厂内机动车辆作业——习题库

[法规与标准知识]

1、《安全生产法》规定：从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。（A）                 A、正确       B、错误

2、《安全生产法》规定：生产经营单位的从业人员有依法获得安全保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。（A）                             A、正确       B、错误

3、《安全生产法》规定的安全生产管理方针是（A）。

A、安全第一、预防为主；   B、安全为了生产、生产必须安全；   C、安全生产人人有责

4、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》适用于工业企业厂内铁路、道路及其装卸（包括工厂所属码头号）的设计、施工、生产。（A）               A、正确       B、错误

5、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登高。（C）应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。

A、使用证书；   B、登记证号；    C、登记标志；     D、登记机关名称

6、《特种设备安全监察条例》规定：特种设备包括其附属的的安全附件、安全保护装置。（A）

A、正确       B、错误

7、《特种设备安全监察条例》所称的县以上地方特种设备安全监督管理部门在现行体现下是指（B）。

A、安全生产监督管理部门；B、质量技术监督部门；C、交通部门；D、劳动部门

8、《特种设备质量监督与安全监察规定》规定，安装、大修、改造后电梯、厂内机动车辆、厂内机动车辆和大型洲乐设施的质量和安全技术性能，经施工单位自检合格后，由（B）向规定的监督检验机构提出验收检验申请。

A、安装、大修、改造单位；B、使用单位；C、备案单位；D、都可以

9、《特种设备质量监督与安全监察规定》规定，厂内机动车辆在投入使用前，将（B）固定在特种设备显著位置上后，方可以投入正式使用。

A、注册登记标志；   B、安全检验合格标志；   C、检验报告

10、《特种设备质量监督与安全监察规定》规定，从型式试验合格到提出生产许可证或者安全认可证取证申请的期限，最长不得超过（B）个月。

A、3        B、6      C、9       D、12

11、《特种设备质量监督与安全监察规定》规定，特种设备安全监察机构开展厂内机动车辆的质量监督与安全监察工作中，不能收取费用。（B）                        A、正确        B、错误

12、《特种设备质量监督与安全监察规定》所称“社会中介组织“是指不隶属于任何政府行政部门或企业，单独从事某方面专业业务并经注册的法人组织。（A）         A、正确        B、错误

13、《特种设备质量监督与安全监察规定》所称“验收检验”是指（A）。

A、对特种设备经安装、大修、改造后，授权监督检验机构所进行设备检验的特定称呼；

B、对工程项目的行政验收；C、对使用单位对工程项目的验收

14、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，（BD）应建立特种设备作业人员管理档案。

A、考试机构    B、发证部门     C、培训机构    D、聘用单位

15、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，复审不合格，逾期未复审的，其《特种设备作业人员证》予以注销。（A）                                     A、正确      B、错误

16、《特种设备作业人员考核规则》对特种设备作业人员年龄的上限作出规定（A）

A、男年龄不超过60周岁，女不超过55周岁；B、男女都不超过55岁； C、男女都不超过60岁

17、《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员的考试成绩有效期为（B）。

A、6个月；     B、一年；    C、二年

18、《特种设备作业人员证》复审合格的，由发证部门在证书正本上签章。（A）

A、正确      B、错误

19、《特种设备作业人员证》第（D）复审一次。

A、1年      B、2年       C、3年       D、4年

20、安全岗位责任制是一项最基本的安全制度，是其他各项安全规章制度得以切实实施的基本保证。（A）                                                        A、正确      B、错误

21、安全检验合格标志的有效期自（D）起计算。

A、检验结束之日；B、申报检验之日；

C、检验开始之日；D、签发验收检验或者定期检验合格报告之日

22、把作业场所和工作岗位存在的危险因素如实告知从业人员，会有负面影响。引起恐慌，增加思想负担，不利于安全生产。（B）                                    A、正确       B、错误

23、参加特种设备作业人员的考试的新培取证人员，应向考试机构提交毕业证书复印件或学历证明1份。（A）                                                     A、正确       B、错误

24、厂内机动车辆安装、维修保养、改造单位必须对特种设备安装、维修保养、改造的质量和安全技术性能负责。（A）                                             A、正确       B、错误

25、厂内机动车辆安装牌照并粘贴安全检验合格标志后，方可以投入使用。（A）

A、正确       B、错误

26、厂内机动车辆出厂合格证上除标有主要参数外，还应当标明车辆主要部件（如发动机、底盘等）的型号和编号。（A）                                          A、正确        B、错误

27、厂内机动车辆的安装、维修保养、改造业务不得以任何形式进行转包或者分包。（A）

A、正确        B、错误

28、厂内机动车辆的设计必须符合相应的标准和安全技术要求。未制定国家标准或者行业标准的，必须符合保障人体健康，人身、财产安全的要求。（A）              A、正确        B、错误

29、厂内机动车辆使用单位必须按期向（B）所在地的监督检验机构申请定期检验。

A、注册机构；    B、使用；    C、使用地与注册地的共同上级

30、厂内机动车辆使用单位必须对特种设备使用的安全负责。（A）

A、正确         B、错误

31、厂内机动车辆使用单位对检验结果有异议时，可以在收到检验报告之日起（B）日内，以书面形式向监督检验机构提出。                     A、10      B、15       C、20      D、30

32、厂内机动车辆使用单位应当结合本单位生产作业区域或者施工现场的实际情况，按照《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》等国家标准的要求，在生产作业区域者施工现场设置交通安全标志和进行交通安全管理。（A）                                   A、正确        B、错误

33、场（厂）内专用机动车辆，是指除道路交通、农用车辆以外仅在工厂厂区、旅游景区、游乐场所等特定区域使用的专用机动车辆。特种设备包括其所用的材料、附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施。（A）                         A、正确         B、错误

34、持有《特种设备作业人员证》的人员，必须经用人单位的法定代表人（负责人）或者其授权人雇（聘）用后，方可在许可的项目范围内作业。（A）              A、正确        B、错误

35、持证作业人员发现事故隐患或者其他不安全因素未立即报告造成特种设备事故的，吊销《特种设备作业人员证》，持证人（B）年内不得再次申请《特种设备作业人员证》。

A、5年      B、3年      C、4年      D、终生

36、持证作业人员以考试作弊或者以其他欺骗方式取得《特种设备作业人员证》的，吊销《特种设备作业人员证》，（B）不得申请《特种设备作业人员证》。

A、5年     B、3年     C、4年     D、终生

37、次要责任是指由两方或多方违反法律、法规、标准共同造成事故，责任小的一方负相对较轻的责任。（A）                                                   A、正确      B、错误

38、从事厂内机动车辆驾驶人员必须年满周岁。（B）         A、16       B、18       C、17

39、从事特种设备作业的人员应当按照《特种设备作业人员监督管理办法》的规定，经考核合格取得《特种设备作业人员证》，对厂内机动车辆司机不适用。（B）           A、正确      B、错误

40、当事人故意破坏、伪造事故现场、毁灭证据、未及时报告事故等致使事故责任无法认定的，当事人应当承担全部责任。（A）                                        A、正确      B、错误

41、定期检验不合格或者安全检验合格标志超过有效期的厂内机动车辆不得使用，特种设备安全监察机构应当收回牌照。（A）                                       A、正确      B、错误

42、对于违反《特种设备安全监察条例》规定的，举报人可以向（AD）举报。

A、特种设备安全监督管理部门   B、公安部门   C、检察机关   D、监察部门

43、对作业人员的申请，同意受理的，发证部门应当在（C）个工作日内完成审核批准手续。

A、10      B、15      C、20      D、25

44、发证部门和考试机构应当在办公处所公布（ABCD）收费依据和标准，考试机构名称及地点、考试计划等事项。

A、《特种设备作业人员监督管理办法》   B、考试和审核发证程序

C、考试作业人员种类                  D、报考具体条件

45、监督检验机构在完成相应检验工作后，必须在（A）个工作日内出具检验报告。

A、10      B、15      C、20       D、30

46、进行事故检查分析的目的是（AB）。

A、准确找出事故发生的原因   B、防止类似事故再次发生

C、追究有关人员责任         D、划清责任界线

47、考试报名时间、考试科目、考试地点、考试时间等具体考试计划事项，应当在举行考试之日（C）公布。                      A、2日前   B、1个月前    C、2个月前    D、半年前

48、考试机构不能组织无证特种设备作业人员培训。（A）             A、正确      B、错误

49、考试结束后，考试机构应当在（C）个工作日内将考试结果告知申请人，并公布考试成绩。

A、10      B、15       C、20       D、25

50、申请《特种设备作业人员证》的人员，应当首先向发证部门指定的特种设备作业人员（B）机构报名参加考试。                                A、培训       B、考试      C、审查

51、申请《特种设备作业人员证》的人员应当符合年龄在18周岁以上。（A）

A、正确        B、错误

52、申请《特种设备作业人员证》的人员应当有与申请作业种类相适应的工作经历。（A）

A、正确        B、错误

53、申请复审时，持证人员应提交《特种设备作业人员证》原件。（A）

A、正确        B、错误

54、使用单位必须制定并严格执行以（B）为核心安全管理制度。

A、安全操作       B、岗位责任制      C、安全监察制度     D、定期检验

55、使用合格的特种设备是保证特种设备安全运行的最基本的条件。（A）

A、正确        B、错误

56、事故报告的方式分为逐级上报、直接报告、异地报告、统计报告和举报等方式（A）

A、正确        B、错误

57、事故当事人应当承担的责任分为（ABCD）。

A、全部责任      B、主要责任       C、次要责任      D、同等责任

58、事故现场值班人员应通知相关部门采取工艺措施、技术措施或其他紧急措施，防止事故扩大漫延。（A）                                                     A、正确         B、错误

59、特种设备安全技术档案中使用情况的证明资料包括（ACD）内容。

A、定期检验、改造、维修证明       B、制造质量证明书

C、日常维护保养记录              D、运行故障和事故记录

60、特种设备安全监察机构应当凭有效的厂内机动车辆安全检验合格标志办理该车辆的注册登记，并核发厂内机动车辆牌照。（A）                            A、正确      B、错误

61、特种设备安全监督部门应当建立特种设备安全监察举报制度，为了方便举报应将（ABCD）公布。

A、举报电话     B、电子邮件地址      C、信箱      D、办公地址

62、特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位进行监督检查时，生产、使用单位可以技术保密、业务保密等理由拒绝检查。（B）

A、正确      B、错误

63、特种设备安装、改造及重大维修的告知形式有（ABD）。

A、信函     B、传真     C、电话       D、直接送达

64、特种设备安装、改造及重大维修的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知（BC）特种设备安全监督管理部门。

A、省级    B、直辖市     C、设区的市      D、县（市、区）

65、特种设备出现（BCD）情况时，特种设备使用单位应当及时予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。

A、超过安全技术规范规定设计使用年限；    B、超过安全技术规范规定使用年限；

C、存在严重事故隐患、无改造、维修价值；  D、改造维修费用大于新设备的

66、特种设备的事故原因往往是多方面，常常是多种不安全隐患和因素交叉在一起，促成了事故的发生。（A）                                                   A、正确      B、错误

67、特种设备的维修保养必须由有资格的人员进行，无特种设备维修保养资格人员的使用单位，必须委托取得特种设备维修保养资格的单位，进行特种设备日常的维修保养。（A）

A、正确      B、错误

68、特种设备定期检验的检验项目根据（D）确定。

A、检验机构意见   B、使用单位意见    C、检验费用     D、有关规程、规则的要求

69、特种设备检验检测机构和检验检测人员利用检验检测工作故意刁难特种设备生产、使用单位、特种设备生产、使用单位有权向特种设备安全监督管理部门投诉，接到投诉的特种设备安全监督管理部门应当及时进行调查处理。（A）                             A、正确      B、错误

70、特种设备生产使用单位的主要负责人，对本单位的特种设备安全（C）负责。

A、主要     B、全部      C、全面       D、生产

71、特种设备使用单位，应当严格执行《特种设备安全监察条例》和有关安全生产的法律、行政法规的规定，保证特种设备的（D）。

A、经济运行     B、高效率运行     C、节能运行     D、安全使用

72、特种设备使用单位的作业人员在作业中应当严格执行特种设备的（AD）。

A、操作规程     B、制造规范      C、设计规范      D、有关安全规章制度

73、特种设备使用单位对在用特种设备应当至少（B）进行一次自行检查，并作出记录。

A、每季    B、每月    C、每15天     D、每周

74、特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的（B）。

A、操作证     B、安全作业知识     C、文化知识     D、上岗证

75、特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。（A）

A、正确      B、错误

76、特种设备使用单位应当制定特种设备的事故应急措施和救援预案。（A）

A、正确      B、错误

77、特种设备使用单位在安全检验合格有效期届满前（A）向特种设备检验检测机构提出定期检验的要求。                       A、1个月     B、15天     C、一个星期      D、三个月

78、特种设备一旦发生事故可能会引起灾难性的后果。（A）             A、正确      B、错误

79、特种设备应急措施包括以下（ABCD）内容。

A、发生事故时的应对措施、处理办法         B、发生事故后处理程序

C、有关部门人员的责任                     D、定期演习

80、特种设备作业人员的考核工作由（B）负责。

A、安全生产监督管理部门    B、质量技术监督管理部门    C、建设部门    D、劳动部门

81、特种设备作业人员考核两部分都是实行百分制。（A）为及格。

A、都是60分    B、理论知识60分，实际操作应会   C、理论应知，实际操作应会

82、特种设备作业人员考试和审核发证程序包括：考试报名、考试、领证申请、受理、审核、发证。（A）                                                         A、正确      B、错误

83、特种设备作业人员是指操作、安装、维修及改造特种设备的人员，不包括特种设备管理人员。（B）

A、正确      B、错误

84、特种设备作业人员应当按国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的（A），方可从事相应的作业或管理。

A、特种设备作业人员证书   B、操作证     C、IC卡    D、资格证

85、特种设备作业人员应当遵守以下规定。（ABCD）。

A、作业时随身携带证件；                  B、自觉接受用人单位的安全管理

C、自觉接受质量技术监督部门的监督检查；  D、积极参加特种设备安全教育和安全技术培训

86、特种设备作业人员应履行以下义务（A）

A、应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度；

B、作业人员发现事故隐患立即停止设备运行的义务

C、绝对服从领导指挥的义务；    D、作好维修记录的义务

87、特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即（C）。

A、停止设备运行；B、离开现场；C、向现场安全管理人员和单位有关负责人报告；D、启动应急预案

88、通过对事故的分析，从事故中找出（ABCD）等各方面的经验和教训，以期提高管理技术水平。

A、设计、制造   B、安装；   C、运行；   D、检验

89、未经验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。（A）             A、正确     B、错误

90、下面（D）不是厂内机动车辆检验报告的结论形式。

A、合格；     B、不合格；     C、复检合格；    D、整改后使用

91、新增厂内机动车辆，特种设备安全监察机构可以指定所在地的监督检验机构，了解申请注册登记车辆的情况，并根据实际情况确定是否进行验收检验。（A）

A、正确      B、错误

92、新增厂内机动车辆的单位，必须按照《特种设备质量监督与安全监察规定》要求到所在地区地、市级以上特种设备安全监察机构注册登记。（A）

A、正确      B、错误

93、新增厂内机动车辆免于验收检验或者验收检验合格的，由该监督检验机构发给厂内机动车辆安全检验合格标志。（A）                                       A、正确      B、错误

94、要做到“安全第一”，就必须（C）。

A、将高危作业统统关掉；         B、安全系数越高越好；

C、行“安全优先”的原则；       D、制定更严格的安全标准

95、因为特种设备检验工作具有强制性，所以企业必须听从检验检测单位的安排。（B）

A、正确      B、错误

96、在爆炸危险场所使用的厂内机动车辆，必须符合防爆安全技术要求。（A）

A、正确      B、错误

97、在复审期间内中断从事持证项目超过12个月的特种设备作业人员复审不合格。（A）

A、正确      B、错误

98、在用厂内机动车辆定期检验周期为一年。（A）                    A、正确      B、错误

99、制定《特种设备安全监察条例》，就是要从（C）保证特种设备生产、使用单位有序地开展生产经营活动，避免和减少安全事故，从而促进和保障经济的发展。

A、思想上；     B、组织上；     C、制度上；     D、措施上

100、制定《特种设备安全监察条例》作用之一，就是明确特种设备生产、使用单位在特种设备安全方面的义务和法律责任。（A）                                 A、正确      B、错误

101、准予发证的，发证部门在（B）个工作日内向申请人颁发《特种设备作业人员证》；不予发证的，应当书面说明理由。

A、5      B、10      C、20     D、15

102、做好维护保养和定期检验工作是特种设备使用单位的一项义务，也是提高设备的使用寿命的一项重要手段。（A）                                         A、正确        B、错误

[基础知识]

103、（C）称为走合期。

A、机动车辆起步阶段           B、每月月初

C、新车或大修后的车辆及装用大修发动机后的车辆，在使用初期

104、（D）的作用是为了防止系统过载。

A、节流阀    B、调速阀     C、分流阀     D、溢流阀

105、（A）能防止传动系统过载。                           A、液力偶合器    B、液力变阻器

106、“注意安全”、“当心车辆”等这些适用于厂内交通运输的安全标志属于（B）

A、指示标志    B、警告标志    C、禁令标志     D、辅助标志

107、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》适用于（AB），矿山和物资仓库的铁路和道路运输及其装卸作业亦可参照使用。

A、工业企业厂内道路的运输           B、工业企业厂内装卸作业

C、建筑工地                         D、公安部门管辖的道路

108、《中华人民共和国安全生产法》明确规定：安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针。（A）

A、正确        B、错误

109、93号汽油，表示其辛烷值不低于（B）                    A、90      B、93      C、95

110、BD3B，表示固定平台搬运车、蓄电池为动力、额定重载量为3吨第2次改进。（A）

A、正确     B、错误

111、CPD1.5表示的是（A）

A、1.5T平衡重式蓄电池叉车    B、1.5T平衡重式柴油叉车

C、1.5T 前移式叉车            D、1.5T平衡重式汽油叉车

112、CPQ3，表示起重量为3吨，以汽油为燃料的平衡重式叉车。（A）      A、正确     B、错误

113、CPQD3表示起重量为3吨，液力传动、以汽油为燃料的平衡重式叉车。（A）

A、正确     B、错误

114、CQDXX表示的是（C）

A、平衡重式蓄电池叉车    B、平衡重式柴油叉车   C、前移式叉车    D、托盘堆垛车

115、CTD0.5A表示第一次改进的起重量为0.5吨的前移式蓄电池叉车。（B）

A、正确     B、错误

116、安全标志分禁止标志和警告标志两大类（B）                        A、正确     B、错误

117、安全阀的作用是为了防止系统过载。（B）                           A、正确     B、错误

118、安全使用蓄电池平衡重式叉车应该注意（ABCD）。

A、使用前对蓄电池壳体、极板进行检查   B、电解液比重是否合适

C、接触蓄电池时应穿防护服，戴防护镜   D、不要把蓄电池暴露在明火中

119、安装活塞环时，各环的开口方向应一致。（B）                       A、正确     B、错误

120、安装气缸垫时，应把光滑的一面朝向（A）

A、气缸体   B、气缸盖    C、任意

121、按《特种设备安全监察条例》规定，厂内机动车辆定期检验周期是（A）

A、1年      B、2年      C、3年

122、按机动车事故类别分：（ABCD）。

A、车辆伤害事故    B、物体打击事故    C、高处坠落事故    D、火灾、爆炸事故

123、按机动车事故时车辆的运动形式可分为：（ABCD）。

A、超车事故     B、会车事故     C、调头事故    D、倒车事故

124、按机动车事故严重程度可分为四类：（ABCＤ）。

A、轻微事故     B、一般事故      C、重大事故     D、特大事故

125、板式链和套筒滚子链相比承受冲击载荷的能力强。（A）               A、正确     B、错误

126、半轴的作用是将差速器的扭矩传递给驱动轮。（A）                   A、正确     B、错误

127、保护事故现场是任何单位、个人及驾驶员的义务。（A）               A、正确     B、错误

128、保证发动机始终在最适宜的温度下工作（一般80—90℃）（A）        A、正确     B、错误

129、爆炸下限和爆炸上限之间的范围称为（C）。     A、爆炸     B、爆炸浓度    C、爆炸极限

130、必要时应对牵引车进行实际最大牵引力检验，其目的是（C）。

A、效核最大牵引力是否满足出厂技术要求  B、检查发动机的动力性能是否满足使用要求

C、检查牵引装置的强度和连接可靠性

131、变速器在空档位置时，可在发动机不熄火、离合器接合状态下切断动力传递（A）

A、正确      B、错误

132、变速箱的功用是降低转速，增大扭矩，以适应车辆在行驶和作业中对速度和牵引力的要求。（B）

A、正确      B、错误

133、变速箱和驱动桥用的齿轮油是通用的（B）                         A、正确      B、错误

134、变速箱换档操纵机构中的自锁装置是为了保证变速器不能同时挂上两个档。（B）

A、正确      B、错误

135、变速箱中，齿轮与轴的连接方式有（ABC）。

A、固定连接    B、空转连接     C、滑动连接     D、自由连接

136、表示叉车的机动性能的参数是：（A）

A、最小转弯半径     B、载荷中心距    C、轴距

137、表示叉车通过性能的技术参数是：（C）

A、转弯半径     B、载荷中心距    C、离地间隙

138、不得用叉车货叉来拨起埋入物，必要时首先计算拨取力。（A）        A、正确      B、错误

139、不断提高驾驶员的安全技术素质，经常保持车辆的良好的技术状况，企业对厂内运输安全加强管理，是厂内安全运输的基本保障。（A）                          A、正确      B、错误

140、不论作业或行驶，都应随时注意各仪表的读数是否正常，变矩器油温超过120°时，应及时停车，待油温下降后再继续运行。（A）                              A、正确      B、错误

141、不同种类、牌号的燃料、润滑油可以混合使用。（B）                A、正确      B、错误

142、不准用制动惯性溜放物品。（A）                                  A、正确      B、错误

143、不准在码头岸边直接叉装船上货物。（A）                          A、正确      B、错误

144、采用双曲线锥齿轮的驱动桥必须要用双曲线齿轮油进行润滑。（A）    A、正确      B、错误

145、采用液力机械传动系的车辆，与采用机械传动系的车辆一样，可以拖起动以及利用发动机制动。（B）                                                          A、正确      B、错误

146、采用液压挺柱结构的内燃机，无需预留气门间隙（A）               A、正确      B、错误

147、操纵多路阀时叉车油泵电机不工作的原因是（ABC）。

A、油泵电机开关失灵     B、电压过低     C、电机故障     D、门架润滑不良

148、侧面叉车的货叉及升降机构在叉车运行时必须承受载荷。（B）        A、正确      B、错误

149、叉车安装制动器是为了（ABCD）。

A、制约叉车的行驶运动   B、减速         C、停车         D、保证安全

150、叉车搬运庞大物件影响司机视线时，应（A）。        A、开倒车行驶      B、正车慢速前进

151、叉车不得停放在纵坡大于5%的路面上。（A）                       A、正确      B、错误

152、叉车不需要定期检查与保养，也能使其处于良好性能。（B）          A、正确      B、错误

153、叉车叉载的重量应符合（C）标志牌的规定。

A、额定起重量        B、技术参数         C、载荷曲线

154、叉车叉载物品时，应按需要调整两货叉间距，使两叉负荷均衡，不得偏斜，物品的一面应贴靠档货架。（A）                                                       A、正确      B、错误

155、叉车叉装货物时应采用最大的门架后倾来稳定载荷，以免载荷向后滑动。（B）

A、正确      B、错误

156、叉车叉装货物时应尽可能大的门架前倾角，以便于叉装货物。（B）    A、正确      B、错误

157、叉车出车前必须检查：（ABCD）

A、制动器    B、转向系统    C、操纵柄、信号装置是否可靠    D、燃油、水、润滑油是否充足

158、叉车的工作装置是由（ABCD）

A、货叉      B、叉架     C、门架       D、起升链条

159、叉车的工作装置是指门架升降系统，是叉车的承载装置。（A）        A、正确      B、错误

160、叉车的工作装置由（C）两部分组成。

A、驱动桥和转向桥    B、吊杆和吊钩     C、起重机构和液压驱动系统

161、叉车的工作装置至少满足（AB）。

A、前悬距尽可能小    B、司机在作业时能看到货叉尖    C、门架无无噪音   D、起升平稳

162、叉车的工作装置至少要满足以下两点，一是保证工作装置能满足工作要求的前得下，前悬距最小；二是司机在无载行驶中或无载起升过程中都能方便地看到货叉尖。（A）

A、正确       B、错误

163、叉车的门架系统只能实现升降运动。（B）                         A、正确       B、错误

164、叉车的平衡均是为了保持（C）

A、叉车直线行驶    B、横向稳定性     C、纵向稳定性

165、叉车的稳定性实验包括：（ABC）。

A、叉车满载码垛时的纵向稳定性、横向稳定性   B、叉车满载行驶时的纵向稳定性

C、叉车空载行驶时的横向稳定性                 D、叉车爬坡时的稳定性

166、叉车的稳定性是指叉车进行装卸作业和在各种道路上行驶时的抗倾覆能力。可分为（A）

A、纵向稳定性和横向稳定性；       B、制动稳定性和转向稳定性

C、装卸稳定性和行驶稳定性

167、叉车的液压传动装置，包括（C）四个机构

A、动力、油泵、操纵、阀体   B、动力、油泵、执行、操纵

C、动力、操纵、执行、辅助

168、叉车的液压工作装置分为两部分，即（A）。

A、工作装置和液压装置    B、货铲和油缸    C、门架和货铲

169、叉车的液压装置有（ABC）。                     A、倾斜油缸    B、油泵     C、分流阀

170、叉车的主要技术参数有：（ABC）。

A、额定的起重量     B、最大起升高度    C、最高行驶速度

171、叉车的主要技术参数（ABC），门架倾角，最大行驶速度，最小转弯半径，最小离地间隙和轴距、轮距等。

A、额定最大起重量    B、载荷中心距    C、最大起升高度     D、自重

172、叉车掉下站台坡边是叉车常见的事故。主要有以下几种原因：（ABCD）

A、靠站台坡边行走；倒车时未朝后看；   B、躲避行人、会让车辆时车速太快躲得太急

C、转向时车速太高、打方向盘太慢或地方太小根本就转不过来；

D、地面上有小障碍物碰了转向轮，使叉车转向失控

173、叉车工作中的四禁止：（ABCD）

A、禁止行驶中突然换向；    B、禁止用货叉开关库门；

C、禁止用叉子撞击货件；    D、禁止翻盘作业和利用惯性急速倾倒货倒

174、叉车工作中五不叉：（ABCD）

A、超负荷或重量不明不叉；   B、货物重心超过叉子中心不叉；

C、单叉子不叉；             D、货物堆放不牢稳不叉；

175、叉车工作中要保持三个距离：（ABC）

A、叉车与站台坡边距离0.5m以上；          B、两车同方向行驶保持5m以上；

C、走行过程中，货叉升离地面300—400mm    D、转弯处行驶速度不得超过5km/h

176、叉车货叉根角不得大于93度，厚度不得低于原尺寸的90%。（A）

A、正确         B、错误

177、叉车货叉最大允许下滑速度是（C）。

A、≤400mm/s          B、500≤mm/s      C、600mm/s      D、800mm/s

178、检查燃油或注油时，不可吸烟或接近明火。（A）                   A、正确       B、错误

179、叉车禁止在坡道上转弯，也不应横跨坡道行驶。（A）               A、正确       B、错误

180、叉车开到货垛前停车，检查一下货叉高度尔后再进叉。没有过硬技术，不要在走行中调节高度、不停车直接叉取。（A）                                         A、正确       B、错误

181、叉车靠右行驶时与其他车辆的前后距离至少大于（D）m。

A、1          B、2          C、4          D、5

182、叉车可以任意开出厂外或上公路干线。（B）                       A、正确       B、错误

183、叉车两车共叉一物的操作方法是允许的。（B）                     A、正确       B、错误

184、叉车轮距越大横向稳定性越好（A）                              A、正确       B、错误

185、叉车满载堆垛时，货叉架越靠后叉车越稳定。（B）                 A、正确       B、错误

186、叉车满载将货物起升到最大高度进行码垛时，由于门架后倾，货物及货叉重心后移，货物与货叉以及叉车自重的合力重心后移会使（B）侧翻的可能性将愈大。

A、纵向       B、横向

187、叉车满载将货物起升到最大高度进行码垛时，由于门架后倾会使叉车横向侧翻的可能性加大（A）

A、正确       B、错误

188、叉车满载将货物起升到最大高度时进行码垛，门架后倾有愈大，愈有利于（A）。

A、纵向稳定性   B、横向稳定性

189、叉车满载将货物起升到最大高度时进行码垛，门架后倾角愈大，愈有利于纵向稳定性，但对横向稳定性有损。（A）                                                A、正确       B、错误

190、叉车满载时起升速度不应低于标准值的一半。（A）                 A、正确       B、错误

191、叉车满载行驶时，如合成重心靠后（A）

A、有利于纵向稳定    B、有利于横向稳定     C、纵向和横向均有利

192、叉车门架轮槽磨损量不得大于原尺寸的10%。（A）                 A、正确       B、错误

193、叉车起升货物时，应先升高门架再后倾。（B）                     A、正确       B、错误

194、叉车起升链条的使用年限为（B）

A、1—2年     B、2—4年      C、4—6年      D、6—8年

195、叉车起重系由内门架、外门架、货叉架、货叉、档货架、起重链组成。（B）

A、正确        B、错误

196、叉车倾斜油缸是（C）。

A、伸缩式套液压缸    B、液压马达     C、双向作用油缸

197、叉车上限速阀的功用主要是限制叉车行驶的车速，以保证安全（B）

A、正确        B、错误

198、叉车使用时应注意的事项是（ABCD）。

A、使用说明书中的注意事项      B、警告       C、警示      D、标识

199、叉车无论载重量是多少最大起升高度是一样的。（B）             A、正确         B、错误

200、叉车限速阀的作用是限制货叉下降的速度，以保证安全。（A）

A、正确         B、错误

201、叉车卸货时，应先下降门架再前倾。（A）                       A、正确         B、错误

202、叉车行车时货物的最低点离地应300—400mm左右，与道路上固定物之间其距离不得少于0.5m。（A）                                                       A、正确         B、错误

203、叉车行驶时下列操作方法是正确的是（ACD）

A、门架后倾                    B、货叉底端距地高度保持500mm

C、物件档住视线时倒开叉车。    D、禁止在坡道上转弯，也不庆横跨坡道行驶。

204、叉车行驶时应当尽量缩小转弯半径以利行车安全。（B）          A、正确        B、错误

205、叉车型号CPDXXX表示（A）。

A、平衡重式蓄电池叉车     B、平衡重式内燃叉车

206、叉车液压传动装置动力部分是指（A）。

A、油泵      B、电动机      C、发动机

207、叉车液压传动装置中，其执行机构是指（A）

A、液压油缸   B、溢流阀      C、换向阀

208、叉车由后轮控制转向，所以必须时刻注意车后的摆幅，避免初学者驾驶时经常出现的转变弯过急的现象。（A）                                             A、正确        B、错误

209、叉车运行时，铲件离地面高度应大于500mm（B）                A、正确        B、错误

210、叉车运行时要遵守交通规则：（ABCD）

A、必须与前面的车辆保持一定的安全距离；

B、驾驶员应精力集中，注意一切有关指示标牌，使车辆一直处于控制之中，不得脱挡滑行；

C、行经交叉路口或视线受阻的路段，应减速鸣号，不允许超车；

D、运行中驾驶员的身体不得超出车外，尽量避免突然启动、停车和高速转变

211、叉车载荷中心距是指在货叉上放置标准的货物时，其重心到货叉垂直段前壁的水平距离，以毫米表示。（A）                                                A、正确        B、错误

212、叉车载货运行时，必须使货叉（C）。                 A、前倾      B、垂直      C、后倾

213、叉车载物行驶时，其货叉最小离地间隙为：（ C）

A、100—200mm    B、200—300mm      C、300—400mm

214、叉车在厂内主干道上行驶不得超过（A）km/h

A、10        B、20        C、30       D、40

215、叉车在工作中要注意七处减速，其中包括：（ABCD）

A、在道口、交叉路口和不平坦的道路上行驶要减速；  B、经车库门口、仓库门口要减速

C、下坡和转弯时减速                             D、在狭窄通道中运行和视线不清时减速

216、叉车在机床、管道、炉子、设备旁行驶时，其距离不得少于（D）m。

A、0.1       B、0.2       C、0.4        D、0.5

217、叉车在任何情况下必须安装护顶架。（A）                       A、正确       B、错误

218、叉车在行驶中遇前面有人，应在（D）m以外发出信号。如行人未避开时，应停驶。在喧闹的车间行车，应不断地发出警告信号。

A、1       B、2       C、4      D、5

219、叉车在转弯、房角、十字路口处、跨越狭窄的道路以及车间仓库内，不得超过（C）km/h。

A、1      B、2       C、3       D、4

220、叉车在作业时，可能由于货物重心“过远”或超载，对前轮支承点产生的力矩过大，而使叉车失去稳定向前倾翻（A）                                        A、正确       B、错误

221、叉车中，决定液压动作速度快、慢的因素是（B）

A、压力大小      B、流量大小     C、流速大小

222、叉车重心高度愈低，对纵向和横向稳定性愈有利。（A）             A、正确       B、错误

223、叉车主要由（ABCD）组成。

A、动力装置       B、轮式底盘      C、电气系统      D、液压系统

224、叉车装货起升要先后倾再升高，卸货时应先下降后前倾。（A）

A、正确       B、错误

225、叉车装卸作业时，可以调整机件或进行保养检修工作。（B）         A、正确       B、错误

226、叉车最大起升高度是指在平坦坚实的地面上，叉车满载，货物升到最高位置时，货叉水平段的上表面离地面的垂直距离。（A）                                A、正确       B、错误

227、叉车最大起升速度通常是指叉车满载时，货物起升的最大速度，以m/min表示。（A）

A、正确         B、错误

228、叉车最小离地间隙是指车轮以外，车体上固定的最低点至地面的距离，它表示叉车无碰撞地越过地面凸起障碍物的能力。（A）                                    A、正确         B、错误

229、叉车左、右货叉尖的高度差不得超过货叉水平段长度的（A）%。

A、3       B、8       C、10

230、叉车作业时的稳定性与驾驶员操作无关。（B）                   A、正确         B、错误

231、叉车作业时下列（ABC）操作方法是正确的。

A、严禁电瓶叉车的行驶和油泵电动机同时使

B、叉车的重量应符合载荷中心曲线标志牌的规定

C、不得用叉车货叉来拨起埋入物，必要时首先计算拨取力

D、当双叉无法完成作业时，可以用单叉作业

232、叉车作业时下列（ABC）操作方法是正确的。

A、在进行物品的装卸过程中，必须用制动器稳定叉车   B、叉车不准用制动惯性溜放物品

C、不准在码头岸边直接叉装船上货物    D、卸完货后，不必将货叉放到最低点也可回驶装货

233、差速器的传动特点是差速不差力。（A）                        A、正确         B、错误

234、差速器由四个行星齿轮、两个半轴齿轮、一个差速器、十字轴组成。（A）

A、正确       B、错误

235、柴油的牌号是根据它们的凝点划分的，0号轻柴油表示其凝点不高于0℃。（A）

A、正确       B、错误

236、柴油的十六烷值越（  ）则自燃性越（  ）。（A）

A、高、好     B、低、好      C、高、差

237、柴油的粘度过大，其流动性和雾化蒸发性（B）。

A、变好     B、变差     C、不变     D、不确定

238、柴油发动机高压油泵把输油泵送来的燃油提高一定的压力，并按一定的顺序将适量的柴油送到（A）                                        A、喷油器    B、化油器      C、火花塞

239、柴油发动机由进气门进入气缸的是（C）。

A、可燃混合气       B、雾化柴油      C、新鲜空气

240、柴油发动机只要油路正常，就能正常工作。（B）                  A、正确       B、错误

241、柴油机必须配置可靠的调速器，以保证柴油机在低速时不“熄火”而在高速时不发生“飞车”。（A）                                                         A、正确       B、错误

242、柴油机的作用经济性比汽油机好但柴油机运转时振动和噪音比汽油机大。（A）

A、正确       B、错误

243、柴油机的停机装置必须灵活有效。（A）                           A、正确       B、错误

244、柴油机进气行程中吸进的是（B）                A、混合气      B、纯空气      C、柴油

245、柴油机排气管冒黑烟是供油时间过早、气缸中的压力、温度低、部分柴油燃烧不完全而形成的。（B）                                                         A、正确       B、错误

246、柴油机喷油泵的压力（A）输油泵的压力

A、大于       B、小于      C、相等       D、大于或小于

247、柴油机起动时的机温越低越好。（B）                             A、正确       B、错误

248、柴油机燃料系中既能防止飞车又能防止熄火的装置是（C）

A、朋友泵     B、喷油器    C、调速器     D、柴油滤清器

249、柴油机输有泵的压力一定大于其喷油泵的压力，以保证柴油喷人气缸内时形成质量可靠的可燃混合气。（B）                                                  A、正确       B、错误

250、柴油机在进气行程吸入的是纯空气。（A）                         A、正确       B、错误

251、柴油机在进气行程中吸入的是一定配比的可燃混合气体。（B）       A、正确       B、错误

252、柴油机在压缩冲程终了时，柴油喷人气缸，形成可燃混合气，靠自身温度的升高，达到自燃，从而对外作功。（A）                                           A、正确       B、错误

253、柴油具有（A）的特点

A、不易蒸发，且其自燃温度比汽油低           B、不易蒸发，且其自燃温度比汽油高

C、易蒸发，适宜做溶剂

254、常见的液力变矩器由（ABC）等组成。

A、泵轮     B、涡轮      C、导轮       D、自由轮

255、厂矿企业厂房引道应与车间大门宽度相适应。（A）                   A、正确     B、错误

256、厂内车辆起步无须鸣号。（B）                                     A、正确     B、错误

257、厂内车辆事故预防的基本原因则是防患于未然。（A）                 A、正确     B、错误

258、厂内车辆拖带制动器失灵车辆时可以不用硬牵引。（B）               A、正确     B、错误

259、厂内车辆在厂区内转弯时可以不打转向灯。（B）                     A、正确     B、错误

260、厂内机动车的灯光、嗽叭不影响车辆行驶，损坏后可以不修复。（B）

A、正确     B、错误

261、厂内机动车辆保养的依据是（AB）。

A、行驶公里数   B、累计工作小时    C、装卸吨位

262、厂内机动车辆必须经过特种设备安全检测机构检验合格，方能驾驶。（A）

A、正确      B、错误

263、厂内机动车辆必须装有停车制动器、停车制动时，装有额定载荷的车辆能够在它可行驶的最大坡度上停住，且不需要司机帮助。（B）                           A、正确      B、错误

264、厂内机动车辆操作证，每年都要复审。（B）                        A、正确      B、错误

265、厂内机动车辆的安全管理由公安机关负责实施（A）                 A、正确      B、错误

266、厂内机动车辆的安全运行，由使用单位全面负责，并接受当地质量技术监督部门的安全监察和监督管理。（A）                                               A、正确      B、错误

267、厂内机动车辆的定期检验年限为。（A）

A、1年       B、2年        C、4年

268、厂内机动车辆的动力装置有（AB）等组成

A、内燃机     B、电动机     C、蒸汽机      D、外燃机

269、厂内机动车辆的驾驶人员不属于特种设备作业人员（B）

A、正确      B、错误

270、厂内机动车辆的例行保养应由（A）进行。                  A、驾驶员本人     B、机修工

271、厂内机动车辆技术状况是指定量测得的表征厂内机动车辆某一时刻外观和性能的参数值的总和（A）                                                          A、正确       B、错误

272、厂内机动车辆驾驶人员必须经过严格的培训，考核合格，取得“特种设备作业人员操作证”方可持证上岗操作。（A）                                       A、正确        B、错误

273、厂内机动车辆驾驶人员须持质量技术监督部门核发的特种设备作业人员操作证方可上岗。（A）

A、正确        B、错误

274、厂内机动车辆驾驶员不得驾驶无牌照车辆。（A）                  A、正确        B、错误

275、厂内机动车辆涉及的主要安全部件有（ABCD）。

A、制动器     B、轮胎     C、液压系统安全阀、高压油管    D、货叉、链条

276、厂内机动车辆行驶区域、作业场所可根据需要而定。（B）          A、正确        B、错误

277、厂内机动车辆应由（C）管理。

A、交通部门；      B、公安部门；       C、质监部门；     D、农机部门

278、厂内机动车辆应由特种设备安全监督检验机构进行定期检验，检验周期是（D）

A、四年     B、三年      C、二年      D、一年

279、厂内机动车辆有动力装置、底盘、工作装置，液压系统和电器设备等组织。（A）

A、正确       B、错误

280、厂内机动车辆只能在企事业单位内部进行运载、装卸、施工等现场作业。（A）

A、正确       B、错误

281、厂内机动车装卸货物时重心越高，对稳定性不利。（C）

A、横向       B、纵向        C、纵向、横向

282、厂内驾驶员要随身携带特种作业操作证，以便有关部门随时检查。（A）

A、正确        B、错误

283、厂内交通安全色中红色表示：（A）                 A、禁止      B、警告       C、通行

284、厂内行驶的机动车辆，必须与前面的车辆保持一定的安全距离。（A）

A、正确       B、错误

285、厂内行驶的机动车辆必须具备特种设备管理部门核发的牌照和行驶证，牌证不准挪用、涂改和伪造。（A）                                                   A、正确       B、错误

286、场（厂）内机动车辆安装牌照并粘贴安全检验合格标志后，方可以投入使用。（A）

A、正确       B、错误

287、场（厂）内机动车辆的制动器、转向器、嗽叭、灯光、雨刷和后视镜应当齐全有效，行驶途中如发生故障，只要注意谨慎行驶也可。（B）                      A、正确       B、错误

288、场（内）内机动车辆驾驶员所持的《特种设备作业人员证》有效期为4年，在到期前3个月前应向发证机构提出复审申请。（A）                              A、正确       B、错误

289、场（厂）内机动车辆作业人员，除其它必备条件外，年龄还应满（C）。

A、16周岁     B、20周岁     C、18周岁

290、场（厂）内机动车辆作业人员必须具备对人民负责的高度责任感，牢固树立（C）思想。

A、安全第一    B、质量第一     C、安全第一

291、场（厂）内机动专用车辆定期检验周期为2年。（B）               A、正确       B、错误

292、超车时应选择道路宽直、视线良好、左右两侧均无障碍，前方（A）以内没有来车的路段进行。

A、100m         B、150m        C、200m

293、超速开车的危害。（ABD）。

A、转弯时离心力增大，易发生横向侧翻   B、在凹形地段产生“加重”现象

C、制动距离减小                       D、增大制动时的冲击力

294、超重行驶将使得车辆的制动距离（A）

A、变长      B、变短      C、不变

295、车辆必须按车辆管理机关规定的期限接受检验，未按规定检验或检验不合格的，不准行驶。（A）

A、正确      B、错误

296、车辆不得在坡面上转弯，也不得横跨坡道运行。（A）               A、正确      B、错误

297、车辆操作人员资格证几年复审一次：（ C）

A、一年      B、二年      C、四年

298、，车辆常用的动力制动系有（AC）等几种。

A、气压式     B、液压式      C、气液综合式     D、电磁式

299、车辆常用的蓄电池型号是6—Q—60，其中60表示蓄电池的（D）。

A、额定电流     B、额定电压      C、电阻      D、额定容量

300、车辆车速过快，一般会产生：（B）

A、操纵敏捷    B、制动距离延长      C、制动非安全区扩大     D、判断时间缩短

301、车辆出入库门、车间时，允许用叉车把门顶开。（B）               A、正确       B、错误

302、车辆传动轴采用空心轴只是为了节省材料。（B）                   A、正确       B、错误

303、车辆传动轴的长度是可伸缩的，以保证传动轴各种工况下即不脱开又不顶死。（A）

A、正确       B、错误

304、车辆的保养是一项预防性的维护修理工作。（A）                   A、正确       B、错误

305、车辆的技术状况的好坏直接影响车辆行驶作业安全。（A）           A、正确       B、错误

306、车辆的例行保养以（B）为中心。

A、坚固、调整      B、清洗、检查     C、调整、排除故障

307、车辆的日常维护防止四漏，指的是防止。（ABC D）

A、漏水     B、漏油     C、漏气     D、漏电

308、车辆的日常维护保持四清，指的是保持：（）的清洁。（ABCD）

A、机油      B、空气       C、过滤器      D、蓄电池

309、车辆的维护应贯彻（B）的原则。

A、修理为主、适时维护     B、预防为主、强制维护     C、随坏随修、安全运行

310、车辆的制动器、转向器、嗽叭、灯光、两刷和后视镜，必须保持齐全、有效。（A）

A、正确      B、错误

311、车辆的制动效能不受道路、气候条件、车型等影响。（B）            A、正确      B、错误

312、车辆的制动性是指车辆在行驶中提高速度的能力。（B）              A、正确      B、错误

313、车辆电路的保险丝如烧坏，可以用其它金属丝代替（B）             A、正确      B、错误

314、车辆电气设备的特点是低电压、直流电源，常采用（B）。

A、单线制正极搭铁    B、单线制负极搭铁    C、双线制    D、单线制结合双线制

315、车辆发动机的润滑方式（ABC）。

A、压力润滑     B、飞溅润滑    C、复合润滑    D、自然润滑

316、车辆发生一般火灾时，驾驶员应立即切断油路，关闭电门，迅速转移车上的易燃物品，防止火灾扩大蔓延。（A）                                             A、正确      B、错误

317、车辆高速驾驶，制动距离加大，扩大了制动非安全区。（A）          A、正确      B、错误

318、车辆高速转弯时，容易产生车辆的横向倾翻。（A）                  A、正确      B、错误

319、车辆技术状况的好坏直接影响车辆行驶作业安全。（A）              A、正确      B、错误

320、车辆加注燃油时，应将发动机熄火。（A）                          A、正确      B、错误

321、车辆进入库房停车后，应检查未熄灭的火种和切断电瓶电源。（A）    A、正确      B、错误

322、车辆进入易燃易爆场所作业时，车辆的排气管必须安装火星熄灭器，防止火星飞溅，造成火灾。（A）                                                          A、正确      B、错误

323、车辆起步前观察四周，确认无妨碍安全行车障碍后。（A）

A、先松手制动后起步    B、先打转向灯后起步     C、先鸣号后起步

324、车辆起步时，驾驶员须查看周围有无人员和障碍物，然后鸣号起步。（A）

A、正确      B、错误

325、车辆起步时，应查看周围的情况，然后先起步，后鸣号。（B）

A、正确      B、错误

326、车辆起升部件和吊物下，严禁人员站立和通过。（A）                A、正确      B、错误

327、车辆燃烧着火时，可以用（C）灭火。

A、水        B、用物件扑打    C、用专用灭火机或砂土

328、车辆伤害事故主要是涉及人、车、（A）这3个综合因素。

A、道路环境      B、违章      C、安全标志

329、车辆上坡时变速箱换低档位行驶的目的是（C）。

A、发动机转速降低     B、发动机转速增高    C、加大变速比，增加驱动轮扭矩

330、车辆事故现场分为：（ABCD）。

A、原始现场      B、变动现场     C、恢复现场     D、伪造现场

331、车辆通过泥泞道路时，一般用中速或低速，并尽量避免中途换档或停车，转向角度要小。（A）

A、正确      B、错误

332、车辆投入使用之前，应认真检查转向、制动及各操作部件是否正常、灵活。（A）

A、正确      B、错误

333、车辆弯道行驶时，差速器两侧半轴齿轮的（BC）。

A、转速相等        B、转速不等     C、转矩相等     D、转矩不等

334、车辆相会应作到减速慢行，礼让三先（A）                         A、正确      B、错误

335、车辆行驶的稳定性只取决于车辆的转半径和车辆行驶速度无关。（B）

A、正确      B、错误

336、车辆行驶系由（ABCD）等组成。

A、车架      B、车桥     C、车轮      D、悬架

337、车辆行驶中，驾驶员的视觉判断与车辆性能有关。（B）              A、正确      B、错误

338、车辆一级保养是以检查、调整为主。（A）                          A、正确      B、错误

339、车辆在交叉路口、单行路、窄路、陡坡、桥梁和交通繁华路，不准倒车（A）

A、正确      B、错误

340、车辆在坡度上起步或通过困难路面时应选择高速档。（B）            A、正确      B、错误

341、车辆在坡路不陡的宽直路段或陡坡接近平路的坡尾处可采用空档熄火滑行。（B）

A、正确      B、错误

342、车辆在使用过程中，若出现重大故障，应立即查明原因，得故障排除后方可继续使用，而对于一般故障，继续使用也无妨。（B）                                 A、正确      B、错误

343、车辆在铁路道口、弯路、桥梁、陡坡等地掉头时应有专人指挥以确保安全。（B）

A、正确      B、错误

344、车辆在行驶时，脚不要搁在离合器踏板上目的是为了保护。（C）。

A、离合器压盘       B、离合器分离杠杆      C、离合器分离轴承

345、车辆在行驶中，速度越快，重量越大，车辆动能就越小。（B）

A、正确      B、错误

346、车辆在正常行驶过程中，全浮式半轴承受（A）等载荷的作用。

A、扭矩     B、水平弯矩     C、垂直弯矩      D、剪力

347、车辆在转弯时，（C）能使两主动车辆转速不同，防止外轮所走路程长而产生轮胎的拖滑现象。

A、变速器     B、减速器      C、差速器

348、车辆在转弯时，差速器能自动使两主动车轮转速不同。（A）         A、正确       B、错误

349、车辆在转弯时，行驶速度高、转弯半径小，会产生。（B）

A、离心力增大，车辆纵向负荷变大，会导致纵向倾翻

B、离心力增大，车辆横向负荷变大，会导致横向侧翻    C、离心力变小，有利于行车安全。

350、车辆制动灯光色按国际《机动车运行安全技术条件》中的规定应为（C）

A、白色      B、黄色      C、红色

351、车辆制动器发生故障时，须修复后方可行驶。（A）                A、正确      B、错误、

352、车辆转弯时，差速器可以使两侧车轮转速（A）

A、外大于内   B、内大于外    C、相等

353、车辆转弯时，会产生离心力，车速越快，离心力越大。（A）        A、正确      B、错误

354、车辆转弯时，离心力大小和车速的关系是（A）。

A、和车速的平方成正比    B、和车速的平方成反比   C、和车速成正比

355、车辆转弯时，应根据路面控制好车速。（A）                      A、正确      B、错误

356、车辆转弯时，由于（B）力的作用，故会发生横向倾翻事故。

A、惯性力      B、离心力     C、重力

357、车辆转弯时车速越快离心力越大。（A）                          A、正确      B、错误

358、车辆转弯时影响离心力大小的主要因素是。（AC）

A、车辆的重量    B、车辆的高度    C、车速

359、车辆总质量超过桥梁承载质量或运输超长、超宽、超高货物时，经企业安全部门批准后就能通行。（B）                                                    A、正确      B、错误

360、车辆走合期的使用特点。（ABC）

A、零件表面摩擦剧烈，磨损速度快   B、润滑油变质快    C、行驶故障多

361、车辆走合期时应限载，不限速。（B）                            A、正确       B、错误

362、车辆走合期应采取的技术措施。（ABCD）

A、减载    B、限速     C、正确驾驶     D、选择优质燃料和润滑油，加强维护

363、车轮既支持全车重量，又吸收在路面滚动时产生的撞击振动，使车辆平稳行驶。（A）

A、正确       B、错误

364、车轮与轮胎的安全技术要求，我们要给予必要的重视。（A）

A、正确       B、错误

365、车轮主要由轮毂、轮辐和轮辋组成。（A）                         A、正确       B、错误

366、车速越快，制动距离越短。（B）                                 A、正确       B、错误

367、持无年检复审签章的驾驶证开车，不属于无证开车。（B）           A、正确       B、错误

368、齿轮泵的泄漏主要有（ABC）

A、轴向间隙    B、径向间隙     C、啮合点接触不好    D、卸荷槽

369、充电的方式分为定电流和定电压2种。（A）                       A、正确       B、错误

370、充电和检查电瓶时，严禁金属工具放在电瓶上。（A）               A、正确       B、错误

371、充电时蓄电池内部发生大量的气泡，电解液呈“沸腾”状态，表明可能充足电。（A）

A、正确        B、错误

372、充电室内失火后可以用水或二氧化碳灭机灭火。（B）               A、正确       B、错误

373、充气轮胎按断面形状分为（BCD）。

A、普通轮胎    B、标准断面轮胎     C、宽基轮胎     D、超宽基轮胎

374、出车前，若检查出有碍于行车安全的隐患。（A）

A、驾驶员有权拒绝出车           B、驾驶员可带病出车

C、若任务紧急，驾驶员可先完成当前工作后再进行检查修理

375、出车前，行驶中，收车后的勤清洁、勤检查、勤调整是“三勤”的具体内容。（A）

A、正确      B、错误

376、出车前应检查车辆制动器是否良好，不符合要求不准出车。（A）

A、正确      B、错误

377、处理交通事故时，交通事故当事人具有下列哪项义务（C）

A、编造事故经过     B、提出处理意见

C、如实向公安机关陈述交通事故发生的经过，不得隐瞒交通事故真实情况。

378、处在密闭容积内的液体在压力作用下，虽然其体积减小，但能传递动力。（B）

A、正确       B、错误

379、触电救护的有关说法错误的是（C）。

A、首先使触电者尽快脱离电源；       B、及时抢救非常重要；

C、抢救要送到医院进行；             D、抢救一定要就地进行

380、传动系可分为（ABCD）种。

A、机械传动     B、液压传动     C、液力机械传动     D、电传动

381、从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的处2000元以上2万元以下罚款。（A）                                                A、正确      B、错误

382、从事危险品运输、装卸的工人，应每季度进行一次安全教育，每两年进行一次培训考试，经考核合格后方准继续操作。（A）                                  A、正确      B、错误

383、单十字轴万向联轴节是不等速万向节，但是主从动轴的平均转速相等。（A）

A、正确      B、错误

384、当抱闸松时，抱闸刹车的工作面间隙应调整在（）mm范围之间，不宜过大或过小。过大刹车效果差甚至没有作用，过小刹车片（来令片）容易咬死、烧焦。（B）

A、1      B、2.5      C、4      D、4.5

385、当叉车在满载行驶时，由于道路情况的不断变化，作用在叉车后轮上的纵向反作用力也不时发生变化，若反作用力为零时（转向轮处于悬空的临界状态），则叉车的转向轮的偏转就不能确定叉车的行驶方向，导致叉车（B）破坏，甚至造成翻车，转向失控等。

A、横向稳定性     B、纵向稳定性

386、当车辆遇到紧急情况时，在冰雪泥泞路面上应采取紧急制动措施。（B）

A、正确      B、错误

387、当货物无法用双叉叉起时可以用单叉作用。（B）                    A、正确      B、错误

388、当某些参数达到预定值时，能自动工作，从而使电路发生变化的电器称为继电器。（A）

A、正确      B、错误

389、当蓄电池充电温度上升到45℃时，应将温度降到30℃左右再充电，充电室要通风良好。（A）

A、正确       B、错误

390、倒车时最好有人在车后指挥，阻拦来往行人或车辆。（A）

A、正确       B、错误

391、道路的纵面坡度，通常用两点高差与水平距离的百分比表示。（A）

A、正确       B、错误

392、道路交通标志分为（B）

A、警告标志、禁令标志、指示标志等；   B、主标志和辅助标志两大类

C、交通禁令、交通警示、交通标线

393、道路交通标志中，只有指示标志属于主标志，其他均属于辅助标志。（B）

A、正确       B、错误

394、道路交通标志中的警告标志、禁令标志属于主标志，指示标志、指路标志属于辅助标志。（B）

A、正确       B、错误

395、道路坡度越大，发生交通事故的可能性。（B）

A、越小     B、越大     C、和平路一样

396、低温环境下，柴油发动机要选用低凝点的柴油。（A）                 A、正确     B、错误

397、低压电流经过热变电阻，使通过低电压圈电流加强，从而保证产生较强的高压火花。（B）

A、正确     B、错误

398、底盘一般由传动、制动、转向和离合器四大系统组成。（B）           A、正确     B、错误

399、底盘用来支承本身，接受发动机产生的动力，并保证车辆能够正常行驶。（A）

A、正确     B、错误

400、点火系由蓄电池、点火开关、点火线圈、容电器、分电器和火花塞等组成（A）

A、正确     B、错误

401、电动搬运车在行驶中，连电失速会直接危及安全行车，其原因有：（ABCD）。

A、控制系统受潮   B、控制系统的电器元件质量差，控制开关、二级管等参数改变

C、维护保养不及时，控制箱内部不清洁，触发器有虚焊，接触器接触不良或因电压不足使触头发生火花，以致断电后触头仍然黏住。 D、控速踏板的恢复弹簧损坏或掉脱，控速踏板被异物卡住，不能复位

402、电动搬运车在用起重机装卸货车时，车辆不得在吊有货物的吊钩下行驶，装货时应在所吊货物离地m左右时，将车驶入，轻放轻卸。（A）

A、1      B、1.5       C、1.7      D、2

403、电动车辆的电气系统包括（ABCD）。

A、电动机    B、控制箱      C、配电箱      D、蓄电池组

404、电动车辆振动，噪音及对环境的污染比内燃机车辆小。（A）

A、正确       B、错误

405、电动机不能起动的原因是。（ABCD）

A、线路有断路      B、过载      C、电刷接触不良        D、串励磁场绕组接反

406、电动机的额定功率是指电动机输入端的电功率，其值等于额定电压与额定电流的乘积。（B）

A、正确       B、错误

407、电对人体伤害按严重程度可分为电击和（C）。

A、局部伤害     B、重伤      C、电伤      D、灼伤

408、电荷定向流动称为（C）

A、电势；     B、电压；      C、电流；      D、电源

409、电解液注入蓄电池内应高了极板（）mm。（B）

A、10—15      B、15—20     C、25—30       D、5—10

410、电流的计量单位是（C）

A、伏特     B、焦耳      C、安培      D、瓦特

411、电瓶搬运车车大接触器和小控制器结合使用，控制着电机的启动运转。（A）

A、正确      B、错误

412、电瓶搬运车车的电气系统由等组成。（ABCD）

A、电瓶组    B、直流电动机    C、换向开关    D、控制器、接触器

413、电瓶搬运车车的缺点是：（ABCD）

A、持续作业时间短   B、电气易损坏     C、使用地点相对内燃车较少   D、使用寿命长

414、电瓶搬运车车动力电源为（A）电流。

A、直流    B、交流     C、恒稳电流

415、电瓶搬运车的制动系统（以机械制动为例）是通过的作用来起制动作用的。（ABCD）

A、制动踏板     B、制动拉杆      C、制动杠杆    D、制动带

416、电瓶搬运车辆行驶时，二车相遇在m距离时应降低车速，应用按喇叭或灯光以引起对方注意。（C）                              A、10       B、30        C、50      D、60

417、电瓶搬运车刹车闸的外表面上用黏结剂黏有石棉铜丝织带（俗称来令片），这比用铆钉更有利。因为它可以使用得更长久。但是磨损刹车盘较大。（B）

A、正确      B、错误

418、电瓶搬运车同方向行驶的车辆，前后两车距不得少于（C） m。

A、2     B、8      C、10     D、15

419、电瓶搬运车一般制动系统由脚踏制动为主，一部分电瓶车装有手制动器，少数电瓶车则二种形式并存。（A）                                              A、正确      B、错误

420、电瓶叉车在停稳以后，才能反向起动，否则，由于冲击过大，容易损坏传动零部件并加大起动电流，增加蓄电池的负担。（A）                              A、正确      B、错误

421、电瓶车辆的电气系统主要用于车辆的驱动运行。（A）            A、正确      B、错误

422、电瓶车辆载重量及牵引力不得超过规定值。在直线牵引时，一次牵引拖车不得超过4辆空车或3辆重车。（B）                                              A、正确      B、错误

423、电瓶车小接触器是由电磁线圈、触头、过桥铜板、电磁铁板、铁芯、接线柱组成。它的作用是闭、合主触点，调节电机所需的电路，使电机按操纵次序运转。（B）

A、正确      B、错误

424、电瓶车因无易燃易爆燃料，适用于易燃易爆场所工作哦。（A）     A、正确      B、错误

425、电瓶充电由充电机完成。充电机由硅整流柜、感应调压器、整流变压器、硅元件组、仪表和控制保护系统组成。（A）                                       A、正确      B、错误

426、电瓶的制动联锁装置应齐全可靠，制动时，联锁开关必须切断行车电动机的电源。（A）

A、正确        B、错误

427、电瓶平板搬运车的驱动桥是：（B）

A、前桥      B、后桥      C、前后桥

428、电瓶平板搬运车的转向桥是：（A）

A、前桥      B、后桥     C、前后桥

429、电瓶平板搬运车基本结构包括：（ABCD）

A、转向系统    B、制动系统    C、悬挂系统      D、电气系统

430、电瓶平板搬运车减震器的作用。（ABCD）

A、增加悬挂部分强度                      B、吸收行车时因路面不平引起的震动和冲击

C、使震动不致骤然传到车体上提高舒服性     D、保证车辆平稳运行

431、电瓶是电瓶车的动力源，要求容量大，工作寿命长。因此，大多采用套管式电瓶。（A）

A、正确     B、错误

432、电器设备、线路等着火时，禁止使用水扑救。（A）                 A、正确      B、错误

433、电器设备、线路等着火时，可以用（B）扑救。              A、水     B、二氧化碳灭火器

434、电器设备或发动机失火后可用水或二氧化碳灭火机灭火。（B）

A、正确    B、错误

435、电蚀是指接触器触头间电弧放电使触头表面腐蚀造成接触不良。（A）

A、正确    B、错误

436、电子点火系中点火信号线与高压线不需分开。（B）                   A、正确     B、错误

437、电阻的大小与（A）无关。

A、与电流有关    B、材料有关     C、与长度有关     D、与横截面有关

438、吊动物体时，为保证吊运过程中物体的稳定性，应使（C）。

A、吊钩吊点与被吊物重心尽可能近些        B、吊钩吊点与被吊物重心尽可能远些

C、吊钩吊点与被吊物重心在同一铅垂线上    D、被吊物重心低些

439、调整后两侧后视镜：从后视镜里可以看到三分之二的天空，三分之一地面。（B）

A、正确     B、错误

440、顶车启动车辆的方法可以使用。（B）                               A、正确     B、错误

441、定期检验对动力系统的检查内容是（ABCD）。

A、发动机是否安全牢固、可靠    B、发动机是否运转平衡

C、发动机能否正常起动、熄火    D、发动机各系统是否工作正常

442、定期检验时，带有电制动的蓄电池平衡重式叉车在制动时应确保（AB）。

A、制动连锁装置应安全      B、制动时连锁开关必须切断行车电机的电源

C、制动必须的拖痕          D、制动轮不能抱死

443、冬季发动机水温过低起步则可能引起“起步熄火” （A）            A、正确      B、错误

444、冬季在冰雪道路行驶时，制动距离的特点是（C）

A、变短      B、变慢       C、加长

445、动力换档变速器中的换档离合器与主离合器一样，一般采用弹簧压紧，机械分离。（B）

A、正确      B、错误

446、动力换档变速箱与动力装置之间应设主离合器，目的是换档时分离主离合器。（B）

A、正确      B、错误

447、对厂内机动车辆要做到“三勤”，即在出车前，行驶中和收车后的，使车辆始终保持完好的运行状况。（ABD）

A、勤清洁     B、勤检查     C、勤保养     D、勤调整

448、对厂内机动车辆要做到“三勤”，即在的勤清洁、勤检查和勤调整。（ABD）

A、出车前    B、行驶中    C、停车后      D、收车后

449、对化学品仓库叉车只要完好无需特殊防护就可以进行作业。（B）

A、正确       B、错误

450、对用人单位管理人员的（  ）行为，作业人员有权拒绝执行。（AB）

A、违章指挥    B、强令冒险作业    C、安排工作

451、对于厂内机动车辆检验，由于其作业和活动范围受到了严格限制，因此对它的定期监督检验显然应适合采取对在用汽车进行检验的方法。（B）                    A、正确      B、错误

452、对于以电动机为动力装置的厂内机动车辆，在传动系统中必须设置变速箱。（B）

A、正确      B、错误

453、对于以内燃机为动力装置且采用机械传动系统的各种车辆，在传动系统中必须设主离合器。（A）

A、正确      B、错误

454、多路换向阀的操纵手柄定位应正确、可靠、不得因震动而变位（A）

A、正确      B、错误

455、多路换向滑阀不能复位可能是（ABCD）

A、联接螺栓拧的太紧，使阀体变形，阀杆卡滞

B、阀体与滑阀之间间隙过小阀体操作机构不灵

C、阀体与滑阀之间清洁                        D、复位弹簧变形

456、额定起重量小于10T的内燃平衡重式叉车在初速度为20KM/小时，空载制动距离为6m。（A）

A、正确      B、错误

457、二级门架升降系统主要包括（ABCD）

A、内、外门架    B、叉架、货叉    C、工作油缸    D、链条及滚轮

458、二氧化碳灭火器适用于扑救石油及其产品，可燃气体和电器设备的初起火灾。（A）

A、正确       B、错误

459、发动机按使用冷却方式可分为水冷式和风冷式两种（A）            A、正确       B、错误

460、发动机长时间怠速运转对发动机没有危害。（B）                   A、正确       B、错误

461、发动机的动力经离合器首先传给（C）

A、传动轴     B、差速器    C、变速器

462、发动机高温缺水时，应立即停车加水。（B）                       A、正确      B、错误

463、发动机机油加注的越多越好。（B）                               A、正确      B、错误

464、发动机冷却水不能进行循环时，将会使发动（C）。

A、燃料消耗降低    B、温度过低     C、温度过高

465、发动机润滑系的主要作用是（ABC）

A、冷却      B、清洁       C、润滑

466、发动机润滑系内的油面必须保持适当高度，检查油面高度时，应把车辆停在平坦的地方，并在发动机（A）进行。

A、未起动之前    B、熄火五分钟后     C、起动时

467、发动机是（A），实现动力输出。

A、把热能转移为机械能   B、把热能转换为电能   C、把电能转换为机械能

468、发动机是由许多机构和系统组成的，这些机构和系统是按一定的顺序和程序参加发动机的工作循环，把电能转换为机械能，实现动力输出。（B）                 A、正确       B、错误

469、发动机温度过高会影响发动机的正常工作，而过低则不会影响。（B）

A、正确       B、错误

470、发动机温度过高可使气缸充气量减少，功率下降。（A）             A、正确       B、错误

471、发动机熄火前，不得加注燃油。（A）                             A、正确       B、错误

472、发动机属于车辆的（A）

A、动力部分      B、工作部分     C、传动部分     D、控制部分

473、发生火灾，自救时要用毛巾、口罩堵住口鼻，保护好呼吸道，以免烟气烧伤，不要在焰火中张口大声呼吸。（A）                                          A、正确       B、错误

474、发生事故应迅速停车，积极抢救伤者，并迅速向主管部门报告。（A）

A、正确        B、错误

475、发现行驶中的车辆冒烟、着火，先要使发动机熄火，停车、断电，关闭油门、百叶窗，拉紧手刹。（A）                                                    A、正确        B、错误

476、方向盘转不动可能的原因是：（ABCD）

A、油泵损坏    B、分流阀堵塞     C、胶管损坏     D、电路损坏

477、防爆叉车冷却系统中的风扇皮带紧急情况下可以用普通皮带替换。（B）

A、正确        B、错误

478、防爆叉车阻焰器应安装在排气系统，因为进气系统不会有高温气体排出。（B）

A、正确        B、错误

479、防冻液的热膨胀系数大于水，故在加入时，不要加满，防止工作时溢出。（A）

A、正确        B、错误

480、防止疲劳驾驶，关键就是要有足够的睡眠。（A）                  A、正确        B、错误

481、飞轮是离合器的（C）元件。

A、从动元件     B、压紧元件     C、主动元件     D、操纵元件

482、非定期维护包括：（ABC）

A、走合期维护     B、换季维护     C、汽车的封存与启用维护     D、日常维护

483、非定期维护包括走全维护、换季维护和对长期停车或封存汽车的维护。（A）

A、正确       B、错误

484、非法印制、伪造、涂改、倒卖、出租、出借《特种设备作业人员证》，或者使用非法印制、伪造、涂改、倒卖、出租、出借《特种设备作业人员证》的，处1000元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（A）                                           A、正确       B、错误

485、非紧急情况下，严禁突然制动，以防在惯性力作用下，货物抛出损坏并砸伤人，同时也严禁高速急转（A）                                                  A、正确       B、错误

486、干式气缸其外表面直接与冷却水接触。（B）                       A、正确       B、错误

487、根据车辆的使用工况和作业环境，选用合适的轮胎，是保证车辆安全作业的（A）。

A、重要条件      B、必备条件      C、基本条件

488、根据工作需要可以使用倒档进行作业。（A）                      A、正确       B、错误

489、根据汽油机的工作特点，可分为起动、怠速、中负荷、全负荷和加速五种工况。（A）

A、正确       B、错误

490、根据需要叉车可以在码头岸边直接叉装船上货物。（B）            A、正确       B、错误

491、根据直流电机的工作原理，任何一台直流电机既可当电动机使用，也可当发电机使用。（A）

A、正确       B、错误

492、工业车辆要求轮胎具备的特点是（ABD）

A、承载能力大   B、耐磨性好     C、刚性大     D、强度高

493、工作时间可以用一只手握方向盘。（A）                          A、正确       B、错误

494、供油系统发生气阻现象时，应采取措施给予排除。（A）             A、正确       B、错误

495、固定平台搬运车正确的表示方法是（AD）

A、BDB3      B、CPD3       C、CPCD3       D、BD3

496、关于让车规定，下列说法正确的是（ACD）

A、低速车让高速车    B、重车让空车    C、进厂车让出车厂车    D、本单位车让外单位车

497、国产柴油是按十六烷值编号的。（B）                             A、正确       B、错误

498、国产柴油以柴油凝点的温度来命名牌号，根据气候选用相应牌号的柴油。（A）

A、正确       B、错误

499、国产发动机的发火次序是（C）。

A、1-2-3-4-5-6      B、1-3-5-2-4-6       C、1-5-3-6-2-4

500、国产汽油的牌号时按辛烷值编号。（A）                           A、正确       B、错误

501、国产润滑油按粘度大小编号，号数大粘度大。（A）                 A、正确       B、错误

502、国产润滑油是按粘度大小编号的，号数越大，表示机油的粘度越大。（A）

A、正确        B、错误

503、国家对叉车规定的检验周期为（B）

A、2年        B、1年      C、3年

504、国务院《特种设备安全监察条例》修改后从2009年6月1日起施行。（B）

A、正确        B、错误

505、国务院特种设备安全监察条例明确了特种设备是指：涉及生命安全，危险性比较大的设备（A）

A、正确        B、错误

506、国务院修改的《特种设备安全监察条例》从什么时候起执行？（B）

A、2013年1月1日        B、2009年5月1日     C、2003年3月1日

507、喝少量啤酒，无关大局，可以驾车。（B）                        A、正确        B、错误

508、合成制动液具有汽化温度高，低温流动性好，以及良好的容水性能。（A）

A、正确        B、错误

509、核定载质量后的车辆，可以根据需要超载。（B）                  A、正确        B、错误

510、互相接触容易引起燃烧、爆炸的物品可以混装在同一车辆内。（B）

A、正确        B、错误

511、护顶架试验完成后，检查（ACD）

A、没有断裂      B、司机头顶上部没有永久变形

C、不出现裂纹    D、司机头顶上部永久变形不超过20毫米

512、护顶架是重要的安全部件，应该有足够的强度、刚度和稳定性。（A）

A、正确        B、错误

513、护顶架损坏，驾驶员操作时，应注意被叉货物升高时坠落造成人身伤亡，或货物损坏。（A）

A、正确        B、错误

514、环保特性最好的机动车辆是（B）

A、内燃车辆        B、电动车辆

515、换季维护，因气候变化而进行的季节性维护。（A）                A、正确        B、错误

516、黄底、黑边、黑图案、三角形为警告标志。（A）                  A、正确        B、错误

517、会车时要注意保持足够的安全横向间距，做到（A）。

A、礼让三先     B、鸣号、减速、右行    C、一看、二慢、三通过

518、会车时要注意保持足够的安全横向间距，做到“礼让三先”，即先让、先慢、先停，并注意非机动车和来往行人。（A）                                             A、正确        B、错误

519、会车时应做到“三先”，先停、先看、先慢。（B）                 A、正确        B、错误

520、活塞往复四个行程完成一个工作循环的发动机称为（C）。

A、单行程发动机       B、二行程发动机      C、四行程发动机

521、活塞行程：上、下止点之间距离。（A）                          A、正确        B、错误

522、活塞在上止点时，在它上方的空隙叫（B）。

A、气缸工作容积      B、燃烧室容积    C、气缸总容积

523、货叉表面不得有裂纹、焊缝开焊现象。货叉根角不得大于93°，厚度不得低于原尺寸的90%。（A）                                                         A、正确        B、错误

524、货叉不得有裂纹，如发现货叉表面有裂纹，应修复后使用。（B）

A、正确        B、错误

525、货叉叉货时，货叉应尽可能深地叉入载荷下面，还要注意货叉尖不能碰到其它货物或物件。（A）

A、正确        B、错误

526、货叉的起升高度越低，越有利于车辆的。（A）

A、纵向稳定性       B、横向稳定性     C、纵向、横向稳定性

527、货叉架下降速度在任何情况下（包括液压管路系统出现破裂时），均不得超过600mm/s. （A）

A、正确        B、错误

528、货叉架下绝对禁止站人，不得在货叉上乘人起升。（A）            A、正确        B、错误

529、货叉前后倾至极限位置或升至最大高度时，必须迅速地将操纵手柄置于中间的位置，在操纵一个手柄时，注意不使另一个手柄移动。（A）                           A、正确        B、错误

530、货叉前倾角不足或两只货叉的叉尖不一样高，是导致叉车推拥托盘或叉破货物的重要因素，一旦发现，要及时调整和修理。（A）                                   A、正确        B、错误

531、货叉在接近或撤离物品时，车速应缓缓平稳，注意车轮不要碾压物品垫木，以免碾压物蹦起伤人。（A）                                                         A、正确        B、错误

532、货叉在试验中发现有变形，则为不合格产品。（B）                A、正确        B、错误

533、货物位于非额定载荷中心处，按负载曲线图确定负载。（A）        A、正确        B、错误

534、机动车车架的功用是（C）

A、提供动力、便于操作、安全行驶

B、保持车辆稳定的直线行驶、转向轻便及减少轮胎和转向机件的磨损

C、承受全车的载荷和保证各种装置的相对位置

535、机动车的行车禁令包括：（ABCD）

A、严禁酒后驾车     B、严禁带病出车   C、严禁违章超车     D、严禁超速开车

536、机动车的制动性能是指车辆在最短的时间或距离内（B）的效能。

A、立即生效     B、强制停车     C、采取措施

537、机动车高速行驶，会增大制动的冲击力。（A）                    A、正确        B、错误

538、机动车高速行驶后，如果采取紧急制动，不会增加制动距离。（B）

A、正确        B、错误

539、机动车公害主要指汽车的排放污染、噪音污染和电磁干扰污染等。（A）

A、正确        B、错误

540、机动车和挂车的连接装置必须牢固，可不挂保险链条。（B）        A、正确        B、错误

541、机动车离合器分离时，可（B）

A、使发动机熄火     B、中断动力的传递，使换档轻便平顺、减小齿轮撞击声

C、使车辆迅速停止

542、机动车辆的电气设备由（A）两部分组成。

A、供电设备和用电设备     B、蓄电池和灯光    C、蓄电池和仪表

543、机动车辆驾驶员离车时，可以不拉手制动。（B）                 A、正确         B、错误

544、机动车辆普遍使用的是（A）蓄电池。                          A、正确         B、错误

545、机动车辆拖带损坏车辆时，拖车车辆需由正式驾驶员操作，而被拖车则不一定。（B）

A、正确         B、错误

546、机动车牵引车的挂车宽度超过机动车时，机动车的前保险杠两端，应安装与挂车宽度相等的标杆，标杆顶端不安装标灯。（B）                                   A、正确         B、错误

547、机动车牵引车的挂车应安装。（BCD）

A、喇叭     B、自动刹车装置     C、灯光      D、显示标志

548、机动车牵引车的机动车在空载情况下，不得拖带载重挂车。（A）

A、正确      B、错误

549、机动车通过道口时，必须提前减速。（A）                      A、正确         B、错误

550、机动车拖带损坏车辆每只准拖带一辆，牵引索的长度应在（A）之间。

A、5—7m       B、3—5m      C、8—10m

551、机动车拖带损坏车辆时，被拖带的车辆，由正式驾驶员操纵，并在提醒处设置“注意危险”标志。（A）                                                       A、正确          B、错误

552、机动车带损坏车辆时，可以拖带转向器失灵的车辆。（B）

A、正确          B、错误

553、机动车拖带损坏车辆时，拖带制动器失灵的车辆须用硬牵引。（A）

A、正确       B、错误

554、机动车夜间会车时，须距对方来车150米外，将远光改用近光灯，如来灯未变近光，则也将所驾车灯光改用远光，以便于照来车。（A）                           A、正确         B、错误

555、机动车与挂车之间，挂车前后轮之间，应（A）。

A、安装防护栏栅    B、悬挂安全标志     C、专人监护     D、有警示灯

556、机动车在厂区道路行驶时，要行驶在道路：（B）

A、左侧     B、中间      C、右侧

557、机动车在道口、桥梁、隧道和危险地段严禁倒车或调头。（A）    A、正确          B、错误

558、机动车在下长坡时，可以熄火利用空档滑行来节省燃油。（B）    A、正确          B、错误

559、机动车在行驶中，喇叭不响，应减速行驶。（B）                A、正确          B、错误

560、机动机的基本结构是动力机、底盘、车身及（A）四大部分组成。

A、电气设备        B、车架     C、车箱

561、机件高速运转时，温度升高，零件表面油膜稳定性遭到破坏，机件磨损（C）。

A、缓慢     B、稳定      C、加剧      D、不受影响

562、机械变速器应加注（A）。

A、齿轮油     B、柴油机油     C、液压油     D、黄油

563、机油压力表的作用是显示（B）。

A、机油温度    B、机油压力      C、机油量      D、机油流量

564、极板的活性物质愈多，蓄电池的容量就愈大。（A）

A、正确       B、错误

565、集中驱动的电动叉车传动系统包含的部件是（ABC）。

A、主减速器     B、差速器     C、半轴     D、驱动车轮

566、季节维护可以结合定期维护进行。（B）                            A、正确      B、错误

567、加强驾驶员安全技术培训、提高安全意识和驾驶水平是减少事故的必要手段。（A）

A、正确      B、错误

568、加燃油时，司机可在车上，并使发动机熄灭。（B）                  A、正确      B、错误

569、加注燃油时，不准检修和调试发动机、不准在注油容器附近进行锤击和磨削作业。

A、正确      B、错误

570、驾驶车辆时，驾驶人员可以赤足或赤背。（B）                      A、正确      B、错误

571、驾驶机动车辆时，发现方向、制动有异样或失灵，应立即停止工作进行检修。（A）

A、正确      B、错误

572、驾驶机动车辆时，发现机油压力突然下降，应立即将发动机熄火停止工作，查明并排除故障后方可起动发动机。（A）                                          A、正确      B、错误

573、驾驶疲劳是发生车辆事故的一个（C）原因。

A、间接      B、其他       C、直接

574、驾驶人员过度疲劳时，可以低速驾驶车辆。（B）                    A、正确      B、错误

575、驾驶员出事故的原因有（ABC）

A、技术不熟练      B、情绪不安定     C、车状不好

576、驾驶员对安全驾驶重要性认识不足，思想麻痹，会造成事故发生。（A）

A、正确      B、错误

577、驾驶员对刺激物的反应时间，往往由情绪和健康状况的变化而不同，身体健康，精神状态好，反应就快，反之就慢（A）                                      A、正确      B、错误

578、驾驶员根据道路情况减速，以提高轮胎使用寿命。（A）              A、正确      B、错误

579、驾驶员离车时，应（ABC）。

A、拉紧手闸      B、切断电路     C、锁好车门     D、上缴车钥匙

580、驾驶员行车处理险情的原则：（ABCD）

A、遇险情要冷静       B、先顾人后顾物    C、避重就轻     D、先别人后自己

581、驾驶员行车处理险情时首先要保证驾驶员自己的安全。（B）

A、正确      B、错误

582、驾驶员严禁酒后作业。（A）                                      A、正确      B、错误

583、驾驶员要坚持“三检”，即（C）的检查

A、早晨、中午、晚上修复后     B、出车前、维修中      C、出车前、作业中、收车后

584、驾驶员应该做到（ACD）。

A、安全设备不齐全或失灵不出车          B、油箱不满不出车

C、制动器（即刹车）不灵不出车          D、喇叭不响不出车

585、驾驶员由于违反规章制度造成车辆事故，后果严重已构成犯罪，应按重大责任事故罪处罚。（A）

A、正确       B、错误

586、驾驶员遇到复杂情况时，可先松加速踏板，利用发动机的牵阻作用帮助制动。（A）

A、正确       B、错误

587、驾驶员只要驾驶技术好就能胜任厂机驾驶工作。（B）

A、正确       B、错误

588、检查蓄电池电液液面，液面应高出极板15—20mm，不足时加入（C）。

A、浓硫酸     B、自来水      C、蒸馏水或补充液

589、检验蓄电池电解液时，可以用明火照明。（B）                     A、正确       B、错误

590、交通标志中用黄色做安全色，黑色做对比色的含义是（C）

A、禁止标志     B、指示标志     C、警告标志     D、辅助标志

591、紧急制动时，可将制动踏板迅速踩到底，必要时腾出右手。（C）

A、按喇叭     B、转动转向盘     C、拉驻车制动

592、进叉前应尽量将叉车与托盘对正，进叉时只前进不转向。如果场地限制不能对正，必须边进叉边转向，要格外小心，慢慢进叉。（A）                                A、正确       B、错误

593、进入易燃易爆的机动车辆，必须装设（D）。

A、高音喇叭     B、警灯      C、安全标志       D、火星熄灭器（阻火器）

594、禁令标志颜色是（B）。

A、黄色、黑边、黑图案   B、白底、红杠、黑图   C、蓝底、白图案

595、禁止在雷雨天气及高压电源线下加注燃油。（A）                   A、正确       B、错误

596、警告标志是警告车辆、行人注意危险地点的标志。（A）             A、正确       B、错误

597、静压传动的内燃平衡重式叉车一般由变量液压泵、液压管路、液压控制阀和液压马达等组成。（A）                                                           A、正确       B、错误

598、静压传动的平衡重式叉车包含有哪些部件：（ABD）

A、变量液压泵     B、液压油管路     C、变矩器     D、液压马达

599、具有无级变速功能的传动系有（BCD）

A、机械传动    B、液压传动     C、液力机械传动     D、电传动

600、据有关统计资料显示：（C）%以上的事故是人为因素造成的，而70%以上的事故是驾驶员的原因造成的。                                         A、70       B、80        C、90

601、据有关统计资料显示：绝大部分事故是安全部件故障造成的。（B）

A、正确     B、错误

602、靠近活塞下部的活塞环是（B）

A、气环     B、油环     C、密封环     D、压缩环

603、可燃物质和火源的存在是企业内机动车辆发生火灾的主要因素。（A）

A、正确     B、错误

604、可燃物质在没有外部火源的条件下能自动引燃和继续燃烧的最低温度称为（C）。

A、燃点     B、闪点     C、自燃点

605、可燃性物质发生着火的（B）称为着火点或燃点。

A、正常温度    B、最低温度     C、空气中湿度

606、可燃液体的闪点与燃点是一个概念。（B）                          A、正确      B、错误

607、可以用测量蓄电池的比重来判断蓄电池的充电程度。（A）

A、正确      B、错误

608、空气、氧气、氯气等为（A）。

A、助燃物质    B、可燃物质     C、着火源

609、控制冷却水循环方式的调节部件是（C）。

A、水泵     B、温度表     C、节温器     D、水套

610、喇叭不响的原因是（AB）。

A、熔断器烧毁     B、电器线路接触不良    C、电压低     D、电流小

611、离合器的功能有（ABC）。

A、保证车辆平稳起步            B、保证车辆顺利变速

C、防止传动机构起负荷          D、防止车辆在坡上溜行

612、离合器的摩擦扭矩一定大于发动机的最大扭矩，所以离合器在结合过程中不会产生滑磨现象。（B）                                                              A、正确      B、错误

613、离合器的自由行程是为了在离合器从动片正常磨损后，仍然保证离合器完全结合，所以离合器必须有自由行程。（A）                                               A、正确      B、错误

614、离合器的作用，总的来说就是接合发动机的动力传递。（A）          A、正确      B、错误

615、离合器的作用是防止传动机构超负荷（B）                         A、正确      B、错误

616、离合器踏板的自由行程可能是（A）间隙的反映。

A、分离轴承与分离杠杆之间         B、变速器中齿轮

C、离合器压盘与摩擦片之间         D、离合器压盘与飞轮之间

617、离合器踏板的自由行程可有可无，视驾驶员习惯而定。（B）          A、正确      B、错误

618、离合器踏板一般才踩下为结合，正常行驶时，脚不应该放在离合器上。（B）

A、正确      B、错误

619、离合器由主动部分，从部分和分离机构等三个部分组成。（B）        A、正确      B、错误

620、离合器由主动件和从动件组成。（B）                              A、正确      B、错误

621、离合器与制动踏板应该有自由行程。（A）                          A、正确      B、错误

622、离开叉车时应注意（ABCD）

A、将货叉下降着地     B、档位手柄置于空档    C、发动机熄火    D、断开电源

623、例保是指每日行驶中的检查。（B）                                A、正确      B、错误

624、连杆式、静力平衡和内曲线马达是（B）

A、高速小扭矩      B、低速大扭矩马达

625、连续起动发动机的次数不应超过（B）次。

A、2       B、3      C、4      D、5

626、流过人体的电流越大，致使的危险性也就（C）。

A、越安全      B、越小     C、越大

627、流量控制阀通过改变液流通道的截面积来调节流量的大小。（A）

A、正确      B、错误

628、六缸内燃机比四缸内燃机完成一个工作循环曲轴旋转的周数多。（B）

A、正确      B、错误

629、漏油漏水检查部位为（ABCD）

A、水箱       B、水泵      C、缸体     D、缸盖

630、滤油器的作用是过滤掉油液中的杂质，以减少各液压件在运动中的磨损。（A）

A、正确      B、错误

631、轮式车辆转向时，为了保证所有车轮轴线都能相交与一点，必须保证内外侧车轮的偏转角相等。（B）                                                              A、正确      B、错误

632、轮胎超载使用的危害是（ABC）。

A、轮胎变形过大       B、发热严重     C、容易引起爆炸    D、运行车速降低

633、轮胎超载使用会降低使用寿命。（A）                              A、正确      B、错误

634、轮胎的许用负荷应该比所承受的最大负荷（CD）。

A、越大越好     B、越小越好     C、近似相等就可以    D、稍大一点最好

635、轮胎气压调整装置作用是根据（C）的需要，及时调整轮胎气压，以获得不同的接地压力。

A、气候        B、轮胎气压      C、工作

636、轮胎气压调整装置作用是根据工作的需要，及时调整轮胎气压，以获得不同的接地压力。（A）

A、正确       B、错误

637、每辆机动车只准牵引（A）辆挂车。

A、1      B、2       C、3      D、不限

638、每一位机动车驾驶员都应做到“礼让三先”、“各行其道”、“不争道抢行”。 （A）

A、正确       B、错误

639、门架起升作业可在前倾最大角度进行。                           A、正确       B、错误

640、灭火的基本方法包括：（ABCD）

A、冷却法     B、隔离法       C、窒息法      D、中断化学反应法

641、膜片弹簧的压紧力与变形量之是非线性的弹性特性。（A）

A、正确       B、错误

642、膜片弹簧离合器的操纵力较小。（A）                             A、正确       B、错误

643、内燃叉车按燃料料种类分（ABC）种。

A、汽油叉车       B、柴油叉车      C、液化气叉车

644、内燃叉车的液压系统含有下列哪些部件（ABCD）

A、油箱     B、齿轮泵     C、换向阀     D、油缸

645、内燃叉车在下坡时严禁熄火滑行。（A）                           A、正确       B、错误

646、内燃车辆的电气系统包括（ACD）

A、起动机    B、配电箱     C、蓄电池     D、信号照明

647、内燃机的飞轮可使发动机运转平稳，并可提高内燃机短时期的超负荷工作能力。（A）

A、正确     B、错误

648、内燃机的活塞上的活塞环，靠近活塞顶部的是刮油环，而相对靠下的是密封环。（B）

A、正确     B、错误

649、内燃机的曲柄连杆机构的供应是将曲轴的旋转运动转变为活塞的直线往复运动。（B）

A、正确     B、错误

650、内燃机机油的牌号大，说明其（A）。

A、粘度大    B、粘度小     C、容易汽化     D、不易汽化

651、内燃机节温器的功胳膊是自动调节冷却水的温度和流量，使发动机保持在最适宜的工作温度。（A）                                                             A、正确       B、错误

652、内燃机进、排气门开启和关闭时刻，应在活塞的上、下止点，以保证进气充分，排气干净。（B）

A、正确     B、错误

653、排队柴油机飞车的方法有（A）

A、停止供油     B、停止供电      C、加速排除废气

654、盘式自动器可以自动调整制动器的间隙。（A）                     A、正确       B、错误

655、判断蓄电池确实充足电的现象是（ABC）

A、端电压达到最大时保持三小时不变

B、蓄电池内部发生大量的气泡，电解液呈“沸腾”状态

C、电解液比重达到规定值后，继续充电三小时，不再升高

D、电解液温度达到规定值后，继续充电三小时，不再升高

656、配气机构采用预留气门间隙时越小越能提高发动机功率。（B）      A、正确        B、错误

657、喷油泵是属于（B）机件之一。

A、汽油机燃料系     B、柴油机燃料系     C、润滑系

658、平衡重式叉车的特点是（BD）

A、起重载荷作用于车轮支承平面内            B、起重载荷作用于车轮支承平面外

C、货重以后桥为轴心，产生一很大翻倒力矩    D、货重以前桥为轴心，产生一很大翻倒力矩

659、平衡重式叉车的型号为（ABC）

A、CPD2      B、CPCD2       C、CPQ      D、CDD2

660、平衡重式叉车是由动力装置，轮式底盘部分组成。（B）            A、正确        B、错误

661、平衡重式叉车在转向桥的后面设置了平衡重块。（A）              A、正确        B、错误

662、平衡重式叉车指具有载货的货叉（或其它可更换的属具），货叉相对于前轮呈悬臂状态，依靠车辆的重量来平衡载荷的车辆。（A）                                   A、正确        B、错误

663、普通轮胎由（ABC）组成。

A、内胎     B、外胎      C、衬带      D、气门嘴

664、企业内机动车辆每几年进行定期检验（A）

A、1年      B、2年      C、3年

665、起步前观察四周，确认无障碍安全行车的障碍后，先起步后鸣笛。（B）

A、正确      B、错误

666、起升高度较小的叉车，翻车事故频率较高的是（A）

A、空车     B、重车     C、不好确定

667、起升高度是指门架垂直，货叉起升到最高时，货叉上表面的何处距地面的垂直距离（C）

A、货叉尖    B、货叉跟部       C、载荷中心距      D、随意

668、起重链条具有（ABCD）特点。

A、承载能力大     B、相对伸长率小     C、要求滑轮直径较小    D、挠性好

669、起重链条一般有板式链和套筒滚子链。（A）                       A、正确       B、错误

670、气体着火时，应先切断气源，用二氧化碳和干粉灭火器。（A）

A、正确       B、错误

671、气压制动时，制动踏板要缓慢下压，不是紧急情况不要压到底。（A）

A、正确       B、错误

672、汽缸垫的作用是密封汽缸，防止漏气、漏水与窜油。（A）

A、正确       B、错误

673、汽油的辛烷越高，其抗爆性越即汽油号数越小。（A）               A、正确       B、错误

674、汽油的辛烷值是一个粘度指标。（B）                             A、正确       B、错误

675、汽油的辛烷值越高（C）越好，汽油号数越大。

A、燃烧性     B、阻燃性      C、抗爆性

676、汽油的主要成分（AB）

A、碳        B、氢     C、氧      D、氮

677、汽油发动机燃料供给系不供油或供油不畅的原因有（A）

A、汽油泵失效或油路严重堵塞     B、燃烧室积炭过多    C、空气滤清器太脏

678、汽油发动机与柴油发动机燃烧时的点火方式是一样的。（B）

A、正确       B、错误

679、汽油机有点火系，而柴油机没有点火系。（A）                     A、正确       B、错误

680、汽油机在压缩冲程末期，活塞到达上止点后，火花塞产生点火花，点燃被压缩的可燃混合气。（A）                                                            A、正确        B、错误

681、牵引车最主要的性能参数是。（B）

A、牵引质量       B、最大牵引力     C、最大车速      D、最大爬坡度

682、铅蓄电池充电时会产生腐蚀性的硫酸蒸气，应注意。（A）

A、正确       B、错误

683、铅蓄电池制造费用低，内阻小，电流大，在车辆中广泛使用。（A）

A、正确       B、错误

684、铅蓄电池主要由（ABC）所组成。

A、电解液     B、正极板      C、负极板     D、单格电池

685、前方车辆正在超越其他车辆时，也可超车。（B）                   A、正确       B、错误

686、前轮前束可以减少行驶阻力以及减轻轮胎磨损。（A）               A、正确       B、错误

687、前轮前束是指（C）

A、两前轮后端距离小于前端距离           B、两前轮后端距离等于前端距离

C、两前轮后端距离大于前端距离

688、前移式叉车的驱动系统由哪些部件组成（ABD）

A、牵引电机      B、传动箱     C、内燃机     D、驱动轮

689、前移式叉车是一种门架可以向前移动的叉车。（A）

A、正确       B、错误

690、前移式叉车一般包含有（ABCD）。

A、驱动系统     B、转向系统     C、制动系统     D、工作装置

691、缺乏安全技术知识教育，违反操作规程是事故的原因之一。（A）

A、正确       B、错误

692、燃烧必须具备的条件是（ABC）。

A、可燃物     B、助燃物     C、着火源     D、空气

693、燃烧在可燃物质和着火源的相互作用下就可发生。（B）

A、正确       B、错误

694、人力换档变速箱在换档前必须将主离合器分离，以免换档时将齿轮损坏。（A）

A、正确       B、错误

695、如果触电者心跳停止，呼吸尚存，应采用的急救措施是（B）

A、打强心针        B、胸外心脏挤压法    C、人工呼吸法

696、如果需要，非防爆电池叉车也可进入易燃易爆危险性区域进行作业。（B）

A、正确       B、错误

697、润滑剂对相互磨擦的运动机件具有减磨、除锈、吸振、（C）等作用。

A、增强动力；    B、提高动力；    C、降温

698、少量喝酒可以提高驾驶员的反应灵敏度，所以少量饮酒可以提高驾驶员的行车安全性。（B）

A、正确       B、错误

699、伸缩式门架升降系统运动的情况是（BC）

A、内门架不动，外门架升降    B、外门架不动，内门架升降

C、叉架沿内门架运动          D、叉架不动，货叉运动

700、升降油缸的作用是按照实际工作情况的需要，使货物上升和下降。（A）

A、正确       B、错误

701、十次事故九次快，这是用鲜血写成的教训。（A）                  A、正确       B、错误

702、使车辆前进的力是动力装置经传动系统递到车轮的驱动力。（B）

A、正确       B、错误

703、使用起动机时，若连续起动时间过长会造成蓄电池大量放电和超导劝机线圈过热，极易损坏机件。（A）                                                       A、正确       B、错误

704、使用中起重量与货叉的载荷中心距无关。（B）                     A、正确       B、错误

705、事故处理的不放过原则是（ABCD

A、事故原因不明不放过          B、事故责任人没有受到处理不放过

C、员工没有受到教育不放过      D、没有防范措施不放过

706、事故发生后，首先抢救的是（B）

A、国家财产     B、伤员     C、私有财产

707、视线盲区是指驾驶员行驶中受视线影响，观察不到的视线（C）区域。

A、范围        B、角度     C、死角

708、试验表明，在相同的初速，机上的气压或踏板力下，车辆在空载和满载时的制动距离明显不同，满载时制动距离延长。（A）                                          A、正确       B、错误

709、是车辆维修工作的基础，对于保持车辆技术状况，延长汽车使用寿命关系重大。（B）

A、大修       B、日常维护         C、车辆保养

710、适用于室内作业的机动车辆是（B）                         A、内燃车辆    B、电动车辆

711、手制动器的功用是紧急停车。（B）                          A、正确        B、错误

712、首次使用叉车前应认真阅读《叉车使用说明书》，严格按照说明书的有关规定操作，确保叉车的安全正常使用。（A）                                                A、正确       B、错误

713、水温表的作用是显示冷却系的（C）。

A、压力       B、水量      C、温度     D、流量

714、水温过高或过低都不会破坏发动机正常工作，发动机使用寿命不降低。（B）

A、正确       B、错误

715、四冲程动机进气行程是活塞由上止点向下止点移动（A）

A、正确       B、错误

716、四冲程发动机一个工作循环曲轴旋转（C）。

A、360°       B、180°       C、720°

717、四冲程内燃机的活塞在气缸内往复运动四次完成一个工作循环，在此过程中内燃机的曲轴旋转两周。（A）                                                 A、正确       B、错误

718、四行程发动机的顺序是（C）。

A、进气作功压缩排气   B、进气压缩排气作功

C、进气压缩作功排气   D、排气进气压缩作功

719、四行程发动机的一个工作循环中，曲轴转了（B）圈。

A、一         B、二       C、四

720、四行程发动机进气行程是活赛由下止点向上止点移动。（B）

A、正确       B、错误

721、四行程过程中，作功行程温度最高。（A）                         A、正确       B、错误

722、四行程汽油机和柴油机工作原理相同，他们的不同点是汽油机吸进的纯空气，柴油机吸进的是可燃混合气。（B）                                                  A、正确       B、错误

723、四行程汽油与四行程柴油机的重大区别是（C）

A、有无冷却系      B、有无润滑系和启动机大小不同   C、有无点火系和燃料供给系的变化

724、酸性蓄电池正极板是活性物质二氧化锅，负极板是（B）

A、二氧化铁        B、海棉状铅      C、氧化锌

725、特种设备使用单位，须在设备检验有效期届满前一个月向检验机构提出申请。（A）

A、正确       B、错误

726、特种设备使用单位，至少每季进行一次检查并做出记录。（A）

A、正确       B、错误

727、特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书、上岗作业的，且逾期未改正的。（B）

A、不予处罚     B、处2000元以上、2万元以下罚款    C、2万元以上罚款

728、特种设备作业人员必须经质监部门考核合格，取得操作证后才能从事相应工作。（A）

A、正确       B、错误

729、特种设备作业人员的职业道德集中体现在遵章守纪，安全第一。（A）

A、正确       B、错误

730、特种设备作业人员发现事故隐患或其他不安全因素只要汇报就可以，没有时间限制。（B）

A、正确       B、错误

731、特种设备作业人员违反操作规程和有关制度操作，由使用单位给予批、处分，但不追究其它责任。（B）                                                      A、正确       B、错误

732、特种设备作业人员在其证书有效期满前几个月申请复审（B）

A、一个月     B、三个月      C、六个月

733、特种设备作业人员在作业过程中发生事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告。（A）                                    A、正确       B、错误

734、停放时，应将所有作业装置落地或刚性固定。（A）

A、正确       B、错误

735、停机后，如需升起作业装置进行保修作业，该装置必须牢固固定。（A）

A、正确       B、错误

736、同平衡重式叉车相比，前移式叉车有作业效率高、通过性好的特点。（B）

A、正确       B、错误

737、同一车桥左右轮胎应装用同型号同花纹的轮胎。（A）

A、正确       B、错误

738、同一轴上的轮胎型号和花纹没有规定。（B）                       A、正确       B、错误

739、凸轮张开式制动器的制动器间隙式不可调整的。（B）

A、正确       B、错误

740、外侧转弯半径愈小，则叉车转弯时需要的地面面积愈小，机动性愈好。（A）

A、正确       B、错误

741、为保证叉车整车的稳定性，门架安装位置距前轴距离越小越好。（A）

A、正确       B、错误

742、为保证作业安全，叉架与货叉间的定位是必要的。（A）

A、正确       B、错误

743、为了保证叉车的安全作业，还必须使叉车具有必要的沿车身侧面方向的稳定性，即横向稳定性。（A）                                                            A、正确       B、错误

744、为了保证叉车的作业安全，必须使叉车沿车身前后方向具有必要的稳定性，这种稳定性称为纵向稳定性。（A）                                                   A、正确       B、错误

745、为了保证发动机的润滑良好，机油压力越高越好。（B）

A、正确       B、错误

746、为了保证气缸盖受力均匀，不发生漏气、漏水等，内燃机的气缸盖螺栓的拧紧次序和拧紧力矩是有严格规定的。（A）                                              A、正确       B、错误

747、为了保证行驶安全，使叉车按照驾驶员的意志及时减速，并在一定距离内停车以及可靠地停放在坡道上，必须安装制动器。（A）                                    A、正确       B、错误

748、为了保证蓄电池的使用寿命和工作状态，需要对其进行（BCD）

A、轮换使用      B、补充蒸馏水     C、间隙过充电    D、锻炼循环充电

749、为了避免传动轴在使用过程中产生振动，传动轴必须经过动平衡。（A）

A、正确       B、错误

750、为了防止机油渗漏，曲轴箱是以密闭的空间与大气隔绝。（B）

A、正确       B、错误

751、为了节约成本，防爆叉车的货叉可以用普通货叉替代，只要注意不要与地面磨擦即可。（B）

A、正确       B、错误

752、为了节约燃油，下坡时，可以脱档滑行操作。（B）

A、正确       B、错误

753、为了清除机油中的杂质，减轻机件磨损，发动机润滑系装有（C）。

A、机油尺     B、空气滤清器     C、机油滤清器

754、为了确保行车安全驾驶员应做好哪些安全检查（多项选择）（ABC）。

A、出车前     B、作业中       C、收车后

755、为了使蓄电池组达到要求的电压，应使单格电池（C）。

A、充电电压升高      B、充电电流升高    C、串联连接     D、并联连接

756、为了提高工作效率，技术的熟练叉车驾驶员在叉装货物时可以不需要要用手制动器稳定叉车。（B）                                                      A、正确       B、错误

757、为了提高工作效率叉车可以用制动惯性溜放物品。（B）

A、正确       B、错误

758、为了提高生产效率，叉车可以边行驶边升降货叉。（B）

A、正确       B、错误

759、违章是肇事的根源，肇事是违章的必然结果。（B）

A、正确       B、错误

760、未经检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。（A）

A、正确       B、错误

761、我国车辆维护实行“预防为主，定期检测，强制维护”的维护制度。（A）

A、正确       B、错误

762、无证驾驶厂内机动车辆的性质属于一般违章。（B）

A、正确       B、错误

763、下列（A、B）是流量控制阀。

A、节流阀      B、行程控制阀     C、溢流阀

764、下列（ABC）是压力控制阀。

A、安全阀      B、溢流阀     C、背压阀     D、节流阀

765、下列说法正确的是（B）

A、液压系统的工作压力是不变的        B、液压系统的工作压力随负荷变化

C、液压系统的工作压力不随负荷变化    D、液压系统的工作压力随油泵压力变化

766、下列所述，造成厂内运输事故直接原因的是（A）

A、违反操作规程，缺乏安全常识     B、车辆断油       C、动力不足

767、下列属于无证驾驶的有（ABCD）。

A、没有驾驶证（或操作证）的人开机动车（或作业机械）；   B、持无年检签章的操作证开车；

C、驾驶与操作证所驾车种不相符的机动车辆；           D、未经核实签证，用货运车辆载客；

768、夏季行车时，如遇冷却水沸腾时（C）

A、应立即停车加入冷却水       B、不可停车，要减速慢行

C、应选择适当地点停车，发动机怠速运转数分钟，然后加入冷却水，注意保护措施，防止热火烫伤

769、现在广泛使用的制动液是（C）。

A、植物制动液     B、矿物制动液    C、合成制动液

770、限流保护器是对电路的过载和短路进行保护。（A）

A、正确       B、错误

771、新叉车的磨合对叉车的使用性能和寿命影响不大。（B）

A、正确       B、错误

772、新叉车各相对运动的零件表面，都存在不同程度的加工痕迹，因此必须经走合期磨合。（A）

A、正确       B、错误

773、新车辆的质量肯定是好的，使用前无需对安全装置和其它部件进行检查。（B）

A、正确       B、错误

774、新车需要走合期，而大修车不需要走合期。（B）

A、正确       B、错误

775、新购、改装和修复后的运输、装卸设备在投入使用前，必须经过验收或试运转，符合安全技术要求并制定安全技术操作规程后，方准使用。（A）

A、正确       B、错误

776、新增场（厂）内机动车辆的单位必须按照有关规定要求到所在地特种安全监察机构注册登记。（A）                                                  A、正确       B、错误

777、行车过程中必须（ABC）

A、灯光好     B、喇叭好     C、信号标志看好

778、行车前检查（ABCD）

A、方向       B、制动        C、灯光       D、喇叭

779、行车主交叉路口或受阻的路段，应减速鸣号行驶，不允许超车。（A）

A、正确       B、错误

780、行驶时，货叉底端距地高度应保持300—400mm，门架后倾。（A）

A、正确       B、错误

781、行驶系由车架、车桥、悬架和车身等部分组成（B）

A、正确       B、错误

782行驶中，发动机最佳水的温度应为（B）。

A、65℃—75℃     B、80℃—90℃      C、95℃以下

783、行驶中换挡时，离合器必须彻底分离，换挡后，必须缓慢接合离合器，但是在行驶中可以使用离合器半联动的方法来降低车速（B）                           A、正确       B、错误

784、型号CPD2表示平衡重式、液力传动、额定起重量为2吨的叉车（B）                           A、正确        B、错误

785、型号CQDXX表示的是（B）。

A、平衡重式叉车       B、前移式叉车

786、型号为CPCD10平衡重式叉车其传动方式为（B）。

A、机械传动    B、液力机械传动      C、静压传动

787、型号为CPQ3P平衡式叉车是以什么为动力叉车（A）

A、汽油        B、柴油      C、液态石油气

788、需三挡行驶时，应采取依次换挡，逐渐加速的方法，避免猛踏油门，突然加速；（A）

A、正确       B、错误

789、蓄电池叉车的优点是（ACD）。

A、对环境污染小     B速度快    C、噪音低      D、体积小

790、蓄电池的技术参数有（AB）。

A、额定电压     B、额定容量      C、外形尺寸      D、放电电流

791、蓄电池的接柱上，刻上“十”号的为负极，刻有“一”号的为正极。（B）

A、正确        B、错误

792、蓄电池的作用仅仅是向机动车各用电设备供电流。（B）

A、正确        B、错误

793、蓄电池底部、四周与蓄电池框架之间一般应垫以橡胶垫或木块，以减少振动并防止短路。（A）

A、正确        B、错误

794、蓄电池分为酸性蓄电池和碱性蓄电池。（A）

A、正确        B、错误

795、蓄电池平衡重式叉车按传动类型又可分为机械传动、液力机械传动和静压传动。

A、正确        B、错误

796、蓄电池平衡重式叉车的传动系统分为集中驱动和分别驱动两种。（A）

A、正确        B、错误

797、蓄电池平衡重式叉车的动力装置具有对环境污染小，噪音低的特点。（A）

A、正确        B、错误

798、蓄电池平衡重式叉车在行驶中无法停车的原因是（A）

A、接触器触头损坏      B、电机短路     C、转向系统损坏       D、轮胎磨损

799、蓄电池牵引车紧急断电开关的作用是。（C）

A、故障时切断主电路       B、故障时切断控制电路     C、故障时切断主电路及控制电路

800、蓄电池如果不按规定充电，易发生（B）。

A、泄漏      B、损坏      C、爆炸

801、蓄电池使用一段时间需要做如下检查（ABCD）。

A、检查电解溶液液面高度     B、检查蓄电池外壳有无裂纹和渗出电解液

C、测量电解液的比重以判断蓄电池的放电程度     D、检查蓄电池绝缘电阻值

802、蓄电池是一种可将化学能变成电能的装置。（A）

A、正确        B、错误

803、蓄电池是一种可逆式交流电源。（B）                            A、正确        B、错误

804、蓄电池在使用中，也会发生爆炸事故。（A）                      A、正确        B、错误

805、悬架是指车架与车桥之间的一切传力装置，一般包括弹性原件，减振器和导向机构。（A）

A、正确        B、错误

806、选用轮胎应根据单个轮胎所承受的（B）。

A、最大垂直动载荷    B、最大垂直静载荷    C、最大牵引载荷     D、平均有效载荷

807、循环球式转向器的传动副包括（AB）。

A、螺杆螺母传动副     B、齿条齿扇传动副     C、涡轮蜗杆传动副    D、蜗杆指销传动副

808、压缩比是指气缸总容积与燃烧室容积之比。（B）

A、正确        B、错误

809、严禁电瓶叉车的行驶电动机和油泵电动机同时使用。（A）

A、正确        B、错误

810、严禁使用汽油等易燃物品擦拭车辆，清洁零件。（A）

A、正确        B、错误

811、严禁在驾驶室和车箱内乱扔烟头、火柴以免引燃座垫或周围的易燃物。（A）

A、正确        B、错误

812、夜间运行或在人多路段内行驶时，应降低车速。（A）

A、正确        B、错误

813、夜间在道路旁停车，要打开示宽灯和尾灯，防止碰撞。（A）

A、正确        B、错误

814、液化石油气驱动的车辆停靠在热源、明火或类似的火花源的地方，一定要小心。( B )

A、正确        B、错误

815、液力变矩器不仅能传递扭矩，而且可以根据需要改变输出的扭矩数值，以满足车辆行驶的需要。（A）                                                          A、正确        B、错误

816、液力变矩器的传动功率（B）机械传动。

A、大于        B、小于       C、等于

817、液力变矩器的缺点之一是传动功率较低，所以一般用在功率较大的车辆上。（A）

A、正确        B、错误

818、液力传动和液压传动的传递介质均为液体（油），故其工作原理相同。（B）

A、正确        B、错误

819、液力传动中的能量转换过程是泵轮将机械能转换为液体的动能，液体动能再经涡轮转换为机械能。（A）                                                  A、正确        B、错误

820、液力机械传动的平衡重式叉车包含有哪些部件（ABCD）

A、液力变矩器    B、液力变速箱     C、差速器     D、半轴

821、液力机械式内燃平衡重式叉车的传动系统，由液力变矩器、变速箱、主减速器、差速器、半轴和轮边减速器等组成。（A）                                  A、正确        B、错误

822、液力偶合器可使传动性能柔和，保证平稳起步和加速（A）

A、正确        B、错误

823、液力偶合器可以提高行驶舒适性，减轻驾驶操作强度，延长机件使用寿命。（A）

A、正确        B、错误

824、液力偶合器能防止传动系统过载（A）                          A、正确         B、错误

825、液力偶合器只能传递扭矩，而不能改变扭矩。（A）

A、正确        B、错误

826、液体闪燃的最低温度叫闪点，闪点越低的液体，火灾危险性越低。（B）

A、正确        B、错误

827、液压泵及吸油管路产生（A）现象时会有冲击振动、噪音及高温等症状。

A、气穴        B、高压      C、高温

828、液压泵及吸油管路产生气穴现象时会有（ABC）等症状。

A、冲击振动    B、噪音      C、高温

829、液压泵是液压系统中的动力元件。（A）                        A、正确          B、错误

830、液压传动不能实现自动防止过载。（B）                        A、正确          B、错误

831、液压传动的基本原理是（C）。

A、牛顿定律    B、焦耳定律      C、帕斯卡定理

832、液压传动工作介质可以选用任何具有良好流动性的液体。（B）

A、正确        B、错误

833、液压传动工作平稳，无冲击，便于实现频繁而平稳的换向。（A）

A、正确        B、错误

834、液压传动介质中混入空气对液压系统工作状况影响不大。（B）

A、正确        B、错误

835、液压传动能实现无级变速，但变化范围不大。（B）              A、正确        B、错误

836、液压传动是（A）传递不受方向的限制

A、等压        B、差压       C、递减

837、液压传动是等压传递不受方向的限制。（A）                    A、正确        B、错误

838、液压传动是以液体为工作介质，利用液体压力或动能来传递动力和进行控制的一种方式。（A）

A、正确        B、错误

839、液压传动系统一般是由动力、控制、执行（工作）和辅助等四部分组成（A）

A、正确        B、错误

840、液压传动在高压时噪音大，低压时有“爬行”现象，可能是因为系统中混入空气。（A）

A、正确        B、错误

841、液压传动中的能量转换过程是液压泵将机械能转换为液体的压力能，然后经液压马达或液压油缸将液体的压力能转换为机械能。（A）

A、正确        B、错误

842、液压传动中可以不用滤油器等辅助元件。（B）                    A、正确        B、错误

843、液压工程机械使用时应当每日检查油温是否正常。（A）

A、正确        B、错误

844、液压管路的液压元件的布置能随机器的需要而任意安排。（A）

A、正确        B、错误

845、液压回路油温低会影响液压系统的正常工作和振动器转速。（A）

A、正确        B、错误

846、液压马达可以把液体压力能转换成机械能。（A）                 A、正确         B、错误

847、液压马达能在液体压力能的驱动下，产生旋转运动。（A）

A、正确        B、错误

848、液压系统的高压软管使用的年限是（C）。

A、4年        B、3年         C、2年       D、1年

849、液压系统介质温度越高工作性能越好。（B）                     A、正确         B、错误

850、液压系统实际流量（ACD）

A、比理论流量小     B、比理论流量大       C、与系统泄漏量有关    D、与压力变化有关

851、液压系统使用共泵供油的好处是（ABD）。

A、结构紧凑         B、布置空小           C、液流损失小          D、使用油泵少

852液压系统温度过高会引起系统工作不正常（A）

A、正确     B、错误

853、液压系统中，齿轮油泵的作用是（C）

A、控制起升油缸     B、控制倾斜油缸     C、提供液压能

854、液压系统中的执行元件是（B）。

A、油泵        B、油缸        C、液压阀

855、液压系统中控制和调节装置的作用是（ABD）。

A、控制液流的方向     B、控制系统流量      C、控制系统     D、保证系统协调工作

856、液压系统中设置了安全阀、溢流阀等限制最高工作压力的元件，能实现自动防止过载，起安全保护作用。（A）                                              A、正确        B、错误

857、液压油泵的功用是产生液体的压力能。（A）                      A、正确        B、错误

858、一般对低压设备和线路。绝缘电阻应不低于0.5MΩ。（A）

A、正确        B、错误

859、一般情况，电瓶叉车停车时，应先松开速度控制器（踏板），使主令控制器退回到零位，叉车速度降低。再踏下制动踏板，达到制动目的。但在紧急情况下，即使没有来得及松开速度控制踏板，也可以踏下制动踏板，切断电源制动叉车。（A）

A、正确        B、错误

860、一般情况下，电瓶叉车应避免油泵电动机与行驶电动机同时工作，否则，因为放电电流过大，会严重地影响蓄电池的使用寿命。（A）                          A、正确        B、错误

861、一般选用柴油机燃油的十六烷值为（B）之间

A、0—20       B、40—60      C、80—100

862、一物体不论在什么地方，不论放置方位怎样变化，其重心位置是不变的。（A）

A、正确        B、错误

863、易燃易爆产品的生产区域或储存仓库区，应根据安全生产需要，将道路划分为（B）路段。

A、主干道      B、限制或禁止通行       C、辅助道路      D、练车通道

864、溢流安全阀的工作压力比系统额定工作压力大，但不得超过油泵所允许的最大工作压力。（A）

A、正确        B、错误

865、溢流安全阀调定系统工作压力，应根据液压系统允许的超载最大工作压力设定，一般不超过系统额定工作压力的（B）。

A、10%—20%      B、20%—30%      C、30%—40%        D、40%—50%

866、溢流阀能以溢流的方式限制系统的最大压力。（A）

A、正确        B、错误

867、溢流阀是属于（A）。

A、压力控制阀      B、流量控制阀      C、方向控制阀

868、溢流阀在液压传动中是限制管路最高压力，其一般情况是（AB）。

A、平时阀门关闭     B、当液体压力超过最大值时才打开

C、平时阀门打开     D、当液体压力达最大值时才关闭

869、引燃温度是划分爆炸性物质等级的重要依据。（A）

A、正确        B、错误

870、饮酒对驾驶员能影响很大车辆，驾驶员酒后驾车及易发生交通事故。（A）

A、正确        B、错误

871、饮酒后的人，心理清楚，但动作迟钝，甚至神志不清。（A）

A、正确        B、错误

872、应当最大限度地提高叉车的行驶速度以提高工作效率。（B）

A、正确        B、错误

873、影响车辆行驶安全三个主要原因是人、车辆与道路环境，而在这三个要素中，车辆则是主要的。（B）                                                       A、正确        B、错误

874、影响企业内运输安全的主要因素除了有作业人员技术素质和安全意识，还有以下因素（BC）。

A、车辆油耗大     B、道路作业环境不良       C、车辆技术状况不好

875、影响行车安全技术状况的有转向装置、车轮、灯光、喇叭。（A）

A、正确        B、错误

876、影响蓄电池容量的因素有（ABCD）。

A、极板的活性物质     B、电解液温度      C、电解液比重     D、充放电电流大小

877、用绳索或锚链将货物拦腰拴捆并挂在门架上，这对无托盘货物装车比较稳固，只作为在装卸过程中的一种临时安全措施。对叉运易碎、贵重、重心偏斜货物，使用这种安全绳尤为重要。（A）

A、正确        B、错误

878、由驾驶员负责对厂内机动车辆的维护称作为（A）。

A、日常维护    B、二级维护     C、一级维护

879、由于柴油机是压燃式发动机，因而没有点火系。（A）

A、正确        B、错误

880、由于厂内车辆一般停放在厂内，故对停放没有特别规定。（B）

A、正确        B、错误

881、由于厂内机动车辆在使用过程中存在极易造成人身伤害和设备事故，影响社会的稳定和生产正常。（ABCD）

A、流动性      B、稳定性     C、频繁性      D、事故多发性

882、由于大气压力的降低，水的沸点（A）。

A、降低        B、升高     C、不变

883、由于外轮差的存在，同样增加了车辆在转弯时对弯道路面（A）的要求。

A、宽度        B、长度

884、由于液力变矩器具有自动无级变速的功能，所以采用液力机械传动的车辆一般不设变速器。（B）

A、正确        B、错误

885、由于液压油泵是将液体的压力能转换为旋运动转机械能的装置，所以属于车辆的动力装置。（B）

A、正确        B、错误

886、油泵试验的目的是检查（BCD）。

A、油泵的转速      B、油泵的流量      C、油泵的压力      D、是否满足要求

887、油泵压力不足的原因一般有（ABCD）

A、油泵侧板间隙磨损过大      B、齿轮磨损

C、泵体有严重的刮损现象   D、密封圈损坏引起漏油

888、油泵噪音过大，可能的故障原因是液压油中有气泡。（A）          A、正确        B、错误

889、油泵噪音过大可能的故障原因是（ABCD）

A、滤网堵塞产生空穴    B、油管接头松动吸入空气

C、液压油粘度太高      D、液压油中有气泡

890、油类着火，禁止用（C）扑救。

A、沙       B、灭火器       C、水

891、油类着火禁用水扑救，应使用二氧化碳灭器。（A）                A、正确        B、错误

892、油类着火禁止用水扑救。（A）                                  A、正确        B、错误

893、油门踏板的作用是控制发动机燃油供给量。（A）                  A、正确        B、错误

894、油箱补焊，先要用水冲掉油箱内存油，就能补焊（B）             A、正确        B、错误

895、有些电瓶搬运车脚踏制动器是由驾驶员用脚来操纵的制动装置。这种脚踏制动由踏板连杆抱闸等组成。抱闸刹车装在行驶电动机轴的尾部，由刹车盘和经贸部接在电动机端盖上的刹车闸组成。（A）                                                    A、正确        B、错误

896、有些电瓶搬运车由于采用制动行驶电机尾部的刹车盘上的制动方式，所以一旦发生减速器轴断裂，刹车就不起制动作用，这是这种制动方式的最大缺点。（A）

A、正确        B、错误

897、运输、装卸作业人员作业时应按规定穿戴劳动防护用品。（A）

A、正确        B、错误

898、运输易爆物品的车辆，可以不用配备干粉灭火器（B）             A、正确        B、错误

899、在搬运庞大物件时，物件挡住驾驶员的视线，应倒开叉车。（A）

A、正确        B、错误

900、在搬运物体时，可以用单个叉尖挑物。（B）                      A、正确        B、错误

901、在冰冻积雪的道路上行驶时，制动距离的主要特点是（C）

A、变短        B、变慢      C、加长

902、在叉取货物的过程中将货物叉破，这是由叉车作业引起的货物事故的主要原因之一。（A）

A、正确        B、错误

903、在车辆运行中，电路常见故障有：断路、短路、无火、缺火、火花弱、点火错乱以及（C）等。

A、耗油增加    B、运转不正常       C、点火不正常

904、在发动润滑系统中，设置的机油波清器有（ABC）。

A、集滤器      B、粗滤器     C、细滤器

905、在机动车道上停车时，要靠右侧停正，车距人行道边缘不得超过（B）。

A、20cm        B、30cm      C、40cm

906、在机动车道上停车时，要靠右侧停正，车轮距人行道边缘不得超过30cm，顺序停车距离应保持2m以上，不能并排停放。（A）                                A、正确        B、错误

907、在机动车道停车时，车轮距人行道边缘不得超过50cm。（B）

A、正确        B、错误

908、在驾车急转弯时不必减低车速。（B）                            A、正确        B、错误

909、在驾驶员踩下制动器踏板时，制动信号灯发出强烈的红光，用来提配后车驾驶员，以免造成追尾事故。（A）                                                A、正确        B、错误

910、在进行物品的装卸过程中，必须用制动器稳定叉车。（A）

A、正确        B、错误

911、在坑洼不平和崎岖起伏的沟壑地段行驶，因车速和油门不易控制，机车颠振较大，禁止用固定油门位置和用脚半踩离合器（使离合器处于半结合状态）的方法减低转速，长此下去，易使摩擦片磨损，使摩擦材料发热烧损。（A）                          A、正确        B、错误

912、在雷雨天气及高压电源线下，机动车辆加注燃油时，发动应熄火。重新启动发动机不着火，严禁用“吊火”检查或用高压线“燃缸”。 （A）                  A、正确        B、错误

913、在溜滑的路面上制动时，最易使车轮打滑，一旦出现车轮抱死拖带现象，就会发生侧滑。（A）

A、正确        B、错误

914、在摩擦片径向尺寸不变的前提下，双片离合器的摩擦扭矩是单片离合器的2倍，所以其弹簧压紧力也是单片离合器的2倍。（B）                              A、正确        B、错误

915、在摩擦片磨损后，膜片弹簧的压紧力下降不大，仍能可靠地传递发动机扭矩。（A）

A、正确        B、错误

916、在平地、坡上或道路不良的条件下，一律以（ A ）起步。

A、一档       B、二档       C、三档

917、在平交路口、桥梁、隧道、陡坡和危险地段不准倒车。（A）

A、正确        B、错误

918、在让超车过程中，若员有障碍应减速直到停车，可突然向左行驶，防止与超越车相撞。（B）

A、正确        B、错误

919、在使用过程中，根据汽油机的压缩比的不同来选择汽油，压缩比在5以上的车选用97号以上汽油（A）                                                     A、正确        B、错误

920、在室内保管润滑脂应避免在室外阳光直射，否则会增加油的分离。（A）

A、正确        B、错误

921、在我们平时工作中，经常接触的汽油、柴油、机油、油棉纱、木材等均匀。（B）

A、助燃物质    B、可燃物质      C、着火源

922、在下坡道行驶时，严禁将柴油机熄火，以免使油马达失去补油而无制动能力。（A）

A、正确        B、错误

923、在新车投入使用之前，要（A）。

A、组织驾驶员和维修工进行培训     B、核对班次，安排好生产。

C、把驾驶室打扫干净，盖好遮阳膜

924、在一个充满油液的密封球里，如在球面上任意一点加以压力，则在球面上距离受力点越远，受力（B）。                          A、越大       B、相等        C、越小

925、在用厂内机动车辆定期检验周期为一年。（A）                 A、正确        B、错误

926、在用场（厂）内机动车辆定期检验周期为（A）。

A、一年        B、二年       C、半年

927、在用车年检的目的是（BC）。

A、保持车况完好     B、消除事故隐患     C、维护人身财产安全    D、防止疲劳驾驶

928、在直接影响车辆安全的所有心理品质中，最重要的是驾驶员对道路情况变化的反应速度。（B）

A、正确        B、错误

929、造成车辆横向倾翻的原因主要是车辆转弯时速度过快。（A）

A、正确        B、错误

930、造成交通事故构成交通肇事罪的应依法追究其（B）。

A、政治责任    B、刑事责任       C、行政责任

931、整个走合期内应按载质量标准减载，不允许拖挂或牵引其它车辆或机械，并挂车按载质量标准减载25%—50%。（A）

A、20%—50%       B、10%—2%        C、30%—50%

932、正常情况下，每经（A）工作后，应将叉车液压油更换一次。

A、1200—1500小时     B、1000—1200小时       C、1300—1500小时

933、正交路口驾驶员左右视野范围能达到最大值120°。（B）

A、正确        B、错误

934、直流电动机有定子和转子两大部分，转子部分有主磁极、换向磁极、机座等，作用是产生磁通。（B）                                                      A、正确       B、错误

935、只要有了机动车驾驶证就可以驾驶各种车辆，而不会发生事故。（B）

A、正确        B、错误

936、指示标志的几何形状为圆形、（B）和正方形。

A、三角形      B、长方形       C、菱形

937、指示标志是指示车辆、行车行进的标志（B）                     A、正确        B、错误

938、制定《特种设备安全监察条例》目的是为了（C）。

A、使车辆按规定的速度行驶                      B、圆满完成运输任务

C、保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展

939、制动器失效的原因是（A）

A、制动磨擦片上有油    B、制动管路有空气     C、各轴承损坏

940、制动时要先踏下离合器踏板，在变矩器处于刚性闭锁状态时，不能用制动器。（B）

A、正确        B、错误

941、制动效果的良好与否，主要取决于路面制动力的大小。（A）

A、正确        B、错误

942、制动效果降低的主要原因是（AB）。

A、制动摩擦磨损或间隙增大      B、路滑     C、发动机故障

943、制动装置的作用就是刹车（B）                               A、正确        B、错误

944、制动装置是否灵敏，直接影响制动性能。（A）                    A、正确        B、错误

945、中华人民共和国安全生产法规定安全生产方针是：安全第一，预防为主。（A）

A、正确        B、错误

946、中华人民共和国刑法第133条规定：“从事交通运输的人员违反规章制度，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或使公私财产遭受损失，处三年以下有期徒刑或者拘役，情节特别恶劣的处三年以上七年以下有期徒刑”。（B）                              A、正确        B、错误

947、主传动器的传动比（A）。

A、大于1      B、小于1       C、等于1      D、小于0

948、主减速器起着（B）

A、变换车速的作用                 B、降低转速，增大输出扭矩和改变传动旋转方向的作用

C、连接和传递两根轴线不相重合动力的作用

949、主离合器的功用是切断和传递发动机传级传动系的动力，所以要求主离合器结合迅速，以便车辆起步。（B）                                          A、正确        B、错误

950、主离合器的摩擦力矩应（A）发动机的最大扭矩。

A、大于        B、小于       C、等于

951、主销后倾是增加直线行驶的稳定性和转向轮自动回正的能力。（B）

A、正确        B、错误

952、转弯半径（C），车辆的机动性能越好。

A、越大        B、适中       C、越小

953、转向操作困难的的原因之一是转向缸内液压油泄漏太大。（A）

A、正确        B、错误

954、转向横、直拉杆断裂后，允许拼焊。（B）                        A、正确        B、错误

955、转向轮定位一般通过调整转向横拉杆的长度来调整。（B）

A、正确        B、错误

956、转向器、制动器是所有厂内机动车辆都必须具备的安全安全部件。（A）

A、正确        B、错误

957、转向器的可逆性越高则驾驶员的“路感”越强，方向盘自动回正的能力越强。（A）

A、正确        B、错误

958、转向梯形机构可保证内外侧轮的偏转角度相等。（B）              A、正确        B、错误

959、转向梯形机构由（AB）等相件组成。

A、左右梯形臂        B、横样杆      C、纵拉杆      D、转向垂臂

960、转向系一般由转向器和转向传动机构两部分组成。（A）

A、正确        B、错误

961、装卸场地和堆场应保证装卸人员、装卸机械和车辆有足够的活动范围和必要的安全距离，其主要通道的宽度不得小于3.5m，物料堆垛的间距不得小于1m，并设置安全标志。（A）

A、正确        B、错误

962、装卸作业中，严禁一切人员在货叉下停留。开车或起吊货物时先鸣号。（A）

A、正确        B、错误

963、撞车、翻车事故引起火灾，要先（A）。

A、抢救伤员    B、灭火扑救     C、抢救财物

964、撞车、翻车事故引起火灾，要先灭火后抢救伤员。（B）

A、正确        B、错误

965、自吸能力差的油泵可以通过下列方法提高（ABCD）

A、使油箱液面高于液压泵    B、采用压力油箱    C、使用补油泵    D、更换油泵

966、自行式托盘堆垛车辆在维修前，无须拔掉电源插座。（B）

A、正确        B、错误

967、综合分析发生生产性事故的主要原因是：物的不安全因素和人的不安全行为造成的。（B）

A、正确        B、错误

968、纵坡大于（B）%的地段不得停放车辆。

A、3      B、5       C、8        D、10

969、纵坡大于5%的路段，不可停放车辆（A）                        A、正确        B、错误

970、走合期内的车量应当限速，可以不减载。（B）                    A、正确        B、错误

971、走合期内润滑油加注数量应（B），并应按走合期维护的规定及时更换。

A、和平时一样      B、略多于规定量       C、略少于规定量

972、走合期内应选择的优质燃油，以防汽油机爆燃。（A）

A、抗爆性好     B、燃烧性      C、价格便宜

973、最小离地间隙越大通过性越好。（A）                            A、正确        B、错误

974、左右货叉尖的高度差不得超过货叉水平段长度的30%（A）

A、正确        B、错误

975、左右偏载会导致车辆的横向稳定性下降。（A）                    A、正确        B、错误

976、作为一名有职业道德的厂内机动车辆作业人员应当做到以下几个方面（ABD）

A、忠于职守，高度负责；       B、遵章守法，安全行车

C、多跑多干，连续作战；       D、钻研技术，规范操作

977、作业人员离开驾驶座时，需关掉电门，货叉平放在地面，拉紧手制动后方可离开。（A）

A、正确      B、错误

[专业与安全知识]

978、（B），应根据安全生产的需要，将道路划分为限制车辆通行或禁止车辆通行的路段，并设置交通标志

A、企业与企业厂间界墙；   B、易燃、易爆产品的生产区域或储存仓库区

C、办公区内或超市区内

979、（C）称为走合期。

A、机动车辆起步阶段     B、每月月初

C、新车或大修后的车辆及装用大修发动机后的车辆，以免损坏变速器齿轮。

980、（C）必须在车辆安全停止后进行，以免损坏变速器齿轮。

A、挂人一档    B、起步挂档    C、挂入倒档     D、变换档位

981、（C）是由于加速过猛所引起，在冰冻或泥泞路面上驾驶员加大油门快速行驶时常发生这类滑溜。

A、后轮滑溜    B、前轮滑溜     C、动力滑溜     D、横向滑溜

982、（B）是由于体力或脑力劳动使人产生生理机能和心理机能失调而引起的。

A、情绪     B、疲劳      C、兴奋      D、精力充沛

983、必须在坡道上停车时，要选择安全位置，停好后要在（A），并用三角垫木或石块塞住车轮，防止滑溜。

A、拉紧驻车制动器的同时挂上一挡或倒挡   B、前轮朝向坡上，方向盘转至极限位置后

C、车辆横向停在坡道上，以防止车辆滑溜

984、变换档位通常应逐级进行，不应越级换挡。（A）               A、正确         B错误

985、不同的可燃性液体有不同的闪点，闪点越（ ），其火灾危险性则越大。（A）

A、低；      B、高；     C、浓

986、不准调头的地点有（B）

A、不容易发生危险的路段；   B、铁路道口、桥上；   C、准许调头的交叉路口

987、不准用汽车挂车、电瓶车、叉车和拖拉机运输化学危险品。（A）

A、正确      B、错误

988、采用液压制动系统的车辆，在保持踏板力为700N达到（A）min时，踏板不得有缓慢向底板移动现象。（A）                              A、1      B、2      C、3

989、操纵杆进行固定位置操纵时（B）。

A、分配阀将上升油路与液压泵接通、油缸顶部和油箱接通，油泵输出的压力油经上升油路充满油缸的下部；   B、分配阀将上下部的油路关闭，将回油路接通，油缸上下部的油液压力平衡；

C、分配阀将油泵与油缸上部的油路和油缸下部与油箱的油路同时接通；

D、分配阀将油泵与油箱的油路以及油缸上下部的油路同时接通

990、操纵杆进行上升位置操纵时（A）。

A、分配阀将上升油路与液压泵接通、油缸顶部和油箱接通，油泵输出的压力油经上升油路充满油缸的下部；  B、分配阀将上下部的油路关闭，将回油路接通，油缸上下部的油液压力平衡；

C、分配阀将油泵与油缸上部的油路和油缸下部与油箱的油路同时接通；

D、分配阀将油泵与油箱的油路以及油缸上下部的油路同时接通

991、差速器作用之一是（A）

A、转弯时保证两侧驱动车轮处于纯滚动状态；

B、转弯时骝动车轮转速一致；                    C、降低速车速，增大扭矩

992、柴油机的燃料供给系由（C）组成。

A、油箱、汽油滤清器，输油泵等；

B、汽油箱，柴油滤清器、输油泵，喷油泵，喷油器及高压油管等；

C、燃油供给装置、空气供给装置、混合气形成装置废气排出装置、

993、柴油机曲轴箱内机油温度不得高于（C）℃。

A、75      B、85        C、90        D、95

994、柴油机在（C）中，燃料供给系中的柴油进入汽缸。

A、进气行程；   B、压缩行程；     C、作功行程前。

995、柴油具有（A）的特点。

A、不易蒸发，且其自然温度比汽油低；   B、不易蒸发，且其自燃温度比汽油高；

C、易蒸发，适宜做溶剂。

996、厂内机动车辆驾驶员安全技术培训应驾驶人员了解厂内运输的特点，事故发生的原因及其危害，（C）厂内运输安全规程。

A、了解和知道     B、学习和落实     C、熟悉和掌握

997、厂内机动车辆在一般情况下，可以人货混装行驶。（B）

A、正确      B、错误

998、超车时，须开左转向灯，向前车左侧靠近，并鸣喇叭、（C）通知前车。

A、开雾灯     B、开大灯      C、夜间须用变换远近光灯示意；   D、不必要

999、超车时应选择道路宽直、视线良好、（C）、前方150m以内没有来车的路段进行。

A、车速较低   B、无行人    C、左右两侧均无障碍物

1000、车库内可以明火作业及明火照明，但不得用明火炉直接取暖。（B）

A、正确      B、错误

1001、车库应有良好的通风设施。（A）                                 A、正确      B、错误

1002、车辆（C），人员密集、道路狭窄、视距不良、坡度大等不安全路段，应避免停车。

A、速度快    B、速度慢      C、流量大      D、超宽

1003、车辆超车或会车时，两车间侧向最小安全距离为（D）m。

A、0.2       B、0.3      C、0.4       D、0.5

1004、车辆超车应选择道路宽直、视线良好，路侧左右无障碍，并在交通规则许可的情况下进行。（A）

A、正确     B、错误

1005、车辆的灯光，音响信号应（B）。

A、装好待用       B、齐全有效      C、完整无缺

1006、车辆的速度变化时，对于车外环境的（C）也发生变化。

A、物体状况      B、驾驶心情       C、判别能力      D、控制能力

1007、车辆的维护应贯彻（B）的原则

A、修理为主、适时维护    B、预防为主、强制维护    C、随坏随修、安全运行

1008、车辆的行驶方向作180°改变，称为（C）。

A、车辆转向      B、车辆倒车      C、车辆调头      D、车辆改道

1009、车辆发生事故的直接原因主要是驾驶人员观察、判断和（A）方面所发生的错误。

A、操作    B、速度     C、思想麻痹      D、生理因素

1010、车辆会车时，根据前方道路及周围环境应适当降低车速、选择较宽阔、坚实路段、（C）交会通过。                  A、靠路右侧快速         B、提高车速         C、靠路右侧缓行

1011、车辆会车时，有障碍的一方车应先行。（B）                       A、正确      B、错误

1012、车辆会车时要注意保持足够安全（A）。

A、横向间距   B、车辆前距     C、车速     D、轮距

1013、车辆会车要做到“礼让三先”即先让、先慢、（B），并注意非机动车和来往行人。

A、先鸣笛    B、先停      C、先过

1014、车辆驾驶员严禁酒后（C）或在行车中间饮酒。

A、聊天    B、休息      C、行车      D、行走

1015、车辆驾驶员饮少量的酒后，能更好操作车辆。（B）                 A、正确      B、错误

1016、车辆检修时，搬运和安装蓄电池应平稳，以免电解液溅出。（A）

A、正确    B、错误

1017、车辆检修时，不准用火柴、打火机等明火作照明，检查油箱油量及燃油渗漏的管路，在车辆周围尽量少用或不用各种火种。（A）                               A、正确      B、错误

1018、车辆检修时，车辆各种导线要保持横平竖直卡子化，不得随意拉线，以免绝缘破损引起火灾。（A）                                                            A、正确      B、错误

1019、车辆检修时，车辆设备用线，要采用标准规格合格产品线，防止导线过细或其它质量问题，造成导线过热引起着火。（A）                                   A、正确      B、错误

1020、车辆检修时，当发动机上的化油器发生回火时，应立即停车检查调整，故障未排队之前不得行驶。（A）                                                   A、正确      B、错误

1021、车辆检修时，可以用划火法检查蓄电池电压的高低。（B）

A、正确    B、错误

1022、车辆检修时，空气滤清器要紧固，防止脱落时机油洒在排气管处引起火灾。（A）

A、正确    B、错误

1023、车辆检修时，严禁将各种盛装汽油的容器放入驾驶室内。（A）

A、正确    B、错误

1024、车辆检修时，严禁使用汽油等易燃物品擦试车辆、清洗零部件、烘烤车辆和烧热水，清洗后的废油不准随便乱倒，应倒入指定回收地点。（A）                   A、正确      B、错误

1025、车辆检修时，严禁用高压线“燃缸”。（A）                        A、正确      B、错误

1026、车辆检修时，严禁在气缸外随意试火和吊火。（A）                 A、正确      B、错误

1027、车辆进、出车间，库房大门时，进门调车让出门调车。（A）

A、正确       B、错误

1028、车辆进、出车间，库房大门时，应下车用手开门或用车辆顶开大门。（B）

A、正确    B、错误

1029、车辆进入车库后，应检查未熄灭的火种和切断电瓶电源。（A）

A、正确    B、错误

1030、车辆进入易燃易爆场所作业时，车辆的排气管必须安装火星熄灭器，防止火星飞溅造成火灾。（A）                                                        A、正确       B、错误

1031、车辆起步，起动发动机，当水温达到（B）℃以上，气制动气压达到起步气压。

A、30      B、40       C、50       D、60

1032、车辆起步后应由（C）地平衡加速。

A、快速       B、大到小       C、慢渐快

1033、车辆起步前，观察四周无障碍后，要（C）后起步。

A、先挂挡     B、先踏离合器       C、先鸣号

1034、车辆起步前应鸣号（C）S,严禁不鸣号就起步。

A、0.8—9       B、0.6—0.6       C、1—2

1035、车辆起步上车前，先检查（D）是否有人和障碍物。

A、车前       B、车后       C、车下      D、（ABC）在内部位

1036、车辆起步时应（A），徐徐起步。

A、完全踏下离合器，先挂挡，后松手制动器，并通过后视镜看后方有无来车等情况，再缓抬离合器，适当加油；

B、先踏制动踏板，再踏下加速踏板    C、先打开大灯，再挂挡，最后踏下加速踏板。

1037、车辆起步应做到（A）、平稳、敏捷。

A、安全     B、迅速     C、鸣号     D、准确

1038、车辆事故中，驾驶人员思想麻痹大意速度过快，车与车之间不保持距离等，是驾驶人员行动方面的错误。（A）                                            A、正确       B、错误

1039、车辆事故主要是在人的机能系统出现（A）或不平衡时发生的。

A、不协调      B、失控      C、思想波动       D、情绪激动

1040、车辆停放前，不准（B）和上下人。

A、开灯       B、开门        C、开音响       D、开转向灯

1041、车辆通过铁路道口，同道口拦杆放下或发出停车信号时，须靠道路右侧依次停车线以外。（A）

A、正确    B、错误

1042、车辆通过铁路道口，遇道口拦杆放下或发生停车信号时，当路边无停车线时，应停在距外侧铁轨5m以外，严禁抢道通过（A）                               A、正确       B、错误

1043、车辆行驶时和加注燃油时尽量减少油料冲击和磨擦。（A）         A、正确       B、错误

1044、车辆行驶速度越高，（C）车辆的操纵性和稳定性。

A、越容易保持      B、越不影响      C、越容易破坏

1045、车辆行驶中，发现有车超越时，在条件许可的情况（C）。

A、必须靠左让路    B、并开左转向灯    C、不准故意不让   D、可以不让，加加速行驶

1046、车辆行驶中，驾驶员的视觉判断能力与（B）有关。

A、道路环境      B、车辆速度      C、车辆状况       D、天气情况

1047、车辆行驶中距人行道的最小侧距为（C）米。

A、1—1.4    B、1.2—1.4      C、0.5—0.8      D、2

1048、车辆夜间会车须距对面来车（C）m以外，将远光灯改为近光灯。

A、50       B、100       C、150

1049、车辆由路边起步驶入正式车道后，车辆（B）即关闭左转向灯。

A、加速      B、调直      C、减速     D、斜行

1050、车辆运行中发现有外漏情况应（B）

A、下班后修理       B、及时维修       C、等一下处理

1051、车辆在凹凸不平的道路上行驶时，应握紧方向盘，以免方向盘受车辆颠动的作用力而回正。（B）

A、正确    B、错误

1052、车辆在冰雪道路上转弯时，提前减速（B）。

A、急打方向       B、慢车方向      C、空档滑行

1053、车辆在车间、库房内行驶，车辆行驶速度不得超过（C）公里/小时。

A、10      B、8      C、5      D、3

1054、车辆在车间、库房内行驶，可以不在通道标志线内行驶。（B）

A、正确    B、错误

1055、车辆在加注燃油时，不准检修和调试发动机，不准在注油容器附近进行锤击和磨削作业。（A）

A、正确    B、错误

1056、车辆在加注燃油时，严禁使用各种容器或其它自流方式向发动机上的化油器内加注燃油。（A）

A、正确    B、错误

1057、车辆在加注燃油时工作人员的工作服必须穿戴整齐，戴手套，周围禁止烟火。（A）

A、正确    B、错误

1058、车辆在坡上起步，驾驶员应一手握稳方向盘，一脚适当加油，一脚（C）离合器踏板，同时松开手制动，使车辆徐徐起步。

A、快松       B、踏实       C、缓松       D、急松

1059、车辆在弯道上行驶，由于弯道（B）必须减速。

A、路况平坦       B、视线不良     C、车辆失稳        D、发生侧滑

1060、车辆在弯道行驶时，要（A），以引起对方车辆、行人注意。

A、鸣号，靠右行      B、鸣号、加速      C、鸣叫、靠左行

1061、车辆在下坡道上停车时，要在拉紧手制动器的同时挂上（C）。

A、一档        B、空档      C、倒档     D、二档

1062、车辆在转弯时会出现横向力，在一定条件下横向力使车辆发生侧滑，可能造成翻车事故。（A）

A、正确    B、错误

1063、车辆在左转弯时，可根据路面行车情况，利用拱形路面的内侧，起到增大超高而（A）作用。

A、降低离心力     B、降低车速        C、降低危险       D、改变阻力

1064、车辆转弯时应保持左右两侧有足够的（B）。

A、纵向间距         B、横向间距        C、行驶前距

1065、车辆走合期满，（A）。

A、应进行一次走合维护       B、即可满载运行      C、应进行大修

1066、车辆走合期一般按规定减载（B）。

A、10%—20%        B、20%—25%      C、25%—40%

1067、车速过快对人、车辆不会带来不利影响。（B）

A、正确    B、错误

1068、车速越（）视野越 （）。（A）

A、高、窄      B、高、宽     C、低、窄

1069、齿轮油泵主要由（A）组成。

A、主动齿轮、从动齿轮及泵体等  B、主动螺旋伞齿轮、从动螺旋伞齿轮及泵体等

C、蜗轮、蜗杆及泵体等。

1070、当超车时确认前车让超后，与被超车保持一定的横向间距（B）。

A、纵向间距      B、从左边超越     C、从右边超越

1071、当检查发现转向机构接部件连接部位有松脱现象时，应（B）

A、照常出车       B、及时维修      C、停车待命     D、申请检验

1072、当离合器完全接合后，应迅速将脚从踏板上移开，放在踏板的（B）。

A、左上方       B、左下方        C、右上方     D、右下方

1073、当前车行驶方向（A）或不肯让车时，不准超车。

A、不明      B、为直行     C、无来车

1074、当行驶中发现行人紧贴大门让车时，车辆可缓缓进出大门。（B）

A、正确    B、错误

1075、当遇到能见度在5M以收内的恶劣天气，机动车辆（C）。

A、可继续行驶       B、可减速行驶      C、应停止行驶

1076、倒车的驾驶姿势，一般采用注视(  )倒车和注视(  )倒车。（B）

A、前方；后方     B、后窗；侧方     C、后轮；侧方      D、侧方；前方

1077、倒车时，要发出（B），使其他行人或车辆有所请注意。

A、喇叭信号      B、倒车信号     C、灯光信号

1078、倒车时，应先（A），选定进退目标，并注意前后有无来车及行人。

A、察看周围道路环境情况    B、挂挡、打开倒车灯     C、看清停靠位置

1079、道路交叉口处和纵断面高度处应保证车辆驾驶员有（A）。

A、足够的视野      B、充足的反应时间      C、活动空间

1080、得当的避让取决于驾驶员良好的心理素质和熟练的驾驶技术。（A）

A、正确    B、错误

1081、电、气喇叭发出声响，用来（D）行人、车辆注意保证行车安全。

A、超过    B、避开     C、消除     D、提醒

1082、电瓶车出车前不必清洁车辆外表和驾驶室内部，这些工作可以在收车时做。（B）

A、正确    B、错误

1083、电瓶车出车前检查，只要仪表正常，灯光和喇叭可以不检查。（B）

A、正确    B、错误

1084、电瓶车出车前检查应检查轮胎气压。（A）                    A、正确       B、错误

1085、电瓶车出车前应检查车辆证照。（A）                        A、正确       B、错误

1086、电瓶车出车前应检查电动机固定螺栓及防护带是否牢固。（A）

A、正确    B、错误

1087、电瓶车出车前应检查减震板螺栓紧固情况；检查各操作手柄是否处于零位或空档。（A）

A、正确    B、错误

1088、电瓶车出车前应检查上一班报修项目完成情况，检查是否合格。（A）

A、正确    B、错误

1089、电瓶车出车前应检查主令开关对应小凸轮转动情况是否正确，检查控制屏是否清洁干燥，检查接触器分离情况及触头表现有无烧灼现象。（A）

A、正确    B、错误

1090、电瓶车的行驶前距为（B）m。

A、5       B、10       C、15       D、20

1091、电瓶车的转向机、制动装置，上班班收车已作检查，因此出车前不必再检查。（B）

A、正确    B、错误

1092、电瓶车及牵引挂车进出车间，库房门洞的车速不得超过（D）公时/小时。

A、10      B、8      C、5       D、3

1093、电瓶车可以顶推其它小型车辆。（B）                        A、正确       B、错误

1094、电瓶车上坡行驶，上坡坡度不得超过（C）%。

A、3       B、5       C、8      D、10

1095、电气设备、线路等着火时，可用（B）扑救。

A、棉纱    B、干粉灭火器      C、水

1096、电阻调速系统是利用调整踏板控制主令控制器的档位，以改变控制电路中给电枢的（B）大小及方向，从而获得不同的车速。

A、频率     B、电压或电流      C、通、断电时间比      D、电压峰值

1097、动视力都与驾驶员的年龄有关，年龄愈大，动视力与静视力之差愈大。（A）

A、正确    B、错误

1098、动视力随车辆的行驶速度的提高而（A）

A、降低     B、集中      C、提高     D、变小

1099、对经常行驶的厂区道路，驾驶员要注意观察并熟记沿线的路口、叉道、注意观察并熟记行人经常出入的地点，注意观察并熟记做到胸中有数以防发事故。（A）

A、正确    B、错误

1100、对于两车相隔远近的知觉，要靠视觉、听觉运动参加活动。（A）。

A、正确    B、错误

1101、多辆车同时装卸时，沿横向两车厢板的间距不小于（D）m。

A、0.5      B、0.7      C、0.9      D、1.0

1102、多辆机动车同时装卸，沿纵向前后车的间距不得小于（B）米。

A、1      B、2       C、3       D、4

1103、发动机飞轮的作用是（B）

A、储存能量，稳定转速同时又可作为变换倒挡时的导向机构；

B、储存能量，稳定转速同时又用作传动系中摩擦式离合器的驱动件；

C、储存能量，稳定转速同时又用作配气机构的驱动件。

1104、发动机能够把（A），实现动力输出。

A、把热能转换为机械能      B、把热能转换为电能     C、把电能转换为机械能

1105、发动机起动后，气压表读数达到（D）kg/平方厘米后再进行起步行驶。

A、2.5        B、3       C、3.5      D、4.5

1106、发动机燃料供给系除适时向发动机供给燃料外，（B）。

A、还要适时、准确，可靠地点火           B、还要将燃烧后的废气排至大气中

C、还要将发动机的温度保持在一定的范围内

1107、发动机中，为了保证活塞环的密封，避免气体从活塞环的端隙漏过，安装活塞环时，一定要将各活塞环的切口端隙按（B）。

A、顺序对齐       B、规定错开      C、朝向对齐

1108、发生事故要本着“（B ）不放过”的原则，查明原因，分清责任，严肃处理。

A、三         B、四       C、五

1109、凡是能与可燃物质发生化学反应并且起助燃作用的物质，均称为助燃物质。例如，（A）等。

A、空气，氧气        B、汽油、柴油     C、石蜡、樟脑

1110、反映时间是驾驶人员接受某种刺激后，脚从（C）移向制动踏板的过程所需要的时间。

A、离合器踏板       B、转向制动踏板       C、加速踏板

1111、防止横行翻车的主要措施有转弯前要降低车速、转向时方向盘不可转得太急。（C）

A、提高速度，快速通过    B、转向时要使用制动    C、转向时转弯半径不能太小

1112、干燥的沥青或混凝土路面的附着系数比干燥的土路附着系数值（A）。

A、大        B、小       C、无变化

1113、各厂房、车间交叉路口，机动设备旁，汽车、叉车、电瓶车的最高行驶速度为（A）公里/小时。

A、3     B、5      C、10        D、15

1114、各种车辆让执行任务的（B）、消防车、工程救险车。

A、运输车      B、救护车     C、清扫车

1115、根据《厂矿道路设计规范》将企业内道路分为6类，包括（A）。

A、主干道、次干道、辅助道路、车间外道、车间内通道、人行道

B、高速公路、主干道、次干道、辅助道路、人行道、地下通道

C、快速路，低速路、主干道、次干道非机动车道、人行道

1116、根据对人的生理特性研究，形状知觉主要靠（A），触觉、听觉运动参加活动。

A、视觉      B、视野       C、视力       D、视线

1117、根据有关规定，各种交通信号、标志、设施的覆盖面，特别是在厂区的繁忙路段、弯道、坡道狭窄路段、交叉路口、门口特殊条件下都应达到（C）。

A、50%      B、75%以上       C、100%

1118、根据有关规定，企业内的厂房引道应（B）。

A、为车间大门高度的一半；    B、与车间大门宽度相适应     C、为车间大门宽度的一半

1119、根据有关规定大型厂矿企业内道路主干道的路面宽度为（C）m。

A、4—6     B、5—7       C、7—9

1120、工作中检查只要电气控制系统正常，就不必检查接触器的温升情况。（B）

A、正确     B、错误

1121、工作中应检查转向、制动装置工作情况。（A）                  A、正确       B、错误

1122、工作中应听、察、嗅、摸电动机工作情况的温升情况。（A）

A、正确     B、错误

1123、工作中只要电瓶车运行正常就不必检查各部导线有无磨损或短、断路。（B）

A、正确     B、错误

1124、挂档或换档的同时，两眼应注视前方，不得分散观察的请注意力。（A）

A、正确     B、错误

1125、挂档或换档时，应一手握稳方向盘，放松油门踏板，踏下（C）踏板。

A、制动器      B、转向离合器       C、离合器       D、转向器

1126、横向稳定性是车辆行驶在有（C）的路面，抵抗侧向倾覆或溜滑的能力。

A、下坡      B、横坡      C、侧向斜度      D、陡坡

1127、换档时，不得强推硬拉而使（C）齿轮发生撞击响声。

A、减速器    B、差速器     C、变速器     D、转向器

1128、黄昏时分光线较暗，打开前灯与周围的（A）相差不大，驾驶员不易发现周围的车辆和行人。

A、光线     B、环境      C、视线      D、灯光

1129、黄昏行车对驾驶员来说，是（C）的时刻。

A、最有利     B、最安全      C、最坏     D、最痛快

1130、机动车不得在平行铁路装卸线钢轨外侧（B）m以内行驶。

A、1      B、2       C、5

1131、机动车的稳定性能是指（C）抵抗侧滑和倾覆的能力。

A、轿车   B、汽车      C、车辆      D、叉车

1132、机动车的制动距离是指机动车在规定的初速度下急踩制动踏板时。（C）

A、轮胎在路面上的拖痕长度

B、前轮轮胎在路面上的拖痕长度与最后面车轮轮胎在路面上的拖痕长度之和；

C、从脚接触制动踏板（或手触动制动手柄）时起至车辆停止时车辆驶过的距离。

1133、机动车的制动性能是指车辆在最短的时间内或距离内（B）的效能。

A、立即生效    B、强制停车      C、采取措施

1134、机动车驾驶员规范操作是（A）的具体体现。

A、钻研技术     B、自然形成       C、与生俱来的天赋

1135、机动车辆行驶速度越高。（C）车辆的操纵性和稳定性。

A、越容易保持    B、越不容易破坏      C、越容易破坏

1136、机动车停放时，应关闭电门切断电源，拉紧（D）锁好车门。

A、变速杆     B、离合器     C、制动器      D、手制动

1137、机动车在冰雪、泥泞道路上行驶时，同方向行驶车辆，两车之间的距离应保持在（D）米以上。

A、20       B、30       C、40       D、50

1138、季节维护是指在进入（B）为车辆合理使用所进行的技术维护，可结合定期维护进行。

A、春季、秋季前      B、夏季、冬季前      C、夏季、冬季后

1139、驾驶车辆时，身体（A）方向盘坐稳，两手握紧方向盘左右两侧。

A、对正      B、靠近      C、远离     D、紧挨

1140、驾驶车辆时，头部端正、两眼向前（B），看远顾近注意两边。

A、东张西望       B、平视      C、左右斜视      D、下望

1141、驾驶车辆时，一旦出现头晕、口苦、无力等症状时，该立即停车休息或诊治。（A）

A、正确      B、错误

1142、驾驶人员的视觉的判断能力在行驶中与静止时完全相同。（B）

A、正确      B、错误

1143、驾驶员驾驶车辆时，不得吸烟、饮食、攀谈或（C）。

A、注视前方     B、听广播      C、做其他有碍行车安全的活动。

1144、驾驶员离车时，应拉紧手制动、（B）、锁好车门。

A、挂好后退档    B、切断电源     C、挂好前进档

1145、驾驶员离开汽车时，而汽车能可靠地停放在坡道上，不自动滑溜，需用（B）。

A、行车制动装置    B、驻车制动装置      C、离合器

1146、驾驶员疲劳后，不能根据（C）情况，灵活迅速的改变行驶状况躲避障碍物。

A、车辆技术      B、车型      C、交通变化、道路

1147、驾驶员体内酒清浓度达到0.3‰时，驾驶机能就开始（C）。

A、上升      B、提高       C、下降      D、清醒

1148、驾驶员停车后下车时，应先注视车辆前后情况，无车辆（C）方可开门。

A、超车      B、会车      C、逼近     D、让车

1149、驾驶员应付突发情况，必须对事故冲突点保持充分的缓冲（C）和缓冲空间。。

A、距离     B、速度       C、时间

1150、驾驶员在冬季严寒气候下行车，最易发生冻伤的部位是鼻子、面颊、耳朵、脚趾和手指。（A）

A、正确     B、错误

1151、驾驶员在工作中感到十分困倦的情况下，应设法（A），等困倦过后再工作。

A、睡一会儿     B、下车洗洗脸     C、喝点清凉饮料      D、跑跑步

1152、驾驶员在实践中，要运用心理学对行车路上的各种信息进行分析，综合、判断、推理、处置，保证（C）安全。                      A、行人      B、车辆      C、行车

1153、驾驶员在行驶中的视力称为（A）。

A、动视力    B、静视力     C、明视力

1154、驾驶员在作业中发现疲劳及困倦现象时，应停下车来，做做（A）或其它一些轻微活动。

A、体操      B、车辆检查       C、清洗车辆       D、车辆保养

1155、驾驶员作业的特点之一是（B）的精神高度集中，易出现疲劳驾驶。

A、短时间     B、长时间      C、每天     D、间断

1156、将灭火剂直接喷射到燃烧物上，使燃烧物质的温度降低到燃点以下，终止燃烧，或者将灭火剂喷洒在火源附件的物体上，使其不受火焰辐射的威胁，避免形成新的火点，这种灭火方法称之为（C）。

A、隔离法     B、窒息法       C、冷却法

1157、紧急情况需进行紧急制动外，一般的制动必须（B）。

A、迅速敏捷   B、缓慢轻踩     C、随踩随放     D、完全踩下

1158、进出厂房，仓库大门，生产场地倒车时，汽车叉车、电瓶车最高行驶速度为（B）公里每小时。

A、3      B、5       C、10        D、15

1159、警告标志、禁令标志，指示标志、指路标志属于（B）。

A、交通标线    B、主标志      C、辅助标志

1160、开车时打瞌睡会使驾驶员的视觉大大降低，对各种障碍不能提前发现，严重时使车辆偏离道路，发生重大事故。（A）                                       A、正确         B、错误

1161、捆绑危险品的绳索，用钢丝绳和铁丝（B）                   A、正确         B、错误

1162、每次（B）时，都必须经过空档位置。

A、起步停车    B、变换档位     C、挂入前档     D、倒车

1163、普通十字轴万向节在传递动力时，由于有角度的变化，两轴（C）。

A、匀速运动     B、等角速度运动     C、不能等角速度运动

1164、普通型电瓶车不得在易燃易爆的场所行驶。（A）              A、正确         B、错误

1165、企业内道路是（C）的重要组成部分。

A、高速公路系统     B、城市交通管理系统    C、企业内安全运输及安全生产

1166、企业内机动车辆驾驶员（C）企业安技部门、主管部门及其管理人员的监督、检查和处理。

A、间接服从     B、部分服从      C、必须服从

1167、企业内机动车辆驾驶员不准驾驶（A）车辆。

A、与准驾车类不相符的     B、悬挂试车牌照的     C、悬挂教练车牌照的

1168、企业内机动车辆肇事后，驾驶员要（C），积极抢救伤者，迅速向主管部门报告；积极抢救受损物资；保护好现场；如实向事故调查人员汇报事故详细经过和现场情况等。

A、分析责任    B、驶离现场      C、迅速停车

1169、起步时，松（A）与踏加速踏板的动作配合适当。

A、离合器      B、制动器      C、手制动器     D、方向盘

1170、气门间隙是（A）

A、用以补偿气门的热膨胀    B、减小发动机异响，防止发动机爆震的措施

C、降低燃料消耗，节约能源，减少污染的有效措施。

1171、汽车变速器属于（C）。

A、转向系     B、制动系统     C、传动系

1172、汽车的电气设备的功用是储存与供给电能，启动发动机，点燃混合气，为行车照明、声响及信号提供电能等。主要由（C）及汽车照明信号等供用电设备组成。

A、发电机、启动机、电动机、点火装置   B、发电机、启动机、晶闸管、分电器、点火装置

C、蓄电池、发电机、启动机，点装置

1173、汽车司机小李上班时未带驾驶证，有叉车驾驶证的小王主动帮其出车运产品，司机小王没有违章。（B）                                                        A、正确        B、错误

1174、汽缸盖主要用来封闭汽缸上部并构成燃烧室，汽缸盖与汽缸体之间用衬垫——汽缸垫密封，通过（C）                    A、自锁机构     B、互锁机构     C、螺栓或螺柱

1175、汽油发动机供油系常见故障是（A）。

A、不来油或来油不畅、混合气过浓、混合气过稀、怠速运转不良等；

B、低压断路、低压短路，高压短路、高压断路等；

C、分电器接触不良，油压过低、气门间隙过大，汽油滤清器堵塞等

1176、汽油发动机应有良好的启动性能，（A）

A、不得有“回火”、“放炮”现象；   B、动力性能允许低于原额定功率的75%；

C、发动机不允许在低温下启动3次

1177、牵引车与挂车、挂车前后轮之间，应（A）。

A、留有足够的空间间隙，以便于装卸和上下车；    B、安装防护栏栅

C、连接紧密，不留间隙，为方便装卸和上下车可设置攀爬装置

1178、清洗发动机时，必须切断电瓶线路。（A）                       A、正确        B、错误

1179、驱动桥的功用是（C）

A、起驱动发动机转速、改变传动系扭矩的作用    B、起换档方便、无异响、转向轻便的作用

C、支持车架，承受车辆的主要负载，行驶时承受车轮传动的反作用力

1180、驱动桥的功用之一是承受车辆的。（B）

A、全部负载     B、主要负载      C、部分负载

1181、燃烧必须在可燃物质、助燃物质和（C）这三个基本条件相互作用下才能发生。

A、氧气         B、可燃物        C、着火源

1182、让超车过程中，若遇障碍物，应减速直到停车、（C）防止与超越车辆相撞。

A、或直行通过暂不让超；     B、应快速越过障碍；      C、不可突然向左行驶

1183、让超车时，确认无其它车辆连续超车时，再驶入正常行驶路线（A）。

A、正确       B、错误

1184、收车后应检查轮胎、传动装置。（A）                           A、正确        B、错误

1185、收车后应检查蓄电池并清洁。（A）                             A、正确        B、错误

1186、收车后应清洁车辆。（A）                                     A、正确        B、错误

1187、收车后应清扫电气控制屏。（A）                               A、正确        B、错误

1188、收车检要求全面检查车况，根据工作中检查和收车后检查情况，及时维修好车辆，以确保下一班次或次日车辆正常运行。（A）                               A、正确        B、错误

1189、踏下离合器踏板时，应（B）并一次踩到底，使离合器分离。

A、柔和     B、迅速      C、缓慢      D、连续

1190、体内酒精浓度在（A）时，驾驶员驾驶机能开始下降。

A、0.3‰‰       B、0.6‰       C、0.9‰

1191、停车前应缓慢地向道路右侧或停车地点靠近，轻踏（A）板踏板，使车辆停止。

A、制动器     B、离合器      C、油门      D、转向离合器

1192、停车时，车辆在道路有效路面以外不妨碍交通的地点，可任意停放或不受停车规定限制。（B）

A、正确       B、错误

1193、停车应在道路（B）或指定的地方。

A、左侧     B、右侧      C、随便      D、慢车道上

1194、同方向行驶的车辆，前后两车的距离，应根据前车的车速，路况等情况保持必要的（B）。

A、行驶速度      B、安全距离       C、行驶距离      D、高度警惕

1195、下列哪种是错误的让车（D）。

A、下坡车让上坡车；     B、叉车、电瓶车让汽车    C、小车让大车     D、大车让小车

1196、限制车辆、行人交通行为的标志属于（B）。

A、警告标志      B、禁令标志      C、指示标志

1197、行驶途中、喇叭、灯光发生故障时，（ C）

A、可继续行驶     B、只要能坚持继续行驶，不熄火，就要行驶

C、应停车修复后，方准继续行驶

1198、蓄电池车安全驾驶操作规程规定，蓄电池起步前要观察四周，确认无妨碍行车安全的障碍后，（A）。          A、先鸣笛，后起步         B、检查运行记录       C、加速起步

1199、蓄电池车的动力装置是（C）。

A、交流异步电动机     B、直流并激式电动机     C、直流串激式电动机

1200、蓄电池车低速行驶一般不宜超过（C）S 。

A、13      B、15       C、10       D、14

1201、蓄电池车起步前，观察四周，确认无妨碍行车安全的障碍后，先鸣笛，后起步。（A）

A、正确     B、错误

1202、蓄电池车行驶中放开调速踏板，行驶电机不断电，车辆失控，驾驶员应（A）。

A、拨下总电源开关并踏下制动踏板    B、立即踏下制动踏板    C、拔下总电源开关

1203、蓄电池车旋合电锁合，电流表无反应，指示灯不亮的故障原因是（C）。

A、电动机损坏，控制线路不通，接触器接触不良等

B、主晶闸管损坏，导线断路，轴承损坏

C、电锁接触不良，导线脱落，熔断器烧毁，接触器控制线断

1204、蓄电池车作业前，应检查各电线接头及熔断器，应紧固，接触良好。（A）

A、正确     B、错误

1205、蓄电池车作业前，应检查照明系统，应显示良好，若是白天用车就不必了。（B）

A、正确     B、错误

1206、严禁将种（B）放在车辆的驾驶室内                       A、正确        B、错误

1207、严禁使用（A）作照明检查油箱的油量。

A、打火机     B、防爆灯     C、手电筒

1208、要尽量避免在急弯、狭窄地段等处交会车辆，在较宽的路面应快速交会。（B）

A、正确     B、错误

1209、夜间在道路旁停车，要（C），防止碰撞。

A、关闭全车所有灯光      B、打开全车所有灯光      C、打开示宽灯和尾灯

1210、一般情况下应保证驾驶员每天有（C）的晚间睡眠。

A、6小时      B、7小时      C、8小时     D、9小时

1211、饮酒对驾驶机能有很好的帮助作用。（B）                    A、正确        B、错误

1212、饮酒后，随着浓度的增高对驾驶机能影响会降低，发生事故的比例也会随之增高。（B）

A、正确     B、错误

1213、欲保持车辆技术状况良好，必须对车辆进行科学管理，正确使用，强制维护，视情修理，其中（B）。

A、车辆是基础，技术是关键      B、管理是基础，使用是关键

C、群众是基础，领导是关键

1214、遇险情时要保持清醒，采用正确的避让动作，往往能及时中止事故，使损失减少到最低限度。（A）                                                      A、正确       B、错误

1215、遇险情时要就轻避重，在避让时靠近损失或危害较轻的一方避让。（A）

A、正确     B、错误

1216、遇险情时要冷静，这是能否及时避让事故的先决条件。（A）

A、正确     B、错误

1217、遇险情时要先顾别人后顾自己。（A）                           A、正确       B、错误

1218、遇险情时要先顾方向后顾制动。（A）                           A、正确        B、错误

1219、遇险情时要先顾人后顾物，这是避让的一项基本原则。（A）

A、正确     B、错误

1220、载物长度未超出车厢后挡板时，可以将挡板平放或放下。（B）

A、正确     B、错误

1221、在“三检”中，检查发动机的油面高度应在机油尺刻度标准的（B）之间，

A、1/4—2/4      B、2/4—4/4     C、4/4—6/4

1222、在冰雪路面上行驶，应降低车速，不要过急制动，以防溜滑。（A）

A、正确     B、错误

1223、在厂内运输过程中，由于货运距离短，货物可不固定或捆绑。（B）

A、正确     B、错误

1224、在厂内运输危险品，驾驶员应了解所运危险品的性质及注意事项。（A）

A、正确     B、错误

1225、在超车过程中与对面来车有会车可能地、（C）情况不准超车。

A、停在路边的车辆       B、前车准备停车时      C、正在超车的车辆

1226、在车间、库房内行驶，车辆不准辗压车间，库房垮度间的电动平板车的电缆线及应急临时线路。（A）                                                    A、正确        B、错误

1227、在车库及作业场所必须设有明显的安全标志及消防器材。（A）

A、正确     B、错误

1228、在车库及作业场所内严禁烟火。（A）                        A、正确         B、错误

1229、在车辆行驶中，驾驶员由眼睛等感觉器官获得信息，传入大脑，经过大脑处理后，发生命令而产生动作，这一段时间称为（A）。

A、反映时间      B、动作时间      C、准备时间

1230、在车流量大、人员密集、道路狭窄、视距不良，坡度大等不安全路段，应（A）

A、避免停车     B、加速通过     C、停车等待

1231、在道路两侧有厂房、货垛、树木或其它设施等物体，影响甚至挡住驾驶员横向视距，在不影响来车行驶的情况下，车辆尽量在道路中间位置行驶，以便处理情况（A）。

A、正确      B、错误

1232、在高温季节作业中，要注意检查轮胎气压和温度，保持规定的气压，在轮胎气压和温度过高时，（C）。

A、可继续行驶，注意不要爆胎     B、可给轮胎放气或给轮胎泼浇冷水

C、严禁给轮胎放气和浇冷水的方法降低轮胎温度和气压，以免加速轮胎损坏。

1233、在没有障碍时，倒车的车速应快一些，以免防碍交通。（B）

A、正确      B、错误

1234、在平交路有视野盲区的情况下，车辆行至路口鸣喇叭的时间可长一些，以提醒横向来的车辆或行人引导注意。（A）                                      A、正确        B、错误

1235、在企业管理的道路上，根据生产需要、工艺流程、货运量、货物性质，在仓库、车间等位置之间将各种原材料、成品、半成品等物料进行搬运，以完成生产过程，称为（C）。

A、专业运输       B、过程运输       C、企业内运输

1236、在企业内驾驶车辆过程中，驾驶员通过观察车内外情况来调整车辆的（B），以实现安全行车。

A、行驶方向     B、行驶状态      C、、行驶速度      D、、行驶间距

1237、在让超车过程中，不要给非机动车造成行驶困难，要注意照顾非机动车的行驶安全。（A）

A、正确       B、错误

1238、在闪点的温度时，燃烧的仅仅是可燃性液体所蒸发那些蒸气，并不是液体能够燃烧，即没有达到使液体能燃烧的温度，所以可燃性液体会产生一闪即灭的（A）现象。

A、闪燃      B、着火      C、自燃

1239、在视线不良的情况下会车，要降低车速鸣号，并加大两车间的（C）。

A、纵向间路     B、行车前间距      C、横向间距

1240、在视线良好，前方又无来车和其它情况的平路上左转弯时，可适当（B）行驶。

A、偏右侧     B、偏左侧      C、靠路中央

1241、在铁路道口（C）单行路、弯路、窄路、陡坡等地段不准倒车。（

A、平直路口     B、鸣号、加速       C、交叉路口      D、车间内

1242、在同一道路内，上下行的两车相对而行，至车头交会时，两车车身、车尾相错的行程过程称为会车。（A）                                          A、正确        B、错误

1243、在危险地段如坑、沟边缘卸料时，应设置安全挡板，车辆距其坑（D）m时即应减速行驶。

A、5    B、3      C、8       D、10

1244、在下列地点或情况下不准超（B）。

A、直行车       B、被超车调头时        C、被超车右转弯

1245、在行车中，驾驶员的反应时间和制动器起作用时间的车速成比。（A）

A、正确        B、错误

1246、在有横向坡的场地上行驶时，向上坡方向转向容易造成的横向翻车（A）。

A、正确      B、错误

1247、在转弯时如车速过快，最容易引起车辆的（D）甩尾甚至导致翻车。

A、后轮滑溜     B、前轮滑溜      C、动力滑溜       D、横向滑溜

1248、正确的（D）能减轻驾驶员的劳动强度，从而能够灵活、正确、持久而安全的进行操作。

A、工作态度      B、驾驶作风      C、驾驶技术      D、驾驶姿势

1249、只防范措施到位车辆在加注燃油时，不必将发动机熄火。（B）

A、正确       B、错误

1250、只要绝缘性能好，电瓶车可以在雨中行驶。（B）            A、正确       B、错误、

1251、制动反应时间是驾驶人员接受某种刺激后，（B）的时间。

A、至脚从加速踏板抬起；                B、至脚从加速踏板移向制动踏板过程所需；

C、至制动生效后，车辆安全停止时所需

1252、制动反映时间中，反射时间是从制动要求到开始动作的时间。（A）

A、正确       B、错误

1253、转向系一般由（B）组成。

A、转向器和前轮定位       B、转向器和转向传动机构      C转向盘和转向器

1254、装卸场地和堆场应保证装卸人员，装卸机械和车辆有足够的活动范围和必要的（A），其主要通道的宽度不得小（ABC）3.5m，并设置警示标志。

A、安全距离      B、装卸高度      C、石头垫块

厂内机动车辆作业——维修习题库

[法规与标准知识]

1、《安全生产法》规定：从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。（A）                               A、正确        B、错误

2、《安全生产法》规定：生产经营单位的从业人员有依法获得安全保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。（A）                                           A、正确        B、错误

3、《安全生产法》规定的安全生产管理方针是（A）。

A、安全第一、预防为主      B、安全为了生产、生产必须安全    C、安全生产人人有责

4、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》适用于工业企业厂内铁路、道路及其装卸（包括工厂所属中码头号）的设计、施工、生产。（A）                           A、正确        B、错误

5、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。（C）应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。

A、使用证书    B、登记证号     C、登记标志     D、登记机关名称

6、《特种设备安全监察条例》规定：特种设备包括其附属的安全附件、安全保护装置。（A）

A、正确       B、错误

7、《特种设备安全监察条例》所称的县以上地方特种设备安全监督管理部门在现行体现下是指（B）。

A、安全生产监督管理部门     B、质量技术监督部门     C、交通部门     D、劳动部门

8、《特种设备质量监督与安全监察规定》规定，安装、大修、改造后电梯、厂内机动车辆、厂内机动车辆和大型洲乐设施的质量和安全技术性能，经施工单位自检合格后，由（B）向规定的监督检验机构提出验收检验申请。

A、安装、大修、改造单位       B、使用单位      C、备案单位      D、都可以

9、《特种设备质量监督与安全监察规定》规定，厂内机动车辆在投入使用前，将（B）固定在特种设备显著位置上后，方可以投入正式使用。

A、注册登记标志    B、安全检验合格标志     C、检验报告

10、《特种设备质量监督与安全监察规定》规定，从型式试验合格到提出生产许可证或者安全认可证取证申请的期限，最长不得超过（B）个月。

A、3     B、6     C、9     D、12

11、《特种设备质量监督与安全监察规定》规定，特种设备安全监察机构开展厂内机动车辆的质量监督与安全监察工作中，不能收取费用。（B）                       A、正确         B、错误

12、《特种设备质量监督与安全监察规定》所称“社会中介组织”是指不隶属于任何政府行政部门或企业，单独从事某方面专业业务并经注册的法人组织。（A）      A、正确         B、错误

13、《特种设备质量监督与安全监察规定》所称“验收检验”是指（A）。

A、对特种设备经安装、大修、改造后，授权监督检验机构所进行设备检验的特定称呼

B、对工程项目的行政验收      C、对使用单位对工程项目的验收

14、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，（BD）应建立特种设备作业人员管理档案。

A、考试机构     B、发证部门      C、培训机构      D、聘用单位

15、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，复审不合格的应当重新参加考试。（A）

A、正确        B、错误

16、《特种设备作业人员考核规则》对特种设备作业人员的年龄的上限作出规定（A）

A、男年龄不超过60岁，女不超过55岁；   B、男女都不超过55岁；

C、男女都不超过60岁

17、《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员的考试成绩有效期为（B）。

A、6个月       B、一年        C、二年

18、《特种设备作业人员证》复审合格的，由发证部门在证书正本上签章。（A）

A、正确        B、错误

19、《特种设备作业人员证》每（B）复审一次

A、1年     B、2年       C、3年       D、4年

20、安全岗位责任制是一项最基本的安全制度，是其他各项安全规章制度得以切实实施的基本保证。（A）                                                  A、正确         B、错误

21、安全检验合格标志的有效期自（D）起计算。

A、检验结束之日      B、申报检验之日

C、检验开始之日      D、签发验收检验或者定期检验合格报告之日

22、把作业场所工作岗位存在的危险因素如实靠知从业人员，会有负面影响，引起恐慌，增加思想负担，不利于安全生产。（B）                              A、正确         B、错误

23、参加特种设备作业人员考试的人员，应向考试机构提交毕业证书复印件或学历证明1份。（A）

A、正确      B、错误

24、厂内机动车辆安装、维修保养、改造单位必须对特种设备安装、维修保养、改造的质量和安全技术性能负责。（A）                                                 A、正确        B、错误

25、厂内机动车辆安装牌照并粘贴安全检验合格标志后，方可以投入使用。（A）

A、正确      B、错误

26、厂内机动车辆出厂合格证上除标有主要参数外，还应当标明车辆主要部件（如发动机、底盘等）的型号和编号。（A）                                           A、正确        B、错误

27、厂内机动车辆的安装、维修保养、改造业务不得以任何形式进行转包或者分包。（A）

A、正确      B、错误

28、厂内机动车辆的设计必须符合相应的标准和安全技术要求。未制定国家标准或者行业标准的，必须符合保障人体健康，人身、财产安全的要求（A）                 A、正确        B、错误

29、厂内机动车辆的维修保养必须由有资格的人员进行，无特种设备维修保养资格人员的使用单位，必须委托取得特种设备维修保养资格的单位，进行特种设备日常的维修保养。（A）

A、正确      B、错误

30、厂内机动车辆使用单位必须按期向（B）所在地的监督检验机构申请定期检验。

A、注册机构       B、使用       C、使用地与注册地的共同上级

31、厂内机构车辆使用单位必须对特种设备使用的安全负责。（A）

A、正确      B、错误

32、厂内机动车辆使用单位对检验结果有异议时，可以在收到检验报告之日起（B）日内，以书面形式向监督检验机构提出。

A、10        B、15       C、20      D、30

33、厂内机动车辆使用单位应当结合本单位生产作业区或者施工现场的实际情况，按照《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》等国家标准的要求，在生产作业区或者施工现场设置交通安全标志和进行交通安全管理。（A）                                 A、正确         B、错误

34、厂内机动车辆是指仅限于在厂矿、机关、团体、学校、码头、货场、生产作业区、施工现场、厂内火车专用线等企事业单位区域使用运行的机动车辆。（A）      A、正确        B、错误

35、持有《特种设备作业人员证》的人员，必须经用人单位的法定代表人（负责人）或者其授权人雇（聘）用后，方可在许可的项目范围内作业。（A）              A、正确         B、错误

36、持证作业人员发现事故隐患或者其他不安全因素未立即报告造成特种设备事故的，吊销《特种设备作业人员证》，持证人（B）年内不得再次申请《特种设备作业人员证》。

A、5年       B、3年       C、4年      D、终生

37、持证作业人员以考试作弊或者以其他欺骗方式取得《特种作业人员证》的，吊销《特种设备作业人员证》，（B）年不得申请《特种设备作业人员证》。

A、5年        B、3年       C、4年       D、终生

38、次要责任是指由两方或多方违反法律、法规、标准共同造成事故，责任小的一方负较轻责任。（A）

A、正确      B、错误

39、从事特种设备作业的人员应当按照《特种设备作业人员监督管理办法》的规定，经考核合格取得《特种设备作业人员证》，对厂内机动车辆司机不适用。（B）

A、正确      B、错误

40、当事人故意破坏、伪造事故现场、毁灭证据、未及时报告事故等致使事故责任无法认定的，当事人应当承担全部责任。（A）                                   A、正确       B、错误

41、定期检验不合格或者安全检验合格标志超过有效期的厂内机动车辆不得使用，特种设备安全监察机构应当收回牌照。（A）                                    A、正确       B、错误

42、对于违反《特种设备安全监察条例》规定的，举报人可以向（AD）举报。

A、特种设备安全监督管理部门    B、公安部门      C、检察机关     D、监察部门

43、对作业人员的申请，同意受理的，发证部门应当在（C）个工作日内完成审核批准手续。

A、10       B、15       C、20      D、25

44、发生一般事故后，事故发生单位或者业主应当立即向（B）报告。

A、当地安全监察机构   B、设备使用注册登记机构   C、县级安全监察机构   D、当地政府

45、发证部门不能组织无证特种设备作业人员培训。（B）

A、正确      B、错误

46、发证部门和考试机构应当在办公处所公布（ABCD）收费依据和标准、考试机构名称及地点、考试计划等事项。

A、《特种设备作业人员监督管理办法》      B、考试和审核发证程序

C、考试作业人员种类                     D、、报告具体条件

47、锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后（A）日内将有关技术资料移交使用单位。

A、30      B、60      C、20      D、10

48、锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造及重大维修过程，必须经（C），未履行该程序，或没达到合格标准，不得交付使用。

A、审批     B、备案      C、监督检验      D、告知

49、监督检验机构必须在（B）日内对受检单位提出的异议予以书面答复。

A、10      B、15        C、20        D、30

50、监督检验机构及春检验人员不得从事厂内机动车辆的设计、制造、销售、安装、维修保养和改造等经营性活动。（A）                                      A、正确         B、错误

51、监督检验机构开展授权项目范围外的厂内机动车辆检验的结论，不能做为质量技术监督行政部门开展事故处理的依据。（A）                                A、正确         B、错误

52、监督检验机构在接到具备验收检验或者定期检验条件的检验申请后，必须在（A）个工作日内安排相应的检验。                           A、10      B、15     C、20     D、30

53、监督检验机构在完成相应检验工作后，必须在（A）个工作日内出具检验报告。

A、10      B、15     C、20     D、30

54、进行事故检查分析的目的是（AB）

A、准确找出事故发生的原因    B、防止类似事故再次发生

C、追究有关人员责任          D、划清责任界线

55、考试报名时间、考试科目、考试地点、考试时间等具体考试计划事项，应当在举行考试之日（C）公布。                   A、2日前     B、1个月前      C、2个月前      D、半年前

56、考试结束后，考试机构应当在（C）个工作日内将考试结果告知申请人，并公布考试成绩。

A、10      B、15      C、20       D、25

57、跨地区从业的特种设备作业人员，（A）向从业所在地的发证部门申请复审。

A、可以       B、不能        C、必须

58、申请《特种设备作业人员证》的人员，应当首先向发证部门指定的特种设备作业人员（B）机构报名参加考试。                         A、培训     B、考试     C、审查

59、申请《特种设备作业人员证》的人员应当符合年龄在18周岁以上。（A）

A、正确     B、错误

60、申请《特种设备作业人员证》的人员应当有与申请作业种类相适应的工作经历。（A）

A、正确     B、错误

61、申请复审时，持证人员应提交《特种设备作业人员证》原件。（A）

A、正确     B、错误

62、使用单位必须制定并严格执行以（B）为核心安全管理制度。

A、安全操作      B、岗位责任制      C、安全检查制度      D、定期检验

63、使用合格的特种设备是保证特种设备安全运行的最基本条件。（A）

A、正确      B、错误

64、事故报告的方式分为逐级上报、直接报告、异地报告、统计报告和举报等方式。（A）

A、正确      B、错误

65、事故当事人应当承担的责任分为（ABCD）

A、全部责任      B、主要责任      C、次要责任     D、同等责任

66、事故现场值班人员应通知相关部门采取工艺措施、技术措施或其他紧急措施，防止事故扩大漫延。（A）                                                      A、正确         B、错误

67、特大安全事故隐患排除前或者排除过程中，无法保证安全的，责令暂时停产、停业或者停止使用。（A）                                                        A、正确        B、错误

68、特种设备安全技术档案中使用情况的证明资料包括（ACD）内容。

A、定期检验、改造、维修证明       B、制造质量证明书

C、日常维护保养记录               D、运行故障和事故记录

69、特种设备安全监察机构应当凭有效的厂内机动车辆安全检查合格标志办理该车辆的注册登记，并核发厂内机动车辆牌照。（A）                                 A、正确        B、错误

70、特种设备安全监督部门应当建立特种设备安全监察举报制度，为了方便举报应将（ABCD）公布。

A、举报电话        B、电子邮件地址      C、信箱      D、办公地址

71、特种设备安全监督管理部门对特咱设备生产、使用单位进行监督检查时，生产、使用单位可以技术保密、业务保密等理由拒绝检查。（B）                        A、正确        B、错误

72、特种设备安装、改造及重大维修的告知形式有（ABD）。

A、信函      B、传真       C、电话       D、直接送达

73、特种设备安装、改造及重大维修的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修、情况书面告知（BC）特种设备安全监督管理部门。

A、省级      B、直辖市      C、设区的市      D、县（市、区）

74、特种设备出现（BCD）情况时，特种设备使用单位应当及时予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办事注销。

A、超过安全技术规范规定设计使用年限        B、超过安全技术规范规定使用年限

C、存在严重事故隐患，无改造、维修价值      D、改造维修费用大于新设备的

75、特种设备的事故原因往往是多方面；常常是多种不安全隐患和因素交叉在一起，促成了事故的发生。（A）                                                    A、正确        B、错误

76、特种设备定期检验的检验项目根据（D）确定。

A、检验机构意见      B、使用单位意见      C、检验费用     D、有关规程、规则的要求

77、特种设备检验检测机构和检验检测人员利用检验检测工作故意刁难特种设备生产、使用单位，特种设备生产、使用单位有权向特种设备安全监督管理部门投诉，接到投诉的特种设备安全监督管理部门应当及时进行调查处理。（A）                            A、正确        B、错误

78、特种设备使用单位，应当严格执行《特种设备安全监察条例》和有关安全生产的法律、行政法规的规定，保证特种设备的（D）。

A、经济运行     B、高效率运行     C、节能运行     D、安全使用

79、特种设备使用单位的作业人员在作业中应当严格执行特种设备的（AD）。

A、操作规程     B、制造规范       C、设计规范       D、有关安全规章制度

80、特种设备使用单位对在用特种设备应当至少（B）进行一次自行检查，并作出记录。

A、每季        B、每月       C、每15天      D、每周

81、特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的（B）。

A、操作证       B、安全作业知识       C、文化知识       D、上岗证

82、特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。（A）

A、正确        B、错误

83、特种设备使用单位应当制定特种设备的事故应急措施和救援预案。（A）

A、正确        B、错误

84、特种设备使用单位在安全检验合格有效期届满前（A）向特种设备检验检测机构提出定期检验的要求。                    A、1个月      B、15天       C、一个星期       D、三个月

85、特种设备一旦发生事故可能会引起灾难性的后果。（A）

A、正确       B、错误

86、特种设备应急措施包括以下（ABCD）内容。

A、发生事故时的应对措施、处理办法      B、发生事故后处理程序

C、有关部门人员的责任                  D、定期演习

87、特种设备作业人员的考核工作由（B）负责。

A、安全生产监督管理部门    B、质量技术监督管理部门    C、建设部门    D、劳动部门

88、特种设备作业人员考核两部分都是实行百分制，（A）为及格。

A、都是60分    B、理论知识60分，实际操作就会    C、理论应知，实际操作应会

89、特种设备作业人员考试和审核发证程序包括：考试报名、考试、领证申请、受理、审核、发证。（A）                                                      A、正确          B、错误

90、特种设备作业人员是指操作、安装、维修及改造特种设备的人员，不包括特种设备管理人员。（B）

A、正确         B、错误

91、特种设备作业人员应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的（A），方可从事相应的作业或管理。

A、特种设备作业人员证书      B、操作证       C、IC卡      D、资格证

92、特种设备作业人员应当遵守以下规定（ABCD）。

A、作业时随身携带证件                    B、自觉接受用人单位的安全管理

C、自觉接受质量技术监督部门的监督检查    D、积极参加特种设备安全教育和安全技术培训

93、特种设备作业人员应履行以下义务（A）

A、应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度

B、作业人员发现事故隐患立即停止设备运行的义务

C、绝对服从领导指挥的义务      D、作好维修记录的义务

94、特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即（C）。

A、停止设备运行                               B、离开现场

C、向现场安全管理人员和单位有关负责人报告     D、启动应急预案

95、通过对事故的分析，从事故中找出（ABCD）等各方面的经验和教训，以期提高管理技术水平。

A、设计、制造    B、安装     C、运行      D、检验

96、未经检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。（A）

A、正确       B、错误

97、下面（D）不是厂内机动车辆检验报告的结论形式。

A、合格       B、不合格        C、复检合格       D、整改后使用

98、新增厂内机动车辆，特种设备安全监察机构可以指定所在地的监督检验机构，了解申请注册登记车辆的情况，并根据实际情况确定是否进行验收检验。（A）

A、正确       B、错误

99、新增厂内机动车辆的单位，必须按照《特种设备质量监督与安全监察规定》要求到所在地区地市级以上特种设备安全监察机构注册登记。（A）                   A、正确        B、错误

100、要做到“安全第一”，就必须（C）

A、将高危作业统统关掉           B、安全系数越高越好

C、行“安全优行”的原则；       D、制定更严格的安全标准

101、因为特种设备检验工作具有强制性，所以企业必须听从检验检测单位的安排。（B）

A、正确        B、错误

102、在爆炸危险场所使用的厂内机动车辆，必须符合防爆安全技术要求。

A、正确        B、错误

103、在复审期间内中断从事持证项目超过12个月的特种设备作业人员复审不合格。（A）

A、正确        B、错误

104、在用厂内机动车辆定期检验周期为一年。（A）                  A、正确        B、错误

105、制定《特种设备作业监察条例》，就是要从（C）保证特种设备生产、使用单位有序地开展生产经营活动，避免和减少安全事故，从而促进和保障经济的发展。

A、思想上      B、组织上      C、制度上       D、措施上

106、制定《特种设备安全监察条例》最重要的是制裁各种特种设备安全违法犯罪行为。（B）

A、正确        B、错误

107、制定《特种设备安全监察条例》作用之一，就是明确特种设备生产、使用单位在特种设备安全方面的义务和法律责任。（A）                                 A、正确       B、错误

108、准以发证的，发证部门在（B）个工作日内向申请人颁发《特种作业人员证》；不予发证的，应当书面说明理由。                        A、5      B、10       C、20       D、15

109、作业人员培训的内容按照（C）等安全技术规范执行。

A、国家统编教材     B、培训重点      C、国家质检总局制定的相关作业人员培训考核大纲

D、省级质量技术监督局制定的相关作业人员培训考核大纲

110、做好维护保养和定期检验工作是特种设备使用单位的一项义务，也是提高设备的使用寿命的一项重要手段。（A）                                            A、正确       B、错误

111、93号汽油，表示其辛烷值不低于（B）。

A、90         B、93         C、95

112、爆炸下限和爆炸上限之间的范围称为（C）。

A、爆炸      B、爆炸浓度       C、爆炸极限

113、不同的可燃性液体膛同的闪点，闪点越（A），其火灾危险性则越大。

A、低        B、高       C、浓

114、柴油的牌号是根据它们的凝点划分的，0号轻柴油表示其凝点不高于0℃。（A）

A、正确      B、错误

115、柴油的十六烷值越（  ）则自燃性越（  ）。（A）

A、高、好      B、低、好      C、高、差

116、齿轮减速器在使用中主要损坏形式是轮齿的失效。（A）

A、正确      B、错误

117、触电救护的有关说法错误的是（C）

A、首先使触电者尽快脱离电源      B、及时抢救非常重要

C、抢救要送到医院进行            D、抢救一定要就地进行

118、电对人体伤害按严重程度可分为电击和（C）。

A、局部伤害      B、重伤      C、电伤      D、灼伤

119、电荷定向流动称为（C）。

A、电势      B、电压      C、电流      D、电源

120、电解液由纯硫酸与蒸馏水按一定比例配制而成其相对密度一般为（D）g/立方厘米。

A、0.81—1.2        B、0.8—1.23       C、1.31—1.39       D、1.24—1.3

121、电流的计量单位是（C）。

A、伏特      B、焦耳     C、安培      D、瓦特

122、电流流经人体途径不同时，人体触电的严重程度亦不同，最危险的途径是（D）。

A、从左脚到右脚    B、通过头部    C、通过中枢神经    D、从左手到前胸，从前胸到后背

123、电流通过人体的持续时间（A）救护的可能性则越小。

A、越长      B、越短

124、电气设备、线路等着火时，可用（B）扑救。

A、棉纱      B、干粉灭火器      C、水

125、冬期采用黏度小和凝点低的润滑油或针入度较大的润滑脂，夏季则相反。（A）

A、正确      B、错误

126、凡是能与可燃物质发生化学瓜并且起助燃作用的物质，均称为助燃物质。例如，（A）等。

A、空气，氧气    B、汽油、柴油     C、石蜡、樟脑

127、机件高速运转时温度升高，零件表面油膜稳定性遭到破坏，机件磨损。（C）。

A、缓慢      B、稳定       C、加剧      D、不受影响

128、继电器按用途不同，可分为保护继电器、（B）两大类。

A、热继电器       B、控制电器       C、过电流继电器

129、将灭火剂直接喷射到燃烧物上，使燃烧物质的温度降低到燃点以下，终止燃烧，或者将灭火剂喷洒在火源附近的物体上，使其不受火焰辐射热的威胁，避免形成新的火点，这种灭火方法称之为（C）。                          A、隔离法      B、窒息法     C、冷却法

130、可燃物质在没有外部火源的条件下能自动引燃和继续燃烧的最低温度称为（C）。

A、燃点       B、闪点       C、自燃点

131、可燃性物质发生着火的（B）称为着火点或燃点。

A、正常温度   B、最低温度    C、空气中湿度

132、空气、氧气、氯气等为（A）。

A、助燃物质    B、可燃物质     C、着火源

133、力的国际单位是牛顿，简称“牛”，国际符号为（C）。

A、kg(f)     B、T      C、N       D、kg

134、流过人体的电流越大，致使的危险性也就（C）。

A、越安全     B、越小      C、越大

135、螺杆传动不但传动平稳，而且能传递较大动力。（A）               A、正确       B、错误

136、汽油的辛烷值越高（C）越好，汽油号数越大。

A、燃烧性       B、阻燃性      C、抗爆性

137、燃烧必须在可燃物质、助燃物质和（C）这三个基本条件相互作用下才能发生。

A、氧气      B、可燃物       C、着火源

138、燃烧是在可燃物（B）和着火源三个基本条件的相互作用下发生的。

A、汽油      B、助燃物质      C、木材

139、人体只要不接触带电体就不会触电。（B）

A、正确      B、错误

140、如果触电者心跳停止，呼吸尚存，应采用的急救措施是（B）

A、打强心针    B、、胸外心脏挤太压法      C、人工呼吸法

141、润滑的作用有（B）、密封、减震。

A、传递动力    B、减少磨损      C、增强动力

142、润滑剂对相互磨擦的运动机件具有减磨、除锈、吸振、（C）等作用。

A、增强动力       B、提高动力      C、降温

143、润滑剂质量欠佳或混有杂质，则会影响润滑效果（C）机件磨损。

A、减缓      B、稳定      C、加速       D、不影响

144、润滑是在相对运动的两个接触表面之间加入润滑剂从而使两摩擦为润滑剂分子间的内摩擦，达成减少摩擦、降低磨损、延长机械设备使用寿命的目的的叫润滑。（A）

A、正确      B、错误

145、润滑油酸值过大，说明油品氧化变质严重，应考虑换油。（A）

A、正确      B、错误

146、润滑油所有的成品油是以基础油和添加剂组成的，基础油有矿物油和合成型两大类。（A）

A、正确       B、错误

147、酸性蓄电池正极板是活性物质二氧化铅，负极板是（B）。

A、二氧化铁     B、海棉状铅     C、氧化锌

148、物质在瞬间以机械功的形式释放出大量气体和能量的现象称为（C）。

A、着火      B、闪燃       C、爆炸

149、蓄电池底部、四周与蓄电池框架之间一般应垫以橡胶垫或木块，以减少振动并防止短路。（A）

A、正确      B、错误

150、蓄电池是一种可逆式交流电源。（B）                        A、正确      B、错误

151、引起可燃物质着火的能源如：火焰（A）电弧及炽热的物体等为常见的着火源。

A、电火花    B、电灯光     C、手电光

152、油类着火，禁止用（C）扑救。

A、砂      B、二氧化碳灭火器      C、水

153、油料的闪点越（C）其火灾危险性则越大。

A、中       B、高     C、低

154、在闪点的温度时，燃烧的仅仅是可燃性液体所蒸发那些蒸汽，并不是液体能够燃烧，即没有达到到使液体能燃烧的温度，所以可燃性液体会产生一闪即灭的（A）现象。

A、闪燃      B、着火      C、自燃

155、在室内保管润滑脂庆避免在室外阳光直射，否则会增加油的分离。（A）

A、正确      B、错误

156、在我们平时工作中，经常接触的汽油、柴油、机油、油棉纱、木材等均匀为（B）。

A、助燃物质    B、可燃物质      C、着火源

157、变速器按操纵方式的不同可分为手动变速器和自动变速器。（A）

A、正确      B、错误

158、变速器乱档的原因是（B）故障                 A、齿轮      B、拨叉      C、轴承

159、变速器没有（D）的功用。

A、在不改变发动机曲轴旋转方向的前提下，使汽车能倒向行驶

B、利用空档，使发动机与传动系中断动力传递

C、进行动力输出，           D、提高发动机功率

160、变速器应无裂损和漏油现象。（A）                               A、正确       B、错误

161、变速器主要功用是（C）以适应经常变化的复杂行驶条件。

A、前进、后退      B、随发动机传力     C、变速变扭     D、动力输入

162、擦洗车辆，清洗零件时，最好选用（B）清洗。

A、酒精      B、清洗剂      C、汽油      D、柴油

163、柴油机燃料供给发生故障时，会有发动机不易起云贵，有时起动后立即熄火；排气管冒烟极少，或不冒烟。（A）                                                A、正确      B、错误

164、柴油机停机装置必须灵敏有效。（A）                              A、正确      B、错误

165、厂内机动车辆可以用来运送工人上下班。（B）                      A、正确      B、错误

166、厂内机动车辆事故造成的原因是多方面的，但主要因素是（A）

A、人        B、车       C、道路环境       D、指挥

167、厂内运输是企业行生产的重要组成部分，生产效率的提高必须依赖于良好（B）

A、产品质量         B、运输效率

168、车架的作用是支承连接汽车的各零部件，并承受来自车内外的各种载荷。（A）

A、正确      B、错误

169、车库内可以明火作业及明火照明，但不得用明火炉直接取暖。（B）

A、正确      B、错误

170、车库应有良好的通风设施。（A）                                  A、正确      B、错误

171、车辆的后视镜，转向指示灯不齐全，并不影响行车安全。（B）        A、正确      B、错误

172、车辆的使用寿命和大修间隔里程的延长及工作的可靠性和经济性，在很大程度上取决于车辆在使用初期的正常走合及走合维护的质量。（A）                           A、正确      B、错误

173、车辆的用电设备有信号灯、起动机、仪表、汽油机的火系等。（A）

A、正确      B、错误

174、车辆电线着火时，应立即关闭点火开关，迅速拆除（B）连线。

A、发电机       B、蓄电池      C、起动机

175、车辆检修时，搬运和安装蓄电池应平稳，以免电解液溅出。（A）

A、正确       B错误、

176、车辆检修时，不准用火柴、打火机等明为作照明，检查油箱油量及燃油渗漏的管路，在车辆周围尽量少用或不用各种火种。（A）                               A、正确      B、错误

177、车辆检修时，车辆各种导线要保持横平竖直卡子化，不得随意拉线，以免绝缘破损引起火灾（A）

A、正确      B、错误

178、车辆检修时，车辆设备用线，要采用标准规格合格产品线，防止导线过细或其它质量问题，造成导线过热引起着火。（A）                                     A、正确       B、错误

179、车辆检修时，当发动机上的化油器发生回火时，应立即停车检查调整，故障未排除之前不得行驶。（A）                                                     A、正确       B、错误

180、车辆检修时，可以用划火法检查蓄电池电压的高低。（B）           A、正确       B、错误

181、车辆检修时，空气滤清器要紧固，防止脱落时机油洒在排气管处引起火灾。（A）

A、正确      B、错误

182、车辆检修时，严禁将各种盛装汽油的容器放入驾驶室内。（A）       A、正确      B、错误

183、车辆检修时，严禁使用汽油等易燃物品擦试车辆、清洗零部件、烘烤车辆和烧热水，清洗后的废油不准随便乱倒，应倒入指定回收地点。（A）                   A、正确      B、错误

184、车辆进入车库后，应检查未熄灭的火种和切断电瓶电源。（A）        A、正确      B、错误

185、车辆进入易燃易爆场所作业时，车辆的排气管必须安装火星熄灭器，防止火星飞溅造成火灾。（A）                                                          A、正确      B、错误

186、车辆可以不用同一类别和花纹的轮胎，且左右轮胎充气压力可以不一样。（B）

A、正确      B、错误

187、车辆维护是（B），车辆修理可视情修理。

A、非强制性的      B、强制性的     C、根据工作任务确定的

188、车辆维护是贯彻安全第一、预防为主的方针，保障车辆运行安全的基本制度。（A）

A、正确      B、错误

189、车辆在加注燃油时，不准检修和调试发动机，不准在注油容器附近进行锤击和磨削作业。（A）

A、正确      B、错误

190、车辆在加注燃油时工作人员的工作服必须穿戴整齐，戴手套，周围禁止烟火。（B）

A、正确      B、错误

191、车辆在运行过程中，应能自行制动。（B）                         A、正确       B、错误

192、车辆制动器的间隙应适当，如制动间隙过小会造成（C）

A、不能制动    B、制动蹄难复位     C、制动解除不彻底

193、车辆制动信号灯必须完好有效，以提醒后车驾驶员，以免（C）免事故。

A、对撞     B、侧滑     C、追尾     D、翻车

194、车辆转弯时会产生离心力，车速愈（）离心力愈（ ）。（A）

A、快，大     B、快，小     C、慢，大

195、车轮与轮胎具有吸收和缓和汽车行驶时受到的冲击和震动，以保证汽车有良好的乘坐舒适性和行驶平顺性。（A）                                            A、正确       B、错误

196、车辆与轮胎通过同路面间存在的附着力产生驱动力和制动力。（A）

A、正确      B、错误

197、车用机油压力表用于指示发动机润滑系主油道中机油压力的大小。（A）

A、正确      B、错误

198、车有电流表只能指示蓄电池充电电流大小。（B）                    A、正确      B、错误

199、传动系的基本功用是将发动机发出的动力传给（A）。

A、驱动车轮    B、驱动方向机     C、发电机     D、离合器

200、传动轴的防尘罩必须完整，并用卡子紧固，两只卡子的锁扣应装在传动轴径向（B）的位置上。

A、同一      B、相对      C、相反      D、任意

201、怠速不良故障的排除应先按调整怠速的方法进行调整，调整无效时，再进行排除。（A）

A、正确      B、错误

202、当车辆停车或遇有紧急情况时，利用（D）同时闪烁，以引起其它行驶车辆的注意。

A、倒车信号灯     B、示廓信号灯      C、前后灯光      D、左右转向信号灯

203、当车轮制动器发生故障时，车辆应（B）行驶。

A、正常      B、停止      C、缓慢

204、当液压系统失失效或发动机熄火时，驾驶员靠（A）的力量转动方向盘实现车辆的转向。

A、自己       B、车轮压力     C、汽车牵引力     D、惯性力

205、当制动系统失灵、贮气筒气压低于该车说明书规定的使用范围的情况下不许行车。（A）

A、正确      B、错误

206、得当的避让取决于驾驶员良好的心理素质和熟练的驾驶技术。（A）

A、正确      B、错误

207、灯光、信号装置用发光的标志和信号达到联络和保障行车安全的目的。（A）

A、正确      B、错误

208、灯光信号装置主要包括转向信号灯、制动信号灯、报警信号灯、示廓信号灯等。（A）

A、正确      B、错误

209、低温条件下车辆起步时，轻踏加速踏板，慢抬离合器踏板，起步后要缓行一段路，待主减速器、变速器润滑温度上升后，再逐渐加速行驶。（A）                  A、正确      B、错误

210、底盘由传动系、行驶系、转向系和制动系四大部分组成。（A）      A、正确      B、错误

211、电瓶充电快结束时，充电室聚积大量氢气，这时遇火花会发生爆炸而引起火灾。（A）

A、正确      B、错误

212、冬季使用的机油应选用粘度小的机油，而夏季应选用的粘度大的机油。（A）

A、正确      B、错误

213、对车辆不经常进行检查，凑合使用，往往会因车辆转向器、制去动器、信号装置等失灵、导致事故的发生。（A）                                            A、正确       B、错误

214、二级维护必须按期进行。（A）                                   A、正确       B、错误

215、二级维护是（D）

A、安全检视为主                          B、清洁、润滑、紧固为主

C、检查有关制动、操纵等安全部件为主      D、以检查、调整为主

216、二级维护是（B）进行的。

A、驾驶员     B、专业维护工     C、车间主任      D、车间管理员

217、发动机加速不良故障主要出在化油器。（A）                       A、正确       B、错误

218、方向沉重很容易使车辆失去控制而发生（C）。

A、零件损坏     B、前轮胎爆炸      C、车辆事故      D、违章

219、方向盘的自由行程左、右各不得超过（D）度。

A、30       B、25       C、20      D、15

220、方向盘应转动灵活，操纵轻便，无（A）现象。

A、阻滞     B、自由转动     C、回正

221、钢板弹簧、减震器可避免汽车的剧烈震动、颠簸和冲击。（A）       A、正确       B、错误

222、钢板弹簧、减震器用来缓冲吸收和迅速（ ）作用于车轮上的各种力和力矩。

A、减轻     B、增大     C、缓和      D、中和

223、工作中发现各仪表和指示信号工作异常时（B）。

A、可不予理睬      B、应立即停车检查       C、干完工作后再修     D、大修时检修

224、供电设备包括发电机的调节器、蓄电池及发电机。（A）

A、正确       B、错误

225、鼓式和带式制动器的旋转部分是（D）。

A、制动盘      B、制动蹄      C、制动支架      D、制动鼓

226、混合气过浓会使发动机燃料消耗增加，冒黑烟，造成浪费，其原因是可燃混合气比例失调造成的。（A）                                                A、正确       B、错误

227、混合气过稀造成发动机动力不足，不易提高转速，急加速时有回火或熄火。其原因是进气量与进油量之比失衡。（A）                                     A、正确        B、错误

228、交流发电机的调节器是控制发电机输出（B）的稳定。

A、电流       B、电压      C、电阻      D、电荷

229、交流发电机的定子又称作电枢，它的功用是产生交流电，由定子铁芯和定子绕组组成。（A）

A、正确       B、错误

230、交流发电机主要是由转子、定子、整流器、端盖等组成的。（A）

A、正确       B、错误

231、经常保持制动器的制动性能良好，对搞好安全行车有一定的保障作用。（A）

A、正确       B、错误

232、拉紧手制动后空车二档起步，发动机熄火，说明（C）性能良好。

A、行车制动器     B、后桥差速器      C、驻车制动器     D、减速器

233、冷却液温度表用来指示发动机冷却液的工作温度（A）              A、正确       B、错误

234、离合器（A）会引起离合器分离不彻底，不易换档。

A、自由行程过大     B、自由行程过小      C、复位弹簧过硬

235、离合器的功用是保证汽车能平稳起步。（A）                       A、正确       B、错误

236、离合器是保证汽车能（B），变速器便于换档，并防止传动系过载。

A、迅速停车     B、平稳起步      C、加速行驶      D、运动

237、离合器踏板的自由行程应保持在（A）

A、该车型说明书规定的范围     B、15—20mm    C、10mm以上

238、离合器应锁止齐全、可靠、接合平衡，分离彻底，不得有异响，抖动和打滑现象。（A）

A、正确       B、错误

239、没有滤布时可以用丝绸和毛毯等物过滤油料。（B）                A、正确        B、错误

240、企业内的车辆发生伤害事故，不仅会影响企业的正常生产，还会给企业和（C）造成不应有的损失。                       A、车间       B、生产       C、职工

241、企业内机动车辆必须经（D）部门检验合格方能行驶。

A、公安车辆管理所    B、单位安全      C、车检站      D、特种设备检验检测检机构

242、企业内机动车辆的动力装置大体上分为（A）。

A、内燃机、电动机     B、发电机      C、驱动桥

243、企业内机动车辆驾驶员的特种设备作业人员证的有效期为（B）年。

A、一年      B、二年       C、三年       D、四年

244、起动机的作用是将（B）转换为机械能以起动发动机工作。

A、发电机电能     B、蓄电池电能     C、发动机转速

245、气压制动的车辆，有效制动气压低于规定贮气量时，严禁车辆（C）。

A、停车     B、制动     C、起步      D、发动

246、气压制动的传动装置是将压缩空气的压力转变为（BC），使车轮产生制动。（BC）

A、制动踏板力      B、液体压力      C、机械推力       D、水压力

247、牵引钩锁扣应开启灵活，闭合时能自动进入锁止位置，（A）

A、正确        B、错误

248、前照灯的反射镜应能保证车前方（B）米范围内获得足够的照明。

A、100—300    B、150—400      C、90—200       D、140—300

249、前照灯应具有保证车前有（D）米以上明亮而均匀的照明。

A、50—70      B、70—80       C、80—90     D、100

250、前照灯由灯泡、反射镜、（C）三部分组成。

A、支架        B、充气气体       C、配光镜

251、清洗发动机时，必须切断电瓶线路。（A）                         A、正确       B、错误

252、全车左、右轮胎充气量应（B）

A、左大右小     B、均匀一致      C、内大外小（后轮）     D、内小外大（后轮）

253、燃油表用来指示车辆燃油箱内储存燃油箱内储存燃油量的多少。（A）

A、正确       B、错误

254、日常维护是（A）进行的。

A、驾驶员        B、专业维护工       C、车间主任        D、车间管理员

255、如果车辆一侧制动轮制动失效（A）。

A、立即停车修复     B、可继续工作     C、慢行完成任务

256、十次事故九次快，一次不快是思想（B）。

A、过于集中      B、开小差      C、警惕

257、双曲线齿轮油只能用于高温、高压和高速下工作的双曲线齿轮传动装置上。（A）

A、正确       B、错误

258、通过轮胎同路面间存在的（B）产生驱动力和制动力。

A、惯性力       B、摩擦力       C、摩擦系数

259、万向传动装置的作用是将变速器输出的动力顺利地传给驱动桥。（A）

A、正确         B、错误

260、万向节的作用是在两轴之间夹角不断变化情况下可靠传递转矩。（A）      A、正确  B、错误

261、为保证车辆行驶安全提高车辆运行速度，必须给车辆安装（A）和信号装置。

A、各种照明     B、雾灯和尾灯      C、仪表和表盘

262、下面（B）是制动系的功用。

A、保证行车平顺     B、保证汽车停放可靠，不致自动滑溜

C、保证行车稳定     D、保证行车速度

263、信号装置由（C）装置组成。

A、转向信号      B、制动信号       C、灯光信号、声响信号

264、行车速度愈高，愈容易破坏车辆的（C）。

A、牢固性       B、行驶性      C、操纵性、稳定性

265、行车制动器的功用是根据需要使车辆减速或在最短距离内停车，以确保（B）。

A、行车平顺     B、行车安全      C、行车稳定      D、行车速度

266、行驶装置与转向装置配合，主要用来控制汽车行驶的速度。（B）

A、正确        B、错误

267、悬挂装置可以缓和或吸收车轮在不平道路上行驶所产生的（C），保证汽车行驶的平顺性。

A、横向阻力     B、重载压力       C、冲击和振动     D、纵向风力

268、炎热季节由于气温高，发动机温度高，可以提高发动的效率。（B）

A、正确       B、错误

269、液压制动的车辆，制动器的（B）符合使用规定，管道内不得有空气。

A、机油       B、工作油       C、汽油      D、润滑油

270、液压制动是将制动踏板力转换为（B）来实现制动效果的。

A、水压力     B、油液压力      C、空气压力      D、机械推力

271、影响机械零件磨损的因素，除设计与制造原因外，一般与使用（C）有关。

A、车辆行驶    B、行驶速度     C、维护休养

272、遇险情时不要惊慌失措，稀里糊涂做出避让动作，虽能在事故后及时停车，但往往损失已经发生。（A）                                                    A、正确      B、错误

273、遇险情时要保持清醒，采用正确的避让动作，往往能及时中止事故，使损失减少到最低限度。（A）                                                       A、正确      B、错误

274、遇险情时要就轻避重，在避让时靠近损失或危害较轻的一方避让。（A）

A、正确      B、错误

275、遇险情时要冷静，这是能否及时避让事故的先决条件。（A）       A、正确      B、错误

276、遇险情时要先顾别人后顾自己。（A）                           A、正确      B、错误

277、遇险情时要先顾人后顾物，这是避让的一项基本原则。（A）

A、正确       B、错误

278、运输效率的提高必须要有（B）作保障。         A、车辆      B、安全      C、生产效率

279、在厂区内发生车辆事故应（A）

A、停车保护现场抢救伤员，并向厂安全部门报案

B、立即停车报警     C、驾车送伤员到医院

280、在车库及作业场所必须设有明显的安全标志及消防器材。（A）    A、正确       B、错误

281、在车库及作业场所内严禁烟火。（A）                          A、正确       B、错误

282、在检查发电机皮带或转动部位时，须关闭（A）。

A、发动机     B、发电机      C、大、小灯

283、只防范措施到位车辆在加注燃油时，不必将发动机熄火。（B）     A、正确       B、错误

284、制动器的最大制动效能应在踏板全程（B）达到。

A、以外      B、4/5内      C、走完时

285、制动踏板表面应有（C）措施。

A、装饰      B、回位      C、防滑      D、限位

286、制动踏板的自由行程应在（C）范围

A、30mm       B、40mm       C、各车型规定

287、制动蹄片沾有水和油污，主要造成的危害是（C）

A、损坏制动盘      B、制动蹄复位困难       C、制动力不足

288、制动装置的安全技术状况要求必须能提供足够的制动器摩擦力。（A）

A、正确       B、错误

289、主减速器除了选用正确的齿轮油外，主动齿轮和从动齿轮的配合间隙要求（B）。

A、啮合面尽量大      B、调整得当       C、啮合面尽量小      D、越紧越好

290、驻车制动器又称手制动器。（A）                               A、正确        B、错误

291、转弯半径越（C）车辆的机动性越（B）。

A、大、好      B、小、好      C、大、坏      D、小、坏

292、转向沉重，汽车摆头、行驶偏向等主要是由转向机构和前轴产生的故障引起的。（A）

A、正确       B、错误

293、转向机构有松旷或卡阻现象，不会发生事故。（B）                A、正确       B、错误

294、转向器是将驾驶员的力（C）若干倍并改变运动方向后再由传动机构传递到转向轮上。

A、减少       B、保持        C、增大      D、猛增

295、转向器是转向系中的（C）装置。           A、减速       B、增扭       C、减速增扭

296、转向器松动会导致（B）。

A、转向沉重    B、前轮摇摆（摆头）      C、转向跑偏      D、方向不灵敏

297、转向系是指用于改变或控制车辆行驶方向的机构。（A）           A、正确       B、错误

298、转向装置的作用是使驾驶员能方便、可靠的操纵车辆，按（D）的方向行驶。

A、前进       B、后退       C、规定        D、需要