练 习 题 集

第一部分  公共知识

1.1法规知识

1、《安全生产法》规定的从业人员的义务有：（ACD）。

A、遵章守规，服从管理； B、自觉加班加点； C、接受安全生产教育和培训；D、发现不安全因素及时报告

2、《特种设备安全监察条例》的目的是（ABCD）

A、加强特种设备的安全监察；            B、保障人民群众生命和财产安全；

C、防止和减少事故；                    D、促进经济发展

3、《特种设备安全监察条例》对特种设备的（ABCD）环节实施严格的控制和管理。

A、生产     B、检验检测；    C、使用；    D、监督检查

4、《特种设备安全监察条例》规定对未实施生产许可证管理的特种设备，实施（C）制度

A、审批    B、申请备案    C、安全认可证

5、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的作业人员及相关管理人员应当按照国家有关规定，经（C）管理部门考核合格，取得特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。。

A、劳动保障；    B、安全生产监督；     C、特种设备安全监督

6、《特种设备安全监察条例》中规定的特种设备是：（ABCD）

A、起重机械   B、压力容器    C、场（厂）内机动车辆；   D、客运索道

7、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员应当持证上岗，按章操作，发现隐患及时处置或者报告。（A）                                             A、正确        B、错误

8、《特种设备作业人员监督管理办法》将锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内机动车辆等特种设备作业人员及其相关管理人员统称特种设备作业人员。（A）                                                       A、正确        B、错误

9、《特种设备作业人员证》持证人员应当在复审期满（B）前，向发证部门提出复审申请，

A、六个月；    B、三个月；    C、一个月

10、《特种设备作业人员证》遗失或者损毁的，持证人应当：（BC）

A、及时申请重新培训；  B、及时报告发证部门；  C、在当地媒体予以公告

11、《特种设备作业人员证》遗失或者损毁的，持证人应当及时报告发证部门，并在当地媒体予以公告。（A）

A、正确    B、错误

12、持证作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，情节严重的，应当撤销《特种设备作业人员证》。（A）                                          A、正确         B、错误

13、持证作业人员以考试作弊或者以其他欺骗方式取得《特种设备作业人员证》的，吊销《特种设备作业人员证》，1年内不得再次申请。（B）                              A、正确         B、错误

14、持证人员逾期未复审或复审不合格的，其《特种设备作业人员证》予以注销。（A）

A、正确       B、错误

15、从事特种设备作业的人员，经上岗前的培训和考核取得（C）后，方可独立操作。

A、上岗证    B、技能证    C、特种设备作业人员证

16、从事特种设备作业的人员应当经质监考核部门的考核，合格后取得《特种设备作业人员证》，方可从事相应的作业或者管理工作。（A）                                A、正确         B、错误

17、从业人员对本单位安全生产工作中存在的问题，有权提出批评、检查，控告，拒绝违章指挥和强令冒险作业。（A）                                                  A、正确         B、错误

18、从业人员在作业过程中，单位有关管理人员强迫从业人员进行冒险作业，从业人员应边作业边向单位有关负责人报告。（B）                                          A、正确          B、错误

19、从业人员在作业过程中，可根据实际情况来决定是否要穿工作服或使用劳动保护用品。（B）

A、正确       B、错误

20、从业人员在作业过程中，应当遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程。（A）

A、正确       B、错误

21、持证作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素未立即报告，情节严重的，应当撤销《特种设备作业人员证》。（A）                                         A、正确         B、错误

22、符合条件的申请人员应当向所在单位提交有关证明材料，由本单位组织考试即可取得“特种设备作业人员证”。（B）                                                  A、正确         B、错误

23、国家质检总局第70号令《特种设备作业人员监督管理办法》自05年7月1日起全国施行，现已修改为第140号令。（A）                                             A、正确         B、错误

24、跨地区从业的特种设备作业人员，可向原发证部门申请复审，也可向从业所在地的发证部门申请复审。（A）                                                           A、正确         B、错误

25、年满18周岁的男职工，经身体检查合格，受过专门的安全教育和操纵起重机的专门培训，取得特殊工种操作证者，方可独立操作起重机。（B）                         A、正确         B、错误

26、起重机械属于特种设备。（A）                                     A、正确         B、错误

27、起重机械作业人员必须经质量技术监督管理部门考核合格，取得《特种设备作业人员证》方可上岗独立操作，取证者每（C）年复审一次。                              A、一  B、两    C、四

28、申请《特种设备作业人员证》的人员年龄在（B）以上。

A、16周岁   B、18周岁    C、20周岁

29、申请《特种设备作业人员证》的人员文化程度应在（B）以上。

A、高中    B、与申请作业种类相适应的文化程度  C、小学

30、申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请《特种设备作业人员证》的，不予受理或者不予批准发证，并在（B）内不得再次申请《特种设备作业人员证》。

A、六个月   B、1年     C、2年

31、生产经营单位必须为从业人员提供符合企业标准的劳动防护用品。（B）

A、正确     B、错误

32、生产经营单位不得因从业人员在发现直接危及人身安全的紧急情况下停止作业而解除与其订立的劳动合同。（A）                                                      A、正确       B、错误

33、生产经营单位的从业人员不服从管理，造成重大事故构成犯罪的，追究其（A）

A、刑事责任   B、民事责任    C、行政责任

34、使用非法印制、伪造、涂改、倒卖、出租、出借《特种设备作业人员证》的，处（B）以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。                        A、500元   B、1000元   C、3000元

35、特种设备的使用单位应建立事故应急救援预案。（A）

A、正确    B、错误

36、特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的安全和节能全面负责。（A）

A、正确    B、错误

37、特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每（A）进行一次自行检查，并作出记录。

A、月    B、季    C、年

38、特种设备使用单位未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训的处：（A）

A、2000元以上2万元以下；B、1万元以上3万元以下；C、1万元以上五万元以下

39、特种设备使用单位应当建立健全特种设备安全管理制度和岗位安全责任制度。（A）

A、正确    B、错误

40、特种设备使用前应当向特种设备安全监督管理部门登记，登记标志应当交档案部门妥善管理。（B）

A、正确     B、错误

41、特种设备投入使用前或者投入使用后（C）内，未向特种设备安全监督管理部门登记，擅自将其投入使用的逾期未改正的，处2000元以上2万元以下罚款。

A、15日    B、20日    C、30日

42、特种设备作业人员必须服从管理，无权拒绝强令冒险作业。（B）

A、正确    B、错误

43、特种设备作业人员的条件，下列表述正确的是：（BCD）

A、男16-59周岁，女16-54周岁；    B、身体健康，无妨碍特种设备作业的疾病和生理缺陷

C、与申请作业种类相适应的文化程度；D、通过规定的专业技术理论和实际操作的学习培训，了解相应工种的专业技术知识，掌握相应工种操作技能

44、特种设备作业人员考试和审核发证程序包括：（ABCD）、审核、发证。

A、考试报名   B、考试    C、领证申请    D、受理

45、特种设备作业人员如违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作造成重大事故的，触犯刑律的，将受到法律制裁。（A）                                        A、正确        B、错误

46、特种设备作业人员以考试作弊或者以其他欺骗方式取得《特种设备作业人员证》的，应当撤销《特种设备作业人员证》，持证人（B）不得再次申请《特种设备作业人员证》。

A、1年内   B、3年内   C、终生

47、特种设备作业人员应当遵守的规定有（ACD）

A、积极参加特种设备安全教育和安全技术培训  B、证件由用人单位集中管理，作业时无需随身携带

C、严格执行特种设备操作规程和有关安全规章制度  D、拒绝违章指挥

48、特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告。（A）                                          A、正确         B、错误

49、申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请《特种设备作业人员证》的，不予受理或者不予批准发证，并在（A）不得再次申请《特种设备作业人员证》。

A、1年内   B、3年内   C、终生

50、未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。（A）

A、正确    B、错误

51、我国目前的安全生产方针是（D）

A、安全生产  人人有责   B、安全为了生产  生命必须安全

C、关注安全  关爱生命   D、安全第一  预防主为  综合治理

52、下列属于特种设备的有：（ABD）

A、起重机械  B、电梯   C、冲压设备   D、压力容器

53、严格遵守劳动纪律和各项规章制度，是企业职工道德评价标准之一。（A）

A、正确   B、错误

54、应当撤销或注销《特种设备作业人员证》的情形有（ABCD）：

A、以考试作弊或者以其他欺骗方式取得《特种设备作业人员证》的；

B、持证作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，情节严重的；

C、持证作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素未立即报告，情节严重的；

D、持证作业人员逾期未申请复审的。

55、制定《安全生产法》的目的：（ABCD）

A、为了加强安全生产监督管理       B、防止和减少生产安全事故

C、保障人民群众生命和财产安全     D、促进经济发展

56、制定《特种设备作业人员监督管理办法》的目的是（ABC）

A、加强特种设备作业人员监督管理工作   B、规范作业人员考核发证程序

C、保障特种设备安全运行               D、有利于监督特种设备作业人员的作业过程

1.2基础与专业知识

1、凡在坠落高度基准面（A）m，有可能坠落的高处操作称为高处作业。

A、大于或等于2       B、大于或等于3     C、大于或等于4

2、起重机的起重量是根据设备的外形尺寸来选择的。（B）                     A、正确     B、错误

3、在起重吊装中，钢丝绳捆绑点的选择主要依据是物体的（C），

A、重量   B、外形尺寸    C、重心

4、在起重作业中，用一根钢丝绳作为起吊绳起吊长型物件时，只要钢丝绳强度足够就可吊运。（B）

A、正确     B、错误

5、在起重作业中尽量使货物的重心在二根起吊绳：（C）

A、左边   B、右边   C、中间

6、高处作业高度2-5m的作业为（A）级高处作业。

A、一    B、二    C、三    D、特

7、高空作业分四级，二级作业是（A）

A、5-15m   B、15-30m    C、20-30m      D、30m以上

8、不准在高处抛掷材料、工具等。（A）                                   A、正确       B、错误

9、除特级高处作业外，一至三级高处作业可不办理“高处作业许可证”（B）

A、正确    B、错误

10、当带电体接地有电流流入地下时，电流在接地点周围土壤中产生的电压降。人在接地点周围，两脚之间出现的电压称为（A）                            A、跨步电压   B、安全电压    C、零电压

11、当架空输电线断落到地面时，人不准进入半径为10m范围的危险区。（A）

A、正确     B、错误

12、当起重电气设备发生火灾时，应立即切断电源，并迅速用水灭火。（B）

A、正确    B、错误

13、电器设备失火时应立即用泡沫灭火器扑救。（B）                       A、正确        B、错误

14、吊点位置的选择必须遵循的原则有：（AC）

A、采用原设计吊耳     B、吊点与中心在同一铅垂线上

C、重心在两吊点之间   D、吊点在重心的下方

15、吊运各种设备、构件时，一般都要采用原设计的吊耳。（A）             A、正确        B、错误

16、对触电者进行人工呼吸，在送往医院途中也应坚持进行。（A）           A、正确        B、错误

17、对触电者进行人工呼吸急救的方法有：（ABCD）

A、俯卧压背法   B、仰卧牵臂法   C、口对口吹气法   D、胸外心脏挤压法

18、发生触电事故后，应使触电者立即脱离电源。（A）                     A、正确        B、错误

19、凡在坠落高度基准面（A）m，有可能坠落的高处操作称为高处作业。

A、大于或等于2    B、大于或等于3   C、大于或等于4

20、钢的密度是（B）t/m3                                        A、7.25      B、7.85     C、8.55

21、国际单位制法定质量单位符号是（C）

A、K       B、N      C、Kg        D、t

22、降低设备的重心可以增加面支承物体的平稳程度。（A）                  A、正确       B、错误

23、金属材料常见的基本变形有：（ABCD）。

A、拉伸    B、弯曲    C、压缩    D、剪切

24、静、动载荷相比，动载荷的危害性较大。（A）                          A、正确       B、错误

25、力的三要素是：（ACD）

A、力的大小    B、力的重量   C、力的方向    D、力的作用点

26、力使物体转动，只跟力的大小有关，跟力臂无关。（B）                   A、正确      B、错误

27、起重电气设备发生火灾时，应立切节断电源，并用（B）进行灭火。

A、水   B、二氧化碳灭火器   C、泡沫灭火器

28、起重机的的电气设备运行操作必须严格按照规程进行，切断电源的顺序为：（B）

A、先切断隔离开关，后切断负荷开关   B、先切断负荷开关，后切断隔离开关

C、隔离开关、负荷开关的切断不分前后。

29、使用安全电压后就不会发生触电事故。（B）                             A、正确      B、错误

30、同一物体不论位置如何摆放，其稳定程度是一样的。（B）                 A、正确      B、错误

31、拖运长形大重量设备时，顺长度方向拖拉时，捆绑点应在（C）。

A、重心的后端   B、重心点   C、重心的前端

32、万一起重作业人员身边有架空输电线断落或已进入具有跨步电压的区域内，应立即提起一脚或并拢双脚，作雀跃式跳出10米之外，严禁双脚跨步奔跑。（A）                 A、正确       B、错误

33、物体的重量等于物体的体积乘以物体的密度。（B）                      A、正确       B、错误

34、下列属于我国安全电压额定值的有：（BCD）

A、48V     B、36V     C、24V     D、12V

35、严禁用潮湿的手去触及电气装置，但可以用潮湿的布去擦抹电气装置和用电器具。（B）

A、正确     B、错误

36、已知立方体设备边长为a，密度为γ，则该设备质量的公式为（B）

A、a2·γ      B、a3·γ     C、a·γ

37、已知圆柱体设备半径为r，高为h，密度为γ，则该设备质量公式为（B）

A、π r hγ    B、π r2 h γ    C、π r3 h γ

38、因为合力等于分力的矢量和，所以合力一定比分力大。（B）

39、在高大釜、炉、罐等容器设备内进行2m以下登高作业时，也应视为高处作业。（A）。

A、正确     B、错误

40、在高压线下移动时，要留有足够的（A），根据指挥者的信号行走。

A、安全距离   B、燃油    C、行车距离

41、在邻近带电部分进行起重作业时，必须保持可靠的安全距离。（A）        A、正确      B、错误

42、在起重吊装中，钢丝绳捆绑点的选择主要依据是设备的（C）

A、重量     B、外形尺寸    C、重心    D、用途

43、重心和中心是一个概念。（B）                                        A、正确     B、错误

1.3起重机的吊具与索具

1、（C）的伸长率较大，使用时有弹性，有利于吸收冲击载荷。

A、纲丝绳    B、麻绳    C、化学纤维绳

2、（B）具有重量轻、质地柔软、耐腐蚀、有弹性、能减少冲击的优点。

A、钢丝绳    B、化学纤维绳    C、链条

3、“ZZ”表示钢丝绳为（A）

A、右同向捻    B、左同向捻    C、右交互捻   D、左交互捻

4、GB6067—1985《起重机械安全规程》规定，吊钩危险断面磨损达原尺寸的（D）%时，吊钩应报废。

A、20    B、18     C、15     D、10

5、安全系数也称保险系数，在选用时，只需从安全的角度考虑，越大越好。（B）

A、正确     B、错误

6、按纲丝绳的绕向分为：（CD）

A、上绕绳      B、下绕绳      C、左绕绳      D、右绕绳

7、板钩衬套磨损达原尺寸的（C）时，衬套应报废。

A、10%        B、15%        C、50%

8、板钩心轴磨损标准达原尺寸的（A）时，心轴应报废。

A、5%         B、15%        C、50%

9、被电磁吊吸吊的钢材，温度越高，导磁性（C）

A、越高        B、不变       C、越差

10、臂架伸缩用的钢丝绳，安全系数不得小于4。（A）                        A、正确      B、错误

11、编结接长的钢丝绳不得用于起升机构和变幅机构。（A）                    A、正确     B、错误

12、不宜用作起重绳的是：（C）                            A、混绕绳    B、交绕绳    C、顺绕绳

13、采用绳卡连接钢丝绳，绳卡紧固至压扁钢丝绳：（B）

A、1/2     B、1/3     C、1/5

14、当钢丝绳的外部腐蚀出何种现象时应报废。（C）

A、出现小于钢丝总数10%的断丝           B、表面干燥

C、表面有显著的变形、锈蚀、损伤         D、钢丝绳直径减少量小于7%

15、当两根钢丝绳的夹角增大时，则每根钢丝绳上所受的力是（A）

A、增大      B、减少      C、不变

16、电磁吸盘一般不准起吊（C）℃以上的金属物体。

A、100       B、150       C、200

17、吊钩按制造方法分，有锻造钩、铸造钩和板钩三种（B）                 A、正确       B、错误

18、吊钩表面如发现裂纹，可用焊补方法修复再行使用。（B）                A、正确       B、错误

19、吊钩不得采用焊补的办法消除其缺陷后再行使用。（A）                  A、正确       B、错误

20、吊钩不能采用（B）                                                 A、锻造       B、铸造

21、吊钩产生抖动的原因有：（ABC）

A、吊绳长短不一   B、吊物重心偏高    C、操作时吊钩未对正吊物重心   D、歪拉斜吊

22、吊钩出现裂纹或危险断面磨损达原尺寸的10%，应予报废。（A）

A、正确      B、错误

23、吊钩出现缺陷后可用焊补。（B）                                       A、正确      B、错误

24、吊钩的表面小裂纹经焊补后，只要额定起重量不超过原值，可继续使用。（B）

A、正确      B、错误

25、吊钩的非危险断面出现裂纹，经补焊后可继续使用。（B）                 A、正确      B、错误

26、吊钩的开口度比原尺寸增加（B）应予报废。

A、10%    B、15%     C、20%

27、吊钩的使用是根据起重机械形式来选用。（B）                            A、正确     B、错误

28、吊钩的危险断面或颈部产生塑性变形时应报废。（A）                      A、正确     B、错误

29、吊钩的危险断面是日常检查和安全检验时的重要部位。（A）                A、正确     B、错误

30、吊钩的危险断面有（ABD）

A、吊钩颈部       B、吊钩底部与中心线重合的断面

C、吊钩钩尖部位   D、吊钩中部与中心线垂直断面

31、吊钩根据形状不同，可分为单钩和双钩两种。（A）                        A、正确     B、错误

32、吊钩钩口部位和弯曲部位发生永久变形时，修复后可以使用。（B）

A、正确     B、错误

33、吊钩开口度超过原尺寸的（C）时予以报废。

A、5%    B、10%    C、15%     D、20%

34、吊钩扭转度超过10°应报废。（A）                                     A、正确      B、错误

35、吊钩是起重机安全作业的三大重要构件之一。（A）                       A、正确      B、错误

36、吊钩是取物装置中使用得最为广泛的一种。它具有制造简单和适用性强的特点。（A）

A、正确      B、错误

37、吊钩危险断面磨损达原尺寸的（）时应报废。（B）

A、7%    B、10%      C、5%

38、吊钩只要强度有保证，无须经过检验和签发合格证。（B）                 A、正确      B、错误

39、吊环使用时必须注意其受力方向，横向受力情况为最佳，严禁纵向受力。（B）

A、正确      B、错误

40、吊物用的纲丝绳，张开角度越大，钢丝绳的承载能力就越大。（B）        A、正确       B、错误

41、吊运灼热金属或危险品的钢丝绳，断丝报废数应取正常使用时的一半。（A）

A、正确       B、错误

42、吊运灼热金属或危险品的钢丝绳的报废断丝数，取一般起重机用钢丝绳报废断丝数的：（B）

A、40%     B、50%    C、70%

43、短型吊钩组只能用于较大的滑轮组倍率。（B）                           A、正确      B、错误

44、短型吊钩组只用于较小的起重量。（A）                                 A、正确      B、错误

45、锻打吊钩可以没有任何标记内容。（B）                                 A、正确      B、错误

46、锻造吊钩时，应在低应力区打印出不易磨灭的标记，标记内容有：额定起重量、厂名、检验标志、检验日期、产品编号。（A）                                             A、正确      B、错误

47、对板钩的危险断面要仔细、认真检查外，还应检查衬套、销子等及其它紧固件是否有松动磨损。（A）

A、正确      B、错误

48、对既断丝又磨损的钢丝绳，只需考虑其中一个因素即可。（B）             A、正确      B、错误

49、多次弯曲造成的弯曲疲劳是钢丝绳破坏的主要原因之一。（A）             A、正确      B、错误

50、符合吊钩报废标准的有：（BCD）

A、危险断面或吊钩颈部产生弹性变形   B、危险断面磨损达原尺寸的10%

C、开口比原尺寸增加15%             D、扭转变形超过10°

51、符合吊钩报废标准的有：（AB）

A、裂纹                       B、危险断面磨损量达原尺寸的10%

C、开口比原尺寸增加10%       D、扭转变形超过5°

52、符合短环链报废标准的有：（AC）

A、裂纹                                      B、链环直径磨损达原直径的5%时

C、链条发生塑性变形，伸长达原长度的5%时

53、符合钢丝绳报废标准的有（BCD）

A、个别部分轻微锈蚀                  B、整股断裂

C、钢丝绳表层磨损或锈蚀量达40%时    D、钢丝绳直径减小量达7%

54、符合钢丝绳报废标准的有：（ACD）

A、整股断裂   B、绳股有变位，但未露绳芯    C、绳径减少量达7%   D、打死结

55、钢丝绳安全系数越大越合理。（B）                                     A、正确      B、错误

56、钢丝绳按钢丝的（C）可分为：单捻绳、双捻绳、三捻绳。

A、捻向   B、捻绕方法     C、捻绕次数

57、钢丝绳表层磨损或锈蚀量达（A）%时，应报废。

A、40     B、20     C、10

58、钢丝绳采用编结固接时，编结部分的长度不得小于钢丝绳直径的：（B）

A、10倍    B、20倍     C、30倍

59、钢丝绳出现压扁、露绳芯、弯折、局部拱起等永久性变形，必须予以报废。（A）

A、正确     B、错误

60、钢丝绳打死结必须报废更新。（A）                                    A、正确       B、错误

61、钢丝绳的安全系数是指钢丝绳的破断拉力总和除以许用拉力的商。（B）

A、正确      B、错误

62、钢丝绳的安全系数是指钢丝绳的实际破断拉力除以许用拉力的商。（A）

A、正确     B、错误

63、钢丝绳的安全系数与使用场所无关。（B）                               A、正确      B、错误

64、钢丝绳的报废标准（ABCD）等。

A、在一个捻距内断丝数达到规定的标准；    B、钢丝绳直径减少7%时；

C、局部外层钢丝呈“笼”形状；            D、出现整股断裂

65、钢丝绳的表面钢丝直径磨损量到40%，不必报废，可照常使用。（B）

A、正确      B、错误

66、钢丝绳的断丝报废标准，是指在（C）的断丝数达到规定值。

A、整根钢丝绳上       B、1m长度内    C、一个捻距内

67、钢丝绳的断丝报废标准是指整根钢丝绳上的断丝数达到规定值。（B）

A、正确      B、错误

68、钢丝绳的连接方法有（ABCD）等。

A、卡子    B、编结     C、键楔   D、锥套

69、钢丝绳的末端应牢固地固定在卷筒上，应保证工作安全可靠外，还要便于检查和更换钢丝绳。（A）

A、正确      B、错误

70、钢丝绳的捻距就是任一个钢丝绳股缠绕一周的径向距离。（B）

A、正确      B、错误

71、钢丝绳的捻距就是任一个钢丝绳股缠绕一周的轴向距离。（A）

A、正确      B、错误

72、钢丝绳的破断拉力是钢丝绳整根被拉断时的拉力。（A）                   A、正确      B、错误

73、钢丝绳的受力方向与卡环的销轴垂直才是正确的。（A）                   A、正确      B、错误

74、钢丝绳的直径是以它的内圆表示的。（B）                               A、正确      B、错误

75、钢丝绳端部连接绳卡的数量要求是依据：（B）

A、绳卡大小    B、钢丝直径    C、钢丝长短

76、钢丝绳端部用绳卡固定连接的，绳卡压板应在钢丝绳：（A）

A、长绳一边   B、短绳一边    C、任意一边

77、钢丝绳端部用绳卡连接时，其间距应不小于钢丝绳直径的（C）

A、4倍   B、5倍    C、6倍

78、钢丝绳广泛用于起重机械的起升机构、变幅机构，也可以用于回转机构。（B）

A、正确     B、错误

79、钢丝绳进行安全检查的内容有（ABD）

A、钢丝绳磨损和腐蚀情况     B、钢丝绳断丝及变形报废情况

C、钢丝绳的强度             D、钢丝绳的固定端和连接处

80、钢丝绳具有的优点有（ABD）

A、强度高、能承受冲击载荷   B、挠性较好，使用灵活

C、刚性较大不易弯曲         D、成本较低

81、钢丝绳具有强度高、绕性好、自重轻、运行平稳，有极少突然断裂等优点。（A）

A、正确      B、错误

82、钢丝绳连接的方法有：（ABCD）

A、锥形套浇铸法      B、编结心形垫环固定法

C、绳卡连接法        D、铝合金套压缩法

83、钢丝绳麻芯烧环，钢丝退火发生蓝脆，在冲击载荷的作用下特别容易发生断绳坠钩坠物事故。（A）

A、正确       B、错误

84、钢丝绳磨损过快的原因有：（BCD）

A、超载使用     B、有脏物，缺润滑   C、滑轮或卷筒直径过小  D、绳槽尺寸与绳径不相匹配

85、钢丝绳润滑时特别注意不要漏过不易看到和不易接近的部位，比如平衡滑轮处。（A）

A、正确       B、错误

86、钢丝绳是起重机最重要的易损件。（A）                                A、正确       B、错误

87、钢丝绳损伤及破坏的主要原因有：（ABCD）

A、截面积减少    B、质量发生变化     C、变形    D、突然损坏

88、钢丝绳所受的张力与起吊重物的重量有关，而与重物上升的速度无关。（B）

A、正确      B、错误

89、钢丝绳许用拉力的近似计算公式：P=d2/10·(T)，其中d表示：（A）

A、钢丝绳直径，单位英分    B、钢丝绳直径，单位毫米

C、钢丝绳半径，单位英分    D、钢丝绳半径，单位毫米

90、钢丝绳严重的腐蚀还会引起钢丝绳弹性的降低。（A）

A、正确      B、错误

91、钢丝绳应保持良好的润滑状态，所用润滑剂应符合该绳的要求，并且不影响外观检查。润滑时应特别注意不易看到接近的部位，如平衡滑轮处的钢丝绳。（A）

A、正确      B、错误

92、钢丝绳应缓慢受力，不能受力过猛或产生剧烈振动，防止张力突然增大。（A）

A、正确      B、错误

93、钢丝绳用卡子连接时，绳卡间距不应小于钢丝绳直径的（C）倍。

A、2    B、4     C、6     D、8

94、钢丝绳有卡子连接时，卡子数目一般少于（A）个。

A、3      B、4     C、5

95、钢丝绳有卡子连接时，卡子数目一般不少于2个（B）                    A、正确     B、错误

96、钢丝绳在起升机构的滑轮与卷筒多次弯曲造成的弯曲疲劳是钢丝绳破坏的主要原因之一。（A）

A、正确     B、错误

97、钢丝绳在绕过卷筒和滑轮时主要受拉伸、弯曲、挤压、摩擦力。（A）

A、正确     B、错误

98、钢丝绳直径相对于公称直径减小（C）%或更多时，即使未发现断丝，该钢丝绳亦应报废。

A、2    B、4      C、7     D、10

99、根据钢丝的耐弯折次数，将钢丝韧性等级分为：（ABC）

A、特级   B、Ⅰ级       C、Ⅱ级

100、根据钢丝绳捻绕的次数分，不宜用作起重绳的是：（B）

A、单绕绳     B、双绕绳     C、三绕绳

101、根据钢丝绳捻绕的次数分，起重机上广泛采用：（B）

A、单绕绳     B、双绕绳     C、三绕绳

102、根据钢丝绳绕的方向分，顺、交、混，其中被广泛用作起重绳的是：（B）

A、顺绕绳     B、交绕绳     C、混绕绳

103、根据钢丝绳捻绕的方向分为：（ACD）

A、顺绕       B、平绕       C、混绕     D、交绕

104、根据规定，钢丝绳表面钢丝磨损或锈蚀量达（C）时，应报废。

A、7%   B、10%    C、40%

105、根据适用的场合不同，钢丝绳绳芯可分为：（BC）

A、尼龙芯    B、纤维芯    C、金属芯     D、有机芯

106、更换吊钩时，如难以采购到锻钩、也可以使用铸造吊钩代替用。（B）

A、正确     B、错误

107、环链被用于起重机械起升速度较高的场合。（B）                         A、正确     B、错误

108、机动的起重机械或受力较大的地方不得使用麻绳。（A）                   A、正确     B、错误

109、检查板钩时，存在表面裂纹的钩片必须及时更换。（A）                   A、正确     B、错误

110、交互捻钢丝绳是指（B）的纲丝绳。

A、股与绳的捻制方向相同    B、股与绳的捻制方向相反   C、相邻两股的捻制方向相反

111、交互捻钢丝绳因没有松散和扭转的趋势，故被广泛使用在起重机上。（A）

A、正确     B、错误

112、局部外层钢丝绳伸长呈“笼”形状时，只要断丝数没超标即可安全使用。（B）

A、正确     B、错误

113、卡环、吊钩、链条等在检查或使用中发现有裂纹时，应该（A）

A、报废更新   B、焊接后使用    C、降低载荷使用

114、卡环起连接作用，使用中无需考虑它的许用拉力。（B）                   A、正确     B、错误

115、开口度比原尺寸增加15%时是吊钩报废标准之一。（A）                   A、正确     B、错误

116、捆绑物件的钢丝绳在起吊时，钢丝绳与水平线的夹角越小，则起吊重物的能力就越大。（B）

A、正确     B、错误

117、两根等长钢丝绳吊装设备，其水平夹角越大，吊索受力越小。（A）

A、正确     B、错误

118、两根钢丝绳挂一钩起吊重物时，钢丝绳间的夹角一般（C）之间被认为是理想的。

A、30°—45°     B、45°—60°    C、60°—90°

119、麻绳的强度是同直径钢丝绳强度的（A）%。

A、10      B、20      C、30

120、麻绳一般包括下列几种（ABCD）

A、吕宋绳     B、白棕绳    C、混合绳      D、线麻绳

121、麻绳应根据断丝数的多少决定是否继续使用。（B）                       A、正确     B、错误

122、麻绳主要用于捆绑物体和吊装（A）kg以下的较轻物件。

A、500      B、1000     C、1500

123、麻绳主要用于捆绑物体和吊装500kg以下的较轻物件。（B）               A、正确     B、错误

124、麻芯或棉芯钢丝绳绳芯除能贮油润滑内部钢丝外，还能起到防锈作用。（A）

A、正确     B、错误

125、目前起重机上大多采用（A）钢丝绳                          A、6股    B、8股    C、18股

126、起吊废钢时，应尽量使起重电磁铁放平。（A）                          A、正确      B、错误

127、起吊钢板时，只要电磁铁起重能力足够，吸着面或板间允许有异物或间隙（B）

A、正确      B、错误

128、起重电磁铁成为唯一用于高温取物装置。（A）                          A、正确      B、错误

129、起重电磁铁的自身重量，均须包括在起重机的额定起重量内。（A）

A、正确      B、错误

130、起重电磁铁具有一定的延时性能，因此危险性不大。（B）                A、正确      B、错误

131、起重电磁铁壳体上，应有防止碰撞端子箱盖的保护措施。（A）

A、正确      B、错误

132、起重电磁铁链条最小破断载荷，应不小于链条承受最大载荷的：（C）

A、2倍      B、4倍     C、6倍

133、起重电磁铁吸吊生锈的钢材或夹层钢板属正常作业。（B）                A、正确      B、错误

134、起重电磁铁在吊运物件时，要特别注意其通行路线，不允许人在设备下面通过。（A）

A、正确      B、错误

135、起重吊装作业中的钢丝绳与吊垂线的夹角一般不大于：（C）

A、60°    B、65°     C、45°

136、起重钢丝绳的报废标准之一是每一节距内断丝数达到总丝数的10%。（B）

A、正确      B、错误

137、起重机的吊钩一般是用何种材料锻造而成的。（C）

A、铸铁    B、铸钢     C、低碳合金钢    D、高碳合金钢

138、起重机的起升机构的钢丝绳和捆绑绳都用单捻钢丝绳。（B）              A、正确      B、错误

139、起重机的起升机构的钢丝绳和捆绑绳都用双捻钢丝绳。（A）              A、正确      B、错误

140、起重机吊钩不可用铸钢制造，在检验中发现有轻微的裂纹时，不可施焊修复。（A）

A、正确      B、错误

141、起重机吊钩每年检验一次，并进行清洗润滑。（B）                      A、正确      B、错误

142、起重机工作完毕后，应将抓斗（C）

A、卸下      B、在空中一定高度       C、放在地面上

143、起重机上使用的钢丝绳，一般以（C）居多。

A、钢丝芯    B、石棉芯    C、棉、麻芯

144、起重机索具的安全检查包括（A）。

A、外部检查、使用正确性检查      B、性能试验和外部检查

C、验证检查和性能试验            D、型号、规格检查和使用正确性检查

145、起重机械规定不得使用：（A）

A、铸造吊钩    B、锻造吊钩    C、钢板铆接吊钩

146、起重作业用的单吊钩其危险断面有：（B）

A、2个     B、3个     C、4个

147、如果配用的滑轮直径过小，钢丝绳易损坏，但不会影响安全使用和使用寿命。（B）

A、正确     B、错误

148、石棉芯的钢丝绳不易燃，不能用于高温场合。（B）                       A、正确     B、错误

149、使用绳卡时，绳卡压板应放在钢丝绳绳头一边。（B）                     A、正确     B、错误

150、使用绳卡时，只需规格一致，而压板方向可任意放置（B）                A、正确     B、错误

151、使用一组钢丝绳绳卡时，至少要用二只绳卡。（B）                       A、正确     B、错误

152、使用抓斗转运货物时，工作区域内，不允许有人行走和停留。（A）         A、正确     B、错误

153、使用装置绳卡时，绳卡个数一般不应少于：（C）

A、一个     B、二个     C、三个

154、同向捻钢丝绳是指（A）的钢丝绳。

A、股与绳的捻制方向相同     B、股与绳的捻制方向相反

C、相邻两股的捻制方向相反

155、同向捻钢丝绳由于有不会松散和不易扭结的优点，所以在起重机中使用较广。（B）

A、正确     B、错误

156、为保证链条的使用安全，必须做到（ABCD）。

A、不超负荷使用       B、使用前经常检查链条焊接接触处，预防断裂与磨损

C、定期进行负荷试验   D、按链条报废标准进行报废更新

157、为防止吊钩意外脱钩，吊钩宜设有脱钩安全装置。（A）                  A、正确      B、错误

158、为防止自行脱钩，吊钩上应设有防止吊重意外脱钩的安全装置。（B）      A、正确      B、错误

159、为了安全起见，钢丝绳必需在卷筒上至少保留二圈以上。（A）            A、正确      B、错误

160、为使钢丝间接触应力小，磨损小，寿命长，现起重机上常采用钢丝绳为：（B）

A、点接触    B、线接触     C、面接触

161、无特殊要求的起重电磁铁，安全系数一般为（A）。

A、2     B、3     C、6

162、相同直径的钢丝绳，其许用拉力是一样的（B）                         A、正确      B、错误

163、卸扣的本体变形达原尺寸的10%，应予以报废。（A）                    A、正确      B、错误

164、卸扣的横销变形超过5%，应予以报废。（A）                           A、正确      B、错误

165、卸扣磨损达原尺寸的20%，应予以报废。（A）                          A、正确      B、错误

166、卸扣在安装使用时，受力点应在横销上。（A）                          A、正确      B、错误

167、严禁电磁吸盘在人和设备上方通过，要求作业范围半径（A）米以内，不准站人。

A、5      B、6       C、7

168、一般地说，起重机械常选用韧性一般的Ⅱ号钢丝绳。（B）                A、正确      B、错误

169、一般地说，起重机械常选用韧性指标较好的Ⅰ号钢丝绳（A）             A、正确      B、错误

170、一般认为，当钢丝绳内周的曲率半径大于6倍绳径以上时，起重能力不受影响。（A）

A、正确      B、错误

171、一般认为，当钢丝绳内周的曲率半径与绳径相等时，起重能力要降低50%。（A）

A、正确      B、错误

172、一般认为，当钢丝绳内周的曲率半径只有绳径的3倍时，其起重能力降至原起重能力的（C）

A、25%      B、50%      C、75%

173、一般认为，当钢丝绳内周的曲率半径只有绳径的3倍时，其起重能力降至原起重能力的75%。（A）

A、正确      B、错误

174、一般用两根钢丝绳起吊时，其两绳间夹角在（B）度。

A、30—60     B、60—90     C、0—120

175、一般主吊装用钢丝绳宜选用（B）钢丝绳。

A、顺绕编织     B、交绕编织     C、混绕编织     D、复合编织

176、因为钢丝绳有安全系数，所以可超负荷使用。（B）                     A、正确       B、错误

177、有机芯的钢丝绳不易燃，适宜用于高温场合。（B）                     A、正确       B、错误

178、在吊有载荷时，突然制动对钢丝绳来说有可能经受不住过大的短暂而急剧的冲击负荷而导致破断。（A）

A、正确       B、错误

179、在使用中吊挂和捆绑的钢丝绳安全系数不应小于：（C）

A、4     B、5     C、6

180、正常使用的钢丝绳，其直径不得减少7%。（A）                        A、正确       B、错误

181、抓斗闭合时，斗口接触处的间隙不得大于（C）。

A、2毫米    B、20毫米      C、3毫米

182、抓斗起重机的额定起重量包括抓斗自重在内。（A）                      A、正确      B、错误

183、抓斗式起重机的额定起重量应为抓斗自重与被抓取物料重量之和。（A）

A、正确      B、错误

184、抓斗是一种由机械或电动控制的自行取物装置，主要用于装卸散粒物料。（A）

A、正确      B、错误

185、抓斗在作业中，具有斗的升降和开闭两种动作。（A）                    A、正确      B、错误

186、抓斗张开后，斗口不平行差应不超过（B）

A、2毫米    B、20毫米     C、3毫米

187、抓斗中最为广泛使用的是：（B）

A、单索抓斗    B、双索抓斗    C、电动抓斗

1.4起重机械的安全装置

1、臂架式起重机应具有安全防护装置为（AD）

A、高度限制器、幅度指示器；         B、防吊臂后倾装置、回转定位装置；

C、倒退报警装置、电气设备防雨罩；   D、包括A、B、C

2、不装上升极限位置限制器的危害是卷筒可能过卷扬拉断钢丝绳，吊钩下坠能造成人身死亡。（A）

A、正确       B、错误

3、采用无轮缘的车轮，在其两侧不应装水平轮。（B）                      A、正确       B、错误

4、常闭式制动器在不通电时制动器是（B）的。

A、打开       B、闭合     C、不确定

5、常见起重机各机构的制动器形式是：（C）

A、盘式       B、带式      C、块式

6、超负荷限制器是在起重机超负荷时起保护作用。（A）

A、正确       B、错误

7、超负荷限制器是在起重机起升时超负荷起保护作用，这时起重机会（B）。

A、鸣铃       B、切断起升电源    C、指示灯亮

8、超载限制器的广泛使用能有效的防止（C）情况而引起的断绳事故。

A、斜吊     B、打倒车     C、超载

9、超载限制器主要用来防止起重量超过起重负载能力，以免钢丝绳断裂和起重设备损坏。（A）

A、正确     B、错误

10、车轮按轮缘形式可以分为：（BCD）

A、水平轮缘    B、无轮缘    C、单轮缘     D、双轮缘

11、车轮的轮缘如磨损量超过原厚度的（C）时，应更换。

A、30%     B、40%      C、50%

12、车轮轮缘的作用是：（BD）

A、降低轮压    B、导向     C、均匀轮压    D、防止脱轨

13、从工作安全出发，起重机的各工作机构都应采用常开式制动器。（B）

A、正确      B、错误

14、大车车轮多采用圆柱形（C）轮缘车轮。                           A、无     B、单     C、双

15、带式制动器背衬垫钢带的端部与固定部分的连接，应采用：（A）

A、铰接    B、螺栓连接    C、铆接

16、带式制动器背衬垫钢带的端部与固定部分的连接，应采用铰接。（A）

A、正确     B、错误

17、当吊钩的起升高度达到规定值时（C）切断电源起保护作用。

A、制动器    B、超负荷保护器    C、高度限制器

18、当两台相邻的起重机将要接触时，（A）先起作用。

A、运行限位器    B、缓冲器    C、栏杆

19、当载荷达到额定起重量的90%时，超载限制器应能发出（A）报警信号。

A、提示性     B、禁止性

20、吊运炽热金属或易燃易爆危险品的起升机构，其每一套驱动装置都应装设（B）制动器。

A、一套     B、二套     C、三套

21、调整主弹簧工作长度的目的是能获得合适的制动力矩。（A）                A、正确     B、错误

22、对制动器的要求有（ACD）。

A、安全、可靠、有足够的制动力矩；   B、结构复杂，动作简单；

C、上闸平稳、松闸迅速；             D、有足够的强度和刚度

23、防护罩是起重机上十分重要的安全附件，它能有效防止操作人员和检修人员被：（C）

A、击伤    B、擦伤    C、卷人

24、符合制动器报废标准的有：（AB）

A、裂纹    B、制动带或制动瓦块摩擦片厚度磨损达原厚度的50%    C、弹簧出现弹性变形

25、高度限制器可以限制吊钩与卷筒之间的最小距离。（A）                    A、正确     B、错误

26、规范要求，上升极限位置限制器必须保证当吊具起升到极限位置，能自动切断起升的动力源。（A）

A、正确     B、错误

27、过卷扬限制器（又称上升极限位置限制器）的功用是当吊钩升到上限极限位置时，它开始动作，切断电源，以确保安全。（A）                                              A、正确     B、错误

28、缓冲器是减速装置，用以保证起重机能较平稳地停车而不致产生猛烈的冲击。（B）

A、正确      B、错误

29、缓冲器是一种（B）装置。                                  A、加速    B、吸能     C、减速

30、缓冲器应具有吸收运动机构的能量并增加冲击的性能。（B）                A、正确     B、错误

31、经常处于合闸状态，当机构工作时利用外力的作用使之松闸，这种制动器称为：（A）

A、常闭式     B、常开式     C、闸瓦式

32、空载检查起升机构高度限制器好坏时，将吊钩升到规定的高度后，如能停止，说明高度限制器是好的，如能不能停止说明高度限制是坏的。（A）                               A、正确      B、错误

33、跨度以什么字母表示（C）                                  A、K     B、L         C、S

34、块式制动器按工作状态可分常闭式和常开式两种。（A）

A、正确      B、错误

35、锚定装置是自动防滑装置的补充装置，一般应与其它防滑装置并用。（A）

A、正确      B、错误

36、起升机构、变幅机构的制动轮、轮缘厚度磨损达原厚度的（A）时，应报废。

A、40%     B、50%      C、60%

37、起升机构、变幅机构的制动轮、轮缘厚度磨损达原厚度的40%应报废。（A）

A、正确     B、错误

38、起升机构、变幅机构的制动器，可以是常开式的。（B）                    A、正确     B、错误

39、起重机参数中幅度是指：（C）

A、小车轨道中心线之间的距离     B、起重机运行轨道轴线之间的水平距离

C、吊具垂直中心线至回转中心线之间的水平距离

40、起重机车轮按其踏面形状分为：（AB）

A、圆柱式    B、圆锥式    C、鼓式     D、凹式

41、起重机车轮上轮缘的作用是（C）

A、降低轮压    B、均匀轮压     C、导向与防出轨

42、起重机车轮直径大小主要根据（B）来确定。

A、吊物载荷量    B、轮压    C、导向与防出轨

43、起重机的工作幅度为（A）

A、吊钩中心的垂线与回转中心线之间的水平距离   B、吊钩中心的垂线与后桥中心线之间的距离

C、吊钩中心的垂线与后支腿中心线之间的距离

44、起重机的工作级别是起重机的（AB）来划分的。

A、利用等级     B、额定状态      C、额定起重量

45、起重机的核心机构是（A）

A、起升机构    B、行走机构     C、控制机构

46、起重机的核心机构是起重机的操作机构。（B）                         A、正确        B、错误

47、起重机的起升高度是指（C）。

A、臂端部距起重机支撑地面的距离     B、钩下平面距起重支撑地面的距离

C、吊钩升至最高位置（高度限位器所限制的位置）吊钩钩口中心距起重机支撑地面的距离

48、起重机的起升和变幅机构必须装设的制动器是：（C）

A、闸瓦式     B、常开式     C、常闭式

49、起重机的起升机构、变幅机构的制动器，必须是（B）制动器。

A、常开式     B、常闭式

50、起重机额定起重量仅指起重机正常作业时允许起吊的最大重量。（B）

A、正确       B、错误

51、起重机额定起重量越大，工作级别越高。（B）                          A、正确       B、错误

52、起重机卷筒上出现裂纹可继续使用。（B）                              A、正确       B、错误

53、起重机起升机构制动器必须能可靠地制动住1.1倍的载荷。（B）

A、正确       B、错误

54、起重机上采用的有（ABCD）缓冲器。

A、橡胶       B、聚氨脂     C、弹簧      D、液压

55、起重机上采用的制动器，按其构造形式分为：（ABD）

A、块式       B、带式       C、圆柱式     D、圆锥式

56、起重机上常用卷筒表面通常切出螺旋槽是为了：（ACD）

A、增加钢丝绳的接触面积  B、可减轻卷筒重量  C、保证钢丝绳排列整齐  D、防止相邻钢丝绳互相摩擦

57、起重机上的车轮支承装置大体分为：（CD）

A、长轴式    B、短轴式    C、定轴式    D、转轴式

58、起重机上使用较多的是（B）联轴器。

A、万向    B、齿轮    C、十字

59、起重机上外露的、有伤人可能的转动零件，如开式齿轮、联轴器、传动轴、链轮、链条、传动带、皮带轮等。均应装设（B）                             A、防雨罩     B、防护罩    C、隔离栏

60、起重机司机与取物装置铅垂中心线之间的距离叫幅度。（B）            A、正确       B、错误

61、起重机械分类中归于臂架型起重机的为（ACD）

A、塔式起重机     B、门式起重机     C、桅杆起重机    D、流动式起重机

62、起重机械用滑轮制造方式为（D）

A、铸造     B、MC尼龙     C、焊接     D、（A、B、C）均可采用

63、起重机械中的钢丝绳应视为一种不易损件。（B）                         A、正确     B、错误

64、起重机要经常检查紧急停止开关的停机效果。（A）                       A、正确     B、错误

65、起重机运行轨道的终点设置的终点档架，习惯上称：（B）

A、锚定    B、止挡     C、扫轨板

66、起重机运行轨道终点挡架的高度比起重机大车缓冲器的高度应：（C）

A、大于      B、小于     C、相适应

67、起重机在额定负荷下运行时，当制动器发生制动作用后，在惯性的作用下，还会继续运动一段距离，这段距离叫：（C）

A、工作行程      B、安全行程     C、制动行程

68、起重机制动器的摩擦片与制动轮的接触面积不应小于70%（A）           A、正确       B、错误

69、起重机制动器的制动带磨损超过原厚度的（B）时，应更换。

A、40%     B、50%     C、60%

70、上升极限位置限制器的作用是：（A）

A、防止起重吊钩过卷扬     B、防止作业人员歪拉斜吊   C、防止重物过载

71、上升极限位置限制器规定在额定速度下，吊钩离极限位置不小于（C）处应停止上升动作。

A、50毫米      B、80毫米     C、100毫米

72、使用千斤顶时，可以加长手柄和多人加压。（B）                         A、正确      B、错误

73、数字载荷控制仪超载保护，当调节到额定起重量的（C）时，就能自动切断电源。

A、90%     B、100%    C、110%

74、数字载荷控制仪超载保护，当调节为额定起重量的（A）时，应有警示报警。

A、90%     B、100%    C、110%

75、为保证电磁铁对衔铁有足够的吸力，应调整：（A）

A、电磁铁冲程      B、主弹簧工作长度    C、制动瓦块与制动轮的间隙

76、为防止起重机被大风吹动或刮倒而安装的安全装置是（B）。

A、制动装置     B、夹轨器    C、安全开关

77、为了使制动器松闸时，左右制动瓦块与制动轮之间的间隙对称，应调整：（ C）

A、电磁铁冲程    B、主弹簧工作长度    C、制动瓦块与制动轮的间隙

78、下述取物装置和吊具的自重应包括在额定起重量中的为：（ABD）

A、夹钳    B、抓斗     C、吊钩     D、电磁吸盘

79、行程开关的检查方法和步骤有（BCD）

A、在吊机停电时进行检查；   B、在吊机有电时进行检查；

C、在吊机空载时进行检查；   D、先开启限位开关，然后开机检查

80、行程限位器的组成为：（AD）

A、安全尺     B、螺杆    C、卷筒齿轮     D、限位开关

81、行走在轨道上的起重机车轮，都应装：（C）

A、防护罩    B、车轮涂油器    C、扫轨板

82、压板螺栓应有防松装置。（A）                                         A、正确      B、错误

83、一般来说，工作级别不同，安全系数就不同，报废标准也不同。（A）

A、正确      B、错误

84、运行极限位置限制器由安全尺与（B）所组成。

A、紧急开关    B、限位开关    C、闸刀开关

85、运行极限位置限制器由什么与行程开关组成：（B）

A、缓冲器     B、安全尺     C、锚定

86、在紧急情况下，能切断起重机总控制电源的装置是（C）。

A、安全开关    B、连锁开关    C、紧急开关

87、只有在车轮两侧有水平导向滚轮时才采用（C）车轮。

A、单轮缘    B、双轮缘    C、无轮缘

88、制动块摩擦衬垫磨损量达原衬垫厚度的（D）%，应报废。

A、20     B、30     C、40     D、50

89、制动轮（B）有油污时，摩擦系数减小导致制动力矩下降。

A、转轴    B、表面     C、侧面

90、制动轮表面磨损达1.5—2mm时必须更换。（B）                           A、正确     B、错误

91、制动轮的温度，一般不应高于环境温度的：（B）

A、100℃       B、120℃       C、200℃

92、制动轮发热，摩擦片很快磨损并烧焦的原因有（AB）。

A、制动轮工作表面粗糙；B、闸瓦与制动轮间隙不均匀或间隙过小；C、摩擦片太厚；D、主弹簧过紧

93、制动轮摩擦面应接触均匀，不得有影响制动性能的缺陷和油污。（A）

A、正确       B、错误

94、制动轮温度过高，制动瓦块冒烟主要是由于安装调整不当而引起的。（A）

A、正确       B、错误

95、制动轮温度检查时，可通过手摸，有无烧焦作出判断。（B）

A、正确       B、错误

96、制动轮直径磨损到原直径小（C）时，应重新加工恢复原来的表面硬度才能使用。

A、1—2毫米     B、2—3毫米    C、3—4毫米

97、制动器打不开的原因是：（ BCD）

A、主弹簧损坏     B、电磁线圈烧坏    C、活动关节卡住     D、油液使用不当

98、制动器的（C）磨损严重，制动时铆钉与制动轮接触，不仅降低制动力矩而且划伤制动轮表面，应及时更换。                                     A、制动轮    B、弹簧    C、瓦衬

99、制动器的（C）疲劳、材料老化或产生裂纹、无弹力，将导致制动力矩减小。

A、制动轮    B、瓦衬    C、弹簧

100、制动器的作用有（ABD）。

A、使机构减速，并停止运动         B、阻止已停止的机构在外力的作用下发生运动

C、阻止电机运转                   D、控制运动速度

101、制动器摩擦片与制动轮的实际接触面积，不应小于理论接触面积的（B）%。

A、80     B、70     C、60

102、制动器刹不住的原因是：（ABCD）

A、闸瓦过度磨损     B、杠杆的绞链关节被卡住

C、制动轮上有油污   D、锁紧螺母松动

103、制动器刹车不灵，应清除摩擦衬带油污及调整制动间隙，更换弹簧。（A）

A、正确     B、错误

104、制动器失效的主要原因是：（BCD）

A、制动带间隙过小    B、制动带磨损    C、弹簧失效    D、带上有油

105、制动器在调整主要内容有（ACD）方面。

A、调整工作行程     B、调整材料强度     C、调整制动力矩    D、调整间隙

106、制动行程距离太大时，会使吊物吊不准，有可能发生事故。（A）

A、正确      B、错误

107、（B）是起重机的核心机构。

A、运行机构      B、起升机构     C、司机室     D、操纵台

108、额定起重量是指起重机能吊起物体重量的大小。（B）                    A、正确      B、错误

109、紧急开关的作用是在紧急情况下能迅速切断电源。（A）                  A、正确      B、错误

110、起升高度是指起重机吊具最高和最低工作位置之间的垂直距离。（B）

A、正确      B、错误

111、起重机参数中，大车、小车、起升速度的名义值单位是：（C）

A、转/分      B、米/秘     C、米/分

112、起重机参数中起升高度以（B）字母表示。

A、S     B、H     C、A

113、起重机的额定起重量在任何一类型起重机中是一个不变的定值。（B）

A、正确   B、错误

114、起重机工作级别是按额定起重量和载荷状态划分的。（B）                A、正确      B、错误

115、起重机工作级别是表明起重机工作繁重程度的参数。（A）                A、正确      B、错误

116、起重机械的参数，是起重机械工作性能的指标，也是设计的依据。（A）

A、正确     B、错误

117、起重机械的基本参数除额定起重量外还有：（ABCD）。

A、起升高度     B、跨度、轨距    C、工作速度     D、幅度

118、起重机械是一种以间歇作业方式对物料进行起升，下降和水平移动的搬运机械。（A）

A、正确     B、错误

119、起重机整机工作级别等级划分为：（C）

A、A0—A7     B、A1—A7      C、A1—A8

120、起重机整机工作级别符号为：（B）                                A、S     B、A     C、Gn

1.5信   号

1、手势信号有通用手势信号、专用手势和船用手势信号三种。（B）

A、正确     B、错误

2、指挥信号有手势信号、旗语信号和音响信号三种。（A）                     A、正确     B、错误

3、（B）指具有特殊的起升、变幅、回转机构的起重机单独使用的指挥信号。

A、通用手势信号    B、专用手势信号    C、音响信号

4、“两小臂水平置于胸前，五指自然伸开，手心朝下，同时水平挥向两侧。”这种手势信号表示（C）。

A、吊钩上升    B、吊钩下降    C、紧急停止     D、工作结束

5、“小臂向侧上方伸直，五指自然伸开，以腕部为轴转动”，这种手势信号表示（A）

A、吊钩上升    B、紧急停止    C、工作结束

6、GB5082—85《起重吊运指挥信号》分类为：（BCD）

A、指示信号     B、手势信号    C、旗语信号     D、音响信号

7、当指挥人员不能同时看清司机和负载时，必须增设中间指挥人员以便逐级传递信号。（A）

A、正确       B、错误

8、当指挥人员所发信号违反标准的规定时，司机无权拒绝执行。（B）         A、正确       B、错误

9、对“紧急停止”信号，不论任何人发出，都应立即执行。（A）             A、正确       B、错误

10、各种类型的起重机的作业中普遍使用的指挥手势，称为通用手势信号。（A）

A、正确       B、错误

11、起重操作应按指挥信号进行，对紧急停车信号，不论任何人发出，都应立即执行。（A）

A、正确       B、错误

12、起重机“前进”或“后退”，“前进”表示指起重机离开指挥人员；“后退”指起重机向指挥人员开来。（B）

A、正确       B、错误

13、起重机“前进”或“后退”，下列说法正确的是（AD）。

A、“前进”指起重机向指挥人员开来    B、“后退”指起重机向指挥人员开来

C、“前进”指起重机离开指挥人员      D、“后退”指起重机离开指挥人员

14、起重机司机使用的“音响信号”有：（ABC）。

A、明白     B、重复    C、注意     D、预备

15、起重机司机应当熟悉起重指挥信号，并与指挥人员密切配合。（A）       A、正确     B、错误

16、起重指挥人员采用旗语指挥时，右手持（B）

A、红旗     B、绿旗     C、指挥棒

17、起重指挥使用的指挥旗颜色一般为（A）

A、红、绿色    B、红、蓝色    C、黄、绿色

18、司机必须服从指挥，只能在得到现场指挥人员的指挥信号后，方能开车。（A）

A、正确     B、错误

19、司机使用音响信号表示“注意”时，用（C）。

A、一短声    B、二短声    C、一长声

20、司机应了解和掌握各种起重机指挥信号涵义。（A）                       A、正确      B、错误

21、司机在工作中只以服从专门指挥人员发出的指挥信号，对其他人发出的紧急停车信号，可以拒绝服从。（B）

A、正确     B、错误

22、通用手势信号规定：小臂向侧前上方伸直，五指自然伸开，高于肩部，以腕部为轴转动表示（D）。

A、要主钩    B、要副钩    C、吊钩下降    D、吊钩上升

23、我国起重吊运指挥信号的国标号是GB5082—85。（A）                    A、正确      B、错误

24、下列属于通用手势信号的有：（ABD）

A、吊钩上升    B、工作结束     C、起重机前进    D、要主钩

25、下列属于专用手势信号的有：（BD）。

A、预备     B、升臂    C、吊钩微微上升    D、翻转

26、音响信号中，“紧急停止”信号用口哨（C）。

A、断续的长声    B、急促的短声     C、急促的长声

27、音响信号中，“下降”信号用口哨二短声。（B）                         A、正确       B、错误

28、在吊运过程中，司机只服从指挥人员发出的“紧急停止”信号。（B）

A、正确      B、错误

29、在高层建筑、大型吊装等指挥作业或距离较远的情况下，为了增加起重机司机对指挥信号的视觉范围，指挥人员应采用（B）进行指挥。

A、手势信号     B、旗语信号      C、音响信号

30、指挥旗面幅规格为400×500mm。（A）                                A、正确       B、错误

31、指挥人员应佩戴鲜明的标志，如标有“指挥”字样的臂章、特殊颜色的安全帽、工作服等。（A）

A、正确       B、错误

32、指挥信号不明确，起重机司机可以不起吊。（A）                       A、正确        B、错误

33、“吊钩上升”的通用手势信号是：右手小臂向侧上方伸直，五指自然伸开，低于肩部，以腕部为轴摆动。（B）                                                          A、正确       B、错误

34、“吊钩水平微微移动”的通用手势信号是：小臂向侧上方自然伸出，五指并拢手心朝外，朝负载应运行的方向，重复做缓缓的水平移动。（A）                              A、正确       B、错误

35、“吊钩水平移动”的通用手势信号是：小臂向侧上方伸直，五指并拢手心朝外，朝负载运行的方向，向下挥动到与肩相平的位置。（A）                                    A、正确      B、错误

36、“吊钩微微上升”的通用手势信号是：小臂伸向侧前上方，手心朝上高于肩部，以脘部为轴，重复转动手掌。（B）                                                      A、正确       B、错误

37、“吊钩微微下降”的通用手势信号是：手臂伸向侧前下方，与身体夹角约为50°，手心朝下，以腕部为轴，重复转动手掌。（B）                                          A、正确       B、错误

38、“翻转”的专用手势信号是：一小臂向前曲起，手心朝上。另一只手小臂向前伸出，手心朝下，双手同时进行。（B）                                                    A、摆动       B、翻转

39、“工作结束”的通用手势信号是：双手握拳，在额定胶交叉。（B）         A、正确      B、错误

40、“降臂”的专用手势信号是：单手手臂向一侧水平伸直，拇指朝下，余指握拢，小臂向（A）摆动。

A、下        B、上

41、“紧急停止”的通用手势信号是：两小臂水平置于胸前，五指伸开，手心朝下，同时水平挥向两侧。（A）

A、正确      B、错误

42、“履带起重起回转”的专用手势信号是：一只小臂水平前伸，五指自然伸出不动。另一只手小臂在胸前做水平重复（B）                                                 A、转动      B、摆动

43、“起重机后退”的专用手势信号是：双小臂向上曲起，五指并拢，手心朝向（B），做前后运动。

A、自己      B、起重机

44、“起重机前进”的专用手势信号是：双手臂先向前伸，小臂曲起，五指并拢，手心对着（A），做前后运动。                                                             A、自己     B、起重机

45、“前、后、左、右”在指挥语言中，均以（A）所在位置为基准。

A、司机     B、指挥人员

46、“伸臂”的专用手势信号是：两手分别握拳，拳心（A），拇指分别指向两侧，做相斥运动。

A、朝上     B、朝下

47、“升”臂的专用手势信号是：单手手臂向一侧水平伸直，拇指朝（B），余指握拢，小臂向上摆动。

A、上       B、下

48、“释放”的专用手势信号是：两小臂分别置于侧前方，手心朝（A），两臂分别向两侧摆动。

A、外      B、内

49、“缩臂”的专用手势信号是：两手分手别握拳，拳心（B），拇指对指，做相向运动。

A、朝上    B、朝下

50、“微微降臂”的专用手势信号是：一只小臂置于胸前一侧，五指伸开，手心（A），保持不动。另一只手的拇指对着前手手心，余指握拢，做上下移动。                    A、朝上       B、朝下

51、“微微升臂”的专用手势信号是：一只小臂置于胸前一侧，五指伸开，手心朝下，保持不动。另一只手的拇指对着前手（A），余指握拢，做上下移动。                    A、手心      B、手背

52、“微微转臂”的专用手势信号是：一只小臂向前平伸，手心自然朝向（B）。另一只手的拇指指前只手的手心，余指握拢做转动。                                        A、外侧       B、内侧

53、“要副钩”的通用手势信号是：一只手握拳，小臂向上不动，另一只伸出，手心轻触前只手的肘关节。（A）

A、正确     B、错误

54、“要主钩”的通用手势信号是：单手自然握拳，置于头上，轻触头顶。（A）

A、正确     B、错误

55、“预备”（注意）的通用手势是右手臂伸直置于头上方，手背朝前，保持不动（B）

A、正确     B、错误

56、“指示降落方位”的通用手势信号是：单手五指伸直，指出负载应降落的位置。（A）

A、正确      B、错误

57、“抓取”（吸取）的专用手势信号是：两小臂分别置于侧前方，手心相对，由两侧向（A）摆动。

A、中间      B、外

58、“转臂”的专用手势信号是：手臂水平伸直，指向应转臂的方向，拇指伸出，余指握拢，以腕部为轴。（B）                                                            A、摆动       B、转动

59、当两台或两台以上起重机同时在距离较近的工作区域内工作时，司机发出的信号应（A）。

A、使用的音响信号的音调应有明显区别；  B、使用的音响信号应采用统一的音调；

C、工作性质相同的可以采用同一音调；    D、不需要专门改变音调；

60、当两台或两台以上起重机同时在距离较近的工作区域内工作时，指挥人员应（C）。

A、和指挥单台起重一样；     B、使用的音响信号应采用统一的音调；

C、要配合手势或旗语指挥

61、当指挥人员不能同时看到起重司机和负载时，应站在负载一侧并增设中间指挥人员传递信号。（B）

A、正确      B、错误

62、当指挥人员跟随负载运行指挥时，应随时指挥地面人员避开负载。（B）

A、正确      B、错误

63、当指挥人员所发出信号违反有关标准规定时，司机有权拒绝执行。（A）

A、正确      B、错误

64、当指挥员不能同时看见起重机司机和负载时，应站到能看见（A）的一侧，并增设中间指挥人员传递信号。                                                    A、起重机司机        B、负载

65、国家标准GB5082—1985《起重吊运指挥信号》（B）于矿井提升设备，载人电梯设备。

A、也适用      B、不适用

66、国家标准GB5082—1985《起重吊动指挥信号》适用于桥式、门式、流动式等各类起重机、也适用矿井提升设备，载人电梯设备。（B）                                  A、正确         B、错误

67、起重吊运指挥信号中，专用手势信号共（A）种。                     A、14           B、16

68、起重机“后退”是指起重机（A）指挥人员。                         A、离开         B、靠近

69、起重机“后退”是指起重机向指挥人员开来。（B）                    A、正确         B、错误

70、起重机“前进”是指起重机（B）开来。                           A、司机       B、指挥人员

71、起重机“前进”是指起重机离开指挥人员。（B）                       A、正确        B、错误

72、起重机司机对任何人发出的（B）信号，都必须服从，立即停车。

A、指挥       B、紧急停车

73、司机必须听从指挥人员指挥，当指挥信号不明时，司机应发出“重复”信号询问，明确意图后，方可开车。（A）                                                      A、正确         B、错误

74、司机必须掌握标准规定的通用手势信号、（C）并与指挥人员密切配合。

A、所有旗语信号   B、所有专用手势信号      C、有关的各种指挥信号

75、司机使用的音响信号（C）表示“注意”。

A、一短声●    B、二短声●●     C、长声___     D、三短声●●●

76、司机使用的音响信号（A）表示明白，服从指挥。

A、一短声●     B、二短声●●    C、长声___     D、三短声●●●

77、司机使用的音响信号（B）表示重复，请求重新发出信号。

A、一短声●     B、二短声●●    C、长声___     D、三短声●●●

78、通用手势信号是指各种类型的起重机在起重吊运中普遍适用的指挥手势。（A）

A、正确       B、错误

79、通用手势信号适用于指挥矿井提升设备的吊运。（B）                   A、正确        B、错误

80、通用手势信号总共有十三种手势信号。（B）                           A、正确        B、错误

81、同时用两台起重机吊运同一负载时，指挥人员应（B），以确保同步吊运。

A、分别用旗语、手语指挥不同的起重机械；   B、双手分别指挥各台起重机

C、双手分别指挥每台起重机                 D、增加一人

82、音响信号是指挥信号的（B）。

A、主要信号；    B、一种辅助信号；    C、必须采用的信号；

83、用通用手势信号表示“微动范围”应当是：双小臂曲起，伸向一侧，五指伸直，手心相对，其间距与负载所要移动的距离接近。（A）                                     A、正确        B、错误

84、用通用手信号表示“停止”应当是：右手小臂水平置于胸前，五指伸开，手心朝上，水平挥向一侧。（B）

A、正确        B、错误

85、在同时指挥臂杆和吊钩时，指挥人员必须分别用（C）

A、右手指挥臂杆；     B、左手指挥吊钩；      C、右手指挥吊钩

86、在同时指挥臂杆和吊钩时，指挥人员用旗语指挥时应（C）。

A、右手持红旗指挥臂杆；    B、左手持绿旗指挥吊钩；    C、右手持绿旗指挥吊钩

87、指挥旗的面幅应为（B）。

A、300×400；    B、400×500；    C、450×550；    D、500×550

88、指挥旗的旗杆长度就为（C）cm

A、400；     B、450      C、500      D、550

89、指挥旗的旗杆直径就为（D）cm。

A、10        B、15       C、20       D、25

90、指挥旗的颜色为（B）色。                                 A、黑；      B、红、绿   C、蓝

91、指挥旗应采用不易退色、不易产生褶皱的材料。（A）                  A、正确       B、错误

92、指挥人员（A）干涉起重机司机对手柄或旋钮的选择。                 A、不能       B、可以

93、指挥人员（A）载荷的重量计算和索具吊具的正确选择。               A、应负责     B、不负责

94、指挥人员必须经安全技术培训，经特种设备安全监督管理部门考核合格，并发经安全技术操作证后，方可从事指挥。（A）                                              A、正确       B、错误

95、指挥人员不负责吊具、索具的正确选择和使用。（B）                  A、正确       B、错误

96、指挥人员不负责载荷重量的计算。（B）                              A、正确       B、错误

97、指挥人员不能同时看清司机和负载时，必须增设（C）。

A、无线电联系通讯；  B、旗语指挥；  C、中间指挥人员以便逐级传递信号；  D、登高设备

98、指挥人员对起重机械要求微微移动时，可根据需要，重复给出信号。（A）

A、正确     B、错误

99、指挥人员发出“工作结束”的信号后（B）向司机发出任何指挥信号。

A、还可     B、不再

100、指挥人员发出“预备”信号时，要目视司机，司机接到信号在开始工作前，应回答“明白”信号。当指挥人员接到回答信号后，方可进行指挥。（A）                     A、正确      B、错误

101、指挥人员发出的指挥信号必须清晰、准确。（A）                       A、正确      B、错误

102、指挥人员负责对可能出现的事故采取必要的防范措施。（A）

A、正确      B、错误

103、指挥人员使用的旗语信号均以指挥旗（D）表示吊钩、臂杆和机械位移的运动方向。

A、手心    B、旗面      C、旗杆      D、旗头

104、指挥人员使用的手势信号均以本人的手心、手指及（C）表示吊钩、臂杆和机械位移的运动方向。

A、前额    B、头部     C、手臂

105、指挥人员所佩带手套的手心与手背要（B）。

A、要采用同一颜色；   B、要易于辨别；    C、无关紧要；    D、外形要相似

106、指挥人员应参与起重机司机对手柄或旋钮的选择。（B）                 A、正确      B、错误

107、指挥人员应根据标准的信号要求与起重机司机进行联系。（A）           A、正确      B、错误

108、指挥人员应佩戴鲜明的标志和与司索人员相同颜色的安全帽。（B）

A、正确     B、错误

109、指挥人员应熟知GB6067—1985《起重机械安全规程》和LD48—1993《起重机械吊具与索具安全规程》。（A）                                                       A、正确       B、错误

110、指挥人员应有鲜明的标志，以示区别，但不采用（D）方式。

A、标有“指挥”字样的臂章；B、特殊颜色的安全帽；C、特殊颜色的工作服；D、特殊颜色的鞋子

111、指挥人员应与被吊物体保持（B）距离。                                A、一定     B、安全

112、指挥人员用“起重吊运指挥语言”指挥时，应讲普通话。（A）             A、正确     B、错误

113、指挥人员在发出“工作结束”的手语或旗语时，要目视司机，同时可发出“停止”音响信号后，才可离开岗位。（B）                                                   A、正确     B、错误

114、指挥人员在发出“紧急停止”音响时，可与（C）手势或旗语相配合。

A、停止     B、工作结束       C、紧急停止     D、停止升臂

115、指挥人员在发出“上升”音响时，可分别与吊钩上升、升臂、伸臂及（C）手势或旗语相配合。

A、工作结束；    B、停止升臂     C、抓取

116、指挥人员在发出吊钩或负载下降信号时，应有保护负载降落地点的人身设备安全的措施。（A）

A、正确     B、错误

117、指挥人员在发出要主钩、（B）的手势或旗语时，要目视司机，同时可发出预备的“音响”信号。

A、上升；   B、要副钩；   C、工作结束

118、指挥人员在雨、雪天气指挥露天起重机作业时，应先擦拭、清除雨雪后方可进行正常的起吊作业。（B）

A、正确     B、错误

119、指挥人员站在高处指挥时，应严格遵守高处作业安全要求。（A）

A、正确     B、错误

120、指挥术语中的“前、后、左、右”是以（B）所在位置为基准。

A、起重机；   B、司机；    C、指挥人员；   D、被吊物

121、指挥术语中的“前进”与“后退”是依（D）作为参照物的。

A、起重机；   B、被吊物；  C、司机；      D、指挥人员

122、指挥术语中的空钩或有载荷的吊钩，但（D）说法是错误的。

A、吊环；    B、电磁吸盘；    C、抓斗；    D、仅指吊钩

123、指挥术语中音响符号“___”表示的是（A）

A、表示大于一秒的长声符号；  B、表示小于一秒的短声符号；

C、表示停顿的符号；          D、表示上升符号

124、指挥术语中音响符号“●”表示的是（B）

A、表示大于一秒的长声符号；    B、表示小于一秒的短声符号；

C、表示停顿的符号；            D、表示上升的符号

125、指挥术语中音响符号“○”表示的是（C）。

A、表示大于一秒的长声符号；    B、表示小于一秒的短声符号；

C、表示停顿的符号；            D、表示上升的符号

126、指挥术语中音响信号断续短声“●○●○●○●”表示的是（C）。

A、上升；    B、下降；     C、微动；    D、紧急停止

127、指挥术语中音响信号急促长声“___”表示的是（D）。

A、上升；    B、下降；     C、微动；    D、紧急停止

128、指挥术语中音响信号两短声“●●”表示的是（D）。

A、表示大于一秒的长声符号；    B、表示小于一秒的短声符号；

C、表示停顿的符号；            D、表示上升的符号

129、指挥术语中音响信号三短声“●●●”表示的是（B）。

A、上升    B、下降     C、微动     D、紧急停止

130、指挥信号标准中的指挥信号不能满足需要时，使用单位可根据具体情况适当增补。（A）

A、正确    B、错误

131、制定起重机吊运指挥信号标准的目的是保证吊运安全、防止事故发生、（C）。

A、提高工作效率    B、应对安全检查     C、适应科学管理

132、专用手势是指具有特殊的起升、变幅、回转机构的起重机（A）使用的指挥手势。

A、单独    B、联合

133、专用手势信号是指具有特殊的起升、变幅、回转机构的起重机单独使用的指挥手势。（A）

A、正确    B、错误

134、专用手势信号适用于指挥载人电梯设备的吊运。（B）

A、正确    B、错误

第二部分  起重机司机作业的管理与操作

2.1公共部分

1、“十不吊”制度中要求：（ACD）

A、超载不吊    B、易燃易爆危险品不吊   C、锐角、刃角未垫好不吊  D、违章指挥不吊

2、被带翻的物件自行倾倒时，要逆势开动起升机构提钩，并控制其下降速度，落钩时要使吊钩保持垂直。（B）

A、正确    B、错误

3、被兜翻的物件在重力矩倾翻的同时，应使吊钩以最慢的速度下降速度落钩，以求平稳。（B）

A、正确    B、错误

4、被游翻的物件在重力矩作用下倾倒的同时，大车或小车应向回迅速开动，用以调整车体的位置。（A）

A、正确    B、错误

5、不得利用起升限位器做起升停车使用。（A）                           A、正确      B、错误

6、操作人员在作业前必须对（ABCD）以及构件重量和分布情况进行全面了解。

A、现场工作环境     B、行驶道路    C、架空电线    D、建筑物

7、操作中不允许把各限位开关，当作停止按钮来切断电源。（A）           A、正确       B、错误

8、长距离的重载下降，禁止采用（C）方式下降。

A、快速   B、慢速    C、反接制动

9、常见的物体翻身种类有：（ABCD）。

A、兜翻   B、带翻    C、游翻    D、空中翻

10、带翻操作的斜拉是正常的操作，只要斜拉的角度不太大是允许的。（A）

A、正确    B、错误

11、带翻操作实际是利用运行机构的（B）进行翻身物体。

A、惯性    B、斜拉操作    C、加速

12、当舱口盖或栏杆打开时，主电路才能送电。（B）                      A、正确       B、错误

13、当吊物放置地面后，要马上落绳脱钩。（B）                          A、正确       B、错误

14、当吊物需要通过地面人员所站位置的上空时，应发出信号后，才能通过。（B）

A、正确    B、错误

15、当轨道上已有一台起重机作业时，又增加一台，它的安全尺和限位开关在安装时应与原来那台同方位，保证限位可靠。（B）                                              A、正确       B、错误

16、电动起重机吊钩空载时能启动，而吊钩重载时不能启动说明起升机构（B）。

A、损坏     B、超负荷    C、电机损坏

17、电动起重机起升机构超负荷限制器短接和超负荷限制器失灵作用是相同的。（B）

A、正确     B、错误

18、电动起重机起升机构吊钩在超负荷时能启动，说明（B）。

A、传动能力过强    B、超负荷限制器损坏   C、电机选择过大

19、电动起重机起升机构吊钩在超负荷时能启动并完成起吊，说明起重机不会有危险。（B）

A、正确     B、错误

20、电气方面造成起升机构制动器突然失灵，应立即（C）。

A、发出紧急信号    B、拉下闸刀电源开关   C、拉下紧急开关

21、吊起的重物落地时，起重机应采用（B）                      A、快速落地        B、慢速落地

22、吊起吊物的高度，一般应高出最高障碍物（A）米为宜。

A、0.5     B、1     C、1.5

23、吊物越重、起车越快，吊钩摇摆得越严重。（B）                         A、正确      B、错误

24、吊运氧气瓶、乙炔瓶等压力容器和危险品时，必须有安全措施。（A）

A、正确    B、错误

25、动载荷试验目的：是验证起重机各机构和制动器性能的准确性、可靠性。（A）

A、正确    B、错误

26、动载试验按（B）倍额定载荷加载。                              A、1     B、1.1     C、1.25

27、兜翻操作适用于一些怕碰撞的物件。（B）                               A、正确      B、错误

28、兜翻操作中，当物件在重力倾翻力矩作用下自行翻转时，应将手柄扳至：（C）

A、零位   B、上升第一档    C、下降第一档

29、对司机操纵起重机的基本要求是在操作中应做到稳、准、快、安全、合理。（A）

A、正确    B、错误

30、对于一些不怕碰撞的盘形、扁形的工件翻转时，宜采用（B）的操作方法。

A、兜翻    B、游翻    C、带翻

31、翻身物体前应先了解被翻物体的：（ABCD）。

A、重量    B、形状    C、结构特点    D、性质

32、工作完毕后，所有控制器手柄应回零位。（A）                           A、正确      B、错误

33、机油压力过低的故障原因是：（B）

A、机油粘度大   B、机油变稀     C、气温太低

34、减速器油量要：（C）                                       A、充足    B、少量     C、适中

35、检查起升机构高度限制器好坏时，必须在空载情况下进行。（A）

A、正确    B、错误

36、检查起重机车轮时，发现车轮有裂纹应更换新的。（A）                    A、正确     B、错误

37、检修吊笼平时不常使用，因此其焊接质量可靠性可比司机室要求低。（B）

A、正确    B、错误

38、交接班时，交班司机应将值班中出现的问题详细介绍给接班司机，但不需要共同检查起重机。（B）

A、正确    B、错误

39、交接班时，接班的司机应进行空载运行检查，特别是（BCD）等是否安全可靠。

A、凸轮开关  B、限位开关   C、紧急开关    D、行程开关

40、静载荷试验时，应将小车停放在跨度中间位置。（A）                      A、正确     B、错误

41、静载荷试验主要检查（ABCD）等内容。

A、制动性能  B、有无裂纹    C、有否永久变形    D、连接处是否松动或损坏

42、可以在有载荷的情况下调整起升机的制动器。（B）                       A、正确      B、错误

43、两台起重机起吊一个物体时，司机应（CD）

A、可根据自己操纵情况选择方法    B、最慢速工作

C、严格服从指挥                  D、按事前制定的方案吊装

44、露天起重机如遇（A）级风以上，就应停止工作。

A、六     B、七      C、八

45、每次吊运前，应把钩头调整到被吊物件重心的铅垂线上。（A）

A、正确    B、错误

46、起吊载荷达到起重机额定起重量（B）及以上时，应先将重物吊离地50—200mm，检查起重机制动器，稳定性、重物、绑扎确认无误方可起吊。              A、80%……     B、90%      C、100%

47、起升操作时，为达到额定速度，扳档手柄应快速扳到高速档。（B）

A、正确     B、错误

48、起升高度较高的起重机，应有防止钢丝绳和吊具旋转的装置或措施。（A）

A、正确     B、错误

49、起升机构安全检查时应检查（BCD）。

A、电机    B、高度限制器   C、超负荷保护器    D、滑轮、钢丝绳、卷筒损坏情况

50、起升机构操作可分为：（ABC）

A、轻载起升  B、中载起升   C、重载起升    D、超载起升

51、起升机构的吊钩上滑轮直径比卷筒直径小，所以钢丝绳在滑轮处的损坏就小。（B）

A、正确     B、错误

52、起升机构的卷筒直径越小对钢丝绳的损坏就越大。（A）                 A、正确        B、错误

53、起升机构钢丝绳所吊货物离地面越近，在吊机变幅、旋转停止时货物摆动量（A）。

A、增大     B、减少

54、起升机构和变幅机构，不得使用编结接长的钢丝绳。（A）               A、正确        B、错误

55、起升机构可以用高度限制器停机。（B）                               A、正确        B、错误

56、起升机构应采用常闭式制动器。（A）                                 A、正确        B、错误

57、起升机构制动能力应为额定起重量的几倍：（A）

A、1.25      B、1.1     C、1

58、起升机构制动器的制动轮轮缘厚度磨损超过（B）。应更换。

A、25%      B、40%      C、50%

59、起升机构制动器是采用常开式。（B）                                 A、正确        B、错误

60、起升机构制动行程距离太大时，起重机就不能正常工作，而且极易发生事故。（A）

A、正确     B、错误

61、起升机构中有（ABCD）等。

A、电机     B、传动装置    C、卷绕系统    D、取物装置

62、起重臂下降时制动器内发出隆隆声原因是：（B）

A、制动器磨损   B、制动带间隙过小    C、制动带上有油

63、起重操作“十不吊”的规定，下列表述正确的有：（ACD）。

A、工作捆绑、吊挂不牢不吊    B、司索工未戴好安全帽不吊

C、吊索具达到报废标准或安全装置失灵不吊    D、重物棱角处与吊绳间未加垫衬不吊

64、起重操作“十不吊”的规定，下列表述正确的有：（ABC）。

A、指挥信号不明或乱指挥不吊     B、物体重量不清或超负荷不吊

C、斜拉物体不吊                 D、危险品不吊

65、起重操作“十不吊”的规定，下列表述正确的有：（ABD）。

A、重物站人或浮置物不吊       B、工作场地昏暗不吊

C、体积大的物体不吊           D、工件埋在地下不吊

66、起重机（B），吊钩不准吊挂吊具、吊物等。

A、工作开始前     B、工作完毕后     C、工作过程中

67、起重机操作安全的关键是：（B）

A、起重机的维护保养     B、起升机构的操作规范     C、行走机构的操作

68、起重机操作室和机房应有泡沫灭火机。（B）                             A、正确      B、错误

69、起重机的保养分为：（ACD）

A、日常保养    B、重点保养    C、一级保养     D、二级保养

70、起重机的超载使用是造成断钩、断绳重要原因之一，应按规范规定，设置超载限制器，并认真调整，经常检查。（A）                                                     A、正确      B、错误

71、起重机的电气设备运行操作必须严格按规程进行，送电源的顺序为（A）。

A、先送隔离开关，后送负荷开关           B、先送负荷开关，后送隔离开关

C、隔离开关、负荷开关的送电不分前后。

72、起重机吊运中起升高度的控制有时还需要根据（B）。

A、高度限位    B、司机的目测能力    C、起升速度

73、起重机动载试验载荷是额定载荷的（C）。

A、125%    B、120%    C、110%

74、起重机二级保养应每（B）月一次。

A、三个     B、六个     C、十二个

75、起重机工作时，物件捆缚不牢，不得起吊。（A）                         A、正确      B、错误

76、起重机工作完毕后，所有（A）应回零位。

A、控制手柄    B、起升机构    C、大车     D、小车

77、起重机轨道以及起重机上任何一点的接地电阻均不得大于（B）Ω

A、10    B、4     C、15

78、起重机检修保养工作制度，通常执行（ABD）原则。

A、计划性    B、预防性     C、完整性     D、预见性

79、起重机检修电器设备时，只有电工才允许带电作业。（B）                  A、正确       错误

80、起重机开机开不出的原因可能是（ABCD）等。

A、超载   B、无电或熔断器烧坏  C、紧急开关、安全开关未合上    D、控制器手柄未放到零位

81、起重机起动转速低的故障原因是：（A）。

A、蓄电池电量不足     B、油路有气     C、气门间隙过小

82、起重机使用的纲丝绳，其（ABD）应符合该型起重机使用说明书的要求。

A、结构型式    B、规格    C、钢度     D、强度

83、起重机司机应该对所操作的起重机做好（AB）等工作。

A、调整     B、润滑      C、清洗      D、修理

84、起重机无人指挥作业、夜间照明不足，司机可根据情况处理。（B）

A、正确     B、错误

85、起重机一级保养应每（A）月一次。

A、一个     B、三个      C、六个

86、起重机照明的安全电压必须在（B）伏以下。

A、24        B、36       C、220

87、起重机作业中，如电源中断，应将所有手柄拨到零挡。（A）

A、正确       B、错误

88、起重机作业中电气设备发生火灾时（ABD）灭火。

A、应立即切断电源   B、用1211灭火器  C、泡沫灭火器    D、用二氧化碳灭火器

89、起重设备定期检查的内容除了有经常性检查的内容外，还应有（ABC）等。

A、主要零件和部件的磨损和损坏情况；    B、指示装置的可靠性；

C、动力系统和控制器；                  D、设备的技术资料是否齐全；

90、起重设备经常性检查的内容有（ACD）等。

A、所有安全、防护装置；            B、指示装置的可靠性；

C、制动器性能及零件的磨损情况；    D、钢丝绳磨损及尾端的固定情况；

91、起重重物时，如果手柄推到第二档，仍不能起吊，除了电气故障外，很可能是：（B）

A、停电    B、超载     C、机械故障

92、起重作业具有较大的技术性，作业过程中机械化程度高，一般不会发生人员伤亡事故。（B）

A、正确      B、错误

93、起重作业具有较大的技术性，作业过程中有很大的复杂性与灵活性，稍有差错，就可能产生事故。（A）

A、正确      B、错误

94、起重作业中，可以用大直径的钢丝绳凑合捆扎较小的构件，不可用小直径钢丝绳捆扎大物件进行吊装。（A）

A、正确      B、错误

95、确保物件安全、顺利翻转的关键是：（AD）。

A、正确估计物体的重量及重心位置     B、司机熟练的操作技能

C、合理的物体尺寸、形状             D、正确选择悬挂吊点

96、司机不得提出大拆、大修、任意改动组件、部件的位置或工作程序等要求。（A）

A、正确      B、错误

97、司机动车前必须（B）                                   A、送电     B、鸣铃     C、检修

98、司机动车前起吊前必须：（C）                            A、通电     B、检修     C、鸣铃

99、司机和有关人员对起重机进行检查、保养时，应切断控制电源并挂上（B）。

A、信号灯    B、禁示标牌    C、红白旗

100、司机交接班时，应交清设备的故障情况。（A）                          A、正确      B、错误

101、司机可依靠限位开关来控制机构的停机。（B）                          A、正确      B、错误

102、司机室外无走台，司机室门应：（BC）

A、往外开    B、往里开   C、用移门      D、任意开

103、司机应能根据起吊货物的重量不等、运行路线长短及速度不同的工作情况，合适地调整各机构的制动器，使其安全可靠的运行。（B）                                   A、正确       B、错误

104、停车前，当吊物向前摆动时，立即以（A）档瞬动跟车1—2次，来稳钩。

A、低速      B、中速     C、高速

105、停车稳钩时，当吊物向前摆动时，应立即以低速档瞬动跟车1—2次。（A）

A、正确      B、错误

106、为实现平稳起吊，操作中应：（BCD）

A、避免用长挂绳   B、禁止快速推档   C、行走机构逐渐加速    D、禁止突然启动

107、稳钩操作时，吊钩摆幅小，跟车距离应：（B）

A、大     B、小     C、不稳定

108、稳钩操作时，跟车速度：（B）

A、不宜太快      B、不宜太慢    C、较难确定

109、稳钩操作是在吊钩游摆到幅度最大而尚未回摇摆的瞬间，也就是游摆方向的力达到最大值时，把车跟向吊钩摇摆的方向。（A）                                         A、正确       B、错误

110、无下降限位器的葫芦式起重机，在吊钩处于最低位置时，卷筒上的钢丝绳必须保证有不少于（A）圈的安全圈数。                                                  A、2     B、5      C、10

111、物体空中翻要求：（ACD）。

A、合理地选择方案   B、两台起重机互相配合   C、正确地选择吊点   D、熟练地掌握操作技能

112、下班时应将起重机（ABC）等。

A、停放在安全区     B、操作手柄拨回零档     C、关掉总电源    D、调整制动器

113、下降操作时，应将手柄扳到第一档，先以最慢的速度下降。（B）

A、正确      B、错误

114、斜吊斜拉重物会增大工作负荷，重物发生摆动，对钢丝绳和滑轮有不良影响，也易酿成事故。（A）

A、正确      B、错误

115、用于空翻物件的起重机，应具有主、副两套起升机构。（A）              A、正确      B、错误

116、有轨起重机行车前必须清除轨道沟、轨道面与电缆槽及其附件影响行车的一切障碍物。（A）

A、正确      B、错误

117、有轨起重机行车前必须松开锚定装置或夹轨器等装置。（A）              A、正确      B、错误

118、原地稳钩跟车到（A），再向回跟车。

A、最大摆幅    B、最大摆幅的一半   C、1/4最大摆幅

119、在带翻拉紧钢丝绳成一定角度后，不允许起升卷扬。（A）               A、正确       B、错误

120、在起吊载荷达到额定起重量的（C）及以上时，严禁同时进行两种及以上动作。

A、80%     B、85%      C、90%

121、只有动载试验时，才允许同时开动主、副钩，平时不允许同时开动。（B）

A、正确      B、错误

122、重要或精密的部件大多采用（C）的方法，翻身物体。

A、游翻      B、带翻      C、空中翻

123、重载长距离下降操作时，为使载荷迅速停住，可采用反击制动方式。（B）

A、正确      B、错误

124、重载提升到位后，应将手柄逐档扳回零位，并在第（B）档位不能停留。

A、一      B、二      C、三

125、重载下降操作，不能将手柄放在下降方向（A）档。

A、第一      B、第二       C、最慢

126、重载下降操作，应将手柄推到下降（C）档。

A、第一      B、第二        C、最慢

127、重载下降时，应将手柄快速推到最后一档，当被吊物达到应停位置时，应迅速将手柄由最后一档扳回零位，中间不要停顿。（A）                                      A、正确      B、错误

128、作业中，应按规定发出信号（如鸣铃等）的情况有：（ABCD）。

A、起重机启动后即将开动前      B、起重机在吊运过程中设备发生故障时

C、在起升、落下吊物时          D、吊物在吊运中接近地面工作人员时

129、起重机司机必须做到“四懂”为：（ABCD）

A、懂原理     B、懂构造     C、懂工艺流程      D、懂性能

130、起重机司机应遵守起重作业“十不吊”规定。（A）

A、正确       B、错误

131、（C）是指起重机每日作业前，运转中及作业后，为及时发现隐患，保持良好的工况进行的检查和预防性保养。                                A、定期保养     B、二级保养      C、例行保养

132、必须把起吊物品提升到安全高度，一般从地面到物品低底端（D）米，才能作水平运动。

A、1      B、2       C、4      D、0.5

133、闭合主电源前，应使所有的控制器手柄置于零位。（A）                  A、正确      B、错误

134、操纵电磁吸盘或抓斗起重机时，禁止任何人员在移动吊物下面工作或通过。（A）

A、正确      B、错误

135、操纵电磁吸盘或抓斗起重机时，应划出危险区并立警示牌，以引起人们重视。（A）

A、正确      B、错误

136、当某些参数达到预定值时，能自动动作，从而使电路发生变化的电器称为：（A）

A、继电器    B、接触器     C、熔断器

137、当要求电动机容量大，操作频率高，有较好的调整，点动性能应选用：（C）

A、换向开关    B、凸轮控制器     C、主令控制器

138、电气保护箱主要有（ABCD）等组成。

A、空气开关    B、过电流继电器     C、接触器    D、熔断器

139、吊钩不在物品（B）上方，不准起吊。                                  A、表面     B、重心

140、吊钩摇摆一般有两个力引起，一是横向水平力，另一个是垂直方向力。（B）

A、正确      B、错误

141、吊起的重物禁止作冲击式落地。（A）                                  A、正确      B、错误

142、吊物在吊运中接近地面工作人员时应发出警告信号。（A）                A、正确      B、错误

143、吊装施工必须有安全技术措施否则不得进行吊装作业。（A）              A、正确      B、错误

144、兜翻操作时必须将钢丝绳挂在物件侧面的中部。（B）                    A、正确      B、错误

145、对起重机作全面检查，在确认不影响工作的情况下，方可推合保护柜总刀闸。（A）

A、正确      B、错误

146、符合起重操作“十不吊”规定的有（ABC）。

A、工作场地昏暗不吊  B、工件埋在地下不吊  C、工件捆绑、吊挂不牢不吊  D、司索工未戴好安全帽不吊

147、符合起重操作“十不吊”规定的有（BCD）。

A、司索工未戴好安全帽不吊   B、工件埋在地下不吊

C、工件捆绑、吊挂不牢不吊   D、起重机械安全装置失灵不吊

148、符合起重操作“十不吊”规定的有：（ABC）。

A、指挥信号不明不吊    B、超负荷不吊    C、斜拉物体不吊   D、有闲杂人员不吊

149、工作中严禁用手直接校正已被重物张紧的吊索。（A）                    A、正确      B、错误

150、合上操作台主开关前，所有控制器应在零位。（A）                      A、正确      B、错误

151、接班司机应该提前10分钟到现场对机械检查，并作好记录。（A）         A、正确      B、错误

152、接受吊装任务前，必须编制起重吊装技术方案。（A）                    A、正确      B、错误

153、进行危险品装卸作业时，禁止随身携带打火机。（A）                    A、正确      B、错误

154、卷扬钢丝绳不正确地缠绕在卷筒或滑轮上，如果没有金属园棒或杆件进行调整，可用手去挪动。（B）

A、正确      B、错误

155、控制吊运速度，做到“两头块，中间慢”。 （B）                       A、正确      B、错误

156、利用电磁原理或工作原理来延迟触头闭合或断开的自动控制电器为（A）继电器。

A、时间    B、过电流    C、热

157、两人以上从事起重作业，必须有一人任起重指挥（A）。                  A、正确      B、错误

158、零位保护是防止控制器手柄不在零位时，切断电源后重新送电，使电动机运转而发生事故。（A）

A、正确      B、错误

159、露天工作的起重机工作完毕后，（D）应采取措施固定牢靠，以防被大风吹跑。

A、吊钩    B、起升机构    C、重物      D、大车、小车

160、每班第一次吊物时，应将重物吊离地面（D）m，然后下降以检查起升制动器工作的可靠性。

A、2.0      B、1.5     C、1.0     D、0.5

161、每次吊运熔化金属和每班吊运满载负荷时必须要试车。（A）             A、正确       B、错误

162、起吊物件与地面或其它物品相联接，只要物件不超重，就可以起吊。（B）

A、正确      B、错误

163、起升钢丝绳磨损过快，应检修滑轮是否转动及轴承是否损坏，钢丝绳尺寸规格是否与设计值相符，以及钢丝绳是否缺油。（A）                                         A、正确       B、错误

164、起重吊装专用工具，如发现损伤性缺陷，必须采取合理修复措施，否则不准使用。（A）

A、正确      B、错误

165、起重高处作业需要上下垂直作业时，必须设置专用（B）或其他隔离措施。

A、警示牌    B、防护棚     C、红线警戒

166、起重机的起升，变幅机构不得使用编结接长的钢丝绳。（A）             A、正确       B、错误

167、起重机的整体电路是由（BCD）部分组成。

A、交流电路    B、照明电路    C、主电路     D、控制电路

168、起重机吊运货物应使吊物沿吊运安全通道移动。（A）                  A、正确        B、错误

169、起重机吊运货物在人头上方通过或停留时应发出警告信号。（A）

A、正确      B、错误

170、起重机各机构的使用寿命，在很大程度上取决于经常而且正确的润滑。（A）

A、正确      B、错误

171、起重机开车前，无人接近起重时，不需鸣铃或报警。（B）              A、正确        B、错误

172、起重机起吊重物时，一定要进行试吊，试吊高度不应大于1.5米。（B）

A、正确      B、错误

173、起重机起动前应发出警告信号。（A）                               A、正确         B、错误

174、起重机司机的工作是与起重指挥人员、捆扎挂钩人员密切配合下进行的。（A）

A、正确      B、错误

175、起重机司机工作结后，将所有手柄置于零位，即可离开起重机。（B）

A、正确      B、错误

176、起重机司机在操作过程中，除了要加强自我保护外，更应该想到国家财产和他人的生命安全。（A）

A、正确      B、错误

177、起重机应在有载荷的情况下调整起升、变幅机构的制动器。（B）

A、正确      B、错误

178、起重机允许用限位器作为断电停车手段。（B）                          A、正确      B、错误

179、起重机在吊运过程中设备发生故障时应发出警告信号。（A）              A、正确      B、错误

180、起重机在满载时，操作上可同时做两种机械的动作。（B）

A、正确      B、错误

181、起重设备的定期检查应根据工作繁重、环境恶劣程度确定检查周期，但不得少每（C）一次。

A、月    B、季     C、年

182、起重设备的经常性检查应根据工作繁重、环境恶劣程度确定检查周期，但不得少于每（A）

A、月     B、季    C、年

183、起重作业前，必须认真穿戴好个人防护用品。（A）                       A、正确     B、错误

184、起重作业要提高生产效率、降低劳动强度、保证安全，指挥司索就必须掌握（BCD）和组织作业人员四个要素。

A、领导现场指挥    B、了解工作环境    C、了解工作物    D、配备工具设备

185、起重作业中，轻度超负荷暂时看不出问题，所以是提高生产效益的一种好方法。（B）

A、正确      B、错误

186、起重作业中，使用平衡梁可以提高吊装高度。（A）                    A、正确        B、错误

187、热继电器能起到电动机的过载保护作用。（A）                        A、正确        B、错误

188、任何情况下吊臂下方不得有人，但吊物可从人的上方通过。（B）        A、正确        B、错误

189、上升极限位置限位器失效时，司机应靠经验准确操作。（B）            A、正确        B、错误

190、设备应捆绑稳固，主要承力点（B）设备重心，以防倾倒。             A、低于        B、高于

191、失压保护是在停电（电压为零）或电路电压过低的情况下，主电路自动脱离电源。（A）

A、正确      B、错误

192、司机操作中发现故障，只要小心操作，交班时交清即可。（B）

A、正确      B、错误

193、司机和有关人员进行检查保养时，应切断（C），挂上警示标牌。

A、高压电源   B、照明电源     C、控制电源

194、司机每天工作前，应进行负荷试吊，检验起升制动器的可靠性。（A）

A、正确      B、错误

195、司机实行（B）小时一巡回检查制。                                A、1     B、2      C、4

196、司机要严格遵守交接班制度，作好交接班工作。（A）                   A、正确       B、错误

197、歪拉斜吊不仅容易造成超负荷吊运，而且使物件在吊起后摆动不稳，容易造成钢丝绳脱出卷筒槽。（A）

A、正确       B、错误

198、为了工作方便，吊具重载时也可以载人。（B）                         A、正确       B、错误

199、为确保物件在翻转过程中的安全，起重机司机应：（ACD）。

A、正确估计物件的重量和重心位置     B、反复使用小车制动

C、正确选择吊点和捆绑位置           D、时刻控制被翻物件

200、为消除吊钩的摇摆，操作人员应注意观察，一般摆幅大，跟车距离就（B）。

A、小      B、大

201、维护保养工作是机修人员的事，与起重机司机无关。（B）                A、正确      B、错误

202、稳钩操作是在吊钩游摆到最大幅度而尚未向回摇摆的瞬间，把车跟向吊钩摇摆的（A）。

A、同        B、反

203、物件翻转是起重机司机经常碰到的一种作业，常见的有：（ABCD）。

A、兜翻    B、游翻     C、带翻     D、空中翻

204、斜吊物件时，在重力的（A）分力作用下产生物件与吊钩的运动，因而产生吊钩的游摆。

A、水平    B、纵向

205、一般情况下，可以用两台或两台以上的起重机同时起吊一个重物。（A）

A、正确    B、错误

206、应该在有载荷的情况下调整起重机起升、变幅机构的制动器。（B）

A、正确    B、错误

207、有主、副两套起升机构的起重机，应同时使用两套机构进行作业。（B）

A、正确    B、错误

208、在操作时，遇到突发事故，司机一定要保持头脑清醒、镇静操作，切不可惊慌失措。（A）

A、正确    B、错误

209、在打反车时，电动机将产生强烈的机械冲击，甚至发生损坏事故，所以在一般情况下不允许。（A）

A、正确    B、错误

210、在电路中如果发生短路或严重过载时，需要迅速切断电源，担负这一任务的是时间继电器。（B）

A、正确    B、错误

211、在化工区内从事起重作业，必须遵守化工区内的其它各项安全规定：（A）

A、正确    B、错误

212、在紧急情况时，司机应立即打反车制动。（B）                           A、正确     B、错误

213、在通道上吊重运行时，重物应高出地面最高设备0.5米。（A）

A、正确    B、错误

214、在旋转起重机工作地带，人员应站在起重机动臂旋转范围之外。（A）

A、正确    B、错误

215、造成制动器失灵的主要原因有：（AB）

A、机械损坏    B、电气故障     C、操作不当    D、长期未使用

216、正常操作中，严禁反接制动。（A）                                    A、正确      B、错误

217、正确选定工作级别很重要，否则会出现工作寿命短，电动机经常烧坏等后果。（A）

A、正确      B、错误

218、只要有指挥人员，才可吊拨埋在地下或冻结在地面、设备上的物件。（B）

A、正确      B、错误

219、只有一套制动器的起重机不能吊运熔化金属。（A）                      A、正确      B、错误

220、重物起吊前，首先要试吊，试吊高度在（C）m以下，待确认无危险后再起吊。

A、2      B、1.5       C、0.5

2.2作业项目

2.2.1轻小型起重设备司机

1、（C）既能省力，又能改变力的方向                        A、定滑轮   B、动滑轮    C、滑轮组

2、（B）可以省力，而不能改变力的方向。                    A、定滑轮   B、动滑轮    C、滑轮组

3、2吨以上手拉葫芦只能由一个人拉动手拉链。（B）                          A、正确     B、错误

4、GB6067—85《起重机械安全规程》规定，卷筒出现（A）时，应报废。

A、裂纹     B、磨损     C、开焊      D、锈蚀

5、GB6067—85《起重机械安全规程》规定，卷筒筒壁磨损原厚度的（C）%时，应报废。

A、10      B、15     C、20     D、25

6、按滑轮组的作用分类，滑轮组可分为增速滑轮组和省力滑轮组。（A）

A、正确    B、错误

7、单联滑轮组的倍率等于滑轮组中支持吊重的钢丝绳的分支数的一半。（B）

A、正确    B、错误

8、当滑轮轮槽壁厚磨损达原壁厚（B）即可报废。

A、10%    B、20%      C、30%       D、40%

9、当卷扬机的牵引力一定时，滑轮组的动滑轮数越多，起重能力越小。（B）

A、正确    B、错误

10、导向滑车能改变钢丝绳受力方向或改变被牵引物的运动方向。（A）

A、正确    B、错误

11、地锚的水平分力是依靠（A）来承担的。

A、回填土的重力    B、锚桩     C、土壤的耐压力

12、地锚拖拉绳与水平夹角一般以30°为宜。（A）                           A、正确      B、错误

13、电动单梁起重机的控制方式通常有（ABD）几种。

A、地面电缆按盒控制    B、司机室控制    C、电脑控制    D、遥控

14、电动葫芦的起升高度是（C）。

A、3—5米    B、5—10米     C、5—20米

15、电动葫芦的优点是：结构简单、自重较轻，缺点是起重量不能太大。（A）

A、正确      B、错误

16、电动葫芦是用来升降重物和沿着主梁上翼运行的设备。（B）

A、正确      B、错误

17、定滑车在起重作业中（B）省力作用。                                  A、有        B、没有

18、定滑车在起重作业中不起省力作用。（A）                               A、正确      B、错误

19、定滑车在起重作业中一般只起省力和承重作用。（B）                     A、正确      B、错误

20、定滑轮和动滑轮一样，都可以省力。（B）                               A、正确      B、错误

21、定滑轮一般装在小车架中间。由于上面有防护罩，不易观察，检查时应留意定滑轮是否转动灵活，轮缘是否有破损。（A）                                                A、正确       B、错误

22、动滑车门数越多，起升钢丝绳的牵引力就越（A）。                      A、小         B、大

23、动滑车门数越多起升钢丝绳的牵引力就越大。（B）                      A、正确       B、错误

24、动滑车在起重作业中只起（A）和承重的作用。                         A、省力       B、变向

25、对于永久性固定的地锚和承载力大而土质又不好的情况，可采用（C）。

A、无档木地锚     B、有档木地锚      C、混凝土地锚

26、多台卷扬机共同吊重物时，要统一指挥，同步操作。（A）                A、正确       B、错误

27、符合滑轮报废标准的有：（ABCD）。

A、裂纹                                 B、轮槽不均匀磨损达3mm

C、轮槽壁厚磨损达原壁厚的20%            D、因磨损使轮槽底部直径减少量达钢丝绳直径的50%

28、钢丝绳绳端在卷筒上常用的固定方法有：（ABC）。

A、楔形块固定  B、螺钉压板固定在卷筒外表面  C、穿入卷筒内部特制的槽内，用螺栓和压板压紧

29、根据滑车组跑绳的拉力来配以卷扬设备。（A）                           A、正确      B、错误

30、滑车的滑轮槽壁磨损量达到原厚度的10%时应更换滑轮。（A）             A、正确     B、错误

31、滑车的滑轮槽底部因磨损减少量达到钢比重绳直径的35%时应更换滑轮。（B）

A、正确     B、错误

32、滑车的滑轮直径应大于钢丝绳直径的25倍。（B）                        A、正确      B、错误

33、滑车的轮轴磨损量达到直径的5%时应更换轮轴。（B）                    A、正确      B、错误

34、滑车组的滑轮槽壁磨损量达到原厚度的（A）应更换。                     A、5%        B、10%

35、滑车组的轮轴磨损量达到直径的（B）时应更换。                        A、5%        B、3%

36、滑车组跑绳的拉力和跑绳经过的导向滑轮个数无关。（B）                 A、正确      B、错误

37、滑车组使用前应根据实际起吊载荷和受力情况选用适当的滑车，严禁超载使用。（A）

A、正确     B、错误

38、滑轮不转动应检查滑轮轴和轴套之间的润滑情况。（A）                    A、正确     B、错误

39、滑轮槽磨损不均应重新安装或补焊。（B）                                A、正确     B、错误

40、滑轮出现裂纹或轮槽不均匀磨损达3mm时应予报废。（A）                 A、正确     B、错误

41、滑轮的名义直径是：（B）

A、滑轮外径    B、滑轮绳槽底部直径    C、滑轮轴扎直径

42、滑轮如有裂纹可焊补后继续使用。（B）                                  A、正确     B、错误

43、滑轮绳槽底部的直径与钢丝绳的直径相比应：（C）

A、等于     B、小于     C、稍大于

44、滑轮应有防止钢丝绳脱槽装置。（A）                                    A、正确     B、错误

45、滑轮罩与滑轮外缘的间距，应保证不碰的情况下（C）一些为好。

A、略大   B、任意    C、略小

46、滑轮直径越小，对钢丝绳寿命越有利。（B）                              A、正确     B、错误

47、滑轮组的倍率就是省力的倍数。（A）                                    A、正确     B、错误

48、滑轮组的倍率是指滑轮组省力的倍数或滑轮组减速的倍数。（A）            A、正确     B、错误

49、滑轮组作用可分为省力和增速两种，起重机常用的是增速滑轮组。（B）

A、正确    B、错误

50、环链手拉葫芦操作时，应先慢慢起升，待链条张紧，检查各部分后正式起吊。（A）

A、正确    B、错误

51、环链手拉葫芦拉链的人数可以任意确定。（B）                           A、正确      B、错误

52、环链主要被用于起重机械起升速度较高的场合。（B）                     A、正确      B、错误

53、检查滑轮的转动情况，以能用手使滑轮灵活转动为佳。（A）               A、正确      B、错误

54、金属滑轮出现下列情况之一时（ABD）应报废。

A、滑轮出现裂痕   B、轮槽不均匀，磨损达3mm时  C、滑轮直径过大   D、轮槽壁厚的20%

55、金属铸造的滑轮槽壁厚磨损达原壁厚的20%时应报废。（A）               A、正确      B、错误

56、金属铸造的滑轮轮槽不均匀磨损2mm即可报废。（B）                    A、正确      B、错误

57、金属铸造的滑轮绳槽的径向磨损不得超过绳径的50%（A）                A、正确      B、错误

58、金属铸造滑轮，轮槽壁厚磨损达原壁厚的（B）应予报废。

A、3%     B、20%      C、50%

59、金属铸造滑轮，轮槽不均匀磨损达（A）应予报废。

A、3毫米     B、3厘米    C、20毫米

60、金属铸造滑轮，轮槽不均匀磨损达到（D）mm，应报废。

A、2     B、4       C、6      D、3

61、举重器主要作用是（B）。                   A、运输物体      B、顶升物体       C、翻转物体

62、卷筒绳槽可分为：（AD）                    A、深槽    B、浅槽    C、特深槽     D、标准槽

63、卷筒臂厚磨损达原臂厚的（D）%应予报废。

A、5     B、10     C、15     D、20

64、卷筒上的钢丝绳工作时放出最多时，卷筒上的余留部分除固定绳尾的圈数，至少还应缠绕：（B）

A、1—2圈     B、2—3圈    C、5圈以上

65、卷筒上钢丝绳尾端的固定装置安全情况检查应（B）一次。

A、每日     B、每月      C、每年

66、卷筒上钢丝绳尾端的固定装置检查时，应检查每块压板是否同时压二根绳，不允许只压一根绳。（A）

A、正确     B、错误

67、卷筒绳槽磨损和跳槽时，应调整钢丝绳偏斜角。（A）                      A、正确     B、错误

68、卷筒筒壁磨损达原壁厚的（C）时，应予报废。               A、8%      B、10%      C、20%

69、卷筒筒壁磨损达原壁厚的10%时应予报废。（B）                          A、正确     B、错误

70、卷筒筒壁磨损达原壁厚的20%时应予报废。（A）                          A、正确     B、错误

71、卷筒轴平时检查不便，应在起重机（C）时检查。               A、小修   B、中修     C、大修

72、卷筒柱体上有裂纹时，必须报废。（A）                                  A、正确     B、错误

73、卷扬机常用的固定方法有：（ACD）

A、基础固定法   B、防滑法     C、平衡重法    D、地锚法

74、卷扬机工作中，严禁任何人跨越钢丝绳。（A）                            A、正确     B、错误

75、卷扬机应安装在平坦坚实的地方。（A）                                  A、正确     B、错误

76、卷扬机作业时，卷筒上钢丝绳余留圈数不得小于（C）圈。

A、5     B、4     C、3

77、能顶升离地面较低设备的千斤顶是（B）。

A、螺旋千斤顶    B、液压千斤顶    C、齿条千斤顶

78、起重吊装卷扬机必须采取卷筒下人头缠绳。（A）                          A、正确     B、错误

79、起重机滑轮因磨损使轮槽底部直径减少量达到钢丝绳直径多少应报废（A）。

A、50%     B、40%     C、20%      D、30%

80、起重机滑轮组定滑轮的作用是：（B）

A、省力    B、改变钢丝绳受力方向    C、改变吊钩速度

81、起重机滑轮组中动滑轮的作用是：（A）

A、省力    B、改变钢丝绳受力方向    C、平衡

82、千斤顶在使用前应进行无负荷试验。（A）                               A、正确      B、错误

83、轻小型起重设备因是简易起重工具，故不会发生重大安全生产事故。（B）

A、正确     B、C、错误

84、轻小型起重设备主要指（ABC）。

A、简易起重工具   B、卷扬机    C、桅杆和葫芦   D、电动葫芦桥式起重机

85、使用扒杆进行吊装作用时，吊装前应进行试吊，试吊应悬吊10min。（B）

A、正确      B、错误

86、使用千斤顶时，千斤顶就尽量垂直放置最大倾斜度不应大于10度。（B）

A、正确      B、错误

87、使用手拉葫芦时，操作者要站在与手链轮同一平面内拽动手拉链。（A）

A、正确     B、错误

88、使用手拉葫芦时，严禁将吊钩回扣到起重链条上起吊重物。（A）            A、正确     B、错误

89、双联滑轮组的倍率等于滑轮组中支持吊重的钢丝绳分支数。（B）            A、正确     B、错误

90、双联滑轮组的倍率等于支持吊重的纲丝绳分支数的一半。（A）              A、正确     B、错误

91、为增加卷扬机的稳定性，跑绳应从卷筒的上方绕人。（B）                  A、正确     B、错误

92、桅杆底部铺垫枕木是为了（C）。

A、缓冲    B、垫高    C、加大承压面积

93、下列符合地锚安全使用要求的有：（AB）。

A、不超载使用                         B、经常检查地锚是否松动及被拉出的危险

C、地锚拖拉绳与水平夹角大于60°

94、严禁将手拉葫芦的下吊钩回扣到起重链条上起吊重物。（A）                A、正确     B、错误

95、一个单轮动滑车能够节省（B）的起升拉力。                             A、两倍     B、一半

96、一个单轮动滑车能够节省一半的起升拉力。（A）                          A、正确     B、错误

97、用千斤顶顶升钢制物件时，顶部接触处不准衬垫木板。（B）                A、正确     B、错误

98、用现场建筑物当地锚时，不需进行载荷核算。（B）                        A、正确     B、错误

99、在使用多门滑车中的几门时，应按滑车门数和所使用门数的比例（A）起重量使用。

A、降低    B、提高

100、在使用多门滑车中的几门时，应按滑车门数和使用门数的比率降低起重量使用。（A）

A、正确    B、错误

101、（B）是钢丝绳由平衡轮两侧引出，分别通过一系列动、定滑轮，然后同时绕入卷筒的滑轮组形式。

A、单联滑轮组    B、双联滑轮组   C、三联滑轮组   D、多联滑轮组

102、顶升重物前，千斤顶必须（B）放置。                                 A、水平      B、垂直

103、定滑轮能改变力的方向，（B）省力。                        A、能     B、不能    C、不一定

104、独脚扒杆底部导向滑轮的（A）方向需设有固定扒杆底脚的缆风绳。

A、相反    B、相同

105、独脚扒杆一般顶部绑扎固定（A）要缆风绳及滑车组。                   A、4—6      B、3—5

106、卷扬机从卷筒中心线到第一个导向滑轮的距离，无槽卷筒应大于卷筒宽度（A）倍。

A、20     B、15

107、卷扬机的皮带和开式传动齿轮部分均需加防护罩。导向滑轮（B）用开口拉板式滑车。

A、可选    B、不准

108、卷扬机与第一导向轮对准，（A）于卷筒的中心轴线。                    A、垂直      B、平行

109、卷扬机与第一导向轮对准，二者间距离应不大于（A）倍光卷筒长度。

A、15    B、20

110、卷扬机在休息时，物件或吊笼应降至地面。物件提升后操作人员（A）离开卷扬机。

A、不得    B、允许

111、卷扬机作业前应检查卷扬机与地面固定情况，防护措施，电气线路、（A）装置和钢丝绳等全部合格后方可使用。                                                      A、制动      B、限位

112、木制扒杆一般起重量不应超过（A）t。                                A、10        B、15

113、人字扒杆底脚越宽，起重能力（B）                                   A、越大      B、越小

114、三角架扒杆架设灵活、稳定可靠，（B）缆风绳固定。                    A、必须有    B、不需

115、使用扒杆时，扒杆脚步必须绑扎牢固，可垫（B）底座。                 A、钢板      B、木板

116、使用电动葫芦起吊重物时，必须严格遵守起重司索人员安全操作规程，严禁斜拉、斜吊，物件捆绑应牢固可靠。（A）                                                  A、正确      B、错误

117、使用耳环作为物体的吊点时，（B）加保护性辅助吊点。                  A、不可      B、可以

118、使用环链手拉葫芦时，（B）将吊钩回扣到起重链条上起吊重物。

A、可以      B、严禁

119、使用环链手拉葫芦时，操作者应站在手链轮（A）平面内拉拽手链条。

A、同一      B、垂直

120、使用环链手拉葫芦时，操作者应站在手链轮（A）平面内拉拽手链条。

A、同一      B、垂直

121、使用环链手拉葫芦时，应按葫芦起重能力确定拉链人数，2t以上的葫芦应由（A）人合力拉链。

A、2         B、4

122、使用手拉葫芦时，严禁随意增加（B）人数                            A、工作      B、拉链

123、使用手拉葫芦时，遇有拉不动时，应增加拉链人数。（B）               A、正确      B、错误

124、使用手拉葫芦时应先反手链，将起重链倒松，使其有（A）的起重距离。

A、最大     B、最小

125、手动葫芦、卷扬机、梁式起重机属轻小型起重设备。（B）               A、正确      B、错误

126、手拉葫芦使用完毕后，应将葫芦上的油污擦净，防止生锈。严重腐蚀、断痕、裂纹及磨损的链条应按（A）报废标准予以更新。                                        A、链条      B、葫芦

2.2.2桥、门式起重机司机

1、“啃轨”对起重机安全运行的影响有：（ABD）。

A、降低车轮的使用寿命     B、磨损轨道    C、减少运行阻力   D、造成脱轨

2、JB/T4406《通用门式起重机》规定，A4—A6级桥式起重机，由额定起重量和小车自重在主梁跨中引起的垂直静挠度应不大于（B）。

A、S/700     B、S/800      C、S/100     D、S/1000

3、按功能而论，桥式起重机则是由金属结构、机械部分和（C）等三大部分组成。

A、起升机构    B、电动葫芦     C、电气部分     D、行走机构

4、当操作现场环境条件不允许操作者直接按动葫芦式起重机悬吊的手电门按钮时，应采取（C）操纵。

A、地面      B、操纵室     C、遥控器

5、当大车运行的制动行程距离过大时，会使刹车太猛造成冲击和吊物晃动，容易使桥架变形和部分零部件损坏。（B）                                                       A、正确       B、错误

6、当吊钩沿大车轨道方向来回摆动时，可启动（A）车来稳钩。

A、大       B、小      C、大、小

7、当吊钩沿小车轨道方向来回摆动时，可启动（B）车来稳钩。

A、大       B、小       C、大、小

8、当门式起重机跨度大于40米时，常做成两个柔性腿。（B）                A、正确       B、错误

9、当门式起重机跨度较小时，常做成两个刚性腿。（A）                     A、正确       B、错误

10、对双小车起重机进行静载试验时，两小车的主钩应（B）进行试吊。

A、分别    B、同时      C、任选一个

11、对运行机构操作的基本要求是做到“三稳”，即：（ABD）。

A、起车稳   B、运行稳     C、下降稳     D、停车稳

12、额定起重量小于等于（B）吨的桥式起重机，仅一套起升机构。

A、5     B、10      C、16

13、防爆吊钩桥式起重机，只是所用的整套电气设备具有防爆性能。（B）

A、正确    B、错误

14、工作完毕后应将吊钩升至接近上级限位置的高度，不准吊挂吊具、吊物等。（A）

A、正确    B、错误

15、工作完毕后应将起重小车停放跨中部位。（B）                           A、正确      B、错误

16、工作完毕后应将吸盘或抓斗升到接近上极限位置的高度。（B）             A、正确      B、错误

17、葫芦式起重机结构简单、操作方便，不存在安全事故隐患。（B）           A、正确      B、错误

18、进入桥式、门式起重机的门和由司机室登上桥架的舱口门，应设置联锁保护装置。（A）

A、正确    B、错误

19、进入桥式门式起重机的门和司机室登上桥架的舱口门，应设置（A）。

A、联锁保护装置    B、防护板     C、防护罩

20、进入司机室的通道口可不设联锁保护装置。（B）                         A、正确      B、错误

21、具有司机室操纵的电动单梁起重机，其运行速度较慢，启动比较平稳。（B）

A、正确    B、错误

22、具有主、副钩的起重量为20/5t，跨度为22m，工作级别为A4的单主梁单小车吊钩门式起重机的标记为（C）

A、起重机MDZ20/5—22A4    B、起重机MS  20/5—22A4   C、起重机MDG20/5—22A4

23、门式起重机的门架是由（ABCD）等几部分构成。

A、上部桥架    B、悬臂    C、支腿      D、下横梁

24、门式起重机是由（ABCD）等几大部分组成的。

A、桥架或门架    B、大车运行机构   C、起重小车    D、电气部分

25、门式起重机主要分为（ABCD）几种。

A、通用门式    B、造船门式     C、轨道集装箱门式     D、轮胎集装箱门式

26、目前国内常用的桥架结构形式是（A）结构。

A、箱形    B、箱形单主梁    C、四桁架式

27、目前葫芦式起重机的控制回路大多是采用低压电路（一般为36V或42V）。（A）

A、正确    B、错误

28、目前通用桥式起重机大车运行机构常采用（B）驱动方式。

A、集中    B、分别    C、混合

29、启动大、小车时，应逐渐减速，力求平稳。（B）                          A、正确     B、错误

30、起钩兜翻的同时，还要校正大、小车的位置。（A）                        A、正确     B、错误

31、起重机大车制动行程越短，对起重机工作和安全越有利。（B）

A、正确    B、错误

32、起重机到端点或两车相近时，通过什么使起重机运行开关动作（A）

A、安全尺   B、缓冲器    C、止档器

33、起重机工作完毕后，应将吊钩升至接近（C）的位置的高度。

A、工件      B、地面      C、上极限

34、起重机工作中，需蹬机时，蹬机人员要注意安全。（A）                   A、正确      B、错误

35、桥架类型起重机多用（A）卷筒。

A、单层绕    B、多层绕    C、螺旋绕

36、桥架歪斜运行、啃轨的原因有：（ABCD）。

A、轨道安装不符合要求     B、两主动轮直径误差过大

C、主动轮轴线不正         D、主动轮不是全部和轨道接触

37、桥架型起重机跨度是指（B）。

A、小车轨道中心线之间距离     B、大车运行轨道轴线之间的水平距离

C、吊具中心线至回转中心间水平距离

38、桥架主梁上拱度值为（C）S（跨度）。

A、0.9/350—1.4/350      B、1/1000      C、0.9/1000—1.4/1000

39、桥式类起重机工作完毕，司机应将操作开关和手柄放在（C）。

A、任意位置     B、紧急断电位置     C、零位

40、桥式类起重机具有（ABC）几大机构。

A、起升      B、大车运行     C、小车运行     D、变幅

41、桥式类起重机开动小车时应该（A）

A、由慢到快提速      B、快速提速       C、匀速

42、桥式类起重机有（ABCD）起重机等几类。

A、桥式     B、门式      C、冶金桥式    D、装卸桥

43、桥式起重机采用的制动装置一般都是（B）的。

A、常开式   B、常闭式     C、手动式

44、桥式起重机大车车轮大多采用圆柱形双轮缘车轮。（A）                    A、正确     B、错误

45、桥式起重机大车啃道能导致起重机脱轨。（A）                            A、正确     B、错误

46、桥式起重机大车一般为（B）车轮。

A、单轮缘   B、双轮缘     C、无轮缘

47、桥式起重机大车运行机构，多采用分别驱动方式。（A）                    A、正确     B、错误

48、桥式起重机的金属结构主要由起重机桥架（又称大车桥架）、（A）和操纵室（司机室）等三部分组成。                            A、小车架     B、起升机构     C、行走轮    D、走台

49、桥式起重机的桥架必须要有一定的上拱度，有了上拱度才能长期使用，不会消失。（B）

A、正确      B、错误

50、桥式起重机的桥架结构要求：（BCD）。

A、弹性好    B、重量轻     C、足够的强度、刚性和稳定性     D、低成本

51、桥式起重机的桥架通常有（ABD）等构件组成。

A、主梁      B、端梁     C、支腿     D、走台、栏杆

52、桥式起重机的司机室，通常设在无导电裸线的一侧。（A）               A、正确        B、错误

53、桥式起重机的小车运行机构中，大多采用立式圆柱齿轮减速箱。（A）

A、正确      B、错误

54、桥式起重机的小车运行机构中，减速箱装在两主动轮中间，使安装与维修较方便。（B）

A、正确      B、错误

55、桥式起重机的小车运行机构中，减速箱装在小车一侧，使传动轴所受的扭矩较均匀。（B）

A、正确      B、错误

56、桥式起重机的小车主动轮、被动轮，都必须在轨道全长上接触。（A）

A、正确      B、错误

57、桥式起重机动载荷试验的目的，是检验起重机及其部位的结构承载能力。（B）

A、正确      B、错误

58、桥式起重机静载荷试验的目的，是检验各机构和制动器的性能。（B）

A、正确      B、错误

59、桥式起重机跨度是指（A）

A、大车轨道中心线之间的距离     B、小车轨道中心线之间的距离

C、两轨道外侧之间的距离         D、两轨道内侧之间的距离

60、桥式起重机起重小车由（ABC）几部分组成。

A、小车架      B、起升机构      C、运行机构      D、制动机构

61、桥式起重机是由（ABC）等三大部分组成。

A、金属结构    B、机械部分      C、电气部分     D、行走机构

62、桥式起重机司机室位于大车滑线端时，通向起重机的梯子和走台与滑线间应设置防护板。（A）

A、正确       B、错误

63、桥式起重机随着使用年限的增加，主梁的上拱度（C）

A、逐渐增大    B、不变       C、逐渐减小

64、桥式起重机无载荷试验的目的，是检验设备、电气安装的正确性。（A）

A、正确      B、错误

65、桥式起重机小车在轨距较小时，采用（A）车轮。

A、单轮缘    B、双轮缘      C、无轮缘

66、桥式起重机运行轨道两条钢轨中心线之间的距离称为起重机轨距。（A）

A、正确      B、错误

67、桥式起重机整个电气线路的绝缘电阻应大于（A）兆欧。

A、0.5        B、1     C、4

68、桥式起重机重要受力构件为（A）。

A、主梁    B、栏杆     C、司机室      D、滑线防护架

69、桥式起重机主梁变形的危害有（ABCD）。

A、使小车轨道产生“坡度”，增加小车运行阻力    B、小车制动时产生自行“溜车”

C、大车运行机构受到严重影响                   D、起重机脱轨

70、桥式起重机主梁刚性要求分为：（AB）。

A、静态刚性     B、动态刚性     C、上挠度     D、下挠度

71、桥式起重机主梁严重下挠有使小车电动机烧坏的可能。（A）

A、正确       B、错误

72、扫轨板距轨面应不大于（B）。

A、5毫米     B、10毫米     C、100毫米

73、室外工作的龙门起重机应有防雨装置（A）。                             A、正确      B、错误

74、室外用起重机宜设置（B）或锚定装置和其他防滑装置

A、起升机构    B、夹轨器    C、防倾翻钩    D、行走机构

75、双梁桥式起重机小车三条腿运行的原因是：（ACD）。

A、车轮安置不合理     B、偏载运行     C、小车架变形    D、车轮直径偏差过大

76、通用门式起重机按（A）可分为：双主梁门式起重机和单主梁门式起重机。

A、结构形式    B、取物装置     C、运动形式

77、为保证司机具有良好的视野，装卸桥司机室地板玻璃应采用（A）玻璃。

A、钢化     B、夹层      C、平板

78、为防止或减缓主梁的下沉，使用中应做到：（ABD）。

A、不超载  B、不歪拉斜吊  C、不在起重机主梁中间吊物 D、避免长时间停在有高温热辐射的位置

79、我国规定，桥式起重机桥架在制造好后，其主梁跨中的上拱度为跨度的（B）。

A、〔0.5/1000—1.4/1000〕·S    B〔0.9/1000—1.4/1000〕·S       C、〔1.4/1000—3.0/1000〕·S

80、无载荷试验时，应该检验上升限位开关，大、小车行程终点开关，舱盖开关，平台、护栏开关，以及司机室内紧急开关的灵敏可靠性。（A）                               A、正确       B、错误

81、已送电的主电路当舱口盖或栏杆打开时，能自动切断电源。（A）         A、正确     B、错误

82、引起小车三条腿的原因有：（AB）

A、四个车轮不在同一平面     B、轨道不平     C、轨道上有油污

83、运行机构的两个电机不同步也将产生“啃轨”故障。（A）

A、正确     B、错误

84、运行机构的制动轮，轮缘厚度磨损达原厚度的（B）

A、40%       B、50%       C、60%

85、在桥式起重机大车滑线端的端梁下，应设防护板，以防止吊具或钢丝绳与滑线的意外接触。（A）

A、正确      B、错误

86、在运行中吊物向前摆动时，应顺着吊物的摆动方向将控制器的档位（A）来稳钩。

A、加大      B、减少      C、放到零位

87、造成主梁下挠的原因有：（ABCD）。

A、制造不当    B、不合理的使用    C、高温影响      D、不合理的修理

88、造船门式起重机一般设上、下两台起重小车。（A）                      A、正确       B、错误

89、中、小型桥式起重机大车运行机构，一般取总轮数的一半作为驱动轮。（A）

A、正确     B、错误

90、车轮打滑可能是由于电机功率过大启动过猛造成的。（A）                A、正确       B、错误

91、车轮发生打滑现象是由于车轮直径磨损严重造成的。（A）                A、正确       B、错误

92、车轮轮缘磨损或崩裂将会造成起重机出轨的危险。（A）                  A、正确       B、错误

93、车轮轮缘磨损严重也是造成小车“三条腿”故障的一个原因。（B）        A、正确       B、错误

94、车轮直径偏差过大将产生“啃轨”故障。（A）                          A、正确       B、错误

95、车轮直径严重磨损将会造成起重机出轨的危险。（A）                    A、正确       B、错误

96、大车车架对角线误差超差时，将产生“啃轨”故障。（A）                A、正确       B、错误

97、大车行走机构通常能在（B）米/秒风速下安全运行至锚定坑位置进行锚定。

A、28     B、25      C、30

98、大车行走机构通常能在30米/秒风速下安全运行至锚定坑位置进行锚定。（B）

A、正确     B、错误

99、轨道上有油或冰霜时，车轮将会发生打滑现象。（A）                    A、正确       B、错误

100、两台桥式起重机联合吊运1台设备时，不能使用平衡梁。（B）           A、正确       B、错误

101、起重机（B），吊钩不准吊挂吊具、吊物等。

A、工作开始前   B、工作完毕后    C、工作过程中     D、运行时

102、起重机工作完毕后，应将吊钩升至接近（C）位置的高度。

A、工件     B、下极限      C、上极限     D、司机室

103、起重机工作完毕后，应将起重机小车停放在主梁远离大车（A）。

A、滑触线的一端     B、端部     C、跨中    D、司机室

104、桥架型起重机有：（ABD）。

A、梁式起重机      B、门式起重机      C、门座起重机     D、装卸桥

105、桥式起重机定期安全检验的周期是（C）。

A、半年     B、一年      C、二年      D、三年

106、如果小车产生“三条腿”故障必然产生“啃轨”故障。（A）

A、正确     B、错误

107、司机必须熟悉大、小车的运行性能，掌握大、小车的运行速度及制动行程。（A）

A、正确     B、错误

108、下述各式起重机中属桥架式类型起重机的有（ABD）。

A、龙门起重机      B、梁式起重机    C、门座起重机     D、桥式起重机

109、限制大、小车或起升机构在所规定的行程范围内工作是一种：（C）

A、零压保护      B、过电流保护      C、行程保护

110、小车产生“三条腿”故障与小车轨道变形无关。（B）                     A、正确     B、错误

111、小车车架变形，小车将产生“三条腿”故障。（A）                       A、正确     B、错误

112、小车车轮直径偏差过大将产生“三条腿”故障。（A）                     A、正确     B、错误

113、小车轨道高度偏差过大，小车将产生“三条腿”故障。（A）               A、正确     B、错误

114、小车运行三个要素，即（ABD）

A、要平稳位移   B、要保持距离     C、要注意上方     D、要注意下方

115、运行机构产生“啃轨”故障与车轮安装角度超差无关。（B）               A、正确     B、错误

116、运行机构产生“啃轨”故障与大车轨道跨度超差无关。（B）               A、正确     B、错误

117、运行机构产生打滑现象与车轮轮压不均无关。（B）                       A、正确     B、错误

118、在操作时，司机应逐档扳转控制手柄，逐级切除电阻，保证各机构平稳运行。（A）

A、正确     B、错误

2.2.3流动式起重机司机

1、（A）的作用是防止在吊物的作用下产生超速下降。

A、平衡阀    B、溢流阀    C、液压马达

2、（C）起重机具有稳定性好，能在松软的路面或无加工路面的场地上行驶，爬坡能力强，转弯半径小等优点。                                       A、汽车      B、轮胎    C、履带

3、（C）属自行动臂式起重机。

A、行车     B、龙门式起重机     C、履带式起重机      D、装卸桥

4、按用途不同，流动式起重机可分为（AB）和专用流动式起重机。

A、通用流动式起重机     B、越野流动式起重机    C、汽车起重机    D、轮胎起重机

5、变幅用的液压油缸其位置不同可以分为（ABD）。

A、前倾式     B、后倾式     C、前拉式     D、后拉式

6、操作人员进行起重机（ABCD）等动作前，应鸣号示意。

A、回转      B、变幅      C、行走     D、吊钩升降

7、当吊重物达到额定起重量（B）时，自行式起重机的起升机构会自动停止运转。

A、95%—100%      B、100%—105%      C、105% —110%

8、当吊重物达到额定起重量（C）时，履带起重机重量安全装置会发出警灯和警告声，提醒司机操作小心。

A、80%      B、85%      C、90%

9、当流动式起重机臂杆长度不变时，其回转半径与（AC）性能参数是反比关系。

A、起重量    B、起重力矩     C、起升高度     D、起升速度

10、当履带式起重机需带载行走时，载荷不得超过允许起重量的：（A）

A、70%     B、80%      C、60%

11、当起重臂长度不变时，起重臂仰角增大而回转半径：（B）

A、增大     B、减小     C、不变

12、当起重臂长度一定时，起升高度随着作业半径的减小而：（B）

A、不变      B、增大     C、减小

13、当起重臂仰角不变时，随着起重臂的加长，起重量应：（B）。

A、增大    B、减少     C、不变

14、电动机轮胎吊的操作机构通常用：（C）

A、凸轮控制器    B、液压推杆    C、联动台

15、动臂起重机变幅时不准超过规定的（B），不准过卷扬。

A、高度     B、倾角      C、距离      D、速度

16、对于具有变幅机构的起重机来讲，都有在自重和起吊载荷作用下可能产生的倾翻事故。（A）

A、正确     B、错误

17、额定起重量大于（C）的履带式起重机必须装设水平仪。

A、30T     B、40T      C、50T

18、根据现代施工安全要求，不适宜在建筑施工现场使用的为（C）履带起重机。

A、内燃机一电力驱动    B、内燃机一液压驱动    C、内燃机一机械驱动D、

19、将液压能转化为旋转形式的机械功率输出的元件为：（A）

A、液压马达    B、液压缸    C、液压泵

20、两起重机相邻作业时，应尽可能使用大幅度旋转。（B）                    A、正确     B、错误

21、流动式起重机安全仰角区，一般为（C）度。

A、20°—70°     B、15°—70°     C、30°—80°

22、流动式起重机的吊臂倾角一般不得大于：（C）

A、78°       B、70°      C、80°

23、流动式起重机的工作机构一般由（ABC）和行走机构等组成。

A、起升机构     B、变幅机构     C、回转机构     D、制动系统

24、流动式起重机的工作机构主要由（ABCD）组成。

A、起升机构    B、变幅机构    C、旋转机构      D、行走机构

25、流动式起重机的工作速度是指：（ABCD）

A、起升速度    B、变幅速度     C、回转速度     D、行走速度

26、流动式起重机的回转机构可使起重机作360°的（C）

A、顺时针回转    B、逆时针回转    C、双向回转

27、流动式起重机吊臂角度的使用范围，一般为（C）。

A、15°—80°     B、30°—60°    C、30°—80°

28、流动式起重机幅度变大的工况有：（BCD）。

A、吊臂上升    B、吊臂俯落    C、吊臂伸长     D、吊臂回转

29、流动式起重机起吊重物下降时，应采用（A）。

A、动力下降     B、惯性下降     C、自由下降

30、流动式起重机在吊臂长度一定时，吊臂的倾角越大则起升高度：（B）。

A、越低     B、越高     C、不变

31、流动式起重机在作业过程中，在吊物下降过程中，必须控制下降速度，严禁：（C）

A、带载回转    B、带载变幅     C、自由下落

32、流动式起重机作业时防倾覆的安全注意事项，正确的是：（ABD）。

A、风速不得大于6级风                         B、作业场地保持平整坚实

C、起重量小于额定起重量1/3，可以不使用支腿    D、严禁超载作业

33、履带式起重机载荷达到额定起重量的（C）及以上时，严禁下降起重臂。

A、80%      B、85%      C、90%

34、履带式起重机在改变幅度时应该缓缓平稳，严禁在起重臂未停稳前：（C）。

A、紧急停车    B、开动旋转机构     C、变换档位

35、履带式起重机在正常作业时，坡度不得大于：（A）。

A、3°     B、4°      C、5°

36、履带式起重机自行转移时，每行驶（B）时，应对行走机构进行检查和润滑。

A、300—500m    B、500—1000m    C、1000m—1500m

37、履带式起重机作业后要将起重臂降至（B）之间，并转至顺风方向，以减少起重臂的迎风面积。

A、30°—45°     B、40°—60°     C、55°—75°

38、履带支承装置中的支重轮的作用是：（B）。

A、支承履带的重量    B、支承起重机本身和工件重量所产生全部载荷

C、使履带不下垂过多

39、轮式起重机吊重回转时会产生（B），所以，起重机司机操纵回转时要特别慎重，回转速度不能过快。

A、向心力     B、离心力      C、水平力

40、轮胎式起重机带载行走时，载荷不得超过允许起重量的：（A）。

A、50%     B、60%     C、70%

41、内燃机一液压驱动的履带起重机的主要特点是（BD）。

A、结构紧凑，外形尺寸大           B、可实现大范围的无级变速

C、传动平稳，动作灵敏惯性大       D、易防止过载

42、起升机构在突然提升，突然制动时会产生（C），有可能造成起重机倾翻。

A、向心力    B、离心力     C、惯性力

43、起重机的整机性能试验主要包括（ABCD）等。

A、无载荷试验     B、静载荷试验    C、动载荷试验     D、噪声测定

44、起重机工作时打开支腿的目的（B）。

A、增加起重机质量    B、扩大起重机的支承基面提高整车稳定性降低起重机的重心

45、起重机失稳时倾翻线取决于吊重时吊臂的方位。（A）                    A、正确       B、错误

46、起重机下坡时应（AC）

A、无载行    B、起重臂仰角放小    C、起重臂仰角放大    D、空档滑行

47、起重机械的（ACD）机构应装制动器。

A、起升    B、运行     C、回转      D、变幅

48、起重机在输电线路电压为10KV的高压线下或两侧作业时，与路线保持最小距离为（C）。

A、1.5米    B、2.5米      C、3米     D、5米

49、起重机作业时，应根据（BC），调整起重臂长度和仰角。

A、重物的体积    B、重物的重量     C、提升高度      D、吊运环境

50、起重量曲线，是表示起重量随（A）改变的曲线。

A、幅度    B、起升高度     C、吊臂的仰角

51、起重量特性曲线通常是根据（BCD）三个条件综合绘制的。

A、起重量   B、整机稳定性    C、结构强度    D、机构强度

52、起重特性曲线由（AC）组成的。

A、起重量曲线   B、幅度曲线    C、起升高度曲线

53、汽车、轮胎式起重机，起吊重物达到额定起重量（A）及以上时，应使用低速档。

A、50%     B、60%     C、70%

54、汽车、轮胎式起重机启动运转正常后，接合液压泵，压力达规定值，油温超过（B）时，方可开始作业。

A、20°    B、30°      C、40°

55、汽车、轮胎式起重机行驶时，严禁在底盘走台上：（ABCD）

A、站人     B、蹲坐人    C、堆放物件     D、堆放工具

56、汽车吊或履带吊的操作机构通常是：（B）

A、凸轮控制器   B、液压推杆    C、联运台

57、汽车起重机的支腿形式有：（ABCD）

A、蛙式支腿    B、H式支腿     C、X式支腿    D、幅射式腿

58、汽车起重机额定起重量为（B）。

A、所吊物品的质量                B、所吊物品的质量和吊钩滑轮组质量及吊具吊索的质量的总和

C、所吊物品的质量和吊具吊索的质量

59、汽车起重机主要安全装置有：（BCD）。

A、超载限制器    B、力矩限制器     C、上升极限位置限制器   D、防止吊臂后倾装置

60、汽车式起重机动臂方位与其稳定性有关，稳定性最大的动臂应（C）

A、位于侧方    B、位于前方    C、位于后方    D、任意方向

61、汽车式起重机尽量选择（B）作业。

A、前方    B、后方    C、侧放

62、汽车式起重机作业时，当吊重小于额定起重量时，（B）。

A、可以不使用支承器   B、也要使用支承器   C、看现场情况再确定是否使用支承器

63、提高流动式起重机工作稳定性的部件是：（CD）

A、臂架   B、取物装置     C、支腿     D、配重

64、一般来说履带起重机的吨位越大则：（C）。

A、履带架越长    B、履带板越宽    C、履带的支承面积越大

65、一般流动式起重机上下坡道时应：（A）。

A、无载行走     B、轻载行走     C、中载行走

66、由于（A）变幅液压油缸所需推力小，并能改善吊臂受力，所以应用普遍。

A、前倾式   B、后倾式      C、后拉式

67、主臂长度超过（B）的履带式起重机必须安装风速仪。

A、50m     B、55m     C、60m

68、属于流动式起重机的有：（BCD）

A、铁路起重机     B、履带起重机      C、轮胎起重机     D、汽车起重机

69、流动式起重机额定起重量由（AB）因素决定。

A、机械强度     B、稳定性      C、回转半径与机械强度     D、基本参数

70、履带式起重机在满载时，还能够行驶和转动。（B）                       A、正确      B、错误

71、起重臂与1千伏以下输电线的最小安全距离为1米。（B）                 A、正确      B、错误

72、伸缩式吊具的驱动方式只有液压油缸驱动一种。（B）                     A、正确      B、错误

73、在回转操作前，应注意观察在车架上转台尾部回转半径内是否有人或障碍物；应观察吊臂的运动空间内是否有架空线路或其它障碍物。（A）                                 A、正确      B、错误

2.2.4门座式起重机司机

1、（B）是依靠臂架的机构和外形设计，实现在变幅过程中臂端移动轨迹为水平线或接近水平线，以满足门座起重机在变幅过程中载重水平位移的要求。

A、补偿滑轮组法     B、组合臂架法

2、采用钢丝绳滑轮组使臂架倾俯而变幅的机构称：（B）

A、刚性传动变幅机构   B、挠性传动变幅机构     C、非工作性变幅机构

3、采用钢丝绳滑轮组使臂架仰俯而变幅的称：（BC）

A、刚性传动变幅机构     B、挠性传动变幅机构    C、动臂式变幅机构   D、小车变幅机构

4、采用主、副钩的门座式起重机，副钩的升降速度与主钩的长降速度相比是（A）

A、大    B、相等    C、小

5、对于门座起重机，当风力大于几级时，应停止工作（C）。

A、5级     B、6级       C、7级

6、港口通用门座式起重机的起重量随着工作幅度的变化而变化。（B）

A、正确     B、错误

7、门座起重机变幅机构变幅限位是靠在幅度装置两端各装一个行程限位开关来控制最大幅度和最小幅度的。（A）                                                           A、正确       B、错误

8、门座起重机变幅机构不需装力矩限制器。（B）                           A、正确       B、错误

9、门座起重机变幅机构幅度的大小与（B）。

A、额定起重量无关   B、额定起重量有关    C、与力矩有关

10、门座起重机变幅机构幅度小起重负荷大，幅度大起重负荷小。（A）

A、正确     B、错误

11、门座起重机变幅机构幅度越大对臂架的损伤也越大。（A）               A、正确        B、错误

12、门座起重机变幅机构可以使用限位开关来停机。（B）                   A、正确        B、错误

13、门座起重机变幅机构使货物在变幅时货物走水平直线。（A）             A、正确        B、错误

14、门座起重机的变幅机构属于（A）变幅的机构                          A、带载      B、不带载

15、门座起重机的变幅机构是非工作机构。（B）                           A、正确        B、错误

16、门座起重机的变幅驱动装置种类很多，常见的有（ABCD）。

A、齿轮传动变幅   B、扇形齿轮驱动变幅   C、螺杆螺母传动变幅   D、液压传动变幅

17、门座起重机的门架结构形式有（ABC）。

A、八杆门架     B、交叉门架     C、圆筒门架     D、立柱门架

18、门座起重机的起升机构由（ABCD）等组成。

A、驱动装置     B、制动器     C、钢丝绳     D、卷绕系统

19、门座起重机的下运行部分包括（BCD）。

A、臂架系统     B、联轴器     C、车轮组     D、制动器

20、门座起重机的行走机构是非工作机构。（A）                           A、正确        B、错误

21、门座起重机风速报警器应在风速（A）m/s时报警。

A、20     B、40     C、100

22、门座起重机高度限制器是装在卷筒轴一端的。（B）                     A、正确        B、错误

23、门座起重机广泛应用于港口、码头、船厂、水电站工地，是实现生产过程机械化不可或缺的重要设备。（A）

A、正确      B错误

24、门座起重机某一工况下在同一时间里，四条腿的腿压是相同的 （B）

A、正确        B、错误

25、门座起重机起吊货物，货物要离开电线（C）m以上。

A、1     B、2      C、3       D、4

26、门座起重机起升机构的起升卷扬机至少有两套（A）                   A、正确        B、错误

27、门座起重机起升机构工作级别高，所以选用钢丝绳时安全系数应小一些。（B）

A、正确      B、错误

28、门座起重机起升机构使用抓斗时起升绳比开闭斗绳受力小。（B）         A、正确        B、错误

29、门座起重机起升机构选用钢丝绳时如发生断丝较多，说明弯曲疲劳损坏严重。（A）

A、正确      B、错误

30、门座起重机起升机构中的安全装置和部件有（BCD）。

A、指示灯     B、起重量限制器    C、高度限制器    D、制动器

31、门座起重机起升机构抓斗的起升绳比开闭斗绳损坏大。（A）             A、正确        B、错误

32、门座起重机取物装置可以是（BCD）。

A、夹钳       B、抓斗     C、电磁吸盘      D、吊钩

33、门座起重机是一种典型的（B）旋转起重机。                          A、桥式      B、臂架式

34、门座起重机有哪些工作机构（ABCD）。

A、起升      B、变幅       C、回转       D、运行

35、门座起重机有四大工作机构，其中起升、变幅、回转为工作性机构，它们可以同时联合动作。（A）

A、正确      B、错误

36、门座起重机有四大工作机构：起升、变幅、回转、行走。（A）            A、正确      B、错误

37、门座起重机在工作状态下的稳定性叫做（C）。

A、自重稳定性      B、横向稳定性        C、载重稳定性

38、门座起重机在有主副钩的情况下，其起重量应该是主钩起重量加上副钩起重量之和。（B）

A、正确      B、错误

39、门座起重机在自重状态下的稳定性叫做（A）。

A、自重稳定性       B、横向稳定性       C、载重稳定性

40、门座起重机自重稳定力矩与倾覆力矩的比值应大于（C）。

A、0.5      B、1.1       C、1.4

41、门座式起重机变幅机构的安全检查的内容有（ABD）等。

A、制动器     B、限位装置     C、电机发热情况     D、电机与减速器地脚螺栓松动情况

42、门座式起重机不能带载行走。（A）                                    A、正确       B、错误

43、门座式起重机的安全装置部分有（ABCD）。

A、超载限制器   B、缓冲器    C、防风锚固装置    D、幅度指示器

44、门座式起重机的故障可以分为（BCD）。

A、金属结构     B、机械传动     C、电气部分     D、液压传动

45、门座式起重机的回转支承装置有（ABC）。

A、转盘式    B、转柱式     C、定柱式     D、主柱式

46、门座式起重机改变其工作半径，扩大工作范围的机构是（A）

A、回转机构     B、运行机构     C、变幅机构

47、门座式起重机工作后必须转动旋转机构制动器手轮关闭制动器。方可离机。（A）

A、正确      B、错误

48、门座式起重机工作前必须转动旋转机构制动器手轮，打开制动器。方可工作。（A）

A、正确      B、错误

49、门座式起重机是（C）。

A、小型起重设备     B、桥式类型起重机     C、臂架式类型起重机

50、门座式起重机行走机构的安全检查的内容有（BCD）等。

A、电动机    B、防风装置     C、限位装置     D、缓冲装置

51、门座式起重机旋转机构的安全检查的内容有（ABCD）等。

A、制动器    B、锚定装置      C、电机与减速器地脚螺栓松动情况    D、减速器的密封情况

52、门座式起重机旋转机构有（ABC）等。

A、电机和传动装置    B、转盘或转柱    C、常开式制动器   D、臂架

53、门座式起重机旋转机构制动器与起升机构制动器一样，都是常闭式。（B）

A、正确      B、错误

54、门座式起重机旋转机构转动角度为（C）度。

A、0      B、180      C、360

55、门座式起重机一般都采用齿圈式旋转传动机构，为保护摩擦面，使摩擦系数保持稳定，不能将摩擦面浸在油里。（B）。                                                   A、正确       B、错误

56、门座式起重机由于需要臂架带载变幅，因而其变幅叫做工作性质幅。（A）

A、正确       B、错误

57、门座式起重机由于需要带载变幅，因而其变幅叫做工作性变幅。（A）

A、正确       B、错误

58、门座式起重机运行机构中的部件有哪几部分组成。（BC）。

A、均衡台车     B、运行驱动装置     C、支承部分     D、液压传动

59、门座式起重机运行制动时间通常为（B）。

A、3—5S      B、6—8S      C、8—10S

60、门座式起重机在6级大风时应将（ABCD）。

A、旋转机构制动器关闭。             B、旋转机构锚定装置结合

C、行走机构夹轨器、锚定装置工作     D、变幅机构限位器工作

61、能在带载的条件下变幅的机构称：（B）

A、非工作性变幅机构     B、工作性变幅机构     C、挠性传动变幅机构

62、能在带载的条件下变幅的机构叫做（B）变幅机构。

A、非工作性      B、工作性

63、起重机作业后，起重臂应转至（A）。

A、顶风方向     B、顺风方向     C、挡风方向

64、只允许在空载条件下变幅的机构叫做（A）谱幅机构。

A、非工作性     B、工作性

2.2.5集装箱起重机司机

1、岸边集装箱起重机门架结构分为（ACD）几种。

A、A型     B、B型     C、H型     D、AH型

2、岸边集装箱起重机前伸臂让船方式分为：（ACD）。

A、伸缩式   B旋转式    C、俯仰式      D、折叠式

3、轨道式集装箱门式起重机跨度比较大。（A）                               A、正确     B、错误

4、轮胎式集装箱门式起重机只能直线运动。（B）                             A、正确     B、错误

5、轮胎式集装箱起重机可装卸高达（B）层集装箱。

A、6—7    B、7—8     C、8—

6、起吊集装箱时，只有当（C）套旋转锁装置都锁紧了，才能起吊集装箱。

A、二      B、三       C、四

7、40英尺集装箱角件的尺寸要比20英尺角件的尺寸（C）。

A、大      B、小      C、一样

8、岸边集装箱起重机按门架结构形式，可分为（ABC）三种

A、AH组合型门架     B、H型门架      C、A型门架    D、B型门架

9、岸边集装箱起重机按运行小车驱动方式分，可分为（BCD）三种。

A、自行式     B、全绳索牵方式     C、半绳索牵引式     D、导杆索牵引式

10、岸边集装箱起重机大车行走机构还装设清障器、（BCD）等防风系固安全装置。。

A、制动器    B、塞铁     C、顶轨器      D、锚定销

11、岸边集装箱起重机的（CD）属于非工作性机构。

A、起升机构     B、小车行走机构     C、大车行走机构     D、俯仰机构

12、岸边集装箱起重机的轨距是指起重机大车两行走轨道之间的距离。（C）

A、正确      B、错误

13、岸边集装箱起重机的轨距是指起重机大车两行走轨道中心线之间的距离。（A）

A、正确      B、错误

14、岸边集装箱起重机的轨距一般为16—25m，有的可达到30m以上。（A）

A、正确      B、错误

15、岸边集装箱起重机的起升高度一般在轨面以上25m，轨面以下12m，但对于装载4000TEU以上的超巴拿马船，轨面以上的起升高度均应大于30m。（A）

A、正确      B、错误

16、岸边集装箱起重机的起升机构配有（ABC）等安全装置。

A、高度指示器    B、限位保护      C、超负荷保护     D、缓冲装置

17、岸边集装箱起重机的小车行走距离等于（C）。

A、前伸距和后伸距之和    B、轨距和前伸距之和   C、前伸距、轨距和后伸距之和

18、岸边集装箱起重机的小车行走距离等于前伸距和轨距之和。（B）

A、正确      B、错误

19、岸边集装箱起重机的小车行走距离等于前伸距和后伸距之和。（B）         A、正确      B、错误

20、岸边集装箱起重机的主要工作机构有：大车运行机构（ACD）。

A、小车运行机构     B、旋转机构     C、俯仰机构     D、起升机构

21、岸边集装箱起重机吊具应具有（ABD）功能，其倾斜和旋转角度通常按±度考虑。

A、左右倾     B、前后倾     C、±5度旋转。     D、水平旋转

22、岸边集装箱起重机就位要做到两个“注意”。要特别注意在位于离箱区主通道较近位置与转弯穿档的集卡碰撞，该区域是桥吊与集卡碰撞的事故多发地段。（A）

A、正确    B、错误

23、岸边集装箱起重机门架由海陆两片门框（ABCD）等组成门架。

A、左右两倾斜撑杆   B、水平联系梁   C、梯形架    D、拦杆

24、岸边集装箱起重机内伸距是指起重机陆侧轨道（B）。向陆侧方向至吊具铅垂中心线之间的最大水平距离。                               A、海侧       B、中心线        C、码头前沿

25、岸边集装箱起重机内伸距是指起重机陆侧轨道中心线向（A）

A、正确      B、错误

26、岸边集装箱起重机起吊离地要做到两“避免”，其中之一是要避免误带下层集装箱。（A）

A、正确      B、错误

27、岸边集装箱起重机司机在舱内吊运时，除了要了解舱格槽是否完好，了解船体倾侧情况外，还要了解（B）                     A、机械配备情况      B、舱内积载情况     C、码头边的环境

28、岸边集装箱起重机司机在舱内吊运时，只要了解舱格槽是否完好就可以了。（B）

A、正确      B、错误

29、岸边集装箱起重机司机在作业前要做到四“确认”，除了要确认作业环境，确认通讯畅通，确认机械正常外，还要确认指挥是否到位。（A）                              A、正确        B、错误

30、岸边集装箱起重机司机在作业前要做到五个“熟悉”，其中之一就是要熟悉周围操作环境。（A）

A、正确      B、错误

31、岸边集装箱起重机司机在作业前只要做到熟悉桥吊安全操作规程就可以了。（B）

A、正确      B、错误

32、岸边集装箱起重机外伸距是指起重机（A）轨道中心线向海侧方向至吊具铅垂中心线之间的最大水平距离。                              A、海侧    B、码头前沿区域     C、码头前沿D、

33、岸边集装箱起重机在吊运过程中要注意两个“控制”，即控制吊运行程和控制吊运速度。而控制吊运速度的要点是要做到：（C）。

A、吊运速度要快   B、吊运速度要“两头快，中间慢”    C、吊运速度要“两头慢，中间快”

34、岸边集装箱起重机在前大梁俯仰的终点位置附近没有（ABC）。

A、减速限位开关    B、终点限位开关    C、极限限位开关     D、机械限位开关

35、不论集装箱尺寸大小，都使用同一尺寸的角件。（A）                  A、正确         B、错误

36、当风力超过（C）级时，岸边集装箱起重机应停止作业。

A、5       B、6        C、7

37、当小车和大车行走时，吊具会发生前后左右摇摆，为了减小这种摇摆对装卸作业的影响，集装箱起重机设有专门的（B）。                      A、防碰装置     B、减摇装置     C、纠偏装置

38、吊具空载回升前，要（BC）。

A、确认闭锁     B、确认开锁     C、防止勾带     D、防止吊具与集装箱分离

39、吊具连接时要做到：一“缓”二“牢”，三“禁”，四“防”，五“适度”。其中“禁”就要禁止使用旁路开关。（A）                                                   A、正确        B、错误

40、吊运集装箱就位前，要做到一“停顿”，二“对位”，三“禁止”。（A）

A、正确      B、错误

41、吊重行驶时，被吊物件尽量处在较低的安全高度上。（A）                 A、正确      B、错误

42、吊重行驶时，可同时进行起升，回转与变幅操作。（B）                   A、正确      B、错误

43、吊重运行到达通道时，重物应高出地面最高设备0.5米。（A）

A、正确      B、错误

44、吊重运行时，如重物有游摆现象，可逆着重物的游摆方向顺势加速跟车，是重物消除游摆现象。（B）

A、正确      B、错误

45、吊装货物要找准货物重心，吊钩要与货物重心在同一垂线上，吊绳歪斜时要及时调整。（A）

A、正确      B、错误

46、对于高速运行的岸边集装箱起重机吊具有时还没有（CD）。

A、减速器    B、缓冲器    C、电子防摇装置     D、机械防摇装置

47、国际上以40英尺集装箱作为当量箱，称为标准箱。（B）                  A、正确      B、错误

48、集装箱吊具是作业过程中故障发生频率最高的机构。（A）                 A、正确      B、错误

49、集装箱就位时，要（BC）。

A、停顿      B、轻放     C、放妥     D、重放

50、集装箱起重机的吊具按其结构形式，可分为（ABC）三类。

A、固定式     B、双吊式    C、伸缩式     D、BROMMA吊具

51、集装箱起重机的起重机按其结构形式分，只有伸缩式和双吊式两种。（B）

A、正确       B、错误

52、集装箱起重机的吊具只有伸缩式和固定式两种。（B）                    A、正确       B、错误

53、集装箱起重机的吊具只有伸缩式一种。（B）                            A、正确       B、错误

54、集装箱起重机的起重量仅根据所起吊的集装箱最大重量就可决定。（B）

A、正确       B、错误

55、集装箱起重机的起重量系根据（B）来决定的。                         A、正确       B、错误

56、集装箱起重机的起重量系根据吊具下额定起重量和吊具重量来决定的。（A）

A、正确       B、错误

57、集装箱起重机起吊离地要避免拖曳（斜拉）起吊。（A）                  A、正确       B、错误

58、集装箱起重机在开始起吊第一只集装箱时，应校验起升机构制动器是否有效。（A）

A、正确       B、错误

59、继电器按其用途的不同，可分为：（AB）

A、保护继电器       B、控制继电器     C、连续继电器     D、间断继电器

60、继电器是用来直接控制主电路的。（B）                                A、正确       B、错误

61、减速器壳体轴承处发热可能是由于联结螺栓松动产生的。（B）            A、正确       B、错误

62、减速器在机架上振动可能是密封圈损坏的原因。（B）                    A、正确       B、错误

63、禁止吊具或带箱在人员或流动机械驾驶室上空越过。（A）                A、正确       B、错误

64、禁止使用旁路开关，是避免吊具连锁保护失效的有效措施之一。（A）

A、正确       B、错误

65、轮胎式集装箱龙门起重机起升机构的纲丝绳缠绕系统必须符合（ABD）以便对箱作业。

A、具有减摇作用     B、能平面旋转      C、能前后倾       D、能左右倾

66、轮胎式集装箱门式起重机大车行走机构的四角均装有碰箱杆，所以有一根损坏不必马上报修。（B）

A、正确       B、错误

67、轮胎式集装箱门式起重机大多采用（C）供电方式。

A、电动机一发电机组     B、可控硅直接       C、柴油机一发电机组

68、轮胎式集装箱门式起重机的跨距是指两侧行走轮（C）之间的距离。

A、正确       B、错误

69、轮胎式集装箱门式起重机的跨距是指两则行走轮内侧之间的距离。（B）

A、正确       B、错误

70、轮胎式集装箱门式起重机的转向必须在专门铺设的转向钢板上进行。（A）

A、正确       B、错误

71、轮胎式集装箱门式起重机具有（ABCD）的作业特点。

A、效率高      B、作业视野好     C、作业范围广、可跨箱作业     D、机动性好

72、轮胎式集装箱门式起重机起升机构的布置方式一般有（AC）。

A、电动机与卷扬筒平行布置          B、电动机与卷扬筒呈45度布置

C、电动机与卷扬筒呈0度布置        D、以上都不对

73、轮胎式集装箱门式起重机起升机构一般由（ACD）组成。

A、电动机     B、钢丝绳     C、卷筒      D、减速器

74、轮胎式集装箱门式起重机司机吊箱后，大车移动距离不得超过30米。（B）

A、正确       B、错误

75、轮胎式集装箱门式起重机司机发车后应该（B）。

A、立即拉到额定转速1500转/分                B、先怠速3分钟，然后拉到额定转速1500转/分

C、先怠速15分钟，然后拉到额定转速1500转/分

76、轮胎式集装箱门式起重机司机关闭发动机时应该（C）。

A、立即关闭     B、先怠速15分钟，然后关闭     C、先怠速5分钟，然后关闭

77、轮胎式集装箱门式起重机司机进行大车转向时，小车位置应该在电气房侧。（B）

A、正确      B、错误

78、轮胎式集装箱门式起重机司机首次发车应该在（B）

A、司机室    B、发电机组房操作屏     C、任意位置

79、轮胎式集装箱门式起重机司机一旦发现水箱中冷却液少了，应该立即加入足够的水。（B）

A、正确      B、错误

80、轮胎式集装箱门式起重机小车行走机构普遍采用的是（C）驱动方式。

A、单电动机     B、双电动机      C、齿轮齿条

81、轮胎式集装箱门式起重机小车行走机构一般由（ABD）等组成。

A、电动机    B、联轴节    C、卷筒    D、行走轮

82、轮胎式集装箱门式起重机有（AC）两种驱动方式。

A、柴油—液压方式    B、可控硅直接     C、柴油机—电动方式     D、6000V高压电

83、门架净空高度即海陆门框之间水平联系梁底的净空高度，它是根据门架下通过的流动搬运机械的最大外形高度来确定，一般为10—12m。（A）                           A、正确      B、错误

84、目前集装箱港口应用最广的吊具是（C）吊具。

A、固定式     B、双吊式     C、伸缩式

85、目前集装箱港口应用最广的吊具是固定式吊具。（B）                 A、正确      B、错误

86、目前集装箱港口应用最广的吊具是伸缩式吊具。（A）                 A、正确      B、错误

87、目前集装箱起重机基本上都采用（C）吊具，以适应20英尺和40英尺集装箱交替装卸作业。

A、固定式    B、双吊式     C、伸缩式

88、起吊集装箱时，必须确认（BCD）与动作是否一致。

A、大梁灯     B、开锁灯     C、闭锁灯     D、项销灯

89、起吊集装箱时，严禁斜拉起吊。（A）                               A、正确       B、错误

90、起吊集装箱时，只要确认开闭锁灯和顶销灯亮就可以工作了。（A）

A、正确     B、错误

91、如遇到超过额定负荷的集装箱时，应该（C）才能起吊。

A、仔细核对     B、汇报领导     C、按有关规定上报并采取安全措施

92、为避免吊具（空载或带载）在越过集装箱或其它障碍物时发生碰撞，至少应保持（C）的安全距离。

A、1米      B、2米      C、0.5米

93、为了保证起吊安全，集装箱吊具四个着床限位采用的是（B）形式。

A、并联     B、串联       C、混联

94、为了保证起吊安全，集装箱吊具四个着床限位采用的是并联形式。（B）

A、正确     B、错误

95、引起轮胎式集装箱龙门起重机大车行走轮胎分布载荷不均匀导致行驶走偏的原因有（ABCD）等因素。

A、路面状况    B、轮胎气压    C、行走小车所处的位置    D、所受的风力

96、在使用双箱吊具进行集装箱吊运时，要注意三个“防止”即：（ACD）

A、防止双箱总重超载        B、防止吊具信号灯不亮

C、防止双箱偏载            D、防止吊具40英尺状态误吊两只20英尺集装箱

97、在装卸过程中，集装箱船出现横倾和纵倾时，要求吊具在前后左右方向作一定角度的倾斜，其倾斜角度通常按（C）考虑。                        A、±8°     B、±15°         C、±5°

2.2.6 机械式停车设备司机

1、从事特种设备作业的人员应当经质监考核部门的考核，合格后取得《特种设备作业人员证》，方可从事相应的作业或者管理工作。（A）                                     A、正确       B、错误

2、《特种设备作业人员证》每年复审一次。（ B ）                         A、正确       B、错误

3、特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的安全全面负责。（A）

A、正确       B、错误

4、特种设备在投入使用后15日内，其使用单位应向所在地区特种设备安全监督管理部门进行登记，登记标志应置于该设备的显著位置。（B）                                  A、正确       B、错误

5、机械式停车设备的开发和应用给车辆的存取提供了良好的解决方法。（A）

A、正确       B、错误

6、停车设备的金属结构及所有电器设备的金属外壳等均应可靠接地，零线和接地线应共同设置。（B）

A、正确       B、错误

7、不同类别的机械式停车设备单车最大进（出）时间可以不一样，但应不出现排队存取车的现象。（A）

A、正确       B、错误

8、机械式停车设备主机必须设有制动系统，制动系统应采用常开式制动器。（B）

A、正确       B、错误

9、滑轮有无防止钢丝绳跳出绳槽的装置关系不大。（B）                     A、正确       B、错误

10、金属铸造的滑轮出现裂纹时应报废，不允许补焊。（A）                  A、正确       B、错误

11、停车设备维修时，更换的零部件的性能材料应不低于原零部件。（A）

A、正确       B、错误

12、停车设备的安全防护装置如有性能异常应立即进行修理或更换。（A）

A、正确       B、错误

13、机械式停车设备进线处宜设主隔离开关，或采取其他隔离措施。（A）

A、正确       B、错误

14、停车设备在检修时，应切断电源，防止他人误操作。（A）                A、正确       B、错误

15、搬运器结构的主要件均采用非燃烧体材料制造。（A）                    A、正确       B、错误

16、一般搬运器的顶板、侧面围栏、门可以省略。搬运器设有侧面围栏时，其高度应不小于1050mm。（B）

A、正确       B、错误

17、机械式停车设备无须专用馈电线供电。（B）                            A、正确       B、错误

18、各种消防用电设备的配电线路必须与动力、照明等一般配电线路分开，并采取必要的防火措施。（A）

A、正确       B、错误

19、升降横移类机械式停车设备一般为准无人方式，即人将汽车开上载车板后将汽车停好，而后人离开汽车移动载车板，通过升降横移装置将汽车移动到指定位置。（A）

A、正确       B、错误

20、升降横移类机械式停车设备控制系统主要运行方式有自动运行方式、点动两种运行方式。（B）

A、正确       B、错误

21、升降横移类机械式停车设备在升降过程中，当限位开关出现故障时，上方的超限位开关能使设备停止运转，起超限保护作用。（A）                                        A、正确       B、错误

22、垂直循环类机械式停车设备具有动力单一，控制简单，占地面积小，操作方便，取车速度快以及经济可靠的优点。（A）                                                  A、正确       B、错误

23、垂直升降类机械式停车设备的配重和平衡链（或钢丝绳）的设置目的是为了增加提升机构平稳性。（B）

A、正确       B、错误

24、汽车升降机的机房是安设汽车升降机驱动装置的房间，同时可以装设其他设备。（B）

A、正确       B、错误

25、汽车升降机在同一层楼面上有两个出入口的情况下，这两个出入口可同时打开。（B）

A、正确       B、错误

26、紧急停止开关应能切断电源插座、照明、通风、消防和警报电路的电源。（B）

A、正确       B、错误

27、直接与电源连接的电动机应采用手动复位的自动断路器进行过载保护，该断路器应能切断电机的所有供电电源。（A）                                                    A、正确       B、错误

28、停车位的高度不小于存放汽车的高度与存放汽车时微升微降等动作要求之和加50mm，但不小于1650mm。（B）

A、正确       B、错误

29、链条出现裂纹、过盈配合处松动、相对磨损伸长率达到3%等情况之一时应报废。（A）

A、正确       B、错误

30、高强度螺栓连接摩擦面的表面应平整，不得有飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧化铁皮、污垢等，并涂油漆。（B）                                                    A、正确       B、错误

31、申请《特种设备作业人员证》的人员文化程度应在（B）以上。

A、高中    B、初中     C、小学

32、特种设备的安装、改造、维修，必须由（C）的单位进行。

A、经许可      B、经审批     C、取得许可

33、《特种设备作业人员证》持证人员应当在复审期满（B）前，向发证部门提出复审申请。

A、六个月      B、三个月      C、一个月

34、特种设备使用单位应按要求，在安全检验合格有效期（B）1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验的要求。                                         A、届满    B、届满前     C、届满后

35、制动器小轴或轴孔直径磨损达原直径的（B）%时应报废。

A、4       B、5      C、6     D、7

36、卷筒筒壁磨损达原壁厚的（C）%时应报废。

A、10      B、15     C、20    D、25

37、停车设备上用的电线电缆均为铜芯多股导线，其线芯应大于（B）。

A、1mm2      B、1.5 mm2        C、2 mm2

38金属铸造的滑轮绳槽径向磨损量达钢丝绳直径的（D）%。

A、10      B、30       C、40        D、50

39、金属铸造的滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的（C）%。

A、10     B、15       C、20       D、25

40、停车设备控制、照明、信号等其他电路的绝缘电阻不得小于（A）

A、0.25MΩ      B、0.5MΩ       C、0.75MΩ

41、仅存容轿车的停车设备出入口的高度应不小于（C）mm，人车共用时应不小于1800mm。

A、1300      B、1500      C、1600    D、1700

42、存放客车类车辆的（JB/T8317中的K类，车高2050mm以下）应不小于（C）mm。

A、2050      B、2100      C、2150     D、2200

43、搬运器（或载车板）停车表面端部与出入口地面结合处的水平距离应不大于40mm，垂直高度应不大于（C）mm。                        A、20      B、30      C、50      D、80

44、停车设备内，人行通道的宽度一般不小于（B）mm，高度一般不小于1800mm。

A、400     B、500     C、600    D、800

45、对用搬运器将汽车送人车位的停车位宽度，为汽车全宽加（A）mm。

A、150       B、200     C、300      D、500

46、对于汽车自行驶入车位的停车位宽度，不小于存放汽车的全宽加（A）mm。

A、400      B、500     C、600     D、800

47、停车位长度不小于存放汽车的全长加（B）mm。

A、150      B、200      C、300      D、500

48、搬运器设有侧面围栏时，其高度应不小于（C）mm。

A、1050       B、1200      C、1400     D、1500

49、阻车装置是在沿车辆进入的方向，在载车板适当位置上装设高度（B）mm以上的阻车装置或其他有效的类似装置。                           A、15      B、25      C、50      D、40

50、液压系统应设过压保护装置，当工作压力达到额定压力的（B）时，能自动动作。

A、1.15倍      B、1.25倍        C、1.35倍

51、停车设备出厂时，应附有安全技术规范要求的（ABC）等文件。

A、设计文件     B、质量证明      C、使用说明书      D、检验报告

52、特种设备发生事故，应迅速采取有效的（ABCD）等措施。

A、组织抢救      B、防止事故扩大     C、减少人员伤亡      D、减少财产损失

53、《特种设备作业人员证》遗失或者损毁的，持证人应当：（BC）。

A、及时申请重新培训    B、及时报告发证部门     C、在当地媒体予以公告

54、机械式停车设备中常用的传动装置有（ABC）、蜗杆传动、螺旋传动和液压传动或它们的组合等传动形式。                     A、齿轮传动     B、链条传动     C、钢丝绳传动      D、带传动

55、停车设备工作的接电持续率（JC%）一般有（ABC）和60%四种。

A、15%      B、25%       C、40%       D、50%

56、在机械式停车设备的制造、安装中应用较多的焊接方法有（ABC）等。

A、手工电弧焊     B、埋弧自动焊      C、二氧化碳气体保护焊      D、氩弧焊

57、机械式停车设备常用的存取车方式有按（ABC）存取车方式等。

A、车位号码      B、密码       C、IC卡       D、车牌号

58、停车设备的钢丝绳有（ABCD）等现象应报废。

A、扭结      B、压扁      C、弯折      D、断股

59、一般说来，机械式停车库除了机械式停车设备外，停车库还应该包括有关的车道、出入口前的空地、管理室以及（ABCD）、电源、排水、控制设备以及收费系统等。

A、通风     B、照明       C、报警       D、消防

60、垂直升降类机械式停车设备由（ABCD）、电气控制系统以及检测系统、安全防护装置、消防系统等组成。

A、钢结构框架     B、升降回转装置     C、高速提升装置     D、横移装置

第三部分  起重机指挥、司索作业人员的管理与操作

1、超载作业所产生的过大应力，会导致钢丝绳被拉断，传动零部件损坏。（A）

A、正确      B、错误

2、当物体重量超过起重机额定起重量时，可采用两台起重机使用平衡梁吊支物体的方法进行吊装作业。（A）

A、正确      B、错误

3、各种类型起重机的电气系统大致是由主回路系统、控制回路系统及保护回路组成的。（A）

A、正确      B、错误

4、用兜翻的方法翻转物体时，吊点就选在物体重心之上或物体重心的一侧。（B）

A、正确      B、错误

5、用两台起重机同吊一重物时，重物重量小于两台起重机额定起重量就可以。（B）

A、正确      B、错误

6、在机构设备安装精度要求较高时，可采用辅助吊点调节平衡起重量就可以。（B）

A、正确      B、错误

7、在空中翻转物体，可用主副钩或两台起重机进行作业。（A）                A、正确      B、错误

8、在起重吊装作业中，确定被吊物的重力是重要的，确定重心位置是无关紧要的。（B）

A、正确      B、错误

9、柱形物体的平行吊装绑扎法有两种：一种是用一个吊点，另一种是用两个吊点。（A）

A、正确      B、错误

10、绑扎后吊索绕过被吊重物的曲率半径应不小于该绳径的（A）。            A、2倍       B、5倍

11、绑扎后钢丝绳子吊索提升重物时，各分支间夹角一般不应超过（A）。      A、90°       B、80°

12、绑扎后钢丝绳子吊索提升重物时，各分支间夹角最大时不得超过（B）。

A、135°        B、120°

13、保护接地的电阻不得大于（C）欧姆。

A、6         B、5        C、4         D、3

14、被吊物重心位置及绑扎方法的确定不但要了解被吊物外部形状尺寸，也要了解内部（A）。

A、结构      B、尺寸

15、必要时司索人员或其他人员也可站在吊物上一同起吊。（B）               A、正确      B、错误

16、采用兜翻物体的方法时，吊点应选择在物体重心之下或物体重心的（B）。

A、上方      B、一侧

17、长方形物体如果重心居中，可不用绑扎，采（B）法直接吊装。           A、锁扣      B、兜挂

18、车辆装载时，不得（A）混装。                                       A、人货      B、杂物

19、车辆装载圆筒形物件，卧倒装运时必须采取防止（A）的措施。           A、滚动      B、滑动

20、当多人绑挂同一负载时，起吊前，（C）。

A、司机应确认绑挂的质量；     B、应增加指挥人数；

C、应作好呼唤应答；           D、应确认绑挂人员已全部离开

21、吊运成批零散物件时，必须绑扎牢固，防止吊运中散落。（B）           A、正确        B、错误

22、吊运物价时，为保证吊运过程中物体的稳定性，应使（C）。

A、吊钩吊点与被吊物重心尽可能近些；     B、吊钩吊点与被吊物重心尽可能远些；

C、吊钩吊点与被吊物重心在同一铅垂线上； D、被吊物重心低些

23、吊重物就位时，不得将物件压在电气线路和管道上面，或堵塞通道。（A）

A、正确       B、错误

24、吊装货物的基本方法是：找准货物重心，吊钩要与货物重心保持垂直，吊绳歪斜时要及时调整。（A）

A、正确       B、错误

25、吊装运输过程中必须保证吊物有可靠的（A）性，才能保证吊物在正常吊运中不倾斜，不翻转。

A、稳定        B、牢固

26、吊装柱形物体，采用一个吊点平行吊装绑扎法只适用于长度较（A），重量较轻的物体。

A、短          B、长

27、兜翻物体时，应指挥起重机使吊钩（B）向移动，以免物体本倾倒后的碰撞冲击。

A、逆      B、顺

28、负载降落前，（B）必须确认降落区域安全，方可发出降落信号。

A、司机      B、指挥人员       C、司索       D、班长

29、工作中禁止用手直接校正已被重物涨紧的绳索。（A）                    A、正确      B、错误

30、了解起重作业现场时，必须了解厂房的高低宽窄尺寸及地面和（B）是否有障碍物。

A、地下      B、空间

31、了解重物的形状、体积、结构的目的是为了确定其重心位置，与绑扎方法无关。（B）

A、正确      B、错误

32、了解重物形状、体积、结构的目的是为了确定其重心位置和正确选择吊挂点及（A）方法。

A、绑扎      B、运输

33、起吊重物时，首先应该知道被吊重物的重力。（A）                       A、正确      B、错误

34、起吊重物时，司索人员与重物保持一定的（B）距离。                    A、操作      B、安全

35、起吊重物时，应将附属在物体上的活动件固定好，绑扎后留下的绳头可以不予考虑。（B）

A、正确      B、错误

36、起重工作是一项技术性稍差，危险性较大，多工种配合的特殊工种作业。（B）

A、正确      B、错误

37、起重司索人员不需（C）。

A、具有绑扎知识；    B、具有吊挂知识；    C、熟悉起重维修；  D、熟悉起重指挥信号

38、起重司索人员工作时应事先应招呼无关人员避让、（C）、清理吊运地点的障碍物。

A、对安全装置进行确认     B、查看指挥人员的证件    C、为自己选择安全位置

39、起重司索作业人员必须熟悉（A）操作注意事项。

A、各类起重工具、各类起重设备    B、起重保养    C、起重维修

40、起重司索作业人员接班时，应对（C）进行检查，发现不正常时必须在操作前消除。

A、安全装置      B、作业人员       C、吊索、起重设备

41、起重司索作业人员应掌握（B）报废标准。

A、卷筒      B、吊钩、绳索     C、臂架

42、起重司索作业人员作业前严禁饮酒、必须穿戴好劳保用品，（C）。

A、对安全装置进行确认    B、起重司机的证件     C、检查施工现场是否合乎要求

43、起重作业的方案是依据一定基本参数和条件来确定的。（A）

A、正确      B、错误

44、起重作业的现场布置与使用的起重设备、作业的安全性有密切的联系，与作业的方法关系不大。（B）

A、正确      B、错误

45、起重作业的现场环境对确定起重作业（A）和吊装作业安全有直接影响。

A、方案      B、顺序

46、起重作业方案是依据一定的（B）和条件来确定的。

A、起重对象     B、基本参数

47、起重作业施工现场布置应考虑设备的运输、拼装、（B）位置。

A、安装     B、吊运

48、起重作业施工现场的布置必须考虑施工的安全和司索、指挥人员的安全位置及周围物体的（A）距离。

A、安全     B、相对

49、起重作业施工现场的布置应尽量（B）吊运距离与装卸次数。               A、增加     B、减少

50、起重作业施工现场的布置应尽量减少吊运距离，增多装卸次数。（B）        A、正确     B、错误

51、起重作业是一项技术性（A），危险性大，多工作联合作业的特殊工种作业。

A、强       B、差

52、起重作业配备的起重设备其垆理能力必须大于起吊物件的重量并有（B）余量。

A、很大的      B、一定的

53、起重作业现场布置应考虑到现场是否有充足的照度。（A）                 A、正确      B、错误

54、起重作业现场的地面土质（A）程序对制定作业方案有很大关系。

A、坚硬      B、清洁

55、起重作业现场环境对确定起重作业方案和吊装作业安全有直接影响。（A）

A、正确      B、错误

56、起重作业应根据吊运物件的结构及（A）要求配备起重设备。              A、特殊      B、一般

57、抢救触电者时，应将触电人放在通风较冷的地方，使其躺在地面上施救。（B）

A、正确      B、错误

58、桥式起重机司机经质监部门培训后，就可上岗独立操作。（B）             A、正确      B、错误

59、司机在开车前必须鸣铃示警，必要时，在吊运中也要鸣铃，通知受负载威胁的地面人员撤离。（A）

A、正确      B、错误

60、司索人员应根据吊重物件的具体情况选择（B）的吊具与索具。

A、专用      B、相适应

61、司索人员应听从指挥人员的指挥，发现不安全情况时及时通知指挥人员。（A）

A、正确      B、错误

62、司索人员应做到经常清理作业现场，保持道路畅通。（A）                A、正确      B、错误

63、物体兜翻时，应根据需要加护绳，护绳的长度应略（A）于物体不稳定状态时的长度。

A、长        B、短

64、现场作业环境对确定起重作业方案有直接影响，对吊装作业安全并无直接影响。（B）

A、正确      B、错误

65、选择合适的起重设备和确定合理的施工方案是根据被吊重物的形状来确定的。（B）

A、正确      B、错误

66、严禁司索人员停留在（A）下。                                     A、吊重      B、起重机

67、严禁司索人员停留在吊重下。（A）                                   A、正确      B、错误

68、易燃易爆化学危险物品与其他货物混装时，要轻搬轻放。搬运场地禁止吸烟。（B）

A、正确      B、错误

69、应根据吊运物件的（A）及物件越过障碍物总高度，合理配备起重设备最大起升高度，以满足吊运高度的要求。                                                        A、高度      B、重量

70、应根据重物的（A）和外形等情况选择合适的起重机械，确定合理的施工方案。

A、重力      B、尺寸

71、用垂直斜形吊装绑扎法吊装柱形物体，只适于物体外形尺寸（A），对物件安装有特殊要求的场合。

A、较长      B、较短

72、在（B）级以上大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时，应停止流动式起重机露天作业。

A、七       B、六

73、在吊运中发现（B）、吊运工具发生异样，吊运工具发生怪声时应立即停止作业进行检查。

A、重物摆动       B、绑扎松动     C、上升速度较慢时

74、整个起重作业的现场布置必须考虑施工的安全和司索、指挥人员的安全位置及与周围物体的安全距离（A）                                                          A、正确      B、错误

75、正确制定起重作业方案的目的是为达到安全起吊和（A）的目的。      A、就位      B、操作

76、正确制定起重作业方案的目的是为达到安全起吊和就位。（A）         A、正确      B、错误

77、制定起重作业方案，被吊物的重量一般可依据说明书、标牌或货物单确定，也可（B）来确定。

A、根据经验      B、用计算方法

78、制定起重作业方案，厂房的高低、宽窄尺寸，地面与空间有无障碍物是考虑现场环境是重要因素之一。（A）

A、正确         B、错误

79、制定起重作业方案时，重物的重量只有依据重物的说明书、标牌和货物单来确定。（B）

A、正确         B、错误

80、重物的形状、外部的尺寸及结构是确定被吊物重心位置及绑扎方法的依据，重物内部结构无关紧要。（B）

A、正确         B、错误

81、重物的质量、重心、重状况与正确制定起重方案关系重大，重物的吊运路线及重物降落点与制定方案无关。（B）                                                      A、正确         B、错误

82、作业地点进出道路是否（A）也是起重作业现场问题必须考虑的内容之一。

A、畅通         B、宽度足够

83、作业现场环境是起重工作制定作业方案的重要依据。（A）              A、正确         B、错误