焊 工 复 习 题

一、判断题

第1题：碳弧气割收弧时，不允许熔化的铁水留在切槽里。（对）

第2题：电气焊焊接过程中只要采取完善的防护措施，就能保证电气焊工只会吸入微量的烟尘和有毒气体。（对）

第3题：为了安全，保护接零线应有足够的导电截面积。（对）

第4题：焊接与切割作业的工作服，不能用一般合成纤维织物制做。（对）

第5题：与电弧焊相比，气焊火焰温度低，热量分散。（对）

第6题：气焊粉能对熔池金属起保护作用。（对）

第7题：在标准状态下石油气比空气重。（对）

第8题：一氧化碳是一种窒息性气体。（对）

第9题：水下气割一般要采用氧—氢混合气体火焰。（对）

第10题：BX1—330型焊机的粗调靠改变次级绕阻的匝数来实现。（对）

第11题：电弧光中有三种对人体有害的光线即可见光、红外线和紫外线。（对）

第12题：焊接电流的大小主要根据焊条类型、焊条直径、焊件厚度、接头型式、焊缝空间位置及焊接层次等因素决定。（对）

第13题：乙炔与氯化合，在日光照射下就会发生爆炸。（对）

第14题：进入容器内采用气焊时，为防止乙炔在容器内集聚，点火、熄火应该在容器外部进行。（对）

第15题：启动电焊机前，焊钳与焊件不能短路。（对）

第16题：可燃性粉尘的爆炸上限没有实际意义。（对）

第17题：碳弧气刨时，不允许长时间、大电流使用设备。（对）

第18题：带压不置换焊补时，如系统压力急剧下降，应立即停止焊补。（对）

第19题：气焊时焊嘴倾角在焊接过程中是不断变化的，一般起焊时大，结束时小。（对）

第20题：绝缘材料长时间受温度、湿度和灰尘等的影响后，绝缘性和机械性能要下降，这种现象叫做绝缘老化。（对）

第21题：对接触有害因素的工人进行就业前体检，是作业工人健康管理的一项重要措施。（对）

第22题：在作业位置有可能坠落到的最低点称为该作业位置的最低坠落着落点。（对）

第23题：电焊机受潮可能使焊机绝缘损坏。（对）

第24题：焊工的个人防护用品包括完好的工作服、绝缘手套及绝缘垫板等。（对）

第25题：动火安全措施应由申请动火的车间或部门完成。（对）

第26题：接触有害因素的作业人员应建立健康档案。（对）

第27题：凡在水下进行立割，均应从上向下切割，这样可避免火焰经过可燃气体聚集处而引起燃爆。（对）

第28题：交流弧焊机是一个结构特殊的降压变压器。（对）

第29题：加强通风是消除焊接粉尘和有毒气体，改善劳动条件的有力措施。（对）

第30题：负载持续率是用来表示焊接电源工作状态的参数。（对）

第31题：电焊工在工作时应穿用完好无损的工作服、手套及其它防护用具，防止电焊飞溅物灼伤皮肤。（对）

第32题：焊条由药皮和焊芯两部分组成。（对）

第33题：乙炔气体减压器的工作原理和使用方法与氧气减压器基本相同。（对）

第34题：水下切割均属热切割方法。（对）

第35题：粉尘与有害气体进入人体，最主要的途径是呼吸道。（对）

第36题：化学性爆炸是由于物质在一个极短的时间内完成了一个化学变化，形成其它物质，同时放出大量热和气体的现象。（对）

第37题：气焊、气割作业应根据焊接、切割工件的厚度，选用相应型号的防护眼镜片。（对）

第38题：电石可以与空气间接形成爆炸性混和物。（对）

第39题：火警电话是119。（对）

第40题：盛装可燃气体的气瓶在运输时，车上应备有灭火器材。（对）

第41题：电焊钳应有良好的导电性、重量轻、夹持焊条牢靠、更换焊条方便等性能。（对）

第42题：人体在触及工频交流电时，若电流达到20-50mA则有致命危险。（对）

第43题：乙炔是气体，只能少量的溶解在水中。（对）

第44题：弧焊整流器指示灯不亮、无电流输出可能是因为交流接触器未吸上。（对）

第45题：空气也是乙炔中的一种有害杂质。（对）

第46题：强烈的氧化反应，并伴有光和热同时发出，叫做燃烧。（对）

第47题：焊接工作场地地面应干燥，工作点应具有良好的自然采光或局部照明。（对）

第48题：严禁将带气源的焊炬放入工具箱内。（对）

第49题：焊接、切割使用的气瓶或换下来用完的气瓶，应避免被现场杂物遮盖。（对）

第50题：焊接电缆或橡皮管严禁缠在身上操作，目的是为了防止触电或爆炸伤人。（对）

第51题：氧气瓶应直立使用，若卧放时应将减压器处于最高位置。（对）

第52题：焊条直径越大，所产生的电阻热就越小。（对）

第53题：乙炔在有机液体中的溶解度比在水中大。（对）

第54题：气焊操作时，焊工应注意防止回火燃烧爆炸事故的发生。（对）

第55题：人体接触到的电压愈高、电流愈大，则触电的危险性愈严重。（对）

第56题：电光性眼炎患者用牛奶或人奶每隔1-2分钟向眼内滴一次，可得到较好的治疗效果。（对）

第57题：手提式二气化碳灭火器灭火的有效射程为2m。（对）

第58题：氧气是助燃气体，故其纯度对气焊和气割的质量和效率都有较大影响。（对）

第59题：在置换焊补时，如果置换不彻底，可能会引起火灾和爆炸。（对）

第60题：输送乙炔的管道应加装防止回火装置。（对）

第61题：焊接电弧是由焊接电源供电的电极之间气体介质中产生的强烈而持久的放电现象。（对）

第62题：水下焊割作业时严禁利用油管、船体、缆索和海水作为电焊回路的导电体。（对）

第63题：高处作业时，监护人应密切注视焊工动态，遇有危险征兆时，应立即拉闸，并组织抢救。

第64题：高处作业时，登高梯子要防滑、防倒。（对）

第65题：接触电压和跨步电压的大小与接地电流的大小、土壤电阻率、设备接地电阻及人体位置等因素有关。

第66题：在潮湿或雷雨天气，禁止在室外使用钳形成电流表。（对）

第67题：乙炔气体减压器的工作原理和使用方法与氧气减压器基本相同。（对）

第68题：乙炔瓶是贮存和运输乙炔的压力容器。（对）

第69题：水下焊接过程中，更换焊条或剪断焊丝时必须断电。（对）

第70题：在焊接电缆长度一定的情况下，电流越大，电缆的截面积也应越大。（对）

第71题：乙炔管道的连接应采用焊接，不能采用螺纹连接。（对）

第72题：电流对人体造成死亡绝大部分是电击所致。（对）

第73题：触电急救进行胸外心脏挤压，其频率一般应为每分钟60—80次。（对）

第74题：氧气、氢气、溶解乙炔气、液化石油气等，必须选用符合其特性的专用减压器。（对）

第75题：乙炔分解时放出它在生成时吸收的全部热量。（对）

第76题：登高用单梯的梯脚距墙角距离应大于梯长的1/2。（对）

第77题：焊条直径的选择主要取决于焊件厚度、接头类型、焊缝位置及焊接层次。（对）

第78题：乙炔与银长时间接触生成的乙炔银是一种爆炸性物质。（对）

第79题：水下焊割应尽量避免仰割，以防烧坏潜水服或供气管。（对）

第80题：1211灭火器不导电，所以可以用来扑灭电气火灾。（对）

第81题：乙炔是气体，只能少量的溶解在水中。（对）

第82题：由于焊机受潮或绝缘老化，使初级电压直接加在次级上，人体接触次级就会发生触电事故。（对）

第83题：切割件厚度越大，割嘴孔径越大，切割气的压力也应随之加大。（对）

第84题：氧气瓶的最大工作压力为15MPa。（对）

第85题：在高空焊接切割作业时，如果乱扔焊条头，可能会引起火灾。（对）

第86题：氧的化学性质极为活泼，它几乎能与自然界一切元素（惰性气体除外）相化合生成氧化物。（对）

第87题：气瓶投入使用后不得对瓶体进行挖补、焊接修理。（对）

第88题：接触有害因素的作业人员应建立健康档案。（对）

第89题：气焊操作时，焊应注意防止回火燃烧爆炸事故的发生。（对）

第90题：乙炔瓶是贮存和运输乙炔的压力容器。（对）

第91题：减压器使用过程中如发现故障，应及时报请维修。（对）

第92题：液化石油气瓶应严格按有关规定充装，禁止超装。（对）

第93题：水下焊割应尽量避免仰焊仰割，以防烧坏潜水服或供气管。（对）

第94题：氧气、氢气、溶解乙炔气、液化石油气等，必须选用符合其特性的专用减压器。（对）

第95题：普通电弧焊焊工应穿帆布制工作服，而氩弧焊、等离子弧焊焊工应穿毛料或皮工作服。（对）

第96题：电弧切割在垂直位置时，应由上向下切削。（对）

第97题：聚合作用能促进乙炔分解爆炸，压力越高，所需要的温度就越低。（对）

第98题：焊接电弧是由焊接电源供电的电极之间气体介质中产生的强烈而持久的放电现象。（对）

第99题：切割件厚度越大，割嘴孔径越大，切割氧的压力也应随之加大。（对）

第100题：气焊不易焊接较厚的工件。（对）

第101题：氧气瓶阀门着火，只要操作者将阀门关闭，断绝氧气，火会自动熄灭。（对）

第102题：负载持续率是用来表示焊接电源工作状态的参数。（对）

第103题：在进行厚钢板的深坡口切削时，宜采用分段多层切削法。（对）

第104题：由于焊机受潮或绝缘老化，使初级电压直接在次级上，人体接触次级就会发生触电事故。（对）

第105题：对输送可燃、易爆或有毒介质的压力管道应建立巡线检查制度。（对）

第106题：在禁火区内动火属于一级动火。（对）

第107题：电焊钳应有良好的导电性、重量轻、夹持焊条牢靠、更换焊条方便等性能。（对）

第108题：焊机和电缆的接头必须拧紧，表面保持清洁，否则易使焊机过热将接线板烧毁。（对）

第109题：焊工应该定期检查身体，早期防治职业病。（对）

第110题：助燃气体本身不能燃烧，但能帮助其它可燃特质燃烧。（对）

第111题：燃烧是化学反应，而爆炸则不一定是化学反应。（对）

第112题：焊工应该定期检查身体，早期防治职业病。（对）

第113题：回火或炽热金属熔滴烧坏潜水装置是造成水下焊割作业事故的原因之一。（对）

第114题：焊接施工前后，均应对作业现场及周围环境进行认真检查，确认没有可能引起火灾、爆炸之隐患后，方可进行作业或离开现场。（对）

第115题：未经安全处理或未开孔洞的密封容器不允许焊补。（对）

第116题：使用焊机时，工作电流不得超过相应负载持续率规定的许用电流。（对）

第117题：在容器或舱室内使用碳弧气刨时，应采取局部通风措施，并设有专人监护。（对）

第118题：乙炔在有机液体中的溶解度比在水中大。（对）

第119题：触电时人体阻抗越大，通过人体的电流强度就越低。（对）

第120题：电焊工在施焊过程中更换焊条时，严禁乱扔焊条头，以免灼伤别人。（对）

第121题：普通电弧焊焊工应穿帆布制工作服，而氩弧焊、等离子弧焊焊工应穿毛料或皮工作服。（对）

第122题：正压操作是带压不置换焊补的防爆关键。（对）

第123题：禁止利用厂房的金属结构、轨道、管道、暖气设施或其它金属物体搭接起来作电焊导线电缆。（对）

第124题：一氧化碳是一种窒息性气体。（对）

第125题：气焊操作时，焊工应注意防止回火燃烧爆炸事故的发生。（对）

第126题：盛装可燃气体的气瓶在运输时，车上应备有灭火器材。（对）

第127题：电焊钳的作用是用来夹持焊条和传导电流的。（对）

第128题：置换动火时，设备、管道需要暂停使用，置换过程中要不断取样分析，直至合格；动火后还要再置换回来，手续多，费时间。（对）

第129题：乙炔气体着切不可使用四氯化碳灭火器灭火。（对）

第130题：高处作业时，火星所及的范围内，必须彻底清除可燃易爆物品。（对）

第131题：电焊钳应有良好的导电性、重量轻、夹持焊条牢靠、更换焊条方便等性能。（对）

第132题：水下焊割作业时，应注意氧气胶管不得粘附油脂。（对）

第133题：焊工长期使用高锰焊条以及焊接高锰钢，如果防护不良，容易造成锰中毒。（对）

第134题：聚合作用能促进乙炔分解爆炸，压力越高，所需要的温度就越低。（对）

第135题：高处焊接、切割，应根据作业高度和环境条件，定出危险区的范围，禁止在作业区下方及危险区内存放易燃易爆物品和停留人员。（对）

第136题：用于焊接的专用钢丝可分为碳素结构钢、合金结构钢、不锈钢三类。（对）

第137题：焊接、切割工作场所，由于弧光辐射、熔渣飞溅影响周围视线，应设置弧光防护室或防护屏。（对）

第138题：当高处焊割作业点接近高压线或裸导线排时，必须停电。并在电闸上挂上警告牌。（对）

第139题：置换焊补时，所划定的室内安全作业区要与可燃物生产现场隔离开。（对）

第140题：如果正在检修的容器与正在生产的系统未隔离好，发生易燃气互相串通，就有可能发生爆炸火灾事故。（对）

第141题：电光性眼炎患者用牛奶或人奶每隔1-2分钟向眼内滴一次，可得到较好的治疗效果。（对）

第1题：交流焊机输出电流过大或过小，说明焊机电路或磁路一定发生了故障。（错）

第2题：带压不置换焊补要严格控制容器内可燃物含量，使可燃物浓度大大低于爆炸下限，才能确保安全。（错）

第3题：交流焊机的空载电压比直流焊机低，因此交流焊机不会有空载电压触电事故。（错）

第4题：压缩状态的氧能带来危险，而液态氧就十分安全。（错）

第5题：电弧切割时，电源极性一般采用直流正接。（错）

第6题：焊机次级线圈与焊件应同时存在接地或接零装置。（错）

第7题：用氢氧化钠水溶液清洗容器时，为了避免发生危险，应先放碱后放水。（错）

第8题：气瓶、容器、管道、仪表等连接部位可采用涂抹肥皂水方法检漏，也可以使用明火检漏。（错）

第9题：高处焊割作业者必须使用强度较高的尼龙安全带。（错）

第10题：气瓶充装时为提高生产效率，气体流速越大越好。（错）

第11题：带压不置换焊补时如发生猛烈喷火现象时，要立即切断可燃气体来源，以防火势蔓延。（错）

第12题：乙炔在丙酮里的溶解度随温度的升高而增加。（错）

第13题：一般高处作业是指作业高度在30米以下高处进行的作业。（错）

第14题：气焊主要应用于有色金属的焊接。（错）

第15题：焊工为了保证工程进度，可对焊接工艺规程加以变动。（错）

第16题：气割结束时，应先关闭乙炔，抬起割炬，再关闭切割氧，最后关闭预热氧。（错）

第17题：可燃气体对氧气的需求量越多越好。（错）

第18题：高频电磁场对人体的伤害作用是永久性的，并且有滞后特点。（错）

第19题：碱性焊条的发尘量和产生的有毒气体比酸性焊条低。（错）

第20题：氧气瓶在出厂前必须进行抽样检验。（错）

第21题：焊钳只要不影响夹持焊条，即使绝缘损坏也可继续使用。（错）

第22题：采用CO2气体作为置换介质时，由于CO2不燃烧，所以置换后不需要再对容器进行清洗。（错）

第23题：电弧切割特别适用于开V型坡口。（错）

第24题：电焊护目镜的主要作用是过滤红外线，以保护焊工眼睛免受弧光灼伤。（错）

第25题：若焊机距焊接点较远，需较长电缆时，应适当缩小电缆截面积。（错）

第26题：在水下，电弧发出的弧光及射线由于受到水的过滤，所以不会对焊工的眼睛造成伤害。（错）

第27题：黑玻璃色号越大，颜色越浅，适用的焊接电流也越小。（错）

第28题：焊工的手或身体可以接触焊机二次回路的带电体。（错）

第29题：乙炔站内的乙炔管道，乙炔的工作压力为2.5MPa及其以下时，其最大流速为5m/s。（错）

第30题：射线不超过允许值，也会对人体产生危害。（错）

第31题：引弧的方法有两种，碰击法和高频引弧法。（错）

第32题：因为夏季体内出汗多，增大了人体电阻，使触电电流增大，所以单相触电事故易发生在夏季。（错）

第33题：各种电气焊都能产生一氧化碳有毒气体，钨极氩弧焊产生的一氧化碳浓度最高。（错）

第34题：动铁芯漏磁式电焊机进行电流细调时，向外移动铁芯磁阻减小，漏磁增大，电流增大。（错）

第35题：电弧切割时应尽量使用带铝皮的专用碳棒。（错）

第36题：焊补燃料容器时，如工作场所周围存在有可燃物质就一定会发生爆炸。（错）

第37题：焊条的消耗与焊接所用的电流大小无关。（错）

第38题：异种钢的焊接一般选用与较高强度等级钢材相匹配的焊条。（错）

第39题：水下焊接电源应使用交流电，禁止使用直流电。（错）

第40题：欧姆定律只适用于直流电路。（错）

第41题：碱性焊条焊接时应采用长弧焊。（错）

第42题：登高作业时，为提高效率、节药时间，可多人在一个梯子上同时作业，但不许爬到梯子顶档上工作。（错）

第43题：电焊工穿用防护鞋的橡胶鞋底，应经3000伏耐电压的试验合格后方能使用。（错）

第44题：输氧管道内的金属微粒不会引起管道爆炸。（错）

第45题：一般动火时间不能超过两天。（错）

第46题：焊炬的氧气、乙炔进气接头必须与胶管连接牢固。（错）

第47题：乙炔瓶在使用过程中可以卧放。（错）

第48题：电焊机适应电弧变化的特性，称为焊接电源的下降特性。（错）

第49题：由于石油气比乙炔燃烧温度低，所以切割质量较差。（错）

第50题：爆炸极限范围越小，则爆炸的危险性越大。（错）

第51题：红外线是造成电光性眼炎的主要原因。（错）

第52题：登高作业时为了便于安装，脚手板宽度不得大于0.6米。（错）

第53题：水下焊接时，为了保持稳定，应用双手接触工件、地线及焊条。（错）

第54题：气割结束时，应先关闭乙炔，抬起割炬，再关闭切割氧，最后关闭预热氧。（错）

第55题：焊工只要有电气知识，就可对焊接设备进行安装、修理、拆卸。（错）

第56题：交流弧焊机的主要优点是成本低、制造维护简单、噪声较小，可适应于碱性焊条焊接。（错）

第57题：电弧电压是由电弧长度决定的，电弧越长，电弧电压越低。（错）

第58题：水下焊接时，要注意接地线位置，要使自己始终处于工作点和地线之间。（错）

第59题：乙炔与氧气混合后，十分危险，遇火就会爆炸。（错）

第60题：噪声对人体危害程度与频率及人的听力有关。（错）

第61题：焊接电源的空载电压越高，对焊工越安全。（错）

第62题：燃料容器在彻底置换后已经很安全，所以就没必要再对容器进行清洗了。（错）

第63题：氧气瓶着火时应迅速将着火的气瓶移走。（错）

第64题：可以用氧气对焊接部位进行通风换气。（错）

第65题：检查射吸情况时应先接通乙炔，再开启乙炔、氧气手轮。（错）

第66题：采用CO2气体作为置换介质时，由于CO2不燃烧，所以置换后不需要再对容器进行清洗。（错）

第67题：为了保证工期，在穿好防水服的情况下，下雨时可以露天焊接。（错）

第68题：气割时被切割氧流吹落的是熔化状态的金属。（错）

第69题：罩上的电焊护目镜片，应根据焊接方法来选择。（错）

第70题：异种钢的焊接一般选用与较高强度等级钢材相匹配的焊条。（错）

第71题：一般以电子移动的方向为电流的正方向。（错）

第72题：由于气焊火焰温度比电弧焊低，所以热影响区小。（错）

第73题：有毒气体氟化氢主要产生与二氧化碳气体保护焊。（错）

第74题：乙炔与空气或氧气混合后就降低了爆炸危险性。（错）

第75题：焊接过程中如采用安全灯照明时，一般情况下手提行灯电压为45V。（错）

第76题：电弧电压是由电弧长度决定的，电弧越长，电弧电压越低。（错）

第77题：登高作业时，为提高效率、节约时间，可多人在一个梯子上同时作业，但不许爬到梯子顶档上工作。（错）

第78题：由于水下条件特殊，所以在水下焊割燃料容器时，就不必严格按燃料容器焊补的安全要求进行焊割。（错）

第79题：在气焊、气割中氧气的工作压力是随着氧气瓶内压力下降而降低。（错）

第80题：气焊是利用可燃烧气体燃烧的火焰去熔化工件接缝处的金属和焊丝，而达到金属间牢固连接的方法。（错）

第81题：新气瓶不管存放多长时间都可直接使用。（错）

第82题：一般动火时间不能超过两天。（错）

第83题：在气割时，后拖量是可以避免的。（错）

第84题：电弧切割时使用的电流一般较小。（错）

第85题：氧气瓶在出厂前必须进行抽样检验。（错）

第86题：焊接电缆绝缘应每年检查一次。（错）

第87题：在非熔化极氩弧焊和等离子弧焊引弧瞬间会产生放射性物质。（错）

第88题：等压式焊炬比射吸式焊炬易发生回火。（错）

第89题：安全技术不是劳动保护的组成部分

第90题：氢与氧混合燃烧火焰温度比氧、乙炔焰高。（错）

第91题：一级高处作业由于作业高度只有2-5米，因此作业时可以不设监护人。（错）

第92题：输氧管道内的金属微粒不会引起管道爆炸。（错）

第93题：焊条的送进运动主要是获得一定的焊缝宽度。（错）

第94题：夜间进行的高处作业属于一般高处作业。（错）

第95题：焊工面罩上的护目玻璃可用其它有色玻璃代替。（错）

第96题：射线不超过允许值，也会对人体产生危害。（错）

第97题：触电者脱离电源后，应立即送医院抢救。（错）

第98题：乙炔胶管与氧气胶管不能相互换用，但可以用其它胶管代替。（错）

第99题：在气割时，后拖量是可以避免的。（错）

第100题：由于气焊火焰温度比电弧焊低，所以热影响区小。（错）

第101题：在非熔化极氩弧焊和等离子弧焊引弧瞬间会产生放射性物质。（错）

第102题：为了便于操作，确保焊工安全，潜水焊割时操作者应悬浮在水中作业。（错）

第103题：水下焊接电源应使用交流电，禁止使用直流电。（错）

第104题：乙炔与石油气都是可燃气体，所以当乙炔中混入石油气后就能提高乙炔的爆炸性。（错）

第105题：新气瓶不管存放多长时间都可直接使用。（错）

第106题：酸性焊条可用于合金钢和重要碳钢结构的焊接。（错）

第107题：在水下，电弧发出的弧光及射线由于受到水的过滤，所以不会对焊工的眼睛造成伤害。（错）

二、选择题

第1题：BX1-330型焊机的粗调靠改变（次级绕组匝数）来实现。

第2题：氧气瓶在储存和运输过程中应装上瓶帽，其作用是（保护瓶阀）。

第3题：割炬停止使用时正确的关闭顺序是（切割氧阀门—乙炔阀门—氧气阀门）。

第4题：乙炔与氧气混合的爆炸极限范围是（2.8—93%）。

第5题：电量的单位是（库仑）。

第6题：下列使用回火防止器的方法中错误的是（低压回火防止器可用于中压气体）。

第7题：对于任何一种焊接电源，负载持续率越高，则允许使用的（焊接电流越小）。

第8题：高处焊割作业时，在火星所及的范围内，必须彻底清除可燃易爆物，一般在地面（10米）之内应用栏杆隔离。

第9题：触电者呼吸停止时，选择口对口人工呼吸法抢救，此法每分钟吹气数是（12-16次）。

第10题：长期未使用的弧焊变压器，使用前应检查绝缘情况，其绝缘电阻不应小于（0.5）MΩ

第11题：冬季使用气瓶时，瓶阀或减压器有冻结现象，可以用（热水或水蒸气）解冻。

第12题：水下焊接或切割使用的所有设备、工具要有良好的绝缘和防水性能，绝缘电阻不得小于（1）MΩ。

第13题：焊接时产生的氮氧化物是具有刺激性的有毒气体，主要表现为对（肺）的刺激作用。

第14题：焊接作业现场与易燃易爆物品的安全距离一般不小于（10）米。

第15题：不会影响爆炸极限的是（爆炸物体积）。

第16题：禁止使用超过（40℃）的热源对气瓶加热。

第17题：乙炔与空气混合燃烧时产生的火焰温度为（2350℃）。

第18题：石油气与氧气混合的爆炸极限范围是（3.2-64%）。

第19题：全面通风方法中以（下抽排烟）的效果最好。

第20题：长期在噪声环境下工作的人员要戴上（护耳器）。

第21题：为了防止火灾，施焊处离可燃物品的安全距离至少为（10M），并有防火材料遮挡。

第22题：水面风力超过（6）级时，禁止水下焊割作业。

第23题：我国有关标准中规定弧焊变压器的最大空载电压不超过（80）V。

第24题：长期在高频电磁场下工作，会使人（头晕、疲乏）。

第25题：我国现行国标规定氧气胶管工作压力为（2MPa）。

第26题：焊接电缆的绝缘电阻不小于（1MΩ）。

第27题：焊机的接地电阻可用打入地里深度不小于1m，电阻不大于（4）Ω的铜棒或铜管做接地极。

第28题：碳弧气刨用的电极材料是（高纯度碳精帮）。

第29题：载流导体受到的磁场力的方向可以用（左手定则）来判断。

第30题：乙炔与氧气混合燃烧时产生的火焰温度为（3100—3300℃）。

第31题：可燃液体的蒸气和空气的混合物与火源接触时发生闪火的最低温度称为（闪点）。

第32题：化学性爆炸的三个特征不包括（强烈的光）。

第33题：水下切割时，由于乙炔对压力敏感，因此只能在小于（5）米的浅水中使用。

第34题：与乙炔混合能够提高爆炸危险性的气体是（氧气）。

第35题：高处焊割作业时使用安全带的长度为（不可超过2米）。

第36题：下列射线中能用纸来屏蔽的是（α）射线。

第37题：使用已卧放过的乙炔瓶时必须先直立（20）分钟后方可使用。

第38题：碳弧气刨用的碳棒表面应镀（铜）金属。

第39题：在输气管道的起端、终端以及建筑物的入口处必须设（阀门）。

第40题：当氧气与乙炔的混合比为1.0—1.2时，燃烧形成的火焰是（中性焰）。

第41题：在禁火区内进行焊接或切割作业，必须按规定申请办理（动火证）。

第42题：按我国卫生标准规定，有害气体臭氧的最高允许浓度为（0.3）毫克/立方米。

第43题：焊割作业中的防火防爆措施主要是控制（可燃物）。

第44题：最难焊接的位置是（仰）焊。

第45题：碳弧气刨是利用压缩空气气流将（熔化金属）吹除，进行刨削的过程。

第46题：当焊接电弧过长时（电弧燃烧不稳定，易飘动，飞溅大）。

第47题：（触电）是湿法焊接的主要安全问题之一。

第48题：手工电弧焊通常根据(焊条类型)决定焊接电源种类。

第49题：乙炔的自燃点为(335℃)。

第50题：可能造成弧焊变压器外壳带电的原因之一是(线圈绝缘损坏)。

第51题：下列对焊条的描述错误的是(焊条前端药皮有60°的倒角)。

第52题：使用乙炔时，它的最高工作压力禁止超过(147)KPa表压。

第53题：有毒气体中的氟化氢气体是由碱性焊条中的(萤石)形成的。

第54题：石油气燃烧不充分会产生(CO)，使人中毒。

第55题：气瓶立放运输时，车厢高度应在气瓶高度的(2/3)以上。

第56题：焊接设备的安装、修理和检查应由(电工)负责。

第57题：二级高处作业高度为(5—15)米。

第58题：焊接黑色金属时，金属烟尘中主要毒物是(猛)。

第59题：置换焊补燃料容器时，不能用来作为置换介质的是(H2)。

第60题：用氢氧化钠水溶液清洗容器时，应(先加适量清水，后逐渐加碱片，再通入蒸汽)。

第61题：燃烧区灭火CO2浓度占(29.2%)时，火焰就会熄灭。

第62题：我国规定500A以下的焊机选定工作时间周期为(5)min。

第63题：弧焊变压器过热的原因不可能是(电缆接头接触牢固)。

第64题：焊接过程中臭氧的形成是由于(紫外线)激发作用而产生的。

第65题：在露天焊接作业时应采取挡风措施，风力超过(6)级不宜露天作业。

第66题：液化石油气瓶、溶解乙炔气瓶、二氧化碳气瓶等用的减压器必须保证减压器位于瓶体(最高)部位，防止瓶内液体流出。

第67题：一些可燃物质温度达到一定值时，在没有明火和外部火花的条件下，发生燃烧的现象叫做(自燃)。

第68题：金属在切割氧流中的燃烧应是(放热)反应。

第69题：高处作业是指在坠落高度基准面(2)米以上有可能坠落的高处进行的作业。

第70题：正弦交流电的三要素不包括(最小值)。

第71题：弧焊变压器的焊接电缆如果卷成盘形，则易造成(焊接过程中电流忽大忽小)。

第72题：下列物质中自然点最低的是(黄磷)。

第73题：乙炔与空气混合的爆炸范围是(2.2—81%)。

第74题：焊工接触高浓度尘气，可能引起急性化学性肺炎的是(臭氧)。

第75题：不准用(氧气)吹除乙炔胶管里堵塞物。

第76题：焊接变压器的二次线圈与(焊件)相连的一端必须接零或接地。

第77题：氢与(氯气)的混合物为1：1时见光即行爆炸。

第78题：当温度超过580℃、压力超过(0.15MPa)时，就能形成乙炔分解爆炸。

第79题：在焊接预热焊件时，应将预热部分用(石棉板)盖位，只露出焊接部分进行操作。

第80题：在下列(0.15MPa丙酮)中乙炔的溶解度最高。

第81题：焊芯中的铬元素的作用是(能够提高钢的硬度、耐磨性、耐蚀性)。

第82题：为了防止火灾，施焊处离可燃物品的安全距离至少为(10m)，并有防火材料遮挡。

第83题：电石库房着火，不能用(水)来灭火。

第84题：下列场所中属于二级动火审批范围的是(高处焊割作业)。

第85题：电弧切割时对碳棒移动的要求是(准平正)。

第86题：护目镜片颜色深浅的选择，一般是(焊接电流越大，镜片颜色应越深)。

第87题：每个岗位回火防止器只能供(1)把焊割炬使用。

第88题：用焊条敲击工件，发生短路，再迅速将焊条提起，产生电弧的引弧方法是(碰击法)。

第89题：对焊工没有毒害的气体是(二氧化碳)。

第90题：可燃物的燃烧一般是在(气体或蒸汽)状态下进行的。

第91题：氧气瓶水压试验是工作压力的(1.5)倍。

第92题：使用低氢型焊条时，粉尘中含有有毒的(氯化物)。

第93题：强烈的可见光对焊工眼睛的危害是(眼睛疼痛)。

第94题：乙炔瓶气密性试验压力为(3.0MPa)。

第95题：通过(最低坠落着落点)的水平面称为坠落高度基准面。

第96题：一般来说，电弧辐射越弱，则(烟尘越多，有毒气体浓度越低)。

第97题：登高用单梯的梯脚距墙角距离应为梯长的(1/2-3/4)。

第98题：割嘴离工件表面的距离应保持在(3-5)mm的范围内。

第99题：在有积水的地面焊接、切割时，焊工应穿用经过(6000)伏耐电压试验合格的防水橡胶鞋。

第100题：焊条使用前进行烘干的目的主要是(去掉药皮中的水分)。

第101题：(特级)高处作业不属于特殊高处作业。

第102题：ZX7系列焊机是(逆变式)焊机。

第103题：焊割炬用(肥皂水)方法检漏。

第104题：开启乙炔气瓶瓶阀时应缓慢，不要超过一转半，一般情况只开启(四分之三)转。

第105题：氩弧焊使用高频引弧时，会产生(高频电磁场)。

第106题：下列金属中气割性能最好的是(低碳钢)。

第107题：《工业企业噪声卫生标准》中规定，工业企业的生产车间和作业场所的噪声标准为(85)分贝。

第108题：氧气瓶的瓶装压力最高达(15)MPa。

第109题：在禁火区内实施焊割作业一般实行(三级)审批制。

第110题：长期未使用的弧焊变压器，使用前应检查绝缘情况，其绝缘电阻不应小于(0.5)MΩ。

第111题：焊工手套应该用具有绝缘性能的材料制成，并经(5000)伏耐电压试验合格后方能使用。

第112题：下列金属中气割性能最差的是(铸铁)。

第113题：目前有关部门规定H2、CO、C2H2极限含氧量应以不超过(1%)作为安全值。

第114题：焊接电弧中心的温度可达(6000—8000)℃。

第115题：万用表使用之后，必须将转换开关旋到(交流电压最高量程)档，以免下次使用时因误操作而损坏万用表。

第116题：可以提高焊接电弧稳定性的方法是(降低电弧电压)。

第117题：当焊接电流较大时，要适当(增加焊接速度)，否则有可能烧穿。

第118题：焊接时，为保证焊接质量而选定的诸物理量的总称叫(焊接工艺参数)。

第119题：一级高处作业高度为(2—5米)。

第120题：可燃气体与氧气的混合及切割氧的喷射是利用(割炬)来完成的。

第121题：对焊条药皮作用叙述正确的是(药皮的作用式保护焊缝金属得具有合乎要求的化学成分和机械性能)。

第122题：乙炔瓶的瓶体和瓶帽漆成(白色)，并用红漆写有“乙炔不可近火”。

第123题：对焊工身体有害的高频电磁场产生在(钨极氩弧焊)中。

第124题：电弧切割排渣时，通常的方法是(使压缩空气稍微吹偏一点，把渣翻到槽外侧)。

第125题：我国常用的动力电及照明电的频率都是(50)HZ。

第126题：焊接设备的机壳必须有良好的接地，这是为了(防止设备漏电，引起操作人员触电)。

第127题：燃烧是一种剧烈的(氧化反应)。

第128题：人体最怕电击的部位是(心脏)。

第129题：焊接电缆的中间接头最多不得超过(2)个。

第130题：不能使用交流电源焊接的焊条是(低氢纳型)。

第131题：焊接时弧焊电源发热取决于(焊接电源的负载状态)。

第132题：手工电弧焊通常根据(焊条类型)决定焊接电源种类。

第133题：焊接设备在使用中发生故障，焊工首先应做的是(立即报告领导)。

第134题：长输管道焊接施工中应用最广泛的焊接方法是(手工电弧焊)。

第135题：磁偏吹最弱的焊机是(弧焊变压器)。

第136题：氢在氧气中的自燃点是(450℃)。

第137题：等离子弧切割时，为减少放射性的危害，应当选用的电极是(铈钨棒)。

第138题：人在火场中有窒息中毒的危险是因为(燃烧产物)有一定的窒息性和毒性。

第139题：目前国产焊接整流器常用的型号为(ZXG-500)。

第140题：溶解乙炔瓶用后不应放空，气瓶内必须留有(0.05—1)MPa表压的余气。

第141题：乙炔中毒主要表现为(中枢神经系统)损伤。

第142题：最容易由自身磁场引起磁偏吹现象的是(直流电源)。

第143题：给配戴通风帽的焊工供气时，应使用(经过处理的压缩空气)。

第144题：下列对电弧切割收弧的说法错误的是(允许熔化的铁水留在切槽里)。

第145题：使用碱性焊条时，应比酸性焊条的焊接电流(减少10%)。

第146题：立焊、横焊和仰焊时，都要求选用(较小直径的焊条和较短的电弧长度)。

第147题：氧气瓶外表漆成(蓝色)，并用黑漆写明“氧气”字样。

第148题：电焊机着火时首先要做的事是(切断电源)。

第149题：焊接过程中对焊工危害较大的电压是(空载电压)。

第150题：焊条偏心时，可以采取转动焊条，适当调整(焊条倾斜角度)的方法来解决偏吹问题。

第151题：下列对电弧切割时的安全注意事项说法错误的是(碳弧气割的弧光较弱)。

第152题：乙炔管道选用的无缝钢管压力为0.007—0.15MPa时，管子内径不应超过80mm，壁厚为(2—4.5)mm。

第153题：带压不置换焊补时如发生喷火现象时，应立即(采取灭火措施)。

第154题：在潮湿环境或在金属容器内部进行施焊，行灯电压为(12)V。

第155题：乙炔是一种不饱和的碳氢化合物，其分子式为(C2H2)。

第156题：发生火灾、爆炸事故之后的“三不放过”不包括(事故损失未查清不放过)。

第157题：按我国卫生标准规定，焊接过程中产生的有毒气体氮氧化物的最高允许浓度为(5)毫克/立方米。

第158题：爆炸是物质在瞬间以(机械功)的形式，释放出大量气体和能量的现象。

第159题：对于任何一种焊接电源，负载持续率越高，则允许使用的(焊接电流越小)。

第160题：液化石油气的主要成份是(丙烷)。

模拟练习网址：http://61.132.132.30:8069（注意将分辩率调到要求分辩率1280*768）

正常考试网址：http://61.132.132.30:8068（无需记，考试时考场会调好）

合肥智通职业培训训学校是：中华人民共和国《职业资格等级证》考培中心、中国建设教育协会培训中心、中国建设劳动学会培训中心、特种作业人员操作证培训中心。

电工作业（低压电工、高压电工、防爆电气等）、焊工作业（熔化焊接与热切割作业、压力焊作业、钎焊作业等）、高处作业（登高架设作业、高处安装、维护，拆除作业等）、制冷与空调作业（制冷工、制冷与空调设备安装修理作业等）。

企业内机动车辆作业（叉车等）、起重机械作业（汽车吊、行车、起重司索等） 注：质监局发证

中华人民共和国《职业资格等级证》（初级，中级，高级，技师，高级技师）

工种：电工、焊工、数控车床工、车工、家电维修、汽车修理、汽车电工、制冷工、钳工、钢筋工、管道工、木工、瓦工、油漆工、绿化工、花卉工、美容、美发、化妆工、厨师、叉车、挖掘机、起重工、计算机系统操作员、计算机维修工、摄影师、服装裁剪工、用户通信终端维修员、产品化验分析工等数百工种。

中国建设教育协会考点：施工员、安全员、质检员、资料员、材料员、监理员、测量员等

中国建设机械协会考点：塔吊、起重工、人货电梯、卷扬机、挖掘机、装载机、铲车、筑路机、推土机、平摊机、压路机等

同时办理：电大、网络教育、成人教育专本科学历报名工作

地  址：合肥市经济技术开发区莲花路1213号（莲花广场东南角）

电  话：0551-62328673  13966668089      网址：www.ztrz.net

开户行：中国银行合经区支行          账号：181 201 090 846